一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、执行 IN  AL，DX 指令后，端口数据读入到       寄存器。

A. AL

B. AH

C. AX

D. DL

答案:【A】

2、在8086系统中，以下访问端口的指令中错误的一个是     。

A. IN  AL，20H

B. IN  AX，DX

C. IN  AL，DX

D. IN  AL，200H

答案:【D】

3、DMA方式传送数据时，是由       控制的。

A. CPU

B. 软件

C. CPU+软件

D. 硬件控制器DMAC

答案:【D】

4、8086系统最大可寻址的I/O空间为               。

A. 1MB

B. 64KB

C. 640KB

D. 16KB

答案:【B】

5、8279芯片共有       位列返回线。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【C】

6、8254芯片内部的16位计数器能写入的计数初值范围为       。

A. 0-65535

B. 0-65536

C. 1-65535

D. 1-65536

答案:【A】

7、在执行OUT  DX，AL指令时，       寄存器的数据送到数据总线上。

A. DX

B. AX

C. DL

D. AL

答案:【D】

8、一片8259芯片可提供       个中断号。

A. 1

B. 7

C. 8

D. 16

答案:【C】

9、DAC0832的分辨率为      位。

A. 8

B. 12

C. 14

D. 16

答案:【A】

10、DAC0832的作用是       。

A. 并行输入

B. 模数转换

C. 数模转换

D. 串行通信

答案:【B】

11、IBM PC中断系统中，中断源的中断类型号范围是      。

A. 00-0FH

B. 00-0FFH

C. 00-1FH

D. 00-3FFH

答案:【B】

12、已知中断类型码为18H，则中断服务程序入口地址存放在中断向量表的   ③   。

A. 0000H：0072H~ 0000H：0075H

B. 0000H：0072H~ 0000H：0073H

C. 0000H：0060H~ 0000H：0063H

D. 0000H：0060H~ 0000H：0061H

答案:【C】

13、CPU启动外设而不干预传送过程的传送方式是      。

A. 无条件传送方式

B. 查询传送方式

C. 中断传送方式

D. DMA传送方式

答案:【D】

14、用8255的PA口8位和PC口低4位接一个键盘阵列，最多可识别       个按键。

A. 12

B. 16

C. 24

D. 32

答案:【D】

15、8086响应INTR中断的条件是       。

A. IF=1

B. IF=1，当前指令执行完毕

C. IF=0

D. IF=0，当前指令执行完毕

答案:【B】

16、8254共有       种工作方式。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

答案:【A】

17、要让8254芯片实现最大计数，则写入的计数初值为       。

A. 0

B. 1

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

18、CPU在执行OUT  DX，AL指令时，CPU往地址总线上送出的有效信号是    。

A. DX寄存器所存放的地址

B. AL寄存器所存放的数据

C.

D.

答案:【A】

19、在微机系统中采用DMA方式传输数据时，数据传送是

A. 由CPU控制完成

B. 由执行程序（软件）完成

C. 由DMAC发出的控制信号控制下完成的

D. 由总线控制器发出的控制信号控制下完成的

答案:【C】

20、关于半双工通信方式，下列说法正确的是      。

A. 某一时刻通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【C】

21、用一个10位的AD转换器转换满量程为5V的电压，能分辨的最小电压约为     mV。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

答案:【B】

22、串行接口中，并行数据和串行数据的转换是用       来实现的。

A. 数据寄存器

B. 移位寄存器

C. 锁存器

D. A/D转换器

答案:【B】

23、一个I/O地址称为一个       。

A. 端口

B. 接口

C. 外设

D. 芯片

答案:【A】

24、INT n指令中断是        。

A. 由外设请求产生

B. 由系统断电引起

C. 通过软件调用的内部中断

D. 可用IF标志屏蔽的

答案:【C】

25、CPU执行 OUT  DX，AL 指令时，DX寄存器的值输出到       上

A. 数据总线

B. 地址总线

C. 控制总线

D. 电源线

答案:【B】

26、并行接口一般要对输出数据进行锁存，其原因是          。

A. 外设速度常低于主机速度

B. 主机速度常低于外设速度

C. 主机与外设速度通常差不多

D. 要控制对多个外设的存取

答案:【A】

27、使8段LED显示器显示数字的编码称为                。

A. 字形码

B. ASCII码

C. 区位码

D. BCD码

答案:【A】

28、8279芯片采用译码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

①  1               ②4               ③8             ④16

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【B】

29、下列芯片是串行接口的是       。

A. 8255

B. 8254

C. 8237

D. 8251

答案:【D】

30、设串行异步通信时，数据传送的速率是800字符／秒，每个字符为12位二进制数据，则传送的波特率是       。

A. 1200

B. 2400

C. 4800

D. 9600

答案:【D】

31、8279芯片采用编码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【D】

32、8086/8088中断是向量中断，其中断服务程序的入口地址是       提供。

A. 外设中断源

B. CPU中断逻辑电路

C. 从中断控制器读回中断类型号左移2位

D. 由中断类型号指向的中断向量表中读回

答案:【D】

33、以下不属于串行通信接口芯片的是_________。

A. 8237

B. 8250

C. 16550

D. 8251

答案:【A】

34、RS-232C标准电气特性规定逻辑“0”电平为       V。

A. 0~1

B. 0~3

C. -3 ~-15

D. +3~+15

答案:【D】

35、ISA总线的数据宽度为        位。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【B】

36、ADC0809芯片能接受       路模拟量输入。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【C】

37、  按键的抖动是由      造成的。

A. 电压不稳

B. 电流不稳

C. 按键速度太慢

D. 机械运动抖动和接触不稳定

答案:【D】

38、关于单工通信方式，下列说法正确的是

A. 某一时刻通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【B】

39、设串行异步通信时，每个字符的帧格式为10位二进制数据，传送的波特率为1200，则每秒钟传输的字符数为      。

A. 120

B. 240

C. 480

D. 960

答案:【A】

40、在DMA传送方式中，传输效率最高的方式是       。

A. 请求传送方式

B. 字符块连续传送方式

C. 单字节传送方式

D. 级联方式

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、并行接口一般要对输出数据进行锁存，其原因是          。

A. 外设速度常低于主机速度

B. 主机速度常低于外设速度

C. 主机与外设速度通常差不多

D. 要控制对多个外设的存取

答案:【A】

2、串行接口中，并行数据和串行数据的转换是用       来实现的。

A. 数据寄存器

B. 移位寄存器

C. 锁存器

D. A/D转换器

答案:【B】

3、用一个10位的AD转换器转换满量程为5V的电压，能分辨的最小电压约为     mV。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

答案:【B】

4、IBM PC中断系统中，中断源的中断类型号范围是      。

A. 00-0FH

B. 00-0FFH

C. 00-1FH

D. 00-3FFH

答案:【B】

5、与并行通信相比，串行通信适用于        情况

A. 远距离传送

B. 快速传送

C. 近距离传送

D. 传送信号要求高

答案:【A】

6、设串行异步通信时，每个字符的帧格式为10位二进制数据，传送的波特率为1200，则每秒钟传输的字符数为      。

A. 120

B. 240

C. 480

D. 960

答案:【A】

7、响应NMI请求的必要条件是        。

A. IF=1

B. IF=0

C. 一条指令结束

D. 无INTR请求

答案:【C】

8、已知中断类型码为18H，则中断服务程序入口地址存放在中断向量表的   ③   。

A. 0000H：0072H~ 0000H：0075H

B. 0000H：0072H~ 0000H：0073H

C. 0000H：0060H~ 0000H：0063H

D. 0000H：0060H~ 0000H：0061H

答案:【C】

9、8086CPU中断类型码是8位二进制数，中断向量表由       字节组成。

A. 256

B. 512

C. 1024

D. 2048

答案:【C】

10、CPU在执行OUT  DX，AL指令时，CPU往地址总线上送出的有效信号是    。

A. DX寄存器所存放的地址

B. AL寄存器所存放的数据

C.

D.

答案:【A】

11、以下不属于串行通信接口芯片的是_________。

A. 8237

B. 8250

C. 16550

D. 8251

答案:【A】

12、下列芯片是串行接口的是       。

A. 8255

B. 8254

C. 8237

D. 8251

答案:【D】

13、下列芯片是并行接口的是       。

A. 8255

B. 8254

C. 8237

D. 8251

答案:【A】

14、8279芯片采用编码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【D】

15、INT n指令中断是        。

A. 由外设请求产生

B. 由系统断电引起

C. 通过软件调用的内部中断

D. 可用IF标志屏蔽的

答案:【C】

16、关于半双工通信方式，下列说法正确的是      。

A. 某一时刻通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【C】

17、8279芯片共有       位列返回线。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【C】

18、PCI总线系统采用的总线时钟可以是33MHz和66MHz，当采用66MHz总线时钟工作于64位系统时，其数据传输速率为         MB/s。

A. 132

B. 264

C. 528

D. 1056

答案:【C】

19、要让8254芯片实现最大计数，则写入的计数初值为       。

A. 0

B. 1

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

20、用8255的PA口8位和PC口低4位接一个键盘阵列，最多可识别       个按键。

A. 12

B. 16

C. 24

D. 32

答案:【D】

21、设串行异步通信时，数据传送的速率是800字符／秒，每个字符为12位二进制数据，则传送的波特率是       。

A. 1200

B. 2400

C. 4800

D. 9600

答案:【D】

22、关于全双工通信方式，下列说法正确的是      .

A. 通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【A】

23、使8段LED显示器显示数字的编码称为                。

A. 字形码

B. ASCII码

C. 区位码

D. BCD码

答案:【A】

24、CPU执行 OUT  DX，AL 指令时，DX寄存器的值输出到       上

A. 数据总线

B. 地址总线

C. 控制总线

D. 电源线

答案:【B】

25、ISA总线的数据宽度为        位。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【B】

26、  按键的抖动是由      造成的。

A. 电压不稳

B. 电流不稳

C. 按键速度太慢

D. 机械运动抖动和接触不稳定

答案:【D】

27、一个I/O地址称为一个       。

A. 端口

B. 接口

C. 外设

D. 芯片

答案:【A】

28、8279芯片采用译码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

①  1               ②4               ③8             ④16

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【B】

29、8086/8088中断是向量中断，其中断服务程序的入口地址是       提供。

A. 外设中断源

B. CPU中断逻辑电路

C. 从中断控制器读回中断类型号左移2位

D. 由中断类型号指向的中断向量表中读回

答案:【D】

30、同时采用8255的A口和B口，最多能接受       个矩阵键盘按键。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【D】

31、在执行OUT  DX，AL指令时，       寄存器的数据送到数据总线上。

A. DX

B. AX

C. DL

D. AL

答案:【D】

32、异步通信所采用的数据格式中，停止位的位数错误的是             。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

答案:【D】

33、在8086系统中，以下访问端口的指令中错误的一个是     。

A. IN  AL，20H

B. IN  AX，DX

C. IN  AL，DX

D. IN  AL，200H

答案:【D】

34、ADC0804芯片能接受__ ______路模拟量输入。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【A】

35、DAC0832的作用是       。

A. 并行输入

B. 模数转换

C. 数模转换

D. 串行通信

答案:【B】

36、ADC0809芯片能接受       路模拟量输入。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【C】

37、8086响应INTR中断的条件是       。

A. IF=1

B. IF=1，当前指令执行完毕

C. IF=0

D. IF=0，当前指令执行完毕

答案:【B】

38、DMA方式传送数据时，是由       控制的。

A. CPU

B. 软件

C. CPU+软件

D. 硬件控制器DMAC

答案:【D】

39、．同时采用8255的A口和B口，最多能接受       个线性键盘按键。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【B】

40、在DMA传送方式中，传输效率最高的方式是       。

A. 请求传送方式

B. 字符块连续传送方式

C. 单字节传送方式

D. 级联方式

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、CPU执行 OUT  DX，AL 指令时，DX寄存器的值输出到       上

A. 数据总线

B. 地址总线

C. 控制总线

D. 电源线

答案:【B】

2、异步通信所采用的数据格式中，停止位的位数错误的是             。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

答案:【D】

3、使8段LED显示器显示数字的编码称为                。

A. 字形码

B. ASCII码

C. 区位码

D. BCD码

答案:【A】

4、ADC0804芯片能接受__ ______路模拟量输入。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【A】

5、8086中断系统可以管理             种中断。

A. 64

B. 128

C. 256

D. 512

答案:【C】

6、同时采用8255的A口和B口，最多能接受       个矩阵键盘按键。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【D】

7、  按键的抖动是由      造成的。

A. 电压不稳

B. 电流不稳

C. 按键速度太慢

D. 机械运动抖动和接触不稳定

答案:【D】

8、要让8254芯片实现最大计数，则写入的计数初值为       。

A. 0

B. 1

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

9、响应NMI请求的必要条件是        。

A. IF=1

B. IF=0

C. 一条指令结束

D. 无INTR请求

答案:【C】

10、8086/8088中断是向量中断，其中断服务程序的入口地址是       提供。

A. 外设中断源

B. CPU中断逻辑电路

C. 从中断控制器读回中断类型号左移2位

D. 由中断类型号指向的中断向量表中读回

答案:【D】

11、RS-232C标准电气特性规定逻辑“0”电平为       V。

A. 0~1

B. 0~3

C. -3 ~-15

D. +3~+15

答案:【D】

12、关于全双工通信方式，下列说法正确的是      .

A. 通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【A】

13、设串行异步通信时，数据传送的速率是800字符／秒，每个字符为12位二进制数据，则传送的波特率是       。

A. 1200

B. 2400

C. 4800

D. 9600

答案:【D】

14、在DMA传送方式中，传输效率最高的方式是       。

A. 请求传送方式

B. 字符块连续传送方式

C. 单字节传送方式

D. 级联方式

答案:【B】

15、并行接口一般要对输出数据进行锁存，其原因是          。

A. 外设速度常低于主机速度

B. 主机速度常低于外设速度

C. 主机与外设速度通常差不多

D. 要控制对多个外设的存取

答案:【A】

16、在微机系统中采用DMA方式传输数据时，数据传送是

A. 由CPU控制完成

B. 由执行程序（软件）完成

C. 由DMAC发出的控制信号控制下完成的

D. 由总线控制器发出的控制信号控制下完成的

答案:【C】

17、一片8259芯片可提供       个中断号。

A. 1

B. 7

C. 8

D. 16

答案:【C】

18、8086系统最大可寻址的I/O空间为               。

A. 1MB

B. 64KB

C. 640KB

D. 16KB

答案:【B】

19、8086不可屏蔽中断的中断码是        。

A. 00

B. 02

C. 04

D. 08

答案:【B】

20、ISA总线的数据宽度为        位。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【B】

21、8254芯片内部的16位计数器能写入的计数初值范围为       。

A. 0-65535

B. 0-65536

C. 1-65535

D. 1-65536

答案:【A】

22、8086CPU中断类型码是8位二进制数，中断向量表由       字节组成。

A. 256

B. 512

C. 1024

D. 2048

答案:【C】

23、串行接口中，并行数据和串行数据的转换是用       来实现的。

A. 数据寄存器

B. 移位寄存器

C. 锁存器

D. A/D转换器

答案:【B】

24、8086/8088的中断向量表用于存放

A. 中断类型号

B. 中断服务程序入口地址

C. 中断服务程序

D. 中断服务程序返回地址。

答案:【B】

25、IBM PC中断系统中，中断源的中断类型号范围是      。

A. 00-0FH

B. 00-0FFH

C. 00-1FH

D. 00-3FFH

答案:【B】

26、两片8259A采用主从级联方式，最多能接受           级中断。

A. 8

B. 9

C. 15

D. 16

答案:【C】

27、在执行OUT  DX，AL指令时，       寄存器的数据送到数据总线上。

A. DX

B. AX

C. DL

D. AL

答案:【D】

28、与并行通信相比，串行通信适用于        情况

A. 远距离传送

B. 快速传送

C. 近距离传送

D. 传送信号要求高

答案:【A】

29、外设输入的信号变化很快时，应考虑在A/D转换器的输入端加一个           。

A. 传感器

B. 滤波器

C. 采样保持器

D. 多路模拟开关

答案:【C】

30、一个I/O地址称为一个       。

A. 端口

B. 接口

C. 外设

D. 芯片

答案:【A】

31、关于半双工通信方式，下列说法正确的是      。

A. 某一时刻通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【C】

32、PCI总线系统采用的总线时钟可以是33MHz和66MHz，当采用66MHz总线时钟工作于64位系统时，其数据传输速率为         MB/s。

A. 132

B. 264

C. 528

D. 1056

答案:【C】

33、用8255的PA口8位和PC口低4位接一个键盘阵列，最多可识别       个按键。

A. 12

B. 16

C. 24

D. 32

答案:【D】

34、．同时采用8255的A口和B口，最多能接受       个线性键盘按键。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【B】

35、已知中断类型码为18H，则中断服务程序入口地址存放在中断向量表的   ③   。

A. 0000H：0072H~ 0000H：0075H

B. 0000H：0072H~ 0000H：0073H

C. 0000H：0060H~ 0000H：0063H

D. 0000H：0060H~ 0000H：0061H

答案:【C】

36、8254的工作方式      产生连续的方波输出。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案:【D】

37、8279芯片采用编码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【D】

38、8279芯片共有       位列返回线。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【C】

39、8086响应INTR中断的条件是       。

A. IF=1

B. IF=1，当前指令执行完毕

C. IF=0

D. IF=0，当前指令执行完毕

答案:【B】

40、DMA方式传送数据时，是由       控制的。

A. CPU

B. 软件

C. CPU+软件

D. 硬件控制器DMAC

答案:【D】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、异步通信所采用的数据格式中，停止位的位数错误的是             。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

答案:【D】

2、CPU在执行OUT  DX，AL指令时，CPU往地址总线上送出的有效信号是    。

A. DX寄存器所存放的地址

B. AL寄存器所存放的数据

C.

D.

答案:【A】

3、同时采用8255的A口和B口，最多能接受       个矩阵键盘按键。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【D】

4、与并行通信相比，串行通信适用于        情况

A. 远距离传送

B. 快速传送

C. 近距离传送

D. 传送信号要求高

答案:【A】

5、8279芯片采用译码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

①  1               ②4               ③8             ④16

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【B】

6、CPU执行 OUT  DX，AL 指令时，DX寄存器的值输出到       上

A. 数据总线

B. 地址总线

C. 控制总线

D. 电源线

答案:【B】

7、8086响应INTR中断的条件是       。

A. IF=1

B. IF=1，当前指令执行完毕

C. IF=0

D. IF=0，当前指令执行完毕

答案:【B】

8、8086系统最大可寻址的I/O空间为               。

A. 1MB

B. 64KB

C. 640KB

D. 16KB

答案:【B】

9、一个I/O地址称为一个       。

A. 端口

B. 接口

C. 外设

D. 芯片

答案:【A】

10、执行 IN  AX，DX 指令后，端口数据读入到      寄存器。

A. AL

B. AH

C. AX

D. DX

答案:【C】

11、外设输入的信号变化很快时，应考虑在A/D转换器的输入端加一个           。

A. 传感器

B. 滤波器

C. 采样保持器

D. 多路模拟开关

答案:【C】

12、ADC0804芯片能接受__ ______路模拟量输入。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【A】

13、在微机系统中采用DMA方式传输数据时，数据传送是

A. 由CPU控制完成

B. 由执行程序（软件）完成

C. 由DMAC发出的控制信号控制下完成的

D. 由总线控制器发出的控制信号控制下完成的

答案:【C】

14、RS-232C标准电气特性规定逻辑“0”电平为       V。

A. 0~1

B. 0~3

C. -3 ~-15

D. +3~+15

答案:【D】

15、描述PCI总线基本概念中正确的句子是      。

A. PCI总线的基本传输机制是猝发式传送

B. PCI总线是一个与处理器有关的高速外围总线

C. PCI设备一定是主设备

D. 系统中允许只有一条PCI总线

答案:【A】

16、一片8259芯片可提供       个中断号。

A. 1

B. 7

C. 8

D. 16

答案:【C】

17、要让8254芯片实现最大计数，则写入的计数初值为       。

A. 0

B. 1

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

18、IBM PC中断系统中，中断源的中断类型号范围是      。

A. 00-0FH

B. 00-0FFH

C. 00-1FH

D. 00-3FFH

答案:【B】

19、8086不可屏蔽中断的中断码是        。

A. 00

B. 02

C. 04

D. 08

答案:【B】

20、在DMA传送方式中，传输效率最高的方式是       。

A. 请求传送方式

B. 字符块连续传送方式

C. 单字节传送方式

D. 级联方式

答案:【B】

21、关于全双工通信方式，下列说法正确的是      .

A. 通信双方能同时双向传送数据

B. 通信双方只能单向传送数据

C. 通信双方不能同时收发数据，但可以在不同时候在两个方向传送

D. 上述说法均正确

答案:【A】

22、设串行异步通信时，每个字符的帧格式为10位二进制数据，传送的波特率为1200，则每秒钟传输的字符数为      。

A. 120

B. 240

C. 480

D. 960

答案:【A】

23、用一个10位的AD转换器转换满量程为5V的电压，能分辨的最小电压约为     mV。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

答案:【B】

24、8086CPU中断类型码是8位二进制数，中断向量表由       字节组成。

A. 256

B. 512

C. 1024

D. 2048

答案:【C】

25、串行接口中，并行数据和串行数据的转换是用       来实现的。

A. 数据寄存器

B. 移位寄存器

C. 锁存器

D. A/D转换器

答案:【B】

26、以下不属于串行通信接口芯片的是_________。

A. 8237

B. 8250

C. 16550

D. 8251

答案:【A】

27、执行 IN  AL，DX 指令后，端口数据读入到       寄存器。

A. AL

B. AH

C. AX

D. DL

答案:【A】

28、设串行异步通信时，数据传送的速率是800字符／秒，每个字符为12位二进制数据，则传送的波特率是       。

A. 1200

B. 2400

C. 4800

D. 9600

答案:【D】

29、INT n指令中断是        。

A. 由外设请求产生

B. 由系统断电引起

C. 通过软件调用的内部中断

D. 可用IF标志屏蔽的

答案:【C】

30、可编程定时器/计数器8253能输出连续周期波形的工作方式是       。

A. 方式2和3

B. 方式1和2

C. 方式3和4

D. 方式4和5

答案:【A】

31、在8086系统中，以下访问端口的指令中错误的一个是     。

A. IN  AL，20H

B. IN  AX，DX

C. IN  AL，DX

D. IN  AL，200H

答案:【D】

32、  按键的抖动是由      造成的。

A. 电压不稳

B. 电流不稳

C. 按键速度太慢

D. 机械运动抖动和接触不稳定

答案:【D】

33、8279芯片采用编码方式工作时，最多可以控制       个7段数码管的显示。

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

答案:【D】

34、ISA总线的数据宽度为        位。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

答案:【B】

35、在执行OUT  DX，AL指令时，       寄存器的数据送到数据总线上。

A. DX

B. AX

C. DL

D. AL

答案:【D】

36、DAC0832的分辨率为      位。

A. 8

B. 12

C. 14

D. 16

答案:【A】

37、8254的工作方式      产生连续的方波输出。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案:【D】

38、用8255的PA口8位和PC口低4位接一个键盘阵列，最多可识别       个按键。

A. 12

B. 16

C. 24

D. 32

答案:【D】

39、8254共有       种工作方式。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

答案:【A】

40、下列芯片是并行接口的是       。

A. 8255

B. 8254

C. 8237

D. 8251

答案:【A】