一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、关于指令运算结果溢出以下说法错误的是（）。

A. 两个正数相加可能溢出

B. 两个负数相加可能溢出

C. 一个正数和一个负数相加可能溢出

D. 一个负数减去一个正数可能溢出

答案:【C】

2、利用时间重叠概念实现并行处理的是（）。

A. 流水处理机

B. 多处理机

C. 并行处理机

D. 相联处理机

答案:【A】

3、有8个处理单元的全混洗互连网络中，第4号处理单元连接到第（）号处理单元。

A. 0

B. 1

C. 4

D. 7

答案:【B】

4、关于RISC和CISC处理机的指令系统结构说法正确的是（）。

A. RISC采用变长编码

B. CISC采用定长编码

C. RISC只有load/store指令可以访存

D. CISC 的CPI为1

答案:【C】

5、CPU要能预知未来被访问信息的地址是基于计算机程序具有的特性是（）。

A. 快速性

B. 稳定性

C. 局部性

D. 可靠性

答案:【C】

6、十六位补码（其中符号位占一位）所能表示的最大整数是（）。

A. 32767

B. 32768

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

7、以下对应用程序员不透明的是（）。

A. 乘法器

B. 条件码寄存器

C. 先行进位链

D. 指令缓冲器

答案:【B】

8、以下对系统程序员透明的是（）。

A. 虚拟存贮器

B. CACHE

C. CPU内部的寄存器

D. 外部中断

答案:【B】

9、全相联地址映象是指()。

A. 任何主存块都可装入 Cache 中任何块的位置

B. 一个虚页只装进固定的主存实页位置

C. 组之间是固定的，而组内任何虚页可以装入任何实页位置

D. 组间可任意装入，组内是固定装入

答案:【A】

10、虚拟存储技术主要解决存储器的（ ）问题。

A. 速度

B. 扩大存储容量

C. 字长

D. 前三者兼顾

答案:【B】

11、静态流水线是指()。

A. 只有一种功能的流水线

B. 功能不能改变的流水线

C. 同时只能完成一种功能的流水线

D. 可同时执行多种功能的流水线

答案:【C】

12、编号为0、1、2、3、4、5、6、7的八个处理器，当互联函数为cube2时，3号处理器连接到的处理器的号数是（）。

A. 7

B. 3

C. 2

D. 1

答案:【A】

13、输入输出系统硬件的功能对（）是透明的。

A. 操作系统程序员

B. 应用程序员

C. 系统结构设计人员

D. 机器语言程序设计员

答案:【B】

14、以下存储设备中访问速度最慢的是（）。

A. CPU内部的寄存器

B. 高速缓存

C. 内存

D. 硬盘

答案:【D】

15、控制相关是指（）。

A. 由转移指令引起的相关

B. 由功能部件冲突引起的相关

C. 数据的先读后写相关

D. 数据的先写后读相关

答案:【A】

16、以下不属于数据相关的是（）。

A. 数据的写写相关

B. 条件转移指令引起的相关

C. 数据的先读后写相关

D. 数据的先写后读相关

答案:【B】

17、从计算机系统结构上讲，机器语言程序员所看到的系统属性是（）。

A. 计算机软件所要完成的功能

B. 计算机硬件的全部组成

C. 编程要用到的硬件组织

D. 计算机各部件的硬件实现

答案:【C】

18、某模型机的CPU内有N个通用的8位长度的寄存器，这N个通用寄存器都既可以作为源寄存器，也可以作为目寄存器，该处理器的R-R型指令码中源、目寄存器共占有8位编码，则N的值最大为（）。

A. 32

B. 16

C. 8

D. 4

答案:【B】

19、双端口存储器所以能进行高速读/写操作，是因为采用（）。

A. 高速芯片

B. 新型器件

C. 流水技术

D. 两套相互独立的读写电路

答案:【D】

20、以下不属于指令操作码表示方法的是（）。

A. 哈弗曼编码

B. 等长编码

C. 扩展编码

D. 循环冗余校验码

答案:【D】

21、对系统结构透明的是（）。

A. VLSI技术

B. 虚拟存储器

C. CACHE存储器

D. 指令系统

答案:【A】

22、程序的局部性原理中的局部性是指的（）

A. 时空局部性

B. 状态局部性

C. 语句局部性

D. 转移局部性

答案:【A】

23、编号为0、1、2、…、15的十六个处理器，当互联函数为cube3时，4号处理器连接到的处理器的号数是（）。

A. 12

B. 6

C. 5

D. 0

答案:【A】

24、关于计算机系统结构、计算机组成和计算机实现间的关系说法正确的是（）。

A. 计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现

B. 一种计算机系统结构只可以有一种计算机组成

C. 一种计算机组成只可以有一种计算机实现

D. 同一系列机中各种型号的机器具有相同的系统结构，以及相同的组成和实现技术

答案:【A】

25、ILLIAC IV是一种（）。

A. 流水线处理机

B. 指令重叠处理机

C. 阵列处理机

D. 多处理机

答案:【C】

26、和全相联映像相比，CACHE的直接映像方式的主要缺点是（）。

A. 块冲突率很高

B. 硬件简单，成本低

C. 当CACHE命中时，省去了地址变换所花费的时间

D. CACHE的利用率高

答案:【A】

27、并行处理机有16个处理单元，编号为0-15，采用shuffle单级网络互连，与13号处理单元相连的处理单元编号是（）。

A. 15

B. 11

C. 9

D. 7

答案:【B】

28、在（）虚拟存贮器中，把主存空间和程序空间机械地分成固定大小的页。

A. 段页式

B. 段式

C. 页式

D. 主存-辅存式

答案:【C】

29、与虚拟存储器等效访问速度无关的是（）。

A. 访存页地址流

B. 页面替换算法

C. 主存容量

D. 辅存容量

答案:【D】

30、某机字长64位，1位符号位，63位表示尾数，若用定点整数表示，则最大正整数为（）。

A. 263-1

B. 264-1

C. 263

D. 264

答案:【A】

31、直接执行微指令的是()。

A. 汇编程序

B. 编译程序

C. 硬件

D. 解释程序

答案:【C】

32、为扩充访存空间且具有高的性能价格比，采用()。

A. 两级存储器

B. 增加主存容量

C. 多体存储器

D. 虚拟存储器

答案:【D】

33、在计算机系统的多级层级结构中，处于最底层的是（）。

A. 高级语言

B. 汇编语言

C. 机器指令系统

D. 微指令系统

答案:【D】

34、以下存储设备中访问速度最快的是（）。

A. SRAM

B. DRAM

C. FLASH

D. 磁带

答案:【A】

35、为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的办法是采用（ ）。

A. 通用寄存器

B. 堆栈

C. 存储器

D. 外存

答案:【B】

36、常用的虚拟存储系统由（）两级存储器组成，其中辅存是大容量的磁表面存储器。

A. cache-主存

B. 主存-辅存

C. cache-辅存

D. 通用寄存器-cache

答案:【B】

37、在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会（）。

A. 提高解题速度

B. 减少需要的存贮容量

C. 提高系统的灵活性

D. 提高系统的性能价格比

答案:【C】

38、对浮点加法运算流水线中的对阶功能段，说法正确的是（）。

A. 大阶向小阶对齐

B. 小阶向大阶对齐

C. 所求和的阶总是等于较小加数的阶

D. 所求和的阶总是等于较大加数的阶

答案:【B】

39、机器指令与微指令之间的关系是（）。

A. 用若干条微指令实现一条机器指令

B. 用若干条机器指令实现一条微指令

C. 用一条微指令实现一条机器指令

D. 用一条机器指令实现一条微指令

答案:【A】

40、在浮点数表示中，尾数的位数多少主要影响（）。

A. 表数范围

B. 表数精度

C. 表数效率

D. 运算实现的难易程度

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、在下面描述的汇编语言基本概念中，不正确的表述是（）。

A. 对程序员的训练要求来说，需要硬件知识

B. 汇编语言对机器的依赖性高

C. 用汇编语言编写程序的难度比用高级语言大

D. 汇编语言编写的程序执行速度比高级语言慢

答案:【D】

2、计算机定点及浮点数据表示用到的编码不包含以下编码中的（）。

A. 原码

B. 补码

C. 移码

D. ASCII码

答案:【D】

3、在浮点数表示中，阶码的位数多少主要影响（）。

A. 表数范围

B. 表数精度

C. 表数效率

D. 运算实现的难易程度

答案:【A】

4、直接执行微指令的是()。

A. 汇编程序

B. 编译程序

C. 硬件

D. 解释程序

答案:【C】

5、交叉存储器实质上是一种多模块存储器，它用（ ）方式执行多个独立的读写操作。

A. 流水

B. 资源重复

C. 顺序

D. 资源共享

答案:【A】

6、关于指令运算结果溢出以下说法错误的是（）。

A. 两个正数相加可能溢出

B. 两个负数相加可能溢出

C. 一个正数和一个负数相加可能溢出

D. 一个负数减去一个正数可能溢出

答案:【C】

7、冯·诺依曼机工作的基本方式的特点是（ ）。

A. 多指令流单数据流

B. 按地址访问并顺序执行指令

C. 堆栈操作

D. 存贮器按内容选择地址

答案:【B】

8、关于RISC和CISC处理机的指令系统结构说法正确的是（）。

A. RISC采用变长编码

B. CISC采用定长编码

C. RISC只有load/store指令可以访存

D. CISC 的CPI为1

答案:【C】

9、采用CACHE能解决主存（）的问题。

A. 容量不足

B. 速度较慢

C. 字长不足

D. 价格较贵

答案:【B】

10、在浮点数表示中，尾数的位数多少主要影响（）。

A. 表数范围

B. 表数精度

C. 表数效率

D. 运算实现的难易程度

答案:【B】

11、以下项目中（）不属于计算机系统结构的研究内容。

A. 指令系统

B. 数据库管理系统

C. 存储系统

D. 总线系统

答案:【B】

12、在（）虚拟存贮器中，把主存空间和程序空间机械地分成固定大小的页。

A. 段页式

B. 段式

C. 页式

D. 主存-辅存式

答案:【C】

13、以下对系统程序员透明的是（）。

A. 虚拟存贮器

B. CACHE

C. CPU内部的寄存器

D. 外部中断

答案:【B】

14、对浮点加法运算流水线中的对阶功能段，说法正确的是（）。

A. 大阶向小阶对齐

B. 小阶向大阶对齐

C. 所求和的阶总是等于较小加数的阶

D. 所求和的阶总是等于较大加数的阶

答案:【B】

15、按指令流和数据流的多倍性，多处理器属于（）。

A. SISD

B. SIMD

C. MISD

D. MIMD

答案:【D】

16、在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会（）。

A. 提高解题速度

B. 减少需要的存贮容量

C. 提高系统的灵活性

D. 提高系统的性能价格比

答案:【C】

17、机器指令与微指令之间的关系是（）。

A. 用若干条微指令实现一条机器指令

B. 用若干条机器指令实现一条微指令

C. 用一条微指令实现一条机器指令

D. 用一条机器指令实现一条微指令

答案:【A】

18、ILLIAC IV是一种（）。

A. 流水线处理机

B. 指令重叠处理机

C. 阵列处理机

D. 多处理机

答案:【C】

19、下列指令编码中平均码长最短的是（）。

A. 哈弗曼编码

B. 等长编码

C. 不等长扩展编码

D. 等长扩展编码

答案:【A】

20、以下对应用程序员不透明的是（）。

A. 乘法器

B. 条件码寄存器

C. 先行进位链

D. 指令缓冲器

答案:【B】

21、全相联地址映象是指()。

A. 任何主存块都可装入 Cache 中任何块的位置

B. 一个虚页只装进固定的主存实页位置

C. 组之间是固定的，而组内任何虚页可以装入任何实页位置

D. 组间可任意装入，组内是固定装入

答案:【A】

22、对系统结构透明的是（）。

A. VLSI技术

B. 虚拟存储器

C. CACHE存储器

D. 指令系统

答案:【A】

23、决定流水线最大吞吐率的主要因素是（）。

A. 各个子过程的时间

B. 最快子过程的时间

C. 最慢子过程的时间

D. 最后子过程的时间

答案:【C】

24、利用时间重叠概念实现并行处理的是（）。

A. 流水处理机

B. 多处理机

C. 并行处理机

D. 相联处理机

答案:【A】

25、相联存储器是一种按照（）寻址的存贮器。

A. 内容

B. 地址

C. 字长

D. 速度

答案:【A】

26、编号为0、1、2、…、15的十六个处理器，当互联函数为cube3时，4号处理器连接到的处理器的号数是（）。

A. 12

B. 6

C. 5

D. 0

答案:【A】

27、常用的虚拟存储系统由（）两级存储器组成，其中辅存是大容量的磁表面存储器。

A. cache-主存

B. 主存-辅存

C. cache-辅存

D. 通用寄存器-cache

答案:【B】

28、最容易实现的替换算法()。

A. FIFO

B. LRU

C. OPT

D. 堆栈法

答案:【A】

29、输入输出系统硬件的功能对（）是透明的。

A. 操作系统程序员

B. 应用程序员

C. 系统结构设计人员

D. 机器语言程序设计员

答案:【B】

30、关于计算机系统结构、计算机组成和计算机实现间的关系说法正确的是（）。

A. 计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现

B. 一种计算机系统结构只可以有一种计算机组成

C. 一种计算机组成只可以有一种计算机实现

D. 同一系列机中各种型号的机器具有相同的系统结构，以及相同的组成和实现技术

答案:【A】

31、为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的办法是采用（ ）。

A. 通用寄存器

B. 堆栈

C. 存储器

D. 外存

答案:【B】

32、十六位补码（其中符号位占一位）所能表示的最小整数是（）。

A. -65536

B. -65535

C. -32768

D. -32767

答案:【C】

33、双端口存储器所以能进行高速读/写操作，是因为采用（）。

A. 高速芯片

B. 新型器件

C. 流水技术

D. 两套相互独立的读写电路

答案:【D】

34、为扩充访存空间且具有高的性能价格比，采用()。

A. 两级存储器

B. 增加主存容量

C. 多体存储器

D. 虚拟存储器

答案:【D】

35、有8个处理单元的全混洗互连网络中，第4号处理单元连接到第（）号处理单元。

A. 0

B. 1

C. 4

D. 7

答案:【B】

36、静态流水线是指()。

A. 只有一种功能的流水线

B. 功能不能改变的流水线

C. 同时只能完成一种功能的流水线

D. 可同时执行多种功能的流水线

答案:【C】

37、编号为0、1、2、3、4、5、6、7的八个处理器，当互联函数为cube2时，3号处理器连接到的处理器的号数是（）。

A. 7

B. 3

C. 2

D. 1

答案:【A】

38、以下存储设备中访问速度最快的是（）。

A. SRAM

B. DRAM

C. FLASH

D. 磁带

答案:【A】

39、十六位补码（其中符号位占一位）所能表示的最大整数是（）。

A. 32767

B. 32768

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

40、CPU要能预知未来被访问信息的地址是基于计算机程序具有的特性是（）。

A. 快速性

B. 稳定性

C. 局部性

D. 可靠性

答案:【C】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、为扩充访存空间且具有高的性能价格比，采用()。

A. 两级存储器

B. 增加主存容量

C. 多体存储器

D. 虚拟存储器

答案:【D】

2、程序的局部性原理中的局部性是指的（）

A. 时空局部性

B. 状态局部性

C. 语句局部性

D. 转移局部性

答案:【A】

3、按指令流和数据流的多倍性，多处理器属于（）。

A. SISD

B. SIMD

C. MISD

D. MIMD

答案:【D】

4、在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会（）。

A. 提高解题速度

B. 减少需要的存贮容量

C. 提高系统的灵活性

D. 提高系统的性能价格比

答案:【C】

5、在（）虚拟存贮器中，把主存空间和程序空间机械地分成固定大小的页。

A. 段页式

B. 段式

C. 页式

D. 主存-辅存式

答案:【C】

6、相联存储器是一种按照（）寻址的存贮器。

A. 内容

B. 地址

C. 字长

D. 速度

答案:【A】

7、十六位补码（其中符号位占一位）所能表示的最小整数是（）。

A. -65536

B. -65535

C. -32768

D. -32767

答案:【C】

8、交叉存储器实质上是一种多模块存储器，它用（ ）方式执行多个独立的读写操作。

A. 流水

B. 资源重复

C. 顺序

D. 资源共享

答案:【A】

9、最容易实现的替换算法()。

A. FIFO

B. LRU

C. OPT

D. 堆栈法

答案:【A】

10、计算机定点及浮点数据表示用到的编码不包含以下编码中的（）。

A. 原码

B. 补码

C. 移码

D. ASCII码

答案:【D】

11、和全相联映像相比，CACHE的直接映像方式的主要缺点是（）。

A. 块冲突率很高

B. 硬件简单，成本低

C. 当CACHE命中时，省去了地址变换所花费的时间

D. CACHE的利用率高

答案:【A】

12、在计算机系统的多级层级结构中，处于最底层的是（）。

A. 高级语言

B. 汇编语言

C. 机器指令系统

D. 微指令系统

答案:【D】

13、静态流水线是指()。

A. 只有一种功能的流水线

B. 功能不能改变的流水线

C. 同时只能完成一种功能的流水线

D. 可同时执行多种功能的流水线

答案:【C】

14、控制相关是指（）。

A. 由转移指令引起的相关

B. 由功能部件冲突引起的相关

C. 数据的先读后写相关

D. 数据的先写后读相关

答案:【A】

15、虚拟存储技术主要解决存储器的（ ）问题。

A. 速度

B. 扩大存储容量

C. 字长

D. 前三者兼顾

答案:【B】

16、从计算机系统结构上讲，机器语言程序员所看到的系统属性是（）。

A. 计算机软件所要完成的功能

B. 计算机硬件的全部组成

C. 编程要用到的硬件组织

D. 计算机各部件的硬件实现

答案:【C】

17、为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的办法是采用（ ）。

A. 通用寄存器

B. 堆栈

C. 存储器

D. 外存

答案:【B】

18、全相联地址映象是指()。

A. 任何主存块都可装入 Cache 中任何块的位置

B. 一个虚页只装进固定的主存实页位置

C. 组之间是固定的，而组内任何虚页可以装入任何实页位置

D. 组间可任意装入，组内是固定装入

答案:【A】

19、在浮点数表示中，尾数的位数多少主要影响（）。

A. 表数范围

B. 表数精度

C. 表数效率

D. 运算实现的难易程度

答案:【B】

20、对浮点加法运算流水线中的对阶功能段，说法正确的是（）。

A. 大阶向小阶对齐

B. 小阶向大阶对齐

C. 所求和的阶总是等于较小加数的阶

D. 所求和的阶总是等于较大加数的阶

答案:【B】

21、十六位补码（其中符号位占一位）所能表示的最大整数是（）。

A. 32767

B. 32768

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

22、冯·诺依曼机工作的基本方式的特点是（ ）。

A. 多指令流单数据流

B. 按地址访问并顺序执行指令

C. 堆栈操作

D. 存贮器按内容选择地址

答案:【B】

23、以下不属于指令操作码表示方法的是（）。

A. 哈弗曼编码

B. 等长编码

C. 扩展编码

D. 循环冗余校验码

答案:【D】

24、下列选项中，不是并行性开发途径的是（）。

A. 器件改进

B. 时间重叠

C. 资源重复

D. 资源共享

答案:【A】

25、机器指令与微指令之间的关系是（）。

A. 用若干条微指令实现一条机器指令

B. 用若干条机器指令实现一条微指令

C. 用一条微指令实现一条机器指令

D. 用一条机器指令实现一条微指令

答案:【A】

26、ILLIAC IV是一种（）。

A. 流水线处理机

B. 指令重叠处理机

C. 阵列处理机

D. 多处理机

答案:【C】

27、有8个处理单元的全混洗互连网络中，第4号处理单元连接到第（）号处理单元。

A. 0

B. 1

C. 4

D. 7

答案:【B】

28、输入输出系统硬件的功能对（）是透明的。

A. 操作系统程序员

B. 应用程序员

C. 系统结构设计人员

D. 机器语言程序设计员

答案:【B】

29、与虚拟存储器等效访问速度无关的是（）。

A. 访存页地址流

B. 页面替换算法

C. 主存容量

D. 辅存容量

答案:【D】

30、双端口存储器所以能进行高速读/写操作，是因为采用（）。

A. 高速芯片

B. 新型器件

C. 流水技术

D. 两套相互独立的读写电路

答案:【D】

31、决定流水线最大吞吐率的主要因素是（）。

A. 各个子过程的时间

B. 最快子过程的时间

C. 最慢子过程的时间

D. 最后子过程的时间

答案:【C】

32、以下实际上不能够实现的页面替换算法是（）。

A. 最优替换算法

B. FIFO

C. LRU

D. 随机页面替换算法

答案:【A】

33、利用时间重叠概念实现并行处理的是（）。

A. 流水处理机

B. 多处理机

C. 并行处理机

D. 相联处理机

答案:【A】

34、CPU要能预知未来被访问信息的地址是基于计算机程序具有的特性是（）。

A. 快速性

B. 稳定性

C. 局部性

D. 可靠性

答案:【C】

35、衡量流水线的主要性能指标是（）。

A. 流水线规模

B. 流水线吞吐率和效率

C. 流水线长短

D. 流水线容量

答案:【B】

36、在浮点数表示中，阶码的位数多少主要影响（）。

A. 表数范围

B. 表数精度

C. 表数效率

D. 运算实现的难易程度

答案:【A】

37、关于指令运算结果溢出以下说法错误的是（）。

A. 两个正数相加可能溢出

B. 两个负数相加可能溢出

C. 一个正数和一个负数相加可能溢出

D. 一个负数减去一个正数可能溢出

答案:【C】

38、某模型机的CPU内有N个通用的8位长度的寄存器，这N个通用寄存器都既可以作为源寄存器，也可以作为目寄存器，该处理器的R-R型指令码中源、目寄存器共占有8位编码，则N的值最大为（）。

A. 32

B. 16

C. 8

D. 4

答案:【B】

39、以下对应用程序员不透明的是（）。

A. 乘法器

B. 条件码寄存器

C. 先行进位链

D. 指令缓冲器

答案:【B】

40、采用CACHE能解决主存（）的问题。

A. 容量不足

B. 速度较慢

C. 字长不足

D. 价格较贵

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、CPU要能预知未来被访问信息的地址是基于计算机程序具有的特性是（）。

A. 快速性

B. 稳定性

C. 局部性

D. 可靠性

答案:【C】

2、程序的局部性原理中的局部性是指的（）

A. 时空局部性

B. 状态局部性

C. 语句局部性

D. 转移局部性

答案:【A】

3、以下存储设备中访问速度最慢的是（）。

A. CPU内部的寄存器

B. 高速缓存

C. 内存

D. 硬盘

答案:【D】

4、编号为0、1、2、…、15的十六个处理器，当互联函数为cube3时，4号处理器连接到的处理器的号数是（）。

A. 12

B. 6

C. 5

D. 0

答案:【A】

5、常用的虚拟存储系统由（）两级存储器组成，其中辅存是大容量的磁表面存储器。

A. cache-主存

B. 主存-辅存

C. cache-辅存

D. 通用寄存器-cache

答案:【B】

6、有8个处理单元的全混洗互连网络中，第4号处理单元连接到第（）号处理单元。

A. 0

B. 1

C. 4

D. 7

答案:【B】

7、对浮点加法运算流水线中的对阶功能段，说法正确的是（）。

A. 大阶向小阶对齐

B. 小阶向大阶对齐

C. 所求和的阶总是等于较小加数的阶

D. 所求和的阶总是等于较大加数的阶

答案:【B】

8、以下存储设备中访问速度最快的是（）。

A. SRAM

B. DRAM

C. FLASH

D. 磁带

答案:【A】

9、输入输出系统硬件的功能对（）是透明的。

A. 操作系统程序员

B. 应用程序员

C. 系统结构设计人员

D. 机器语言程序设计员

答案:【B】

10、编号为0、1、2、3、4、5、6、7的八个处理器，当互联函数为cube2时，3号处理器连接到的处理器的号数是（）。

A. 7

B. 3

C. 2

D. 1

答案:【A】

11、将计算机系统中某一部件的处理速度提高为原来的10倍，但该部件的处理时间占整个系统运行时间的一半，则系统加速比约为（）。

A. 1.4

B. 1.6

C. 1.8

D. 2.0

答案:【C】

12、关于RISC和CISC处理机的指令系统结构说法正确的是（）。

A. RISC采用变长编码

B. CISC采用定长编码

C. RISC只有load/store指令可以访存

D. CISC 的CPI为1

答案:【C】

13、以下结构中属于不对称的静态互联网络的是（）。

A. 线性阵列

B. 全连接网络

C. 立方体网络

D. 环网

答案:【A】

14、在浮点数表示中，阶码的位数多少主要影响（）。

A. 表数范围

B. 表数精度

C. 表数效率

D. 运算实现的难易程度

答案:【A】

15、从计算机系统结构上讲，机器语言程序员所看到的系统属性是（）。

A. 计算机软件所要完成的功能

B. 计算机硬件的全部组成

C. 编程要用到的硬件组织

D. 计算机各部件的硬件实现

答案:【C】

16、在计算机系统的多级层级结构中，处于最底层的是（）。

A. 高级语言

B. 汇编语言

C. 机器指令系统

D. 微指令系统

答案:【D】

17、关于指令运算结果溢出以下说法错误的是（）。

A. 两个正数相加可能溢出

B. 两个负数相加可能溢出

C. 一个正数和一个负数相加可能溢出

D. 一个负数减去一个正数可能溢出

答案:【C】

18、并行处理机有16个处理单元，编号为0-15，采用shuffle单级网络互连，与13号处理单元相连的处理单元编号是（）。

A. 15

B. 11

C. 9

D. 7

答案:【B】

19、以下不属于数据相关的是（）。

A. 数据的写写相关

B. 条件转移指令引起的相关

C. 数据的先读后写相关

D. 数据的先写后读相关

答案:【B】

20、静态流水线是指()。

A. 只有一种功能的流水线

B. 功能不能改变的流水线

C. 同时只能完成一种功能的流水线

D. 可同时执行多种功能的流水线

答案:【C】

21、采用CACHE能解决主存（）的问题。

A. 容量不足

B. 速度较慢

C. 字长不足

D. 价格较贵

答案:【B】

22、为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的办法是采用（ ）。

A. 通用寄存器

B. 堆栈

C. 存储器

D. 外存

答案:【B】

23、冯·诺依曼机工作的基本方式的特点是（ ）。

A. 多指令流单数据流

B. 按地址访问并顺序执行指令

C. 堆栈操作

D. 存贮器按内容选择地址

答案:【B】

24、某机字长64位，1位符号位，63位表示尾数，若用定点整数表示，则最大正整数为（）。

A. 263-1

B. 264-1

C. 263

D. 264

答案:【A】

25、直接执行微指令的是()。

A. 汇编程序

B. 编译程序

C. 硬件

D. 解释程序

答案:【C】

26、最容易实现的替换算法()。

A. FIFO

B. LRU

C. OPT

D. 堆栈法

答案:【A】

27、十六位补码（其中符号位占一位）所能表示的最大整数是（）。

A. 32767

B. 32768

C. 65535

D. 65536

答案:【A】

28、控制相关是指（）。

A. 由转移指令引起的相关

B. 由功能部件冲突引起的相关

C. 数据的先读后写相关

D. 数据的先写后读相关

答案:【A】

29、为扩充访存空间且具有高的性能价格比，采用()。

A. 两级存储器

B. 增加主存容量

C. 多体存储器

D. 虚拟存储器

答案:【D】

30、决定流水线最大吞吐率的主要因素是（）。

A. 各个子过程的时间

B. 最快子过程的时间

C. 最慢子过程的时间

D. 最后子过程的时间

答案:【C】

31、机器指令与微指令之间的关系是（）。

A. 用若干条微指令实现一条机器指令

B. 用若干条机器指令实现一条微指令

C. 用一条微指令实现一条机器指令

D. 用一条机器指令实现一条微指令

答案:【A】

32、交叉存储器实质上是一种多模块存储器，它用（ ）方式执行多个独立的读写操作。

A. 流水

B. 资源重复

C. 顺序

D. 资源共享

答案:【A】

33、虚拟存储技术主要解决存储器的（ ）问题。

A. 速度

B. 扩大存储容量

C. 字长

D. 前三者兼顾

答案:【B】

34、在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会（）。

A. 提高解题速度

B. 减少需要的存贮容量

C. 提高系统的灵活性

D. 提高系统的性能价格比

答案:【C】

35、双端口存储器所以能进行高速读/写操作，是因为采用（）。

A. 高速芯片

B. 新型器件

C. 流水技术

D. 两套相互独立的读写电路

答案:【D】

36、以下项目中（）不属于计算机系统结构的研究内容。

A. 指令系统

B. 数据库管理系统

C. 存储系统

D. 总线系统

答案:【B】

37、下列指令编码中平均码长最短的是（）。

A. 哈弗曼编码

B. 等长编码

C. 不等长扩展编码

D. 等长扩展编码

答案:【A】

38、以下对系统程序员透明的是（）。

A. 虚拟存贮器

B. CACHE

C. CPU内部的寄存器

D. 外部中断

答案:【B】

39、利用时间重叠概念实现并行处理的是（）。

A. 流水处理机

B. 多处理机

C. 并行处理机

D. 相联处理机

答案:【A】

40、ILLIAC IV是一种（）。

A. 流水线处理机

B. 指令重叠处理机

C. 阵列处理机

D. 多处理机

答案:【C】