EDA技术基础答案

一、填空题(10分)

11、配置，包集

12、 DEVICE. LIB

SYMBOLS. LIB

13、实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置

14、电子设计自动化电子 CAD

15、 文本波形

16、 WAIT

17、电路连接

18、SRAM-BASE

19、 2.54mm

300mi l

- 元件外观和元件引线端子的图形

- 二、名词解释(20分)

- 1、 PLD/FPGA

- PLD是可编程逻辑器件( Programable Logic Device )的简称, FPGA是现场可编程门]阵列(Field ProgramableGateArray)的简称，两者的功能基本相同，只是实现原理略有不同，所以我们有时可以忽略这两者的区别，统称为可编程逻辑器件或PLD/FPGA。

- 2、焊盘(Pad)

- 电路板与元件之间的联系就是焊盘，可以说元件就是焊盘，焊盘就是元件。焊盘和元件一样分为针插式焊盘和贴片式焊盘。针插式需要钻孔，而表贴式不需要钻孔。

- 3、覆铜

- 覆铜是把PCB.上没有铜膜的地方铺满铜膜，这些铜膜可以设置为与PCB上的任意-一个网络相连接，也可以悬空。经过覆铜后可以有效的提高PCB板的强度，并且在制造时也节约腐蚀液，还能提高抗干扰能力。

- 4、SOC片上电子系统.

- 5、自顶向下的/自下而上的设计方法

- 自下而上的设计方法，使用该方法进行硬件设计是从选择具体元器件开始，并用这些元器件进行逻辑电路设计，从而完成系统的硬件设计，然后再将各功能模块连接起来，完成整个系统的硬件设计，自顶向下的设计方法就是从系统的总体要求出发，自顶向下分三个层次对系统硬件进行设计。第一个层次是行为描述第二个层次是数据流描述第三个层次为逻辑综合

- 三、选择题(15 分)

- 1.A     2.D    3.A   4.D    5.B

- 四、简答题: (5+5=10 分)

- 1使用数据流描述方式应该注意的问题;

- (1). ‘X’状态的传递问.题............1

- 有时‘X’ 状态会逐级传递，造成系统的输出为不确定或者错误，所以要在设计中考虑‘X’ 状态对输

- 出的影响。

- (2).一些限制............4

- 禁止在一个进程中使用两个寄存器

- 在IF语句描述寄存器时，禁止ELSE项

- 在寄存器描述中，禁止将变量代入信号

- 关连性强的信号应该放在一一个进程中

- 2 PCB自动布线法的步骤

- 5分

- 每步一分

- (1)使用原理图编辑器设计原理图，进行电气检查(ERC)并生成原理图网络表(Netlist); 查报告表。若没有错误(No Error)，就可以进行下一步。

- (2)进入电路板(PCB) 环境，使用电路向导确定电路板的层数、尺寸等电路板参数;

- (3)使用Design/Netlist 菜单，调入网络表，这时最容易出现网络表中的封装和封装库中元件封装不符号的错误;

- (4)布置元件，就是将元件合理地分布在电路板上。自动或人工布置元件，经常需要多次布置才可达到满意效果;

- 设置自动布线规则，自动布线;

- 五、

- (1)放置元件，就是到元件库中找元件，然后用元件管理器的Place按扭将元件放

- 到原理图上。2分

- (2)连接导线

- 使用画线工具连接导线。连线时一定要等鼠标被电气栅格捕捉到时，再单击鼠标放线。当元件被电气栅格捕捉时，会出现一个黑点。2 分

- (3)放置电源、地线和网络标记放置电源和地线标记前要显示电源地线工具箱。放置网络标号时，--定要等标号左下角的黑点出现在连线上再单击鼠标将网络标号放下。2分

- (4)自动元件编号

- 使用菜单Tool/Annotate对元件自动编号。

- 1分

- (5)编辑元件属性

- 双击各个元件，在弹出的属性窗口输入元件的属性，注意一定要输入元件封装。

- 电气规则检查。 2分

- 使用 Tool/ERC菜单，对面好的原理图进行电气规则检查，检查完毕后，屏幕显示4. 12所示的检查报告表。若没有错误(No Error),就可以进行下一一步。2分

- 原理图元件列表

- 使用Edit/Export  to Spread菜单，按照向导步骤可以得到元件列表。2分

- 建立网络表

- 使用菜单Design/Netlist，建立网络表。2分