湖南师范大学试卷         专业                         班级                        学号                   姓名

…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..

湖南师范大学

《 EDA技术基础 》课程考试试卷

注意：1、本试卷共  4  页；      2、考试时间: 90 分钟

3、姓名、学号必须写在指定地方  所有答案均填在答题纸上。

任课教师：           考试方式：闭卷    授课年级或班级：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 阅卷人 |  |
| --- | --- |

- 一、填空题(30分，每题3分)

- 1、VHDL语言通常包含实体，构造体，(       )，(        )和库五部分

- 2、载入protel的Schematic中的(        )和(       )可满足一般用户需求，两个零件库中含有二极管、三极管、电阻、电容、电感等常用元件。

- 3、零件封装是指(                            )。

- 4、EDA技术也称(       ) . ，是在()技术的基础.上发展起来的计算机软件系统。

- 5、MAX+PLUSII软件是一个功能强大，容易使用的软件包，它可以以图形方式、(       )和(       )输入设计文件，可以编译并形成各种能够下装到EPROM和各种ALTERA器.件的文件，还可以进行仿真以检验设计的准确性。

- 6、顺序描述语句中，(      ) 在MAX-PLUS中不被支持。

- 7、 VHDL语句中能被赋予一定值的对象称为客体，主要有常数，信号和变量。其中常数

- 对应代表数字电路中的电源和接地等。信号对应物理设计中的(     )。

- 8、FPGA可分为两大类，分别是SRAM-BASE和Anti-Fuse设计时一般选用(            )。

- 9、 100mil= (        ) mm, 7.62mm=(         ) mil。

- 10、PCB 封装元件实际上就是(                  )。

- 二、名词解释题(20分，每题4分)

- 1 PLD/FPGA

- 2焊盘(Pad)

- 3覆铜

- 4 S0C

- 5自顶向下的/自下而上的设计方法

- 选择题(15分，每题3分)

- 1.下列常用热键具有在元件浮动状态时，编辑元件属性功能的是(    )

- A. PgUp     B. Tab      C. Space bar      D. Esc

- 2. Design/Options菜单中下列选项不属于开关选项的是: (      )

- A. Snap Grid      B. Hidden Pins      C. Electrical Grid      D. Title block

- 3.目前在我国常见的PLD生产厂家有XILINX、ALTERA、ACTEL、ATMEL、LATTIC、AMD和MICROCHIP

- 等等，其中XILINX和ALTERA为两个主要生产厂，XILINX的产品为FPGA，ALTERA 的产品称为CPLD，各有优缺点，但比较起来ALTERA的产品略有长处，下列说法不正确的是(     )

- A.ALTERA公司的产品价格稍微便宜

- B.对于SRAM结构的产品，ALTERA公司PLD的输出电流可达25MA， 而XILINX的FPGA只有

- 16MA

- C. ALTERA 公司的PLD延时时间可预测，弥补了FPGA的缺点

- D.XILINX公司的FOUNDATION软件使用简单但是不如ALTERA公司的开发软件MAX+PLUS功能全

- 4.下列关于VHDL中信号说法不正确的是(    )

- A.信号赋值可以有延迟时间，

- B.信号除当前值外还有许多相关值，如历史信息等，变量只有当前值

- C.信号可以是多个进程的全局信号

- D.号值输入信号时采用代入符“。=*,而不是赋值符”<*”,同时信号可以附加延时。

- 5.下列各表达式不正确的是 (      )

- A“1011”SLL=“0110”

- B.Singal a: bit veter( domto );a<=" 1101 ;则a(0)=" 0’

- C. (-5) rem 2= (-1)

- D.5mod(-2)=(-1)

- 四、简答题(10分，每题5分)

- 1使用数据流描述方式应该注意的问题

- 2 PCB自动布线法的步骤

- 五、论述题(25分)

- 试简述用prote199画出下图所示电路并进行ERC检查、生成元件表和网络表的基本步骤以及

- 要点。