湖南师范大学试卷         分院                         班级                        学号                   姓名

…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..

湖南师范大学

《非线性电路》课程考试试卷

注意：1、本试卷共  2  页；      2、考试时间: 90 分钟

3、姓名、学号必须写在指定地方

任课教师：           考试方式：闭卷       授课年级或班级：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 阅卷人 |  |
| --- | --- |

- 一．填空题（1题2分，共20分）

- 1、若某电路的噪声系数为0dB,则以下说法中正确的是(      )

- A.该电路本身不会产生噪声      B.该电路的输出信噪比为0

- C.该电路的输入信噪比为0       D.该电路已经出现故障，无法正常工作

- 2、基本型电容反馈式振荡器通常称为(      )

- A.西勒振荡器          B.考毕兹振荡器       C.密勒振荡器          D.皮尔斯振荡器

- 3、石英晶体谐振器若工作在w。<w<w。频率范围内(其中w。为石英晶体的串联谐振频率，W。为并联谐振频率)，则等效为(       )

- A.电容元件            B.短路线             C.开路线             D.电感元件

- 4、石英晶体振荡器频率稳定度提高的主要原因是(       )

- A.具有极高的品质因数             B.减少电源电压波动的影响

- C.降低了振荡频率                 D.提高了振荡频率

- 5、在场效应管频谱线性搬移电路中，若满足线性时变工作条件，作为时变偏置控制场效应管工作点的应是（       ）

- 两个输入中的小信号               B.两个输入中的大信号

- 两个输入中的任一信号             D.两个输入信号同时控制

- 二极管峰值包络检波器中，如果它的交直流负载电阻相差越大，结果是(      )

- A.越容易出现惰性失真                 B.越不容易出现惰性失真

- C.越容易出现负峰切割失真             D.越不容易出现负峰切割失真

- 7、鉴频的实质就是(      )

- A.将调频波频率的变化变为电压的变化      B.将调频波频率的变化变为相位的变化

- C.将调频信号变为调幅信号                D.将调频信号变为调相信号

- 8、自动增益控制电路中的比较部件为(     )

- A.电压比较器        B.频率比较器       C.幅度检波器         D.相位比较器

- 9、锁相环路中的压控振荡器是(        )

- A.电流一频率变换器     B.电压一频率变换器     C.时间一频率变换器

- D.相位一频率变换器

- 10、自动频率控制电路中的比较部件为(      )

- A.分频器          C.频率比较器        B.幅度检波器         D.压控振荡器

- 二.填空题（1题2分，共20分）

- 1、功率放大器的主要质量指标是                              。

- 2、交叉失真是由于晶体管输入特性的          引起，避免交叉失真的办法是在两管基射间加              。

- 3、谐振功放中，LC谐振回路的作用是               和                        。

- 4、负载特性是当                   一定时， 放大器性能随              变化的特性。

- 5、振荡器满足相位平衡条件，实际上是保证电路是     反馈，亦即         与           同相位。

- 6、模拟相乘器的电路有                      、                      集成模拟相乘器等。

- 7、解调时，“AM”波可采用          或          ， 而“DSB"波和“SSB”波只能采用           。

- 8、调频时，瞬时相位与调制信号的        成正比;调相时，瞬时频率与调制信号的        成正比。

- 9、由于外界条件的变化引起振荡器实际工作频率偏离标称频率的程度称为                    。

- 10、调频与调幅相比，最大的优点是                     。

- 三.概念与问答题（1题20分，共60分）

- 1、在图一所示电路中,运算放大器A的最大输出电压辐変为+10V,最大负载电流为±10mA,

- 晶体管                    。问：

- (1)为了能得到尽可能大的输出功率，T1, T2的β值至少应是多少?

- (2)这个电路的最大输出功率是多少?设输入为正弦电压，T1,T2的饱和压降和交越失真可以忽略。

- (3)达到上述功率时，输出级的效率是多少?每个管子的管耗有多大?

- (4)这个电路是什么电路?

- 图一

- 一非线性器件的伏安特性如图二所示，本振电压的振幅为    ,静态偏置电压为      。

- 试画出当           ，                   时变频跨导     的波形图，并计算相应的混频跨导    值。

- 图二

- 3.如图三所示，载波               ,调制信号                  ,    为高频旁路电容，二极管

- 导通电阻为               。求:

- (1)i的表达式，并说明含有哪些频谱分量?

- (2)能实现何种调制?说明实现条件，写出    的表达式。

- 图三