一、单选题

共7题，42分

1

6分

逻辑式A+B（C+D）的对偶式是

AAB+CD

BA(B+CD)

CABCD

DA+B+C+D

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

2

6分

属于组合逻辑电路的部件是（ ）

A编码器

B寄存器

C触发器

D计数器

我的得分：6分

我的答案：A

解析：

暂无内容

3

6分

逻辑式A(A+B)(A+B+C)(A＋B＋C＋D)＝

AA

BA＋B

CA＋B＋C

DA＋D

我的得分：6分

我的答案：A

解析：

暂无内容

4

6分

下列电路中能够把串行数据变成并行数据的电路应该是

AJK触发器

B3/8线译码器

C移位寄存器

D十进制计数器

我的得分：6分

我的答案：C

解析：

暂无内容

5

6分

TTL电路使用的电源电压VCC＝

A0.2V

B0.8V

C3.6V

D5V

我的得分：6分

我的答案：D

解析：

暂无内容

6

6分

L=AB+C 的对偶式为：（ ）

AA+BC

B(A+B)C

CA+B+C

DABC

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

7

6分

n级触发器构成的环形计数器，计数模是

An

B2n

C2n -1

D2n

我的得分：6分

我的答案：A

解析：

暂无内容

二、多选题

共2题，18分

1

9分

幅度为Vm的矩形脉冲的上升沿时间tr是指从（）上升到 （）之间的时间间隔。

A0.1Vm

B0.2Vm

C0.8Vm

D0.9Vm

我的得分：9分

我的答案：AD

解析：

暂无内容

2

9分

逻辑代数的三种基本运算是

A与

B或

C非

D相除

我的得分：9分

我的答案：ABC

解析：

暂无内容

三、判断题

共8题，40分

1

5分

相同逻辑功能的TTL电路和CMOS电路相比，前者功耗大。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

2

5分

某门电路对正逻辑而言是与非门，对负逻辑而言则是或非门。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

3

5分

扭环形计数器都是不能自启动的。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

4

5分

（1000）8421BCD表示十进制数10。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

5

5分

若A＋B＝A＋C，则一定是B＝C。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

6

5分

一个十进制计数器，可以作为十分频器使用。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

7

5分

因为D触发器的特性方程是Qn+1＝D，所以任何时候均有Q＝D

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

8

5分

若AB＝AC，一定是B＝C。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

一、单选题

共7题，42分

1

6分

T触发器中，当T=1时，触发器实现（ ）功能

A置1

B置0

C计数

D保持

我的得分：6分

我的答案：C

解析：

暂无内容

2

6分

和二进制数110101.01等值的十六进制数是

A35.4

B35.1

CD1.4

D65.2

我的得分：6分

我的答案：A

解析：

暂无内容

3

6分

一块八选一的数据选择器，其地址（选择输入）码有

A1位

B3位

C4位

D8位

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

4

6分

只能按地址读出信息，而不能写入信息的存储器为

ARAM

BROM

CPROM

DEPROM

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

5

6分

只能按地址读出信息，而不能写入信息的存储器为

ARAM

BROM

CPROM

DEPROM

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

6

6分

逻辑式A+AB+ABC+ABCD＝

AA

BAB

CABC#ABCD

我的得分：6分

我的答案：A

解析：

暂无内容

7

6分

下列电路中，是组合电路的是

A串行数据检测器

B数据选择器

C环形计数器

D移位寄存器

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

二、多选题

共2题，18分

1

9分

一个JK触发器的稳态个数和它可存储位二进制数分别是

A1

B2

C3

D4

我的得分：9分

我的答案：AB

解析：

暂无内容

2

9分

表达式A＋A＋A和B×B×B的值分别是

A0

B1

CA

DB

我的得分：9分

我的答案：CD

解析：

暂无内容

三、判断题

共8题，40分

1

5分

二进制译码器是一种时序电路。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

2

5分

n级触发器构成的计数器最多可计2n个数。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

3

5分

欲将JK触发器作成翻转触发器，最简单的方法是令J＝1，K＝1。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

4

5分

CMOS电路的电源电压只能使用＋5V。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

5

5分

相同计数模的脉冲同步计数器和异步计数器相比，前者工作速度快。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

6

5分

移位寄存器可以用作数据的串/并变换。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

7

5分

欲对十个信息以二进制代码编码分别表示每个信息，最少需十位二进制代码。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

8

5分

数据选择器是一种时序电路。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

一、单选题

共7题，42分

1

6分

一个多输入与非门，输出为0的条件是

A只要有一个输入为1，其余输入无关

B只要有一个输入为0，其余输入无关

C全部输入均为1

D全部输入均为0

我的得分：6分

我的答案：C

解析：

暂无内容

2

6分

一块八选一的数据选择器，其地址（选择输入）码有

A1位

B3位

C4位

D8位

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

3

6分

一个多输入的或非门，输出为1的条件是

A只要有一个输入为1，其余输入无关

B只要有一个输入为0，其余输入无关

C全部输入均为1

D全部输入均为0

我的得分：6分

我的答案：D

解析：

暂无内容

4

6分

是四变量A，B，C，D构成的最小项是

AA

BAB

CABC

DABCD

我的得分：6分

我的答案：D

解析：

暂无内容

5

6分

下列电路中，是时序电路的是

A二进制译码器

B移位寄存器

C数值比较器

D编码器

我的得分：6分

我的答案：B

解析：

暂无内容

6

6分

逻辑式A+AB+ABC+ABCD＝

AA

BAB

CABC#ABCD

我的得分：6分

我的答案：A

解析：

暂无内容

7

6分

和十六进制数5A.5等值的二进制数是

A1010010.0101

B1011010.101

C1011010.0101

D1010101.0101

我的得分：6分

我的答案：C

解析：

暂无内容

二、多选题

共2题，18分

1

9分

表达式A＋A＋A和B×B×B的值分别是

A0

B1

CA

DB

我的得分：9分

我的答案：CD

解析：

暂无内容

2

9分

欲从多路输入数据中选取一路输出时，应采用（）；欲比较两个二进制数数值大小关系时，应采用（）。

A数据选择器

B数值比较器

C加法器

D触发器

我的得分：9分

我的答案：AB

解析：

暂无内容

三、判断题

共8题，40分

1

5分

n个变量构成的任一个最小项，它总共有另外n个最小项和它是逻辑相邻的。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

2

5分

施密特触发器可以用来鉴别脉冲幅度。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

3

5分

双极型晶体三极管，只要发射结反偏，则一定处于截止状态。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

4

5分

任何一个逻辑函数的最简与或式一定是唯一的。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

5

5分

CMOS电路的电源电压只能使用＋5V。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

6

5分

若AB＋AC＝1，则一定是A＝1。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：B

解析：

暂无内容

7

5分

单稳态触发器输出脉冲的宽度，取决于触发信号幅度的大小。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A

解析：

暂无内容

8

5分

相同计数模的脉冲同步计数器，使用的触发器个数比脉冲异步计数器多。

A错误

B正确

我的得分：5分

我的答案：A