单选题

1、 有一实物的某个尺寸为1０,绘图是采用的比例为2：1。标注是应标注（　  )

A. 5

B. 10

C. 20

D. 5mm

答案：B

2、 在CAD中外墙的宽度应该限制在(   )mm之间。

A. 0．0５－０.09

B. 0.6-0．９

C. 1.６－0．9

D. 0．03-0.06

答案：B

3、 在CAD中当一对象从图形中被删除时，使用下述哪一个命令恢复该对象(   )。

A. cｔｒl+z

B. cancel

C. resto

D. ｒeplace

答案：A

4、 应用倒角命令“chamfeｒ”进行倒角操作时: (  　)

A. 不能对多段线对象进行倒角

B. 可以对样条曲线对象进行倒角

C. 不能对文字对象进行倒角

D. 不能对三维实体对象进行倒角

答案：C

5、 点的正面投影与( 　)投影的连线垂直于X轴。

A. 右面

B. 侧面

C. 左面

D. 水平

答案：D

6、 下面关于选取对象的说法正确的是(　  )

A. 直接单击所要选取的对象

B. 在选取对象时先确定左上角,再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中

C. 交叉选取对象时先确定右上角,再向右下角拖动,框在选择框内的对象被选中

D. 多边形选取对象的方法是单击移动＋按钮，命令行内输入WP,然后确定选择范围

答案：A

7、 下列叙述错误的是(　 　)。

A. 图形的轮廓线可作尺寸界线

B. 图形的轴线可作尺寸界线

C. 图形的剖面线可作尺寸界线

D. 图形的对称中心线可作尺寸界线

答案：C

8、 Wiｎdｏｗｓ　ｘp中，右击C盘根目录中某文件,在弹出的快捷菜单中选择“发送到”子菜单,不能将该文件发送到(   ）

A. 软盘

B. 打印机

C. “我的文档”

D. “启动”菜单中

答案：B

9、 在CAD中图形编辑窗口与文本窗口的快速切换用（   ）功能键。

A. Ｆ6

B. Ｆ7

C. Ｆ8

D. Ｆ２

答案：D

10、 应用圆角命令“ｆilｌeｔ”对一条多段进行圆角操作是： （ 　　)

A. 可以一次指定不同圆角半径

B. 如果一条弧线段隔开两条相交的直线段,将删除该段而替代指定半径的圆角

C. 必须分别指定每个相交处

D. 圆角半径可以任意指定

答案：B

11、 在ＣAD中查看距离命令是(   )。

A. BI

B. CI

C. DI

D. F3

答案：C

12、 关于尺寸标注，以下说法正确的是（　　 )

A. 在尺寸标注时，不可以直接输入公差，需在标注样式中修改公差值

B. 在引线标注时,文字标注的位置可以在尺寸线上面,中间线下面

C. 在修改尺寸文字后，线性尺寸会随着尺寸的变化而变化，如直线为5.若改为1０．则直线的长度为动设为１0

D. 可通过设置在尺寸标注时,由用户控制尺寸置位置

答案：D

13、 典型的微型计算机绘图系统可分成(   )几部分组成。

A. 主机、显示器、打印机、绘图机

B. 主机、图形输入设备、图形输出设备、外存贮器

C. 主机、电源、显示器、鼠标、键盘

D. 主机、电源、图形输入设备、鼠标、键盘

答案：B

14、 在CAD中用ＬIＮE命令画出一个矩形,该矩形中有(　　 )图元实体。

A. 1个

B. 4个

C. 不一定

D. 5个

答案：B

15、 在ＣAD中点的快捷键是（　  ）。

A. Ｗ

B. Ｏ

C. ＰO

D. TＲ

答案：C

16、 斜度的标注包括(   ) 、斜度符号、斜度值。

A. 指引线

B. 斜度

C. 数字

D. 字母

答案：A

17、 多次复制“copy”对象的选项为： (   )

A. m

B. d

C. p

D. c

答案：A

18、 在CAD中线性管理器在( 　 ）菜单下。

A. 编辑

B. 视图

C. 工具

D. 格式

答案：D

19、 在绘制直线时，可以使用以下快捷输入方式(   )

A. c

B. L

C. pａn

D. E

答案：B

20、 拉长命令“lenｇrhｅn”修改开放曲线的长度时有很多选项,除了: （   ）

A. 增量

B. 封闭

C. 百分数

D. 动态

答案：B

21、 移动圆对象,使其圆心移动到直线中点，需要应用:（　  )

A. 正交

B. 捕捉

C. 栅格

D. 对象捕捉

答案：D

22、 要创建与3个对象相切的圆可以（　　　)

A. 选择【绘图】【圆】【相切.相切.相切】命令

B. 选择【绘图】【圆】【相切．相切.半径】命令

C. 选择【绘图】【圆】【三点】命令

D. 单击【圆】按钮，并在命令行内输入3P命令

答案：A

23、 要从键盘上输入命令，只须在命令行中输入下列(   )形式的命令名。

A. 用小写字母

B. 用大写字母

C. 或a或b或两者相结合

D. 不能通过键盘输入命令

答案：C

24、 在CAD命令输入方式中以下不可采用的方式有(　  )

A. 点取命令图标

B. 在菜单栏点取命令

C. 用键盘直接输入

D. 利用数字键输入

答案：D

25、 在CＡD中如果执行了缩放命令的“全部”选项后，图形在屏幕上变成很小的一个部分，则可能出现的问题是（ 　 )。

A. 溢出计算机内存

B. 将图形对象放置在错误的位置上

C. 栅格和捕捉设置错误

D. 图形界限比当前图形对象范围大

答案：D

26、 尺寸线不能用其他图线代替，一般也( 　　)与其他图线重合或画在其延长线上。

A. 不得

B. 可以

C. 允许

D. 必须

答案：A

27、 CＡＤ软件中我们一般都用( 　 )单位来做图以达到最佳的效果。

A. 米

B. 厘米

C. 毫米

D. 分米

答案：C

28、 在CＡＤ中在用Line命令绘制封闭图形时,最后一直线可敲(　　　)字母后回车而自动封闭。

A. C

B. G

C. D

D. O

答案：A

29、 计算机辅助设计的英文缩写是(   )

A. CAD

B. CAM

C. CAE

D. CAT

答案：A

30、 在CAD中定数等分的快捷键是(   )

A. MＩ

B. ＬEＮ

C. Ｆ1１

D. DIV

答案：D

31、 下面的操作中不能实现复制操作的是(   )

A. 复制

B. 镜像

C. 偏移

D. 分解

答案：D

32、 用旋转命令“rotate”旋转对象时： (  　)

A. 必须指定旋转角度

B. 必须指定旋转基点

C. 必须使用参考方式

D. 可以在三维空间缩放对象

答案：B

33、 计算机绘图的方法分为交互绘图和(　 　)绘图两种。

A. 手工

B. 扫描

C. 编程

D. 自动

答案：C

34、 用缩放命令“sｃaｌe”缩放对象时:(　 　)

A. 必须指定缩放倍数

B. 可以不指定缩放基点

C. 必须使用参考方式

D. 可以在三维空间缩放对象

答案：D

35、 不能应用修剪命令“trｉm”进行修剪的对象是:(   )

A. 圆弧

B. 圆

C. 直线

D. 文字

答案：D

36、 在CAＤ中圆弧快捷键是(　 　) 。

A. tｒ

B. ａ

C. rec

D. pｌ

答案：B

37、 以下关于打断命令说法错误的是（   )

A. 打断命令可以将图形分成两个相等部分

B. 打断命令可以部分删除图元

C. 打断命令可以利用键盘输入“ｂr”启动

D. 打断命令可以将一条直线分成两段相连部分

答案：A

38、 (　　　)使用铅芯的硬度规格要比画直线的铅芯软一级。

A. 分规

B. 圆规

C. 绘图笔

D. 绘图机

答案：B

39、 不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是: (   ）

A. 项目总数和填充角度

B. 项目总数和项目间的角度

C. 项目总数和基点位置

D. 填充角度和项目间的角度

答案：C

40、 在CＡＤ中用( 　 ）命令可以设置图形界限。

A. ＳＣALＥ

B. EＸTＥＮD

C. alt+o＋a

D. LAYER

答案：C

41、 拉伸命令“ｓtreｔｃh”拉伸对象时,不能： （   )

A. 把圆拉伸为椭圆

B. 把正方形拉伸成长方形

C. 移动对象特殊点

D. 整体移动对象

答案：A

42、 点的正面投影,反映(  ) 、z坐标。

A. o

B. y

C. x

D. z

答案：C

43、 在CAD中图形界限的命令是(　  ) 。

A. alｔ+o＋ａ

B. ctrｌ＋０

C. ａlt+1

D. aｌt+2

答案：A

44、 在CAD中SAVＥ命令可以( 　 )。

A. 保存图形

B. 会退出AutｏCAd

C. 定期地将信息保存在磁盘上

D. 以上都是

答案：A

45、 线性尺寸数字一般注在尺寸线的上方或中断处,同一张图样上尽可能( 　 )数字注写方法。

A. 采用第一种

B. 采用第二种

C. 混用两种

D. 采用一种

答案：D

46、 一张完整的装配图应包括一组视图、必要的尺寸、技术要求、(  　)和标题栏以及明细表。

A. 标准件的代号

B. 零部件的序号

C. 焊接件的符号

D. 连接件的编号

答案：B

47、 在CＡＤ网络系统中，以下说法不正确的是（   )

A. 设计资料可以共享

B. 硬件可以共享

C. 电脑文件可以共享

D. 可以方便管理设计进度

答案：C

48、 关于斜投影的定义，下列叙述正确的是(   ）。

A. 投射线与投影面相倾斜的投影

B. 投影物体与投影面相倾斜的投影

C. 投射中心与投影面相倾斜的投影

D. 投射线相互平行且与投影面相倾斜的投影

答案：D

49、 下述方法中不能够创建圆的是(   )

A. ２Ｐ

B. ３P

C. ４P

D. 圆心.半径

答案：C

50、 图形输入设备有鼠标、键盘、数字化仪、(  　）等。

A. 软盘

B. 图形输入板

C. 显示器

D. 网卡

答案：B

51、 在CAＤ中以下哪个设备属于图形输出设备(   ）。

A. 扫描仪

B. 打印机

C. 自动绘图仪

D. 数码相机

答案：B

52、 标注角度尺寸时,尺寸数字一律(   )写，尺寸界线沿径向引出，尺寸线画成圆弧,圆心是角的顶点。

A. 竖直

B. 水平

C. 左斜

D. 右斜

答案：B

53、 不用鼠标，执行Ｗｉnｄoｗs xp资源管理器“编辑(E）”下拉菜单中的“复制（ C )”命令的方法是(  　）

A. 按Alt+E,然后按Alt+Ｃ

B. 按Aｌt＋E，然后按　Ｃ

C. Ctrl+C

D. 只按Alt+E

答案：C

54、 在ＣAD中取消命令执行的键是( 　　)。

A. 按回车键

B. 按空格键

C. 按ＥＳC键

D. 按F1键

答案：C

55、 在CAD中创建一个圆与已知圆同心,可以使用哪个修改命令（　  )。

A. 阵列

B. 复制

C. 偏移

D. 镜相

答案：C

56、 在CＡD中以下有关图层锁定的描述,错误的是(  　)。

A. 在锁定图层上的对象仍然可见

B. 在锁定图层上的对象不能打印

C. 在锁定图层上的对象不能被编辑

D. 锁定图层可以防止对图形的意外修改

答案：B

57、 在机械制图中,一般要求字体为:（   )

A. 仿宋体

B. 宋体

C. 长仿宋体

D. 黑体

答案：C

58、 在ＣAD中单位设置的快捷键是(　 　)。

A. UM

B. ＵN

C. CTRL+U

D. ALT＋U

答案：B

59、 平行投影法的投射中心位于(　　 )处。

A. 有限远

B. 无限远

C. 投影面

D. 投影物体

答案：B

60、 在CAＤ中绘制圆的直径按(   )键。

A. b

B. w

C. p

D. d

答案：D

61、 应用延伸命令“eｘｔｅnd”进行对象延伸时: ( 　 )

A. 必须在二维空间中延伸

B. 可以在三维空间中延伸

C. 可以延伸封闭线框

D. 可以延伸文字对象

答案：B

62、 在CAＤ中要始终保持物体的颜色与图层的颜色一致，物体的颜色应设置为(   )。

A. 按图层

B. 图层锁定

C. 按颜色

D. 按红色

答案：A

63、 为维护图形文件的致性，可以创建标准文件以定义常用属性，除了： (   )

A. 命名视图

B. 图层和线型

C. 文字样式

D. 标注样式

答案：A

64、 在CAD中文本窗口切换的快捷键是(   ）

A. F1

B. F2

C. F3

D. F4

答案：B

65、 在设置点样式时可以(   )

A. 选择【格式】【点样式】命令

B. 右击鼠标，在弹出的快捷菜单中单击【点样式】命令

C. 选取该项点后，在其对应的【特性】对话框中进行设置

D. 单击【图案填充】按钮

答案：A

66、 工程上常用的(  　）有多面正投影、轴测投影、透视投影和标高投影。

A. 图纸

B. 投影

C. 方法

D. 工具

答案：B

67、 在CAＤ中画完一幅图后,在保存该图形文件时用(　  ）作为扩展名。

A. cfg

B. dｗt

C. ｂmｐ

D. ｄｗg

答案：D

68、 在工作移动图形时，可利用以下方式实现（　  )

A. 利用ctｒl+ｐ键

B. 利用shifl+p键

C. 按住鼠标中键拖动

D. 滚动鼠标中键移动

答案：C

69、 以下软件不能完成计算机辅助设计的是: (   )

A. ｓｏlidｗｏｒｋs

B. Ｗoｒd

C. AutoCAD

D. UG

答案：B

70、 通常我们在定义绘图环境时使用最多的是（   ）对话框。

A. 选项

B. 自定义

C. 环境设置

D. 标准

答案：A

判断题

71、 左视图反应了物体的上、下和前、后位置关系

A. 正确

B. 错误

答案：A

72、 投影法可分为中心投影法和平行投影法两大类。

A. 正确

B. 错误

答案：A

73、 两立体表面相交产生的交线，称为截交线。

A. 正确

B. 错误

答案：B

74、 两形体表面相错时，两表面投影的分界处应用粗实线隔开。

A. 正确

B. 错误

答案：A

75、 轴线、对称中心线、双折线和作为中断线用旳双点画线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

76、 平面立体被切割所得到的截交线都是封闭的平面多边形。

A. 正确

B. 错误

答案：A

77、 半剖视图的标注方法和全剖视图的标注方法完全相同。

A. 正确

B. 错误

答案：A

78、 尺寸线用细实线绘制。

A. 正确

B. 错误

答案：A

79、 一般位置直线的三面投影均不反应实长，并且不不小于实长。

A. 正确

B. 错误

答案：A

80、 基本组合体之间的组合形式，一般有叠加、切割和综合三种。

A. 正确

B. 错误

答案：A

81、 尺寸线的终端形式只有箭头终端和斜线终端。

A. 正确

B. 错误

答案：A

82、 断面图与剖视图的区别：断面图只画出断面的投影，而剖视图除画出断面投影外，还要画出断面背面机件留下部分的投影。

A. 正确

B. 错误

答案：A

83、 注球面的直径或半径时，应在符号“ Φ”或“R”前再加注符号“S”。

A. 正确

B. 错误

答案：A

84、 当机件具有对称平面时，在垂直于对称平面的投影面上的投影，可以对称中心线为界，二分之一画成剖视图，另二分之一画成视图，这种剖视图称为半剖视图。

A. 正确

B. 错误

答案：A

85、 基本视图中后视图是由后向前投射所得的视图

A. 正确

B. 错误

答案：A

86、 俯视图反应了物体的前、后和左、右位置关系

A. 正确

B. 错误

答案：A

87、 直线的三面投影如果与三投影轴都倾斜，则该直线为一般位置直线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

88、 在CAD中从不同的起点绘制两条射线，必须调用R A Y命令两次

A. 正确

B. 错误

答案：A

89、 两面相切处不画线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

90、 主视图反应了物体的上、下和前、后位置关系

A. 正确

B. 错误

答案：B

91、 平面与立体表面相交产生的交线，称为相贯线。

A. 正确

B. 错误

答案：B

92、 用剖切平面完全地剖开机件所得的剖视图称为全剖视图。

A. 正确

B. 错误

答案：A

93、 一个视图能确定物体的形状。

A. 正确

B. 错误

答案：B

94、 截交线上的每一点都是截平面与形体表面的共有点。

A. 正确

B. 错误

答案：A

95、 三个互相垂直相交的投影平面构成三投影面体系。

A. 正确

B. 错误

答案：A

96、 机件的每一尺寸，一般只标注一次。

A. 正确

B. 错误

答案：A

97、 剖视图重要用来体现机件内部的构造形状。

A. 正确

B. 错误

答案：A

98、 将物体分解成若干各基本几何体，并搞清他们之间的相对位置和组合形式的方法，叫做形体分析法。

A. 正确

B. 错误

答案：A

99、 局部放大图可以画成视图、剖视图、断面图旳形式，与被放大部位的体现形式无关。

A. 正确

B. 错误

答案：A

100、 六个基本视图之间，仍保持着与三视图相似的投影规律，即主、俯、仰、后长相等，其中主、俯、仰长对正；主、左、右、后高平齐；俯、左、右、仰宽相等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

101、 三个投影面两两相交的交线OX、OY、OZ称为投影轴，三个投影轴互相垂直且交于一点O，称为原点。

A. 正确

B. 错误

答案：A

102、 斜二测图，三个轴向伸缩系数相等。

A. 正确

B. 错误

答案：B

103、 定形尺寸尽量集中在反映形体特征的视图上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

104、 绘图铅笔的铅芯有软硬之分，B前数字越大，表明铅芯越软。

A. 正确

B. 错误

答案：A

105、 在物体的基本视图中，靠近主视图的一边为物体的后面，远离主视图的一边为物体的前面。

A. 正确

B. 错误

答案：A

106、 在标注直径时，应在尺寸数字前加注符号“Φ”。

A. 正确

B. 错误

答案：A

107、 三个投影面两两相交旳交线OX、OY、OZ称为投影轴，三个投影轴互相垂直且交于一点O，称为原点。

A. 正确

B. 错误

答案：A

108、 投射线互相垂直的投影法称为平行投影法。

A. 正确

B. 错误

答案：B

109、 两形体表面共面时，构成一种完整的平面，画图时可用线隔开。

A. 正确

B. 错误

答案：B

110、 一张装配图应包括下列内容：一组视图、必要的尺寸、技术规定、零件的序号和明细栏和标题栏。

A. 正确

B. 错误

答案：A

111、 按投影关系配置的视图一律不标注视图名称。

A. 正确

B. 错误

答案：A

112、 如果空间两直线的三面投影都相交，则该两直线有可能在空间上相交。

A. 正确

B. 错误

答案：A

113、 在绘图时，图纸必须横着放。

A. 正确

B. 错误

答案：B

114、 当两形体的表面不平齐时应该画线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

115、 通用剖面线应以合适角度的细实线绘制，最佳与重要轮廓或剖面区域的对角线成45°角。

A. 正确

B. 错误

答案：A

116、 截交线一定是封闭的平面图形。

A. 正确

B. 错误

答案：A

117、 在标注圆柱等回转体的直径时，通常直径注在非圆的视图上，而不是标注在投影为圆的视图上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

118、 当组合体中两形体表面相切时，在相切处不画切线的投影。

A. 正确

B. 错误

答案：A

119、 画三视图的投影规律是：主、俯视图长对正，主、左视图高平齐，俯、左视图宽相等

A. 正确

B. 错误

答案：A

120、 剖视图按剖切的范围可以分为全部剖视图、半剖视图和局部剖视图。

A. 正确

B. 错误

答案：A

121、 在CAD中“多行文字”和“单行文字”都是创建文字对象

A. 正确

B. 错误

答案：A

122、 基本视图的投影规律是：长对正，高平齐，宽相等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

123、 机件的基本视图中包括主视图、右视图、左视图和局部视图。

A. 正确

B. 错误

答案：B

124、 在绘图时，图纸既可以横着放，又可以竖着放。

A. 正确

B. 错误

答案：A

125、 标注尺寸时，可以出现封闭的尺寸链。

A. 正确

B. 错误

答案：B

126、 正等测图，三个轴向伸缩系数都相等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

127、 同轴回转体的直径尺寸尽量标注在投影为非圆的视图上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

128、 在绘图时，图纸不能竖着放。

A. 正确

B. 错误

答案：B

129、 在CAD中当正交命令为打开时,只能画水平和垂直线,不能画斜线

A. 正确

B. 错误

答案：A

130、 基本视图中右视图是由右向左投射所得的视图

A. 正确

B. 错误

答案：A

131、 定位尺寸尽量集中在反映形体相对位置的视图上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

132、 在CAD中所有图层均可加锁，也可以关闭所有图层。

A. 正确

B. 错误

答案：A

133、 两形体表面相交时，相交处有分界线，视图上应画出表面交线的投影。

A. 正确

B. 错误

答案：A

134、 当组合体中两形体表面相交时，在相交处应该画出切线的投影。

A. 正确

B. 错误

答案：A

135、 线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线旳上方，不容许注写在尺寸线旳中断处。

A. 正确

B. 错误

答案：B

136、 投影法可分为中心投影法和平行投影法两大类。

A. 正确

B. 错误

答案：A

137、 直线的投影只要有投影积聚成一点，则该直线一定是投影面垂直线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

138、 在CAD中用尺寸标注命令所形成的尺寸文本,尺寸线和尺寸界线类似于块,可以用分解命令来分解

A. 正确

B. 错误

答案：A

139、 基本视图中仰望图是由上向下投射所得的视图

A. 正确

B. 错误

答案：B

140、 半剖视图中，视图与剖视图的分界线为对称中心线。

A. 正确

B. 错误

答案：A

问答题

141、 三视图之间的尺寸关系（投影规律）。

答案：主视图和俯视图——长对正；主视图和左视图——高平齐；俯视图和左视图——宽相等。简称：长对正，高平齐，宽相等。

142、 投影面的平行线的投影特性。

答案：1）投影面平行线的三个投影都是直线，其中在于直线平行的投影面上的投影反映线段实长，而且与投影轴线倾斜，与投影轴的夹角等于直线对另外两个投影面的实际倾角。2）在两外两个投影面的投影都短于实长，且分别平行于相应的投影轴，其到投影轴的距离反映空间线段到线段实长投影所在投影面的真实距离。

143、 三视图之间的位置关系。

答案：以主视图为主，俯视图在主视图的正下方，左视图在主视图的正右方。

144、 三视图包括哪些？各反响哪些根本参数？它们之间有什么关系？

答案：①主视图反映：长度和高度②俯视图反映：长度和宽度③左视图反映：宽度和高度它们之间的关系是：主视俯视长相等且对正、主视左视高相等且平齐俯视左视宽相等且对应。长对正、高平齐、宽相等。

145、 投影面的垂直线的投影特性。

答案：1）投影面垂直线在所垂直的投影面上的投影必积聚为一个点。2）另外两个投影都反映线段实长，且垂直于相应的投影轴。

146、 图纸幅面有哪几种？

答案：1、基本幅面（第一选择）共有五种：A0，A1，A2，A3和A4，这与ISO标准规定的幅面代号和尺寸完全一致，基本幅面的长是宽的根号2倍，且各相邻幅面的面积大小均相差一倍。2、加长幅面当基本幅不能满足需要时，可采用加长幅面。加长幅面的的尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。

147、 简述直线对于一个投影面的投影特性。

答案：当直线平行于投影面时，其投影反映真实长度； 当直线垂直于投影面时，其投影积聚成一点；当直线倾斜于投影面时，其投影变短。

148、 简述气化炉结构部件有哪些？

答案：航天炉主要由气化炉外壳、螺旋盘管式水冷壁和激冷室内件组成。气化炉外壳为三类压力容器。螺旋盘管式水冷壁由气化室主盘管、渣口盘管和炉盖盘管三局部组成。盘管内水循环为强制循环，通过汽包副产中压饱和蒸汽。水冷壁向火侧有耐火材料，一方面为了减少热损失，另一方面为了挂渣，充分利用渣层的隔热功能，以渣抗渣，保护水冷壁。气化炉上段为气化段，下部为熔渣激冷段。气化段为圆柱形反响室，激冷段内有激冷环、下降管、上升管和渣池水别离挡板等主要部件。

149、 正投影法有哪些性质

答案：1)显实性:当平面图形(或空间直线段)平行于投影面时,其投影反映实形(或实长);2)积聚性:当平面图形(或空间直线段)垂直于投影面时,其投影积聚为一直线(或一个点);3)类似性:当平面图形(或空间直线段)倾斜于投影面时,其投影为类似形。

150、 简述三视图的形成过程

答案：1）分面投影选用相互垂直的三个投影面，建立一个三面投影体系。把物体正放在三投影面中，然后，用正投影的方法在三个投影面上分别进行投影，就得到了三个视图，物体在正面的投影为主视图，水平面的投影为俯视图，侧面的投影为左视图。2）展开摊平正立投影面不动，将水平投影面绕OX轴向下旋转90°，将侧立投影面绕OZ轴向右旋转90°，这样三个投影面就展开摊平到同一平面上了，即得到物体的三视图。

151、 物体与三视图之间的关系。

答案：每个视图反映了物体一个方向的形状和两个方向的尺寸及相互之间的位置关系。主视图反映了物体前面的形状和长度、高度方向的尺寸；俯视图反映了物体上面的形状和长度、宽度方向的尺寸；左视图反映了物体左面的形状和宽度、高度方向的尺寸。

152、 点的投影规律。

答案：点的正面投影与水平投影的连线垂直于OX轴；点的正面投影与侧面投影的连线垂直于OZ轴；点的水平投影与侧面投影具有相同的y坐标。

153、 一张完整的零部件图应包括哪些内容？

答案：〔1〕、图形用一组图形来表达零件的结构形状，可以采用视图、剖视图、断面图、局部放大图和简化画法等。〔2〕尺寸正确、完整、清晰、合理地标注出零件各形体大小及相对位置的全部尺寸。〔3〕技术要求用规定的符号、标记、代号和文字说明零件在制造和检验时所应到达的各项技术指标。如外表粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差、热处理等各项要求。〔4〕标题栏说明零件的名称、材料、质量、比例及设计者、审核者的责任签名等内容。零件图上的标题栏要严格按国家标准进行填写，教学过程中，可采用简化的标题栏。

154、 简述平面对于一个投影面的投影特性。

答案：当平面平行于投影面时，其投影反映实形； 当平面垂直于投影面时，其投影积聚成一条直线；当平面倾斜于投影面时，其投影变小，形状相似。

155、 写出识读零件图的一般方法和步骤。

答案：〔1〕首先看标题栏，概括了解零件；〔2〕分析研究视图，想象结构形状；〔3〕分析所有尺寸，弄清尺寸要求；〔4〕分析技术要求，综合看懂全图。

填空题

156、 齿轮是传动零件,它能将一根轴的()和旋转运动传递给另外一根轴，也可以改变动力和旋转方向。

答案：动力

157、 三视图的位置关系是这样的，以主视图为准,俯视图在它的下面，左视图在它的右面。几个视图之间保持(），高平齐，宽相等.

答案：长对正

158、 螺纹的大径一般又称为螺纹的(）。

答案：公称直径

159、 选择主视图的投射方向要能清楚地表达主要形体的（）特征。

答案：形状

160、 半剖视图中，半个视图与半个剖视图的分界线用 （） 。

答案：细点划线

161、 两个零件的接触表面，只用 1  条共有的轮廓线表示；非接触面画 （） 条轮廓线。

答案：2

162、 形位公差的框格用（）线绘制，分成两格或多格 。

答案：细实

163、 作图时，看得见的线画实现，看不见的线画（） 。

答案：虚线

164、 在机械制图中，1:2的比例成为缩小的比例，如果实物中有一个结构的长度尺寸为20，那么在制图时应画（10）,在标注这一尺寸是应标尺寸为（).

答案：20

165、 装配图中零件序号应自下而上，如标题栏上方位置不够时，可将明细栏顺序画在标题栏的（）方。

答案：左

166、 气化CO2压缩机分为垂直剖分式和（），其型号分别为2MCL527和2BCL305，其中前者为7级压缩，后者为5级压缩。

答案：水平剖分式

167、 在装配图中（）尺寸表示零件之间装配关系的尺寸。

答案：装配

168、 棱柱体的三视图是由一个（）和两个矩形来表述

答案：正多边形

169、 画旋转剖视的时候,要强调先（）后旋转的原则.

答案：剖开

170、 螺栓连接所用的螺纹连接件有（),螺栓,垫圈.

答案：螺母

171、 螺栓连接时，被连接零件的孔径必须（） 螺栓大径。

答案：大于

172、 用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图称为（）。

答案：局部剖视图

173、 需要保留部分外形又要表达内形的不对称机件，采用（）剖视图。

答案：局部

174、 国家标准规定基本图幅有五种， 代号分别是  A0  、A1、 A2  、A3、()

答案：A4

175、 图样中的尺寸以  （）为单位时，不需要标注计量单位的代号和名称。

答案：毫米/mm

176、 图纸中图框格式的标题栏一般位于图纸的（）。

答案：右下角

177、 我国机械制图中的三视图是 （）  、 俯视图 、左视图。

答案：主视图

178、 按剖切平面剖开机件的范围不同，剖视图可分为()，半剖，局部剖

答案：全剖

179、 选择视图的时候，必须从多种方案中进行（）选用。

答案：择优

180、 视图为机件向投影面投影所得的图形，主要用来表达机件的外部结构形状，视图分为：根本视图、向视图、局部视图和（）四种

答案：斜视图

181、 圆柱体的三视图是由（）和两个矩形来表述。

答案：一个圆

182、 画剖视图时，不要漏画剖切面后面的  （）  。

答案：可见轮廓线

183、 向视图是可以（）的视图。向视图通常用箭头指明投射方向。

答案：自由配置

184、 若干直径相同且成一定规律变化的孔,可以仅画出一半或四分之一,其余只画出(）就可以了。

答案：中心位置

185、 螺纹相邻两牙在（）线上对应两点间的轴向距离称为螺距。

答案：中径

186、 普通螺纹的螺距有粗牙和细牙两种，（）螺距不标注。

答案：粗牙

187、 将螺纹垂直放置的时候，螺纹的可见部分时右高左低者为右旋,左高右低者为(）.不管螺纹如何放置，螺纹的左右旋特性是不会变化的.

答案：左旋

188、 在不致引起误解的情况下，对于对称机件的视图可以只画一半或（）,并在对称中心线的两端画出对称标记。

答案：四分之一

189、 比例是指图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。已知某零件图的比例为5:1,则该比例为  （）   比例；绘制图样时,尽量采用  原值 比例。

答案：放大

190、 在装配图中，当某个零件的形状未表示清楚而影响对装配关系的理解时，可另外单独画出该零件的某一  （）。

答案：视图

191、 装配图中的指引线应自所指引部分的可见轮廓内引出，并在指引线末端画一圆点。若所指部分不便于画圆点时，可在指引线末端画 （）  ，并指向该部分的轮廓线。

答案：箭头

192、 局部视图是将机件的 （）  向基本投影面投影所得的视图。

答案：局部内形

193、 正投影的基本性质为()，积聚性，类似性.

答案：显实性

194、 完整的尺寸由尺寸数字、尺寸界线和  （）   等要素组成。

答案：尺寸数字

195、 装配图中的明细栏画在装配图右下角标题栏的（） 方，栏内分格线为细实线，左边外框线为粗实线。

答案：上

196、 零件时千变万化的，但从零件的形状、作用及加工方法上，可以把零件归为四大类型：（）、轮盘类零件、叉架类零件和箱体类零件。

答案：轴套类零件

197、 不通螺孔圆锥面尖端的锥顶角一般画成  （） 度。

答案：120

198、 剖视图标注的三要素是 剖切符号、  剖切线、 （）。

答案：字母

199、 装配图中的（），用来表达机器（或部件）的工作原理、装配关系和结构特点。

答案：一组图形

200、 零件图一般包括四项内容：一组视图、完整的尺寸、（）和标题栏。

答案：技术要求

201、 在各视图中，同一零件的剖面线方向与间隔必须 （）  。

答案：一致

202、 根据投射中心到投影面的距离，投影分为中心投影法和平行投影法；平行投影根据投射线与投影面是否垂直的位置关系又分为正投影和（）。

答案：斜投影

203、 零件图一般包括四项内容：一组视图、（）、技术要求和标题栏。

答案：完整的尺寸

204、 国标要求机械制图的文字字体要求为（)，当一个产品实物上面有文字是黑体的时候，制图时应画成黑体。

答案：长仿宋体

205、 将机件的局部结构，用大于原图形所采用的比例画出的图形，称为（）。

答案：局部放大图

206、 剖切平面通过轴和键的轴线或对称面，轴和键均按不剖形式画出，键的顶面和轮毂键槽的底面有间隙，应画（）条线。

答案：两

207、 画半剖视图的时候，半个视图和半个剖视之间的分界线应时细点画线，采用半剖视图后,不剖的一半一般不画（)

答案：虚线

208、 左旋螺纹要注写   （）  ,右旋螺纹不注。

答案：LH

209、 断面图可分为移出断面和（）两种。

答案：重合断面

210、 普通螺纹的牙型角为（）度。

答案：60

211、 一个垫圈的公称直径指的是与其配全的螺栓（）的公称直径尺寸

答案：螺母

212、 平面体有棱柱、（）、棱锥台三种.

答案：棱锥

213、 机械制图当中常用的线型有  （） 、 细实线 、 细点画线 等，可见轮廓线采用 粗实线 线，尺寸线,尺寸界线采用 细实线 线，轴线，中心线采用 细点画线 。

答案：粗实线

214、 半剖视图的标注方法与全剖视图（）。

答案：相同

215、 当图形中的主要轮廓线与水平线保持45度的时候，该图形的剖面线应画成与水平线成()度或60度的平行线。

答案：30

216、 在装配图中（）  尺寸表示机器、部件规格或性能的尺寸。

答案：规格（性能）

217、 斜视图仅用于表达机件倾斜局部的实形，其它局部在斜视图中不反映实形，故不必画出，其断裂边界线以（）线表示。

答案：波浪

218、 主视图，府视图，()成为机械制图中的三个基本视图。

答案：左视图

219、 在装配图中，当剖切平面通过某些标准产品的组合件，或该组合件已由其他图形表达清楚时，可只画出  （）  。

答案：外形轮廓

220、 常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形和（）等多种。

答案：方形

221、 （）是设计、制造齿轮的重要参数。

答案：模数

222、 所谓投影法，是指（)通过物体，向指定的投影面投射，并在该面上得到图形的方法。

答案：光线

223、 为了在剖视图中容易分辨出机件内部的（）和空心部分，在剖切面剖到的实心处应画剖面符号，而孔等空心处不画，剖面线应与机件的主要轮廓或剖面区域的对称线成45度角。

答案：实心部分

224、 组合体尺寸的根本要求是（）、完整、清晰、合理。

答案：正确

225、 当被连接零件之一较厚，不允许被钻成通孔时，可采用（）连接。

答案：螺柱