广东南方职业学院成人高等教育

2023年第三学期考试试卷

课程名称：企业运营管理 课程班级：2022级工商企业管理 层次：专科 共 4 页

姓名：_____________   学号：_________________   得分：___________

- 一、单项选择题（每小题2分，共30分）

- 1.按生产性质分类，生产可分类为（   ）。

- A.加工装配型和流程型                B.备货型和订货型

- C.物质生产型和劳动服务业型               D.大量生产和成批生产

- 2.将生产同一种产品（或部件、零件）所需要的全部或大部分设备，安置在同一个生产单元中，配备相应工种的工人，加工同一种产品（或部件、零件）。这种生产过程的组织原则是（   ）。

- A.工艺专业化原则       B.对象专业化原则        C.成组加工单元原则      D.品种原则

- 3.某加工件批量n=4件，需顺序经过4道工序加工，各工序的工序时间分别为：t1=10分，t2=5分，t3=20分，t4=15分，若采用平行移动方式组织生产，则该批零件的加工总周期为（   ）。

- A.110分          B.115分          C.125分          D.200分

- 4.JIT与传统生产系统对库存存在不同的认识，体现在(      )。

- A.JIT将库存视为缓冲器               B.JIT将库存视为资产

- C.JIT认为库存占用资金和空间         D.JIT认为库存掩盖了生产管理的问题

- 5.MRP是在（   ）。

- A.订购点法的基础上发展起来的        B.在制品定额法的基础上发展起来的

- C.累计数法的基础上发展起来的        D.网络计划法的基础上发展起来的

- 6.在批量生产方式下，加工对象发生变化或作业更换时所发生的费用，属于（   ）。

- A.订货成本       B.物料成本        C.生产准备成本        D.缺货成本

- 7.经常储备量加上保险储备量等于（   ）。

- A.期初库存量       B.物资消耗量         C.物资申请量      D.期末储备量

- 8.按照MRP法编制零件生产作业计划时，对该零件的净需求量应是（   ）。

- A.总需求量减去计划入库量               B.总需求量减去计划库存量

- C.当总需求量大于现存库存量时，为零             D.当总需求量小于现存库存量时，为零

- 9.在MRP中，管理提前期指的是（   ）。

- A.计划和准备订单的时间    B.计划提前期    C.实际提前期    D.为订单的完成预备的缓冲时间

- 10.JIT系统中，看板按使用的功能主要分为（   ）。

- A.生产订货看板、取货看板         B.生产订货看板、取货看板、信号看板

- C.三角看板、取货看板、临时看板        D.ANDON板、临时看板

- 11.在JIT系统中，当出现不合格件时，通常的处理方式为（   ）。

- A.继续生产，以保证下工序的需要        B.请示领导，决定是否继续生产

- C.停止作业，并查找原因，解决问题        D.根据合格率指标的需求，决定是否停止生产

- 12.期量标准就是为制造对象在生产期限和生产数量方面所规定的标准数据，不同生产类型和生产组织形式的企业有不同的期量标准，以下选项中不属于大量流水生产的期量标准的是（     ）。

- A.节拍        B.流水线工作指示图表          C.在制品定额          D.提前期

- 13.企业从原料、外购件等投入生产起到经检验合格办完入库手续之前，存在于生产过程各个环节的零部件都称为（     ）。

- A.产品         B.产成品          C.在制品          D.制品

- 14.在需求数量一定的情况下，如果每次订货量比较大，则在定时期内（     ）。

- A.订货费用越多       B.订购次数越多      C.保管费用越少       D.保管费用越多

- 15.以产品多样化来满足顾客个性化需求，最为理想的生产型式是(     )。

- A.大量生产           B.成批生产          C.单件生产           D.多品种小批量生产

- 二、多项选择题（每小题3分，共30分）

- 1.影响订货决策的不确定性因素(         ) 。

- A.需求不确定         B.供应不确定        C.订货周期不确定         D.订货批量不定

- 2.生产作业管理的原则是(       )。

- A.讲求经济效益         B.坚持以销定产         C.科学管理         D.组织均衡生产

- 3.对供应商作评估的最基本指标包括技术水平、产品质量、供应能力、价格、地理位置、售后服务及(         )。

- A.可靠性             B.提前性            C.交货准确率            D.快速响应能力

- 4.库存管理的功能包括(         )。

- A.时间性             B.经济性            C.分离性              D.安全性

- 5.服务的特点包括所有权的不可转让性和(         )。
A.不可感知性         B.不可分离性         C.差异性         D.不可贮存性

- 6.ISO  9001标准适用于(         )。

- A.设计全过程的质量保证           B.开发全过程的质量保证

- C.生产全过程的质量保证           D.安装全过程的质量保证

- 7.期间费用包括(         )。

- A.营业费用        B. 财务费用       C. 管理费用        D.服务费用

- 8.生产控制主要内容有进度控制、资金控制和(         )。

- A.物流控制        B.质量控制        C.成本控制         D.人员控制

- 9.期量标准是制订生产作业计划的依据，不同的生产类型要制订不同的期量标准。单件生产类型要制订的期量标准是(         )。

- A.批量       B.生产间隔期           C.生产周期图表         D.关键设备负荷表

- 10.在企业内部的质量管理工作中，要强调坚持的工作原则主要有(         )。

- A.例外的原则        B.预防的原则          C.经济的原则          D.协作的原则

- 三、名词解释（每小题4分， 共20分）

- 1.企业运营管理

- 2.定性预测法

- 3.产品导向型流程

- 4.产品质量指标

- 5.第Ⅱ种有形磨损

- 四、简答题（每小题5分， 共20分）

- 1.简述生产(作业)过程分析的内容。

- 2.合理组织生产过程有哪些基本要求?

- 3.简述闭环MRP的处理过程。

4.简述运营管理的基本内容。