企业运营管理复习题

- 单项选择题

- 1.按生产性质分类，生产可分类为（   ）。

- A.加工装配型和流程型                B.备货型和订货型

- C.物质生产型和劳动服务业型               D.大量生产和成批生产

- 2.将生产同一种产品（或部件、零件）所需要的全部或大部分设备，安置在同一个生产单元中，配备相应工种的工人，加工同一种产品（或部件、零件）。这种生产过程的组织原则是（   ）。

- A.工艺专业化原则          B.对象专业化原则          C.成组加工单元原则      D.品种原则

- 3.某加工件批量n=4件，需顺序经过4道工序加工，各工序的工序时间分别为：t1=10分，t2=5分，t3=20分，t4=15分，若采用平行移动方式组织生产，则该批零件的加工总周期为（   ）。

- A.110分          B.115分          C.125分          D.200分

- 4.JIT与传统生产系统对库存存在不同的认识，体现在(      )。

- A.JIT将库存视为缓冲器               B.JIT将库存视为资产

- C.JIT认为库存占用资金和空间         D.JIT认为库存掩盖了生产管理的问题

- 5.MRP是在（   ）。

- A.订购点法的基础上发展起来的        B.在制品定额法的基础上发展起来的

- C.累计数法的基础上发展起来的        D.网络计划法的基础上发展起来的

- 6.在批量生产方式下，加工对象发生变化或作业更换时所发生的费用，属于（   ）。

- A.订货成本       B.物料成本       C.生产准备成本        D.缺货成本

- 7.经常储备量加上保险储备量等于（   ）。

- A.期初库存量       B.物资消耗量         C.物资申请量     D.期末储备量

- 8.按照MRP法编制零件生产作业计划时，对该零件的净需求量应是（   ）。

- A.总需求量减去计划入库量           B.总需求量减去计划库存量

- C.当总需求量大于现存库存量时，为零          D.当总需求量小于现存库存量时，为零

- 9.在MRP中，管理提前期指的是（   ）。

- A.计划和准备订单的时间    B.计划提前期    C.实际提前期    D.为订单的完成预备的缓冲时间

- 10.JIT系统中，看板按使用的功能主要分为（   ）。

- A.生产订货看板、取货看板         B.生产订货看板、取货看板、信号看板

- C.三角看板、取货看板、临时看板        D.ANDON板、临时看板

- 多项选择题

- 1.影响订货决策的不确定性因素(         ) 。

- A.需求不确定         B.供应不确定        C.订货周期不确定        D.订货批量不定

- 2.生产作业管理的原则是(       )。

- A.讲求经济效益      B.坚持以销定产      C.科学管理        D.组织均衡生产

- 3.对供应商作评估的最基本指标包括技术水平、产品质量、供应能力、价格、地理位置、售后服务及(         )。

- A.可靠性             B.提前性           C.交货准确率         D.快速响应能力

- 4.库存管理的功能包括(         )。

- A.时间性             B.经济性           C.分离性             D.安全性

- 5.服务的特点包括所有权的不可转让性和(         )。
A.不可感知性         B.不可分离性         C.差异性         D.不可贮存性

- 三、名词解释

- 1.企业运营管理

- 2.定性预测法

- 3.产品导向型流程

- 4.产品质量指标

- 四、简答题

- 1.简述生产(作业)过程分析的内容。

- 2.合理组织生产过程有哪些基本要求?

- 3.简述闭环MRP的处理过程。

4.简述运营管理的基本内容。

答案

- 一、单项选择题

1-5  CBADA

6-10 CBBDA

- 二、多项选择题

1.ABCD     2.ABCD      3.ACD       4.ABCD      5.BCD

- 三、名词解释

1.企业运营管理是贯穿于企业全部生产经营活动过程的最基本的管理活动,是针对企业生产经营活动运行的全过程进行综合性和系统性的管理，也就是对企业运营过程的管理。

2.定性预测法是指由预测者根据自己掌握的资料，主要是依据自己的经验与分析判断能力，对市场未来发展趋势与状态进行预测的方法。

3.产品导向型流程是以产品为中心，从事数量多、品种少的生产模式，其生产设备、布局和监督以生产的产品为中心进行组织。

4．产品质量指标是指企业在计划期内各种产品应当达到的质量标准，有国家标准、部标准、主管部门批准的企业标准和合同规定的技术要求等，企业不能自行随意修改。

- 四、简答题

- 1.答：生产(作业)过程分析是针对产品/服务的生产过程进行的系统分析；生产过程的基本要素有五个，即加工、运输、储存、延误和检验；分析方法包括产品工序分析、零件加工分析、平面(空间)流程分析、作业过程分析、人机联合分析、双手操作分析等。

2.合理组织生产过程的基本要求是：

(1)生产过程的连续性。

(2)生产过程的比例性。

(3)生产过程的节奏性。

(4)生产过程的柔性。

- 3.在初期MRP的基础上，引入资源计划与保证、安排生产、执行监控与反馈等功能，形成闭环MRP系统。在主生产计划及物料需求计划计算以后，通过粗能力计划、能力需求计划等模块进行生产能力平衡。它还收集生产(采购)活动执行结果，以及外界环境变化的反馈信息，作为制订下一周期计划或调整计划的依据。

4.基本内容：

①产出要素的管理问题，包括质量、时间、成本、服务等。

②资源要素管理，包括设施设备管理、物料管理、人员管理、信息管理。

③环境要素管理，如工业“三废”的处理，资源的循环利用等问题。