《单片机原理及应用》练习题及答案解析

第一课时

一、单选题

1.

（ ）由运算器和控制器两部分组成，是计算机的控制核心。

A.中央处理单元(CPU)

B.存储器

C.I/O接口

D.单片机

A

解析:/*中央处理单元(CPU)*/由运算器和控制器两部分组成，是计算机的控制核心。

2.

( )用作CPU寻址，地址总线的多少标志着CPU的最大寻址能力。若地址总线的根数为16，即CPU的最大寻址能力为64K。

A.数据总线

B.地址总线

C.I/O设备

D.I/0 接口

B

解析:/*地址总线*/用作CPU寻址，地址总线的多少标志着CPU的最大寻址能力。若地址总线的根数为16，即CPU的最大寻址能力为64K

二、多选题

3.

计算机的三大组成部分是指（ ）

A.CPU

B.存储器

C.I/O接口

D.单片机

A,B,C

解析:计算机的三大组成部分是指/*CPU、存储器和I/O接口*/

4.

存储器是微型计算机的仓库，包括（ ）和（ ）两部分。

A.程序存储器

B.数据存储器

C.数据总线

D.地址总线

A,B

解析:存储器是微型计算机的仓库，包括/*程序存储器*/和/*数据存储器*/两部分。

三、判断题

5.

CPU与存储器、I/0接口是通过总线相连的，包括地址总线、数据总线与控制总线。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第二课时

一、单选题

1.

1976年，Intel公司推出了MCS-48系列单片机 。（ ）位CPU、1K字节ROM、64字节RAM、27根I/O线和1个8位定时/计数器。

A.7

B.8

C.9

D.10

B

解析:1976年，Intel公司推出了MCS-48系列单片机 。/*8*/位CPU、1K字节ROM、64字节RAM、27根I/O线和1个8位定时/计数器

2.

1983年，Intel推出MCS-96系列单片机。芯片内集成：( )位CPU、8K字节ROM、232字节RAM、5个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K。

A.8

B.10

C.12

D.16

D

解析:1983年，Intel推出MCS-96系列单片机。芯片内集成：/*16*/位CPU、8K字节ROM、232字节RAM、5个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K。

二、多选题

3.

家用电器是单片机的又一重要应用领域，前景十分广阔。下列哪些包括（ ）

A.空调器

B.电冰箱

C.洗衣机

D.电饭煲

A,B,C,D

解析:家用电器是单片机的又一重要应用领域，前景十分广阔。包括/*空调器、电冰箱、洗衣机、电饭煲*/。

4.

在交通领域中，（ ）等均有单片机的广泛应用。

A.汽车

B.火车

C.飞机

D.航天器

A,B,C,D

解析:在交通领域中，/*汽车、火车、飞机、航天器*/等均有单片机的广泛应用。

三、判断题

5.

单片机自身仅仅是一个只能处理数字信号的装置，必修配置好相应的外围接口器件或执行器件，才能是一个能完成具体任务的工作系统，称为单片机应用系统。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第三课时

一、单选题

1.

（ ）是微处理器。具有强大的事务处理功能。可以配合嵌入式操作系统使用。

A.DSP

B.ARM

C.单片机

D.PLC

B

解析:/*ARM*/是微处理器。具有强大的事务处理功能。可以配合嵌入式操作系统使用。

2.

单片机的市场主要以8位机和( )位机(ARM) 为主。

A.8

B.10

C.32

D.16

C

解析:单片机的市场主要以8位机和/*32*/位机(ARM) 为主。

二、多选题

3.

为了提高速度和执行效率，在单片微机中开始使用（ ）的设计技术，使单片机的指令运行速度得到大大提高，其电磁兼容等性能明显地优于同类型的微处理器。

A.RISC体系结构

B.并行流水线操作

C.DSP

D.地址总线

A,B,C

解析:为了提高速度和执行效率，在单片微机中开始使用/*RISC体系结构、并行流水线操作和DSP*/等的设计技术，使单片机的指令运行速度得到大大提高，其电磁兼容等性能明显地优于同类型的微处理器

4.

Microship强调节约成本的最优化设计，适于用( )的产品。

A.量大

B.档次低

C.档次高

D.价格敏感

A,B,D

解析:Microship强调节约成本的最优化设计，适于用/*量大、档次低、价格敏感*/的产品。

三、判断题

5.

DSP是微处理器。具有强大的事务处理功能。可以配合嵌入式操作系统使用。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四课时

一、单选题

1.

Keil C集成开发环境调试界面:用于模拟仿真，或（ ）。

A.输入

B.编辑

C.编译用户程序

D.硬件仿真用户程序

D

解析:Keil C集成开发环境调试界面:用于模拟仿真，或/*硬件仿真用户程序*/。

2.

Kei1 C集成开发环境就是一个融汇编语言和C语言编辑、编译与调试于一体的（ ）

A.开发工具

B.软件

C.硬件

D.单机片

A

解析:Kei1 C集成开发环境就是一个融汇编语言和C语言编辑、编译与调试于一体的/*开发工具*/

二、多选题

3.

单片机应用系统由硬件和软件两部分组成，单片机应用系统的开发包括( )与( )。

A.语言源程序

B.C语言源程序

C.硬件设计

D.软件设计

C,D

解析:单片机应用系统由硬件和软件两部分组成，单片机应用系统的开发包括/*硬件设计与软件设计*/。

4.

Kei1 C集成开发环境编辑界面用于（ ）。

A.模拟仿真

B.输入

C.编辑

D.编译用户程序

B,C,D

解析:Kei1 C集成开发环境编辑界面用于/*输入、编辑与编译用户程序*/。

三、判断题

5.

作为单片机自身，只能识别机器代码，而为了人们便于记忆、识别和编写应用程序，一般采用汇编语言或C语言编程。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第五课时

一、单选题

1.

STC15系列单片机采用STC-Y5超高速（ ）内核，在相同频率下，速度比早期1T系列单片机(如STC12STC11、STC10系列)的速度快20%。

A.CPU

B.存储器

C.I/O接口

D.单片机

A

解析:STC15系列单片机采用STC-Y5超高速/*CPU*/内核，在相同频率下，速度比早期1T系列单片机(如STC12STC11、STC10系列)的速度快20%

2.

STC15W4K32S4系列单片机资源配置中增强型8051 CPU，（ ）型，即每个机器周期只有1个系统时钟，速度比传统8051单片机快8-12倍。

A.3T型

B.2T型

C.1T型

D.4T型

C

解析:STC15W4K32S4系列单片机资源配置中增强型8051 CPU，/*1T型*/，即每个机器周期只有1个系统时钟，速度比传统8051单片机快8-12倍。

二、多选题

3.

在 MCS-51 单片机中，() 是程序存储器。

A.ROM

B.EPROM

C.RAM

D.EEPROM

A,B,D

解析:在 MCS-51 单片机中，/*ROM、RAM、EEPROM*/是程序存储器

4.

一个完整的微机系统由( )部分组成。

A.硬件

B.处理器

C.软件

D.主板

B,D

解析:一个完整的微机系统由/*处理器、主板*/部分组成

三、判断题

5.

MCS-51以其典型的结构和完善的总线专用寄存器的集中管理，众多的逻辑位操作功能及面向控制的丰富的指令系统，堪称为一代“名机”。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第六课时

一、单选题

1.

计算机中最常用的字符信息编码是（ ）

A.ASC II

B.BCD码

C.余3码

D.循环码

A

解析:计算机中最常用的字符信息编码是/*ASC II*/

2.

-31D的二进制补码为（ ）

A.1110000B

B.11100001B

C.01100000B

D.01100001B

B

解析: -31D的二进制补码为/*11100001B*/

二、多选题

3.

MCS一51的产品 8051 单片机内部由( )4个8位的I/0端口 POP、P2、P3、串行口等组成。

A.CPU

B.4KB的 ROM

C.256B的 RAM

D.两个16 位的定时/计数器 TO 和T1

A,B,C,D

解析:MCS一51的产品 8051 单片机内部由/*CPU、4KB的 ROM、256B的 RAM、两个16 位的定时/计数器 TO 和T1*/4个8位的I/0端口 POP、P2、P3、串行口等组成。

4.

MCS一51的控制器由 ()等组成。

A.计数器 PC

B.指令译码器

C.指令寄存器

D.定时控制与条件转移逻辑电路

A,B,C,D

解析:MCS一51的控制器由/*计数器 PC、指令译码器、指令寄存器、定时控制与条件转移逻辑电路*/等组成。

三、判断题

5.

若没定义中断优先级，则所有中断的优先级都是平等的。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第七课时

一、单选题

1.

控制器是（ ）的指挥中心

A.CPU

B.存储器

C.I/O接口

D.单片机

A

解析:控制器是/*CPU*/的指挥中心

2.

运算器由算术/逻辑运算部件ALU、累加器ACC寄存器B、暂存器 (TMP1，TMP2)和程序状态标志（ ）组成。

A.开发工具

B.寄存器PSW

C.软件

D.硬件

B

解析:运算器由算术/逻辑运算部件ALU、累加器ACC寄存器B、暂存器 (TMP1，TMP2)和程序状态标志/*寄存器PSW*/组成。

二、多选题

3.

单片机的中央处理器CPU由（ ）和（ ）组成。

A.CPU

B.运算器

C.控制器

D.单机片

B,C

解析:单片机的中央处理器CPU由/*运算器*/和/*控制器*/组成。

4.

运算器的功能包括（ ）

A.ALU

B.累加器ACC

C.寄存器B

D.CPU

A,B,C

解析:运算器的功能包括/*ALU、累加器ACC、寄存器B*/

三、判断题

5.

单片机的中央处理器CPU由运算器和控制器组成。它的作用是读入并分析每条指令，根据各指令功能控制单片机的各功能部件执行指定的运算或操作。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八课时

一、单选题

1.

第一代计算机的主要部件是由（ ）构成的。

A.电子管

B.集成电路

C.晶体管

D.大规模集成电路

A

解析:第一代计算机的主要部件是由/*电子管*/构成的。

2.

从计算机诞生到现在，一共经历了（ ）代的发展。

A.2

B.3

C.4

D.5

C

解析:从计算机诞生到现在，一共经历了/*5*/代的发展。

二、多选题

3.

8051单片机CPU的主要功能有 ()。

A.产生各种控制信号

B.存贮数据

C.算术、逻辑运算及位操作

D.I/0端口数据传输

A,C,D

解析:8051单片机CPU的主要功能有/*产生各种控制信号、算术、逻辑运算及位操作、I/0端口数据传输*/。

4.

8051单片机算术逻辑部件ALU是由加法器和其他逻辑电路组成，用于对数据进行()

A.算术四则运算和逻辑运算

B.移位操作

C.存程序运行中的各种状态信息

D.位操作

A,B,D

解析:8051单片机算术逻辑部件ALU是由加法器和其他逻辑电路组成，用于对数据进行/*算术四则运算和逻辑运算、移位操作、位操作*/

三、判断题

5.

除了“单片机”之外，单片机还可以称之为单片微控制器和单片微型计算机。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九课时

一、单选题

1.

十进制 29 的二进制表示为原码( )

A.11100010B

B.10101111B

C.000011101B

D.0000111B

C

解析:十进制 29 的二进制表示为原码/*000011101B*/

2.

十进制 0.62 5 转换成二进制数是( )

A.0.101

B.0.111

C.0.11

D.0.1

A

解析:十进制 0.62 5 转换成二进制数是/*0.101*/

二、多选题

3.

8051 单片机控制信号引脚有（ ）

A.RST/VPD (9脚)

B.ALE/ (30 脚)

C.XTAL1 (19 脚)

D./VPP (31脚)

A,B,D

解析:8051 单片机控制信号引脚有/*RST/VPD (9脚)、ALE/ (30 脚)、/VPP (31脚)*/

4.

8051 单片机() 是一个带内部上拉电阻的位双向 I/0 口。

A.P0

B.P1

C.P2

D.P3

B,C,D

解析:8051 单片机/*P1、P2、P3*/是一个带内部上拉电阻的位双向 I/0 口。

三、判断题

5.

专用单片机由于已经把能集成的电路都集成到芯片内部了，所以专用单片机可以使系统结构最简化，软硬件资源利用最优化，从而极大地提高了可靠性和增加了成本。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第十课时

一、单选题

1.

十六进制数 7的ASCII码是( )

A.37

B.7

C.7

D.47

A

解析:十六进制数 7的ASCII码是/*37*/

2.

十六进制数 B的ASCII码是( )

A.38

B.42

C.11

D.1011

A

解析:十六进制数 B的ASCII码是/*38*/

二、多选题

3.

MCS一51的存贮器配置在物理结构上有四个存储空间，它们是:()。

A.片内程序存贮器

B.片外程序存贮器

C.片内数据存贮器

D.片外数据存贮器

A,B,C,D

解析:MCS一51的存贮器配置在物理结构上有四个存储空间，它们是:/*片内程序存贮器、片外程序存贮器、片内数据存贮器、片外数据存贮器*/。

4.

对8031的PO口来说，使用时可作为( )。

A.低8位地址线

B.高8位地址线

C.数据线

D.I/0口操作

A,C,D

解析:对8031的PO口来说，使用时可作为/*低8位地址线、数据线、I/0口操作*/。

三、判断题

5.

在单片机领域内，ICE 的含义是 在线仿真器

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十一课时

一、单选题

1.

通常所说的主机是指（ ）

A.运算器和控制器

B.CPU和磁盘存储器

C.CPU和主存储器

D.硬件和软件

C

解析:通常所说的主机是指/*CPU和主存储器*/

2.

使用单片机实现在线控制的好处不包括（ ）

A.精确度高

B.速度快

C.成本低

D.能与数据处理结合

D

解析:使用单片机实现在线控制的好处不包括/*能与数据处理结合*/

二、多选题

3.

8051CPU 在访问外部存贮器时，地址输出是()。

A.P2口输出高8位地址

B.P1口输出高8位地址

C.PO口输出低8位地址

D.P1口输出低8位地址

A,C

解析:8051CPU 在访问外部存贮器时，地址输出是/*P2口输出高8位地址、PO口输出低8位地址*/。

4.

MCS一51 单片机复位后，下列专用寄存器状态为 00H 的是: ( )

A.PC

B.ACC

C.B

D.PSW

B,C,D

解析:MCS一51 单片机复位后，下列专用寄存器状态为 00H 的是:/*ACC、B、PSW*/

三、判断题

5.

单片机主要使用汇编语言，而编写汇编语言程序要求设计人员必须精通和指令系统

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十二课时

一、单选题

1.

下列简写名称中不是单片机或单片机系统的是（ ）

A.MCU

B.SCM

C.ICE

D. CPU

D

解析:下列简写名称中不是单片机或单片机系统的是/*CPU*/

2.

在家用电器中使用单片机应属于计算机的是（ ）

A.数据处理应用

B.控制应用

C.数值计算应用

D.辅助工程应用

B

解析:在家用电器中使用单片机应属于计算机的是/*控制应用*/

二、多选题

3.

MCS一51单片机中堆栈的作用有()。

A.保护SP

B.保护断点

C.保护现场

D.保护调用指令的下一条指令地址

B,C,D

解析:MCS一51单片机中堆栈的作用有/*保护断点、保护现场、保护调用指令的下一条指令地址*/。

4.

若 MCS51 采用 12MHz 晶振，则下列信号可以作为 TO 计数器的计数源的有（ ）

A.1MHz

B.0.4MHz

C.0.6MHz

D.100KHz

B,D

解析:若 MCS51 采用 12MHz 晶振，则下列信号可以作为 TO 计数器的计数源的有/*0.4MHz、100KHz*/

三、判断题

5.

CHMOS工艺是CMOS工艺和HMOS工艺的结合，具有高功耗的特点。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第十三课时

一、单选题

1.

80C51与80C71的区别在于（ ）

A.内部程序存储器的类型不同

B.内部数据存储器的类型不同

C.内部程序存储器的容量不同

D.内部数据存储器的容量不同

A

解析:80C51与80C71的区别在于/*内部程序存储器的类型不同*/

2.

8051与80C51的区别在于（ ）

A.内部ROM的类型不同

B.半导体工艺的形式不同

C.内部寄存单元的数目不同

D.80C51使用 EEPROM,而8051使用EPROM

B

解析:8051与80C51的区别在于/*半导体工艺的形式不同*/

二、多选题

3.

MCS-51 的8位中央处理器包括哪两部分电路（ ）

A.运算器电路

B.控制器电路

C.时钟电路

D.通讯电路

A,B

解析:MCS-51 的8位中央处理器包括哪两部分电路/*运算器电路、控制器电路*/

4.

MCS一51单片机堆栈的主要作用有（ ）

A.保护SP

B.保护断点

C.保护现场

D.保护时钟

B,C

解析:MCS一51单片机堆栈的主要作用有/*保护断点、保护现场*/

三、判断题

5.

与8051 比较，80C51 的最大特点是 所用NMOS工艺

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第十四课时

一、单选题

1.

在下列单片机芯片中使用掩膜 ROM 作为内总程序存储器的是（ ）

A.8031

B.80C51

C.8032

D.87C51

B

解析:在下列单片机芯片中使用掩膜 ROM 作为内总程序存储器的是/*80C51*/

2.

80C51 芯片采用的半导体工艺是（ ）

A.CMOS

B.HMOS

C.CHMOS

D.NMOS

C

解析:80C51 芯片采用的半导体工艺是/* CHMOS*/

二、多选题

3.

在程序状态寄存器 PSW 中，选择寄存器工作组时标志位是()。

A.CY

B.RS1

C.RSO

D.AC

B,C

解析:在程序状态寄存器 PSW 中，选择寄存器工作组时标志位是/*RS1、RSO*/。

4.

下列四条叙述中，有正确的有（ ）

A.16 根地址线的寻址空间可达 1MB

B.内存储器的存储单元是按字节编址的

C.CPU 中用于存放地址的寄存器称为地址寄存器

D.地址总线上传送的只能是地址信息

B,C,D

解析:下列四条叙述中，有正确的有/*内存储器的存储单元是按字节编址的、CPU 中用于存放地址的寄存器称为地址寄存器、地址总线上传送的只能是地址信息*/

三、判断题

5.

微控制技术是对传统控制技术的一次革命，这种控制技术必须使用 单片机才能实现。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十五课时

一、单选题

1.

单片机芯片 8031 属于（ ）

A.MCS-48 系列

B.MCS-51 系列

C.MCS-96 系列

D.MCS-31 系列

B

解析:单片机芯片 8031 属于/*MCS-51 系列*/

2.

以下所列各项中不是单片机发展方向的是（ ）

A.适当专用化

B.不断提高其性能

C.继续强化功能

D.努力增加位数

D

解析:以下所列各项中不是单片机发展方向的是/*努力增加位数*/

二、多选题

3.

MCS一51的存贮器配置在物理结构上有四个存储空间，它们是（ ）

A.片内程序存贮器

B.片外程序存贮器

C.片内数据存贮器

D.片外数据存贮器

A,B,C,D

解析:MCS一51的存贮器配置在物理结构上有四个存储空间，它们是/*片内程序存贮器、片外程序存贮器、片内数据存贮器、片外数据存贮器*/

4.

MCS-51单片机CPU 的主要功能有（  ）

A.产生各种控制信号

B.存贮数据

C.算术，逻辑运算及位操作

D.定时/计数功能

A,C

解析:MCS-51单片机CPU 的主要功能有/*产生各种控制信号、算术，逻辑运算及位操作*/

三、判断题

5.

P1口的输入跟随P2输入端数据。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十六课时

一、单选题

1.

单片机芯片内提供了一定数量的工作寄存器，这样做的好处不应包括（ ）

A.提高程序运行的可靠性

B.提高程序运行速度

C.为程序设计提供方便

D.减少程序长度

D

解析:单片机芯片内提供了一定数量的工作寄存器，这样做的好处不应包括/*减少程序长度*/

2.

内部 RAM 中的位寻址区定义的位是给（ ）

A.位操作准备的

B.移位操作准备的

C.控制转移操作准备的

D.以上都对

D

解析:内部 RAM 中的位寻址区定义的位是给/*位操作准备的、移位操作准备的、控制转移操作准备的*/

二、多选题

3.

关于 MCS-51单片机的 I/0 端口描述正确的是 ()

A.MCS-51单片机内部有4个8位的并行端口:PO、PL、P2、P3，共32 根1/0线(引脚):

B.其每个端口主要由四部分构成:端口锁存器、输入缓冲器、输出驱动器和引至芯片外的端口引脚。

C.4个1/0端口都是双向通道，每一条1/0线都能独立地用作输入或输出:

D.他们在作为输出是数据可以锁存，作为输入时数据可以缓冲。

A,B,C,D

解析:关于 MCS-51单片机的 I/0 端口描述正确的是/*MCS-51单片机内部有4个8位的并行端口:PO、PL、P2、P3，共32 根1/0线(引脚):、其每个端口主要由四部分构成:端口锁存器、输入缓冲器、输出驱动器和引至芯片外的端口引脚。、4个1/0端口都是双向通道，每一条1/0线都能独立地用作输入或输出:、他们在作为输出是数据可以锁存，作为输入时数据可以缓冲。*/

4.

MCS-51 单片机的 4个P 端口在以 /0 方式工作时，都具有的特性是: ()

A.作为输入端口用时，内部带锁存器，故可以直接和外设相连，不必外加锁存器

B.作为输入端口用时，有两种工作方式，分别是读端口和读引脚

C.在端口作为外部输入线(也就是读引脚)时，要先通过指令，把端口锁存器置“1”，然后在实行读引脚

D.四个T/0 接口由于在输入操作时还必须加一个准备动作，所以被称为“准双向”端口

B,C

解析:MCS-51 单片机的 4个P 端口在以 /0 方式工作时，都具有的特性是:/*作为输入端口用时，有两种工作方式，分别是读端口和读引脚、在端口作为外部输入线(也就是读引脚)时，要先通过指令，把端口锁存器置“1”，然后在实行读引脚*/

三、判断题

5.

8051单片机的输入/输出都是通过单片机I/0口进行传递的，为了便于编程的方便，将I/0口引脚与该引脚作用的对象或与目的相同的或相近的英文缩写来表示，其定义方法也是利用sbit关键字进行定义的。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十七课时

一、单选题

1.

对程序计数器PC的操作（ ）

A.是自动进行的

B.是通过传送进行的

C.是通过加“1”指令进行的

D.是通过减“1”指令进行的

A

解析:对程序计数器PC的操作/*是自动进行的*/

2.

以下运算中对溢于言表标志位 OV 没有影响或不受 OV 影响的运算是（ ）

A.逻辑运算

B.符号数加减法运算

C.乘法运算

D.除法运算

A

解析:以下运算中对溢于言表标志位 OV 没有影响或不受 OV 影响的运算是/*逻辑运算*/

二、多选题

3.

MCS-51单片机的4个I/0端口主要区别是:（ ）

A.PI端口只能用作 1/0 端口

B.8051 芯片引脚中没有专门的数据和地址总线，在向外扩张存储器和接口时，由P2 端口输出地址总线的高8位A15~A8，由 PO端口输出地址总线的低8位A7~AO

C.PO 口采用总线复用技术，PO 端口兼作 8 位双向数据总线 D7~D0

D.P3 端口的每一位都有自己的第二功能

A,B,C,D

解析:MCS-51单片机的4个I/0端口主要区别是:/*PI端口只能用作 1/0 端口、8051 芯片引脚中没有专门的数据和地址总线，在向外扩张存储器和接口时，由P2 端口输出地址总线的高8位A15~A8，由 PO端口输出地址总线的低8位A7~AO、PO 口采用总线复用技术，PO 端口兼作 8 位双向数据总线 D7~D0、P3 端口的每一位都有自己的第二功能*/

4.

MCS-51单片机内部的串行口是( )

A.是可编程、全双工的串行口

B.在串行数据缓冲器 SBUF 中存储串行收发的数据，占用内部 RAM 地址99H

C.两个数据缓冲器，一个发送数据缓冲器，一个接收数据缓冲器

D.可以同时保留收/发数据，进行收/发操作，但收/发数据操作都是对同一地址 99H进行

A,B,C,D

解析:MCS-51单片机内部的串行口是/*是可编程、全双工的串行口、在串行数据缓冲器 SBUF 中存储串行收发的数据，占用内部 RAM 地址99H、两个数据缓冲器，一个发送数据缓冲器，一个接收数据缓冲器、可以同时保留收/发数据，进行收/发操作，但收/发数据操作都是对同一地址 99H进行*/

三、判断题

5.

逻辑运算的结果只有两个：“真”为1，“假”为0。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十八课时

一、单选题

1.

单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的，MCS-51的 PC为16 位，因此其寻址范围是（ ）

A.4KB

B.64KB

C.8KB

D.128KB

B

解析:单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的，MCS-51的 PC为16 位，因此其寻址范围是/*65KB*/

2.

在算术运算中，与辅助进位位 AC 有关的是（ ）

A.二进制数

B.八进制数

C.十进制数

D.十六进制数

C

解析:在算术运算中，与辅助进位位 AC 有关的是/*十进制数*/

二、多选题

3.

MCS-51单片机的存储器结构是( )

A.一种程序和数据分为两个独立存储器逻辑空间，分开编址的结构

B.哈佛结构

C.一种程序和数据共用一个存储器逻辑空间，统一编址的结构

D.普林斯顿结构

A,B

解析:MCS-51单片机的存储器结构是/*一种程序和数据分为两个独立存储器逻辑空间，分开编址的结构、哈佛结构*/

4.

普通微机的存储器结构是( )

A.一种程序和数据分为两个独立存储器逻辑空间，分开编址的结构

B.哈佛结构

C.一种程序和数据共用一个存储器逻辑空间，统一编址的结构

D.普林斯顿结构

C,D

解析:普通微机的存储器结构是/*一种程序和数据共用一个存储器逻辑空间，统一编址的结构、普林斯顿结构*/

三、判断题

5.

计算机中常作的码制有原码、反码和补码（ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第十九课时

一、单选题

1.

以下有关 PC和DPTR 的结论中错误的是（ ）

A.DPTR 是可以访问的而 PC 是不能访问的

B.它们都是 16位的寄存器

C.它们都具有加“1”的功能

D.DPTR 可以分为2个8 位的寄存器使用，但PC 不能

C

解析:以下有关 PC和DPTR 的结论中错误的是/*它们都具有加“1”的功能*/

2.

PC 的值是( )

A.当前指令前一条指令的地址

B.当前正在执行指令的地址

C.下一条指令地址

D.控制器中指今寄存器的地址

C

解析:PC 的值是/*下一条指令地址*/

二、多选题

3.

单片机物理上的存储空间有()

A.片内程序存储器

B.片外程序存储器

C.片内数据存储器

D.片外数据存储器

A,B,C,D

解析:单片机物理上的存储空间有/*片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器、片外数据存储器*/

4.

51单片机逻辑上的存储空间有( )

A.片内外统一编址的 64K 的程序存储器地址空间

B.256B 片内程序存储器

C.256B 片内数据存储器

D.64K 片外数据存储器的地址空间

A,C,D

解析:51单片机逻辑上的存储空间有/*片内外统一编址的 64K 的程序存储器地址空间、256B 片内数据存储器、64K 片外数据存储器的地址空间*/

三、判断题

5.

MCS-51是微处理器。（ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第二十课时

一、单选题

1.

假定设置堆栈指针 SP 的值为 37H，在进行子程序调用时把断点地址进栈保护后SP的值为( )

A.36H

B.37H

C.38H

D.39H

A

解析:假定设置堆栈指针 SP 的值为 37H，在进行子程序调用时把断点地址进栈保护后SP的值为/*36H*/

2.

80C51 中，可使用的堆栈最大深度为( )

A.80个单元

B.32个单元

C.128 个单元

D.8 个单元

D

解析:80C51 中，可使用的堆栈最大深度为/*8 个单元*/

二、多选题

3.

MCS-51单片机所执行的程序可以存放在()

A.内部 ROM

B.外部 ROM

C.内部RAM

D.外部 RAM

A,B

解析:MCS-51单片机所执行的程序可以存放在/*内部 ROM、外部 ROM*/

4.

MCS-51单片机的待机方式中（ ）

A.振荡器仍然运行

B.CPU不能工作

C.CPU 有关的如 SP、PC、PSW、ACC 以及全部通用寄存器也都被“冻结”在原状态

D.中断逻辑、串行口和定时器/计数器电路仍然有时钟

A,B,C,D

解析:MCS-51单片机的待机方式中/*振荡器仍然运行、CPU不能工作、CPU 有关的如 SP、PC、PSW、ACC 以及全部通用寄存器也都被“冻结”在原状态、中断逻辑、串行口和定时器/计数器电路仍然有时钟*/

三、判断题

5.

CJNE  @R0,#64H,LABEL（ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第二十一课时

一、单选题

1.

在MCS-51单片机的运算电路中，不能为 ALU 提供数据的是( )

A.累加器 A

B.暂存器

C.寄存器 B

D.状态存器PSW

D

解析:在MCS-51单片机的运算电路中，不能为 ALU 提供数据的是/*状态存器PSW*/

2.

在MCS-51中( )

A.具有独立的专用的地址线

B.在PO口和P1 口的口线作地址线

C.在PO口和P2口的口线作地址线

D.在P1口和P2口的口线作地址线

C

解析:在MCS-51中/*在PO口和P2口的口线作地址线*/

二、多选题

3.

关于 MCS-51单片机掉电方式正确的有（ ）

A.PCON的PD 位控制单片机进入掉电保护方式

B.对于象 80C51 这样的单片机。在检测到电源故障时，除进行信息保护外、还应把 PCON.1位置“1”，使之进入掉电保护方式

C.掉电保护时单片机一切工作都停止，只有内部 RAM 单元的内容被保存

D.80C51单片机除进入掉电保护方式的方法与 8051 不同之外，还有备用电源由 VCC 端引入的特点

A,B,C,D

解析:关于 MCS-51单片机掉电方式正确的有/*PCON的PD 位控制单片机进入掉电保护方式、对于象 80C51 这样的单片机。在检测到电源故障时，除进行信息保护外、还应把 PCON.1位置“1”，使之进入掉电保护方式、掉电保护时单片机一切工作都停止，只有内部 RAM 单元的内容被保存、80C51单片机除进入掉电保护方式的方法与 8051 不同之外，还有备用电源由 VCC 端引入的特点*/

4.

MCS-51 单片机的最小应用系统的组成包括( )

A.单片机

B.晶振电路

C.复位电路

D.电源等

A,B,C,D

解析:MCS-51 单片机的最小应用系统的组成包括/*单片机、晶振电路、复位电路、电源等*/

三、判断题

5.

SETB  30H.0（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第二十二课时

一、单选题

1.

计算机中最常用的字符信息编码是（  ）

A.ASCII

B.BCD码

C.余3码

D.循环码

A

解析:计算机中最常用的字符信息编码是/ASCII*/

2.

中断查询确认后，在下列各种单片机运行情况中，能立即进行响应的是（  ）

A.当前正在进行高优先级中断处理

B.当前正在执行RETI指令

C.当前指令是DIV指令，且正处于取指机器周期

D.当前指令是“MOV  A, Rn”指令

D

解析:中断查询确认后，在下列各种单片机运行情况中，能立即进行响应的是/*当前指令是“MOV  A, Rn”指令*/

二、多选题

3.

下列属于 80C51系列单片机特点的是（ ）

A.采用 HMOS 工艺

B.采用 CHMOS 工艺

C.高速度

D.高密度

B,C,D

解析:下列属于 80C51系列单片机特点的是/*采用 CHMOS 工艺、高速度、高密度*/

4.

MCS-51单片机属于总线结构是指()

A.ROM 和总线相连

B.RAM 和总线相连

C.定时器/计数器和总线相连

D.I/0 口和总线相连

A,B,C,D

解析:MCS-51单片机属于总线结构是指/*ROM 和总线相连、RAM 和总线相连、定时器/计数器和总线相连、I/0 口和总线相连*/

三、判断题

5.

ADDC  B,R6（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第二十三课时

一、单选题

1.

在单片机芯片内设置通用寄存器的好处不应该包括（ ）

A.提高程序运行的可靠性

B.提高程序运行速度

C.为程序设计提供方便

D.减小程序长度

A

解析:在单片机芯片内设置通用寄存器的好处不应该包括/*提高程序运行的可靠性*/

2.

执行返回指令后，返回的断点是（ ）

A.调用指令的首地址

B.调用指令的末地址

C.调用指令的下一条指令的首地址

D.返回指令的末地址

C

解析:执行返回指令后，返回的断点是/*调用指令的下一条指令的首地址*/

二、多选题

3.

MCS-51单片机的运算器完成( )

A.算术和逻辑运算，只能对单字节数据进行操作:

B.加、减、剩、除、加 1、减 1、比较等算术运算:

C.与、或、异或、求补、循环等逻辑运算:

D.布尔处理器功能。

B,C,D

解析:MCS-51单片机的运算器完成/加、减、剩、除、加 1、减 1、比较等算术运算:、与、或、异或、求补、循环等逻辑运算:、布尔处理器功能*/

4.

关于程序计数器 PC 描述正确的有( )

A.用来存放即将要执行的指令地址

B.共16 位

C.可对64KROM直接寻址

D.PC低8 位经PO 口输出，高8 位经P2 口输出

A,B,C,D

解析:关于程序计数器 PC 描述正确的有/*用来存放即将要执行的指令地址、共16 位、可对64KROM直接寻址、PC低8 位经PO 口输出，高8 位经P2 口输出*/

三、判断题

5.

我们所说的计算机实质上是计算机的硬件系统与软件系统的总称。 （ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第二十四课时

一、单选题

1.

AT89C51单片机中，设置堆栈指针SP为37H后就发生子程序调用，这时SP的值变为（ ）

A.37H

B.38H

C.39H

D.3AH

C

解析:AT89C51单片机中，设置堆栈指针SP为37H后就发生子程序调用，这时SP的值变为/*39H*/

2.

用8位二进制补码数所能表示的十进制数范围是（  ）

A.-127 ~ +127

B.-128 ~ +128

C.-127 ~ +128

D.-128 ~ +127

D

解析:用8位二进制补码数所能表示的十进制数范围是/*-128 ~ +127*/

二、多选题

3.

判断下列说法是错误的是 ( )

A.PC是1个不可寻址的特殊功能寄存器

B.单片机的主频越高，其运算速度越快。

C.在MCS一51单片机中，1个机器周期等于lus。

D.特殊功能寄存器 SP 内装的是栈顶首地址单元的内容

A,C,D

解析:判断下列说法是错误的是/*PC是1个不可寻址的特殊功能寄存器、单片机的主频越高，其运算速度越快。、C在MCS一51单片机中，1个机器周期等于lus、特殊功能寄存器 SP 内装的是栈顶首地址单元的内容*/

4.

关于 MCS-51单片机的数据指针 DPTR 述正确的是()

A.数据指针 DPTR 是 16 位的地址指针

B.数据指针 DPTR 包括 DPL 和 DPH，DPL 的字节地址是 83H，DPH 的字节地址是 82H

C.数据指针 DPTR可以进行位寻址

D.数据指针 DPTR 既可以作一般程序存储器地址指针，也可以作外部数据存储器地址指针

A,D

解析:关于 MCS-51单片机的数据指针 DPTR 述正确的是/*数据指针 DPTR 是 16 位的地址指针、数据指针 DPTR 既可以作一般程序存储器地址指针，也可以作外部数据存储器地址指针*/

三、判断题

5.

MOV  R5,R2 （ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第二十五课时

一、单选题

1.

下列概念叙述正确的是（  ）

A.AT89C51中共有5个中断源，因此在芯片上相应地有5个中断请求输入引脚

B.特殊的存取规则使得堆栈已不是数据存储区的一部分

C.可以把PC看成是数据存储空间的地址指针

D.CPU中反映程序运行状态和运算结果特征的寄存器是PSW

D

解析:下列概念叙述正确的是/*CPU中反映程序运行状态和运算结果特征的寄存器是PSW*/

2.

有一个数152，它与十六进制数6A相等，那么该数是（   ）

A.二进制数

B.八进制数

C.十进制数

D.十六进制数

B

解析:有一个数152，它与十六进制数6A相等，那么该数是/*八进制数*/

二、多选题

3.

8051 CPU 在访问外部存储器时，地址的输出是()。

A.P2口输出高8 位地址

B.P1口输出高 8 位地址

C.PO 口输出低8 位地址

D.P1口输出低 8 位地址

A,C

解析:8051 CPU 在访问外部存储器时，地址的输出是/*P2口输出高8 位地址、P1口输出低 8 位地址*/。

4.

单片机扩展的内容有( )等

A.数模和模数转换扩展

B.程序存储器扩展

C.数据存储器扩展

D.I/0 口的扩展

B,C,D

解析:单片机扩展的内容有/*程序存储器扩展、数据存储器扩展、I/0 口的扩展*/等

三、判断题

5.

SUBB   A,@R1（ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第二十六课时

一、单选题

1.

下列有关AT89C51中断优先级控制的叙述中错误的是（ ）

A.低优先级不能中断高优先级，但高优先级能中断低优先级

B.同级中断不能嵌套

C.同级中断请求按时间的先后顺序响应

D.同一时刻，同级的多中断请求，将形成阻塞，系统无法响应

D

解析:下列有关AT89C51中断优先级控制的叙述中错误的是/*同一时刻，同级的多中断请求，将形成阻塞，系统无法响应*/

2.

下列叙述中正确的是（  ）

A.SP内装的是堆栈栈顶单元的内容

B.在中断服务程序中没有PUSH和POP指令，说明此次中断操作与堆栈无关

C.在单片机中配合实现“程序存储自动执行”的寄存器是累加器

D.两数相加后，若A中数据为66H，则PSW中最低位的状态为0

D

解析:下列叙述中正确的是/*两数相加后，若A中数据为66H，则PSW中最低位的状态为0*/

二、多选题

3.

MCS-51单片机外部计数脉冲输入T0（P3．4引脚），如用按钮开关产生计数脉冲，可以采取（）等措施。

A.加双稳态消抖动电路

B.加单稳态消抖动电路

C.555时基电路整形

D.施密特触发器整形

A,B,C,D

解析:MCS-51单片机外部计数脉冲输入T0（P3．4引脚），如用按钮开关产生计数脉冲，可以采取/*加双稳态消抖动电路、加单稳态消抖动电路、加单稳态消抖动电路、施密特触发器整形*/等措施。

4.

用4个开关控制8只LED灯的显示，按下K1键，P1端口（ ）、（ ）控制的LED灯亮

A.位2

B.位3

C.位4

D.位5

B,C

解析:用4个开关控制8只LED灯的显示，按下K1键，P1端口/*位3、位4*/控制的LED灯亮

三、判断题

5.

MOV  A,R7 （ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第二十七课时

一、单选题

1.

在工作方式0下，计数器由TH的全部8位和TL的低5位组成，因此，其计数范围是（  ）

A.1 ~ 8192

B.0 ~ 8191

C.0 ~ 8192

D.1 ~ 4096

B

解析:在工作方式0下，计数器由TH的全部8位和TL的低5位组成，因此，其计数范围是/*0 ~ 8191*/

2.

在单片机的下列功能或操作中，不使用中断方法的是（  ）

A.串行数据传送操作

B.实时处理

C.故障处理

D.存储器读/写操作

C

解析:在单片机的下列功能或操作中，不使用中断方法的是/*故障处理*/

二、多选题

3.

程序存储器用于存放( )等信息IAP15W4K58S4单片机片内集成了58KB的程序Flash存储器其地址为0000H~E7FFH

A.用户程序

B.数据

C.网线

D.表格

A,B,D

解析:程序存储器用于存放/*用户程序、数据和表格*/等信息IAP15W4K58S4单片机片内集成了58KB的程序Flash存储器其地址为0000H~E7FFH

4.

有关程序存储器内容概述正确的是（ ）

A.0003H: 外部中断0中断响应的入口地址

B.000BH:定时/计数器0(TO) 中断响应的入口地址

C.0013日外部中断1中断响应的入口地址

D.001B日:定时/计数器1(T1)中断响应的入口地址

A,B,C,D

解析:有关程序存储器内容概述正确的是/*0003H: 外部中断0中断响应的入口地址、000BH:定时/计数器0(TO) 中断响应的入口地址、0013日外部中断1中断响应的入口地址、001B日:定时/计数器1(T1)中断响应的入口地址*/

三、判断题

5.

DEC   DPTR（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第二十八课时

一、单选题

1.

在相对寻址方式中，“相对”两字是指相对于（ ）

A.地址偏移量rel

B.当前指令的首地址

C.下一条指令的首地址

D.DPTR值

B

解析:在相对寻址方式中，“相对”两字是指相对于/*当前指令的首地址*/

2.

下列不是单片机总线是（      ）

A.地址总线

B.控制总线

C.数据总线

D.输出总线

A

解析:下列不是单片机总线是/*地址总线*/

二、多选题

3.

特殊功能寄存器根据其存储特性的不同又分为两类，分别为（ ）

A.位地址

B.可位寻址特殊功能寄存器

C.不可位寻址特殊功能寄存器

D.功能符号

B,C

解析:特殊功能寄存器根据其存储特性的不同又分为两类:/*可位寻址特殊功能寄存器与不可位寻址特殊功能寄存器*/

4.

与运算器相关的寄存器( )

A.ACC

B.B

C.PSW

D.A

A,B,C

解析:与运算器相关的寄存器/*ACC、B、PSW*/

三、判断题

5.

DJNZ  @R0,LABEL（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第二十九课时

一、单选题

1.

以下各项中不能用来对内部数据存储器进行访问的是

A.数据指针DPTR

B.按存储单元地址或名称

C.堆栈指针SP

D.由R0或R1作间址寄存器

D

解析:以下各项中不能用来对内部数据存储器进行访问的是/*由R0或R1作间址寄存器*/

2.

下列等式中，正确的是（  ）

A.1 KB = 1024×1024 B

B.1 MB = 1024×1024 B

C.1 KB = 1024 M B

D.1 MB = 1024 B

B

解析:下列等式中，正确的是/*1 MB = 1024×1024 B*/

二、多选题

3.

使用库函数时应注意：（）

A.函数的功能

B.函数参数的数目、顺序以及每个参数的意义和类型

C.函数返回值的意义和类型

D.需要使用的包含文件

A,B,C,D

解析:使用库函数时应注意：/*函数的功能、函数参数的数目、顺序以及每个参数的意义和类型、函数返回值的意义和类型、需要使用的包含文件*/

4.

"Ｃ语言的函数兼有其它语言中的函数和过程两种功能，从这个角度看，又可把函数分为（ ）和（ ）两种。

"

A.库函数

B.有返回值函数

C.自定义函数

D.无返回值函数

B,D

"解析:Ｃ语言的函数兼有其它语言中的函数和过程两种功能，从这个角度看，又可把函数分为/*有返回值函数和无返回值函数*/两种。

"

三、判断题

5.

十进制数-29的8位补码表示为11100010（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十课时

一、单选题

1.

8051与8751的区别是

A.内部数据存储但也数目的不同

B.内部数据存储器的类型不同

C.内部程序存储器的类型不同

D.内部的寄存器的数目不同

B

解析:8051与8751的区别是/*内部数据存储器的类型不同*/

2.

8位二进制数所能表示的最大无符号数是（  ）

A.255

B.256

C.128

D.127

C

解析:8位二进制数所能表示的最大无符号数是/*128*/

二、多选题

3.

函数的参数分为( )和( )两种。

A.常量

B.形参

C.实参

D.参变

B,C

解析:函数的参数分为/*形参和实参*/两种

4.

实参和形参在( )上应严格一致，否则会发生类型不匹配的错误。

A.单元

B.数量

C.类型

D.顺序

B,C,D

"解析:实参和形参在/*数量、类型、顺序*/上应严格一致，否则会发生类型不匹配的错误。

"

三、判断题

5.

MOV  A,@R0（ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第三十一课时

一、单选题

1.

十进制0.625转换成二进制数是

A.0.101

B.0.111

C.0.11

D.0.1

B

解析:十进制0.625转换成二进制数是/*0.111*/

2.

选出不是计算机中常作的码制是（   ）

A.原码

B.反码

C.补码

D.ASCII

C

解析:选出不是计算机中常作的码制是/*补码*/

二、多选题

3.

调用函数必须满足（ ）的原则

A.先声明

B.后声明

C.后调用

D.先调用

A,C

解析:调用函数必须满足/*“先声明、后调用”*/的原则

4.

在实际编程中，可采用三种方式完成函数的调用( )

A.函数语句调用

B.函数数量调用

C.函数表达式调用

D.作为函数参数调用

A,C,D

解析:在实际编程中，可采用三种方式完成函数的调用/*函数语句调用、函数表达式调用、作为函数参数调用*/

三、判断题

5.

PUSH   R6（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十二课时

一、单选题

1.

取指操作后，PC的值是（  ）

A.当前指令前一条指令的地址

B.当前正在执行指令的地址

C.下一条指令的地址

D.控制寄存器中指令寄存器的地址

C

解析:取指操作后，PC的值是/*下一条指令的地址*/

2.

AT89C51有两个定时器，下列有关这两个定时器级联定时问题的叙述中，正确的是（ ）

A.可以实现软件级联定时，而不能实现硬件级联定时

B.可以实现硬件级联定时，而不能实现软件级联定时

C.软件级联定时和硬件级联定时都可以实现

D.软件级联定时和硬件级联定时都不能实现

C

解析:AT89C51有两个定时器，下列有关这两个定时器级联定时问题的叙述中，正确的是/*软件级联定时和硬件级联定时都可以实现*/

二、多选题

3.

关于局部变量的作用域说明以下几点正确的是（ ）

A.主函数中定义的变量只能在主函数中使用，不能在其它函数中使用。同时，主函数中也不能使用其它函数中定义的变量。因为主函数也是一个函数，它与其它函数是平行关系。这一点是与其它语言不同的，应予以注意

B.形参变量是属于被调函数的局部变量，实参变量是属于主调函数的局部变量

C.允许在不同的函数中使用相同的变量名，它们代表不同的对象，分配不同的单元，互不干扰，也不会发生混淆

D.在复合语句中也可定义变量，其作用域只在复合语句范围内

A,B,C,D

解析:关于局部变量的作用域说明以下几点正确的是/*主函数中定义的变量只能在主函数中使用，不能在其它函数中使用。同时，主函数中也不能使用其它函数中定义的变量。因为主函数也是一个函数，它与其它函数是平行关系。这一点是与其它语言不同的，应予以注意。、形参变量是属于被调函数的局部变量，实参变量是属于主调函数的局部变量。、允许在不同的函数中使用相同的变量名，它们代表不同的对象，分配不同的单元，互不干扰，也不会发生混淆。、在复合语句中也可定义变量，其作用域只在复合语句范围内*/

4.

8051 单片机算术逻辑部件 ALU 是由加法器和其他逻辑电路组成，用于对数据进行( )

A.算术四则运算和逻辑运算

B.移位操作

C.用来存一个操作数中间结果

D.位操作

A,B,D

解析:8051 单片机算术逻辑部件 ALU 是由加法器和其他逻辑电路组成，用于对数据进行/*算术四则运算和逻辑运算、移位操作、位操作*/

三、判断题

5.

MCS-51系统可以没有复位电路。（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十三课时

一、单选题

1.

MOVX A，@DPTR指令中源操作数的寻址方式是 ( )

A.寄存器寻址

B.寄存器间接寻址

C.直接寻址

D.立即寻址

B

解析:MOVX A，@DPTR指令中源操作数的寻址方式是/*寄存器间接寻址*/

2.

"ORG 0003H

LJMP 2000H

ORG00 0BH

LJMP 3000H当CPU响应外部中断0后，PC的值是"

A.0003H

B.2000H

C.00 0BH

D.3000H

B

"解析:ORG 0003H

LJMP 2000H

ORG00 0BH

LJMP 3000H当CPU响应外部中断0后，PC的值是/*2000H*/"

二、多选题

3.

8051单片机控制信号引脚有 ( )。

A.RST/VPD (9 脚)

B.ALE/ (30 脚)

C.(29 脚)

D./VPP (31 脚)

A,B,C,D

解析:8051单片机控制信号引脚有/*RST/VPD (9 脚)、ALE/ (30 脚)、(29 脚)、/VPP (31 脚)*/。

4.

8051 单片机(  )口是一个带内部上拉电阻的准双向 I/0 口。

A.PO

B.P1

C.P2

D.P3

B,C,D

解析:8051 单片机/*P1、P2、P3*/口是一个带内部上拉电阻的准双向 I/0 口。

三、判断题

5.

MCS-51 系统可以没有复位电路。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十四课时

一、单选题

1.

LCALL指令操作码地址是 2 000H,执行完相子程序返回指令后PC=( )

A.2000 H

B.2001H

C.2002H

D.2003H

D

解析:LCALL指令操作码地址是 2 000H,执行完相子程序返回指令后PC=/*2003H*/

2.

51执行完 MOVA，#08H后，PSW的一位被置位( )

A.C

B.FO

C.OV

D.P

D

解析:51执行完 MOVA，#08H后，PSW的一位被置位/*P*/

二、多选题

3.

数组可以是（ ）。在C语言中数组必须先定义，然后才能使用。

A.一维数组

B.二维数组

C.多维数组

D.元素

A,B,C

解析:数组可以是/*一维数组、二维数组或多维数组*/。在C语言中数组必须先定义，然后才能使用。

4.

关于MCS-51单片机的控制器描述正确的是()。

A.MCS-51 单片机的控制器包括定时控制逻辑(时钟电路、复位电路)、暂存器、指令译码器、程序计数器 PC、程序地址寄存器、堆栈指针寄存器 DPTR 以及信息传送控制部件;

B.控制器是单片机的“心脏”，由它产生一系列的微操作，用以控制单片机各部分的运行;

C.程序计数器 PC 用来存放下一条将要执行的指令的地址，其复位之后的内容为 0000H;

D.堆栈指针 SP 用来指示堆栈顶部的地址。

B,C,D

解析:关于MCS-51单片机的控制器描述正确的是/*MCS-51 单片机的控制器包括定时控制逻辑(时钟电路、复位电路)、暂存器、指令译码器、程序计数器 PC、程序地址寄存器、堆栈指针寄存器 DPTR 以及信息传送控制部件;、控制器是单片机的“心脏”，由它产生一系列的微操作，用以控制单片机各部分的运行;、程序计数器 PC 用来存放下一条将要执行的指令的地址，其复位之后的内容为 0000H;、堆栈指针 SP 用来指示堆栈顶部的地址。*/

三、判断题

5.

若不使用 MCS-51片内存器引脚EA必须高电平。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十五课时

一、单选题

1.

下面条指令将MCS-51的工作寄存器置成3区( )

A.MOV PSW#13H

B.MOV PSW，#18H

C.SETB  PSW.4 CLRPSW.3

D.S ETB PSW.3 CLRPSW.4

B

解析:下面条指令将MCS-51的工作寄存器置成3区/*MOV PSW，#18H*/

2.

执行MOVX A，DPTR指令时，MCS-51产生的控制信号是( )

A./P S E N

B.ALE

C./RD

D./WR

C

解析:执行MOVX A，DPTR指令时，MCS-51产生的控制信号是/*/RD*/

二、多选题

3.

关于 MCS-51 单片机时钟正确的描述是()

A.时钟是时序的基础，时序是 CPU 总线信号在时间上的顺序关系，所以工作都是在时钟信号控制下进行的

B.51单片机的时钟信号产生有两种方式:内部方式和外部方式

C.通过 XTAL1和XTAL2 脚直接接入外部时钟叫内部方式

D.通过外部引脚加上石英振荡晶体的方式叫外部方式

A,B

解析:关于 MCS-51 单片机时钟正确的描述是/*时钟是时序的基础，时序是 CPU 总线信号在时间上的顺序关系，所以工作都是在时钟信号控制下进行的、51单片机的时钟信号产生有两种方式:内部方式和外部方式*/

4.

所谓系统总线，指的是( )

A.数据总线

B.地址总线

C.内部总线

D.控制总线

A,B,D

解析:所谓系统总线，指的是/*数据总线、地址总线、控制总线*/

三、判断题

5.

我们所说的计算机实质上是计算机的硬件系统与软件系统的总称。 （ ）

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第三十六课时

一、单选题

1.

MOV C,#00H的寻址方式是( )

A.位寻址

B.直接寻址

C.立即寻址

D.寄存器寻址

A

解析:MOV C,#00H的寻址方式是/*位寻址*/

2.

ORG0000H AJMP 0040HORG 0040HMOV SP，#00H当执行完左边的程序后,PC 的值是( )

A.0040H

B.0041H

C.0042H

D.0043H

C

解析:ORG0000H AJMP 0040HORG 0040HMOV SP，#00H当执行完左边的程序后,PC 的值是/*0042H*/

二、多选题

3.

MCS-51单片机定时器内部结构由（ ）组成

A.TCON

B.TMOD

C.TO

D.TI

A,B,C,D

解析:MCS-51单片机定时器内部结构由/*TCON、TMOD、TO、TI*/

4.

MCS一51单片机控制寄存器 TCON 的作用是( ）等。

A.定时/计数器的启、停控制

B.定时器的溢出标志

C.确定中断优先级

D.选择外部中断触发方式

A,B,D

解析:MCS一51单片机控制寄存器 TCON 的作用是/*定时/计数器的启、停控制、定时器的溢出标志、选择外部中断触发方式*/

三、判断题

5.

MCS-51的相对转移指令最大负跳距是127 B。（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十七课时

一、单选题

1.

对程序存储器的读操作，只能使用( )

A.MOV指令

B.PUSH指令

C.MOVX指令

D.MOVC 指令

D

解析:对程序存储器的读操作，只能使用/*MOVC 指令*/

2.

MCS-5 1单片机可分为两个优先级别各中断源的优先级别设定是利用寄存器( )

A.IE

B.IP

C.TCON

D.SCON

B

解析:MCS-5 1单片机可分为两个优先级别各中断源的优先级别设定是利用寄存器/*IP*/

二、多选题

3.

8051 单片机定时器 T0 作定时用，采用操作模式 1，编程时需有下列步骤（）

A.TMOD 初始化

B.置入计数初值

C.启动定时器

D.串行计数是否溢出及转移

A,B,C,D

解析:8051 单片机定时器 T0 作定时用，采用操作模式 1，编程时需有下列步骤/*TMOD 初始化、置入计数初值、启动定时器、串行计数是否溢出及转移*/

4.

MCS-51的中断系统由()。

A.特殊功能寄存器 TCON、SCON

B.模式控制寄存器 TMOD

C.中断允许控制寄存器 IE

D.中断优先级寄存器 IP

A,C,D

解析:MCS-51的中断系统由/*特殊功能寄存器 TCON、SCON、中断允许控制寄存器 IE、中断优先级寄存器 IP*/。

三、判断题

5.

MC S-51的程序存储器只是用来存放程序的（ ）

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十八课时

一、单选题

1.

在寄存器间接寻址方式中，指定寄存器中存放的是( )

A.操作数

B.操作数地址

C.转移地址

D.地址偏移量

B

解析:在寄存器间接寻址方式中，指定寄存器中存放的是/*操作数地址*/

2.

在MCS一51中，需双向传递信号的是( ）

A.地址线

B.数据线

C.控制线

D.电源线

B

解析:在MCS一51中，需双向传递信号的是/*数据线*/

二、多选题

3.

CPU 响应中断的条件包括( ）

A.现行指令运行结束

B.有中断请求

C.申请中断的中断源中断允许位为 1

D.保护现场

A,B,C

解析:CPU 响应中断的条件包括/*现行指令运行结束、有中断请求、申请中断的中断源中断允许位为 1*/

4.

MCS-51的中断源是()

A.外部输入中断源(P3.2)

B.外部输入中断源(P3.3)

C.TO 的溢出中断源

D.串行口发送和/接收中断源

A,B,C,D

解析:MCS-51的中断源是/*外部输入中断源(P3.2)、外部输入中断源(P3.3)、TO 的溢出中断源、串行口发送和/接收中断源*/。

三、判断题

5.

当MCS-51上电复位时,堆栈指针 SP=00H

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第三十九课时

一、单选题

1.

下列指令中于进位标志位 CY 无关的指令有( ）

A.移位指令

B.位操作指令

C.十进制调整指令

D.条件转移指令

D

解析:下列指令中于进位标志位 CY 无关的指令有/*条件转移指令*/

2.

在程序储存器的读操作，只能使用（ ）

A.MOV指令

B.PUSH指令

C.MOVX指令

D.MOVC 指令

D

解析:在程序储存器的读操作，只能使用/*MOVC 指令*/

二、多选题

3.

MCS一51 单片机外部中断源的中断请求方法可以是 ()。

A.高电平触发

B.低电平触发

C.上升沿触发

D.下降沿触发

B,D

解析:MCS一51 单片机外部中断源的中断请求方法可以是/*、低电平触发、下降沿触发*/

4.

下列哪些属于 8031 单片机串行通讯时接收数据的过程 ()

A.SCON 初始化

B.从 RXD 串行输入数据

C.RI置位

D.软件RI清零

A,B,C,D

解析:下列哪些属于 8031 单片机串行通讯时接收数据的过程/*SCON 初始化、从 RXD 串行输入数据、RI置位、软件RI清零*/

三、判断题

5.

PC 存放的是当前执行的指令

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十课时

一、单选题

1.

以下运算中对溢出标志 OV没有影响或不受OV影响的运算是（ ）

A.逻辑运算

B.符号数加减法运算

C.乘法运算

D.除法运算

A

解析:以下运算中对溢出标志 OV没有影响或不受OV影响的运算是/*逻辑运算*/

2.

要使8031单片机复位，应在RST端上加至少（）个机器周期的高电平

A.1

B.2

C.3

D.4

B

解析:要使8031单片机复位，应在RST端上加至少/*2*/个机器周期的高电平

二、多选题

3.

下列哪些属于 8031 单片机串行通讯时发送数据的过程()。

A.SCON 初始化

B.数据送 SBUF

C.从 TXD 发送数据

D.置TI为1

A,B,C,D

解析:下列哪些属于 8031 单片机串行通讯时发送数据的过程/*SCON 初始化、数据送 SBUF、从 TXD 发送数据、置TI为1*/

4.

下列哪些是 8051 单片机的中断矢量地址（）。

A.0003H

B.000BH

C.0007H

D.0013H

A,B,D

解析:下列哪些是 8051 单片机的中断矢量地址/*0003H、000BH、0013H*/。

三、判断题

5.

MCS -51的特殊功能寄存器分布在 60H~ 8 0H地址范围内。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十一课时

一、单选题

1.

在歌谱上的“C3/4”代表（）？

A.4小节、每小节3拍

B.3小节、每小节4拍

C.总共4小节、目前是第3小节

D.总共4拍、目前是第3拍

A

解析:在歌谱上的“C3/4”代表/*4小节、每小节3拍*/

2.

单片机芯片内提供了一定数量的工作寄存器，这样做的好处不应包括

A.提高程序运行的可靠性

B.提高程序运行速度

C.为程序设计提供方便

D.减少程序长度

D

解析:单片机芯片内提供了一定数量的工作寄存器，这样做的好处不应包括/*减少程序长度*/

二、多选题

3.

8051 单片机的IE 寄存器的用途是( ）

A.确定中断方式

B.确定CPU 中断的开放或禁止

C.定时器中断的开放或禁止

D.定时器溢出标志

B,C

解析:8051 单片机的IE 寄存器的用途是/*确定CPU 中断的开放或禁止、定时器中断的开放或禁止*/

4.

MCS一51单片机中定时/计数器的工作模式有()

A.8 位自动重装计数器

B.13 位计数器

C.16 位计数器

D.32 位计数器

A,B,C

解析:MCS一51单片机中定时/计数器的工作模式有/*8 位自动重装计数器、13 位计数器、16 位计数器*/

三、判断题

5.

MCS-51 系统可以没有复位电路。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十二课时

一、单选题

1.

在相对寻址方式中，寻址的结果体现在

A.PC中

B.累加器A中

C.DPTR 中

D.某个存储单元中

A

解析:在相对寻址方式中，寻址的结果体现在/*PC中*/

2.

在相对寻址方式中，“相对”两字是指相对于

A.地偏移量 rel

B.当前指令的首地址

C.当指令的地址

D.DPTR值

C

解析:在相对寻址方式中，“相对”两字是指相对于/*当指令的地址*/

二、多选题

3.

MCS一51 单片机外部计数脉冲输入 TO (P3.4)如用按开关产生计数脉冲,应采用()。

A.加双稳态消抖动电路

B.加单稳态消抖动电路

C.555 时基电路整形

D.施密特触发器整形

A,B,C,D

解析:MCS一51 单片机外部计数脉冲输入 TO (P3.4)如用按开关产生计数脉冲,应采用/*加双稳态消抖动电路、加单稳态消抖动电路、555 时基电路整形、施密特触发器整形*/。

4.

随机干扰往往是以瞬变、尖峰或脉冲形式出现，它是由( )造成的。

A.温度变化

B.电压效应

C.电动工具的火花

D.电感性负载的启停

C,D

解析:随机干扰往往是以瞬变、尖峰或脉冲形式出现，它是由/*电动工具的火花、电感性负载的启停*/造成的。

三、判断题

5.

MCS-51的5个中断源优先级相同。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十三课时

一、单选题

1.

在寄存器间接寻址方式中，指定寄存器中存放的是

A.操作数

B.操作数地址

C.转移地址

D.地址偏移量

B

解析:在寄存器间接寻址方式中，指定寄存器中存放的是/*操作数地址*/

2.

对程序存储器的读操作，只能使用

A.MOV 指今

B.PUSH 指令

C.MOVX 指令

D.MOVC 指令

D

解析:对程序存储器的读操作，只能使用/*MOVC 指令*/

二、多选题

3.

DAC0832 的 CS 接到 8031 的 P2.0 时，程序中 0832 的地址指针寄存器 DPTR 应置为()

A.0832H

B.FEOOH

C.FEF8H

D.FDOOH

A,B,C

解析:DAC0832 的 CS 接到 8031 的 P2.0 时，程序中 0832 的地址指针寄存器 DPTR 应置为/*0832H、FEOOH、FEF8H*/

4.

8031单片机中断服务程序中可有下列的()内容

A.关中断

B.保护现场

C.中断服务

D.恢复现场

A,B,C,D

解析:8031单片机中断服务程序中可有下列的/*关中断、保护现场、中断服务、恢复现场*/内容

三、判断题

5.

MCS-51有5个中断源，优先级由软件填写特殊功能寄存器 TCON 加以选择。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十四课时

一、单选题

1.

必须进行十进制调整的十进制运算

A.有加法和减法

B.有乘法和除法

C.只有加法

D.只有减法

A

解析:必须进行十进制调整的十进制运算/*有加法和减法*/

2.

执行返回指令时，返回的断点是

A.调用指令的首地址

B.调用指令的末地址

C.调用指令下一条指令的首地址

D.返回指令的末地址

C

解析:执行返回指令时，返回的断点是/*调用指令下一条指令的首地址*/

二、多选题

3.

8051 定时计数器是加 1计数器，在下列情况下定时/计数器加1)

A.定时时，一个时钟周期加 1

B.定时时，一个机器周期加 1

C.定时时，一个指令周期加1

D.计数时下降沿加 1

B,D

解析:8051 定时计数器是加 1计数器，在下列情况下定时/计数器加1/*定时时，一个机器周期加 1、计数时下降沿加 1*/

4.

8051单片机的 TCON 寄存器的作用是()

A.有定时/计数器的启动控制位

B.有外部中断请求标志位

C.确定中断优先级别

D.有定时器流出标志位

A,B,D

解析:8051单片机的 TCON 寄存器的作用是/*有定时/计数器的启动控制位、有外部中断请求标志位、有定时器流出标志位*/

三、判断题

5.

MCS-51外部中断0入口地址为0013H

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十五课时

一、单选题

1.

下列指令中与进位标志位 CY 无关的指令有

A.移位指令

B.位操作指令

C.十进制调整指令

D.条件转移指令

D

解析:下列指令中与进位标志位 CY 无关的指令有/*条件转移指令*/

2.

可以为访问程序存储器提供或构成地址的有

A.只有程序计数器 PC

B.只有 PC 和累加器 A

C.只有 PC、A和数据指针 DPTR

D.PC、A、DPTR 和堆栈指针 SP

C

解析:可以为访问程序存储器提供或构成地址的有/*只有 PC、A和数据指针 DPTR*/

二、多选题

3.

8051 定时/计数器做加 1计数，在下列情况下定时 /计数器加1（ )。

A.定时时，一个机器周期加 1

B.计数时，下降沿加1

C.定时时，一个时钟周期加 1

D.计数时，上升沿加 1

A,B

解析:8051 定时/计数器做加 1计数，在下列情况下定时 /计数器加1/*定时时，一个机器周期加 1、计数时，下降沿加1*/

4.

8051单片机的 IE 寄存器的用途是 ( )

A.确定中断方式

B.定时器溢出标志

C.确定CPU 中断的开放或禁止

D.定时器中断的开放或禁止

C,D

解析:8051单片机的 IE 寄存器的用途是/*确定CPU 中断的开放或禁止、定时器中断的开放或禁止*/*/

三、判断题

5.

MCS-5 1外部中断0的入口地址是000 3 H

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第四十六课时

一、单选题

1.

以下各项中不能用来对内部数据存储器进行访问的是

A.数据指针 DPTR

B.按存储单元地址或名称

C.堆栈指针 SP

D.由 RO或R1作间址寄存器

A

解析:以下各项中不能用来对内部数据存储器进行访问的是/*数据指针 DPTR*/

2.

若原来工作寄存器0组为当前寄存器组，现要改1组为当前寄存器组，不能使用的指令是（ ）

A.SETB PSW3

B.SETB DOH3

C.MOV PSW.3,1

D.CPL PSW.3

C

解析:若原来工作寄存器0组为当前寄存器组，现要改1组为当前寄存器组，不能使用的指令是/*MOV PSW.3,1*/

二、多选题

3.

MCS一51 单片机中定时/计数器的工作模式有 ()

A.8位自动重装计数器

B.13 位计数器

C.16 位计数器

D.32位计数器

A,B,C

解析:MCS一51 单片机中定时/计数器的工作模式有/*8位自动重装计数器、13 位计数器、16 位计数器*/

4.

MCS一51 单片机外部计数脉冲输入 TO(P3.4)如用按开关产生计数脉冲,应采用()

A.加双稳态消抖动电路

B.加单稳态消抖动电路

C.555时基电路整形

D.施密特触发器整形

A,B,C,D

解析:MCS一51 单片机外部计数脉冲输入 TO(P3.4)如用按开关产生计数脉冲,应采用/*加双稳态消抖动电路、加单稳态消抖动电路、555时基电路整形、施密特触发器整形*/

三、判断题

5.

P C存放的是当前执行的指令。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十七课时

一、单选题

1.

不能为程序存储器提供和构成地址的有

A.PC

B.A

C.DPTR

D.PSW

D

解析:不能为程序存储器提供和构成地址的有/*PSW*/

2.

"执行以下程序段

MOV SP,#3AH

MOV A,#20A

MOV B,#30A

PUSH ACC

PUSH B

POP ACC

POP B

后，A和B的内容为"

A.20H，30H

B.30H，20H

C.3AH，30H

D.3AH，3AH

B

"解析:执行以下程序段

MOV SP,#3AH

MOV A,#20A

MOV B,#30A

PUSH ACC

PUSH B

POP ACC

POP B

后，A和B的内容为/*30H，20H*/"

二、多选题

3.

用8031的定时器T1作定时方式，用方式2，则初始化编程为（）

A.置TMOD 为 05H

B.置 TMOD 为 20H

C.置TMOD 为 02H

D.置 THO、TLO 相同初值，以后不须重新置数

B,D

解析:用8031的定时器T1作定时方式，用方式2，则初始化编程为/*置 TMOD 为 20H、置 THO、TLO 相同初值，以后不须重新置数*/

4.

MCS一51 单片机控制寄存器 TCON 的作用是（）等。

A.定时/计数器的启、停控制

B.定时器的溢出标志

C.外部中断请求标志

D.确定中断优先级

A,B,C

解析:MCS一51 单片机控制寄存器 TCON 的作用是定时/计数器的启、停控制、定时器的溢出标志、外部中断请求标志*/

三、判断题

5.

MCS-51的特殊功能寄存器分布在 60H~80H地址范围内。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十八课时

一、单选题

1.

".假定(A)=83H，(RO) =17H，(17H)=34H，执行以下程序段

ANL A，#17H

OR L17H，A

XRL  A，@R0

CPL  A

后，A的内容为"

A.CBH

B.03H

C.EBH

D.C8H

A

"解析:.假定(A)=83H，(RO) =17H，(17H)=34H，执行以下程序段

ANL A，#17H

OR L17H，A

XRL  A，@R0

CPL  A

后，A的内容为/*CBH*/"

2.

"执行以下程序段

MOV R0，#data

MOV  A，@R0

RL  A

MOV  R1，A

RL  A

RL  A

ADD A，R1

MOV @R0，A后，实现的功能是"

A.把立即数 data 循环左移3次

B.把立即数 data 乘以10

C.把 data 单元的内容循环左移3 次

D.把data单元的内容乘以1

D

"解析:执行以下程序段

MOV R0，#data

MOV  A，@R0

RL  A

MOV  R1，A

RL  A

RL  A

ADD A，R1

MOV @R0，A后，实现的功能是/*把data单元的内容乘以1*/"

二、多选题

3.

8051 单片机定时器 T0 作定时用，采用工作方式1，编程时需有下列步骤 ()

A.TMOD 初始化

B.选择电平触发还是边沿触发

C.置入计数初值

D.启动定时器

A,C,D

解析:8051 单片机定时器 T0 作定时用，采用工作方式1，编程时需有下列步骤/*TMOD 初始化、置入计数初值、启动定时器*/

4.

MCS一51的中断系统由 ()构成

A.特殊功能寄存器 TCON、SCON

B.模式控制寄存器TMOD

C.中断允许控制寄存器 TE

D.中断优先级寄存器 IP

A,C,D

解析:MCS一51的中断系统由/*特殊功能寄存器 TCON、SCON、中断允许控制寄存器 TE、中断优先级寄存器 IP*/构成

三、判断题

5.

MCS-51有4个并行 IO口其中 POP3是准双向口所以由输出转输入时必须先向输出锁存器写入”0“

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第四十九课时

一、单选题

1.

定时器T3中断的含义指（）

A.当定时/计数器T3计数产生溢出时，即向CPU申请中断.中断优先级因定为低级

B.当定时/计数器T4计数产生溢出时，即向CPU中请中断。中断优先级固定为低级。

C.当比较器的结果由高到低，或由低到商时，都有可能引发巾断。中断优先级固定为低级。

D.包括PWM计数器中断标志位和PWM2-PWM7通道的PWM中断标志位C2IF -C7IF

A

解析:定时器T3中断的含义指/*当定时/计数器T3计数产生溢出时，即向CPU申请中断.中断优先级因定为低级*/

2.

中断优先级高的中断请求以中CPU在处理的优先级更低的中断服务程序，待完成了中断优先权高的中断服务程序之后，再继续执行被打i的优先级低的中断服务程序，这就是（）

A.中断

B.中断嵌套

C.中断源

D.中断优先级

B

解析:中断优先级高的中断请求以中CPU在处理的优先级更低的中断服务程序，待完成了中断优先权高的中断服务程序之后，再继续执行被打i的优先级低的中断服务程序，这就是/*中断嵌套*/。

二、多选题

3.

关于中断系统的概念，说法正确的是（ ）？

A.所谓中断是指程序执行过程中，允许外部或内部事件通过硬件打断程序的执行，使其转向为处理外外部或内部事件的中断服务程序中大，完成中服务程序后，CPU返口继续执行被打断的程序。

B.引|起CPU中断的根源或原因，称为中断源，中i源向CPU提出的处理请求，称为中断请求或中断申请

C.CPU要对中断源确定一个优先等级，称为中断优先级，中断优先级的中断请求优先响应。

D.中断优先级高的中断请求以中CPU在处理的优先级更低的中断服务程序，待完成了中断优先权高的中断服务程序之后，再继续执行被打断的优先级低的中断服务程序，这就是中断嵌套

A,B,C,D

解析:关于中断系统的概念，说法正确的是/*所谓中断是指程序执行过程中，允许外部或内部事件通过硬件打断程序的执行，使其转向为处理外外部或内部事件的中断服务程序中大，完成中服务程序后，CPU返口继续执行被打断的程序。、引|起CPU中断的根源或原因，称为中断源，中i源向CPU提出的处理请求，称为中断请求或中断申请、CPU要对中断源确定一个优先等级，称为中断优先级，中断优先级的中断请求优先响应。、中断优先级高的中断请求以中CPU在处理的优先级更低的中断服务程序，待完成了中断优先权高的中断服务程序之后，再继续执行被打断的优先级低的中断服务程序，这就是中断嵌套*/

4.

中断的技术优势有（ ）？

A.解决了快速CPU和慢速外设之间的矛盾，可使CPU和外设并行工作

B.可及时处理控制系统中许多随机今数和信息

C.具备了处理故障的能力，提高了机器自与的可靠性

D.实现人机联系

A,B,C,D

解析:中断技术又是有/*解决了快速CPU和慢速外设之间的矛盾，可使CPU和外设并行工作、可及时处理控制系统中许多随机今数和信息、具备了处理故障的能力，提高了机器自与的可靠性、实现人机联系*/

三、判断题

5.

MCS-51的相对转移指令最大负跳距是 127B

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十课时

一、单选题

1.

（ ）的溢出中断请求标志。被启动计数后，从初值做加1计数计满溢出后由硬件置位IT1，可时向CPU发出中断请求，此标志一直保持列CPU响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志，并由软件洁0.

A.T0

B.T1

C.T2

D.T3

B

解析:/*T1*/的溢出中断请求标志。T1被启动计数后，从初值做加1计数计满溢出后由硬件置位IT1，可时向CPU发出中断请求，此标志一直保持列CPU响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志，并由软件洁0.

2.

（）的溢出中断请求标志。被启动计数后，从初值做加1计数计满溢出后由硬件置位TI0，同时向CPU发出中断请求，此标志一直保持列CPU响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志，并由软件洁0。

A.T0

B.T1

C.T2

D.T3

A

解析:/*T0*/的溢出中断请求标志。T0被启动计数后，从初值做加1计数计满溢出后由硬件置位TI0，同时向CPU发出中断请求，此标志一直保持列CPU响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志，并由软件洁0。

二、多选题

3.

一个中断要处于允许状态，必须满足两个条件（ ）

A.中断的中断允许位为0

B.总中断( CPU中断)分许位EA为1

C.中断的中断允许位为1

D.总中断( CPU中断)分许位EA为0

B,C

解析:一个中断要处于允许状态，必须满足两个条件/*总中断( CPU中断)分许位EA为1、中断的中断允许位为1*/

4.

中断请求标志有（）

A.TF1

B.TR1

C.IE1

D.IT0

A,B,C,D

解析:中断请求标志有/*TF1、TR1、IE1、IT0*/

三、判断题

5.

当MCS51 上电复位时，堆栈指针 SP=00H。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十一课时

一、单选题

1.

CPU允许中断，即IE中的EA=（ ）

A.0

B.1

C.2

D.3

B

解析:CPU允许中断，即IE中的EA=/*1*/

2.

申请中断的中断源相应的位允许中断，即相应位为（ ）

A.0

B.1

C.2

D.3

B

解析:申请中断的中断源相应的位允许中断，即相应位为/*1*/

二、多选题

3.

单片机一旦响应中断请求, 就由硬件完成以下（）功能

A.根据响应的中断源的中断优先级, 使相应的优先级状态触发器置1

B.执行硬件中断服务子程序调用, 并把当前程序计数器PC的内容压入堆栈

C.清除相应的中断请求标志位（串行口中断请求标志RI和TI除外）

D.把被响应的中断源所对应的中断服务程序的入口地址（中断矢量）送入PC, 从而转入相应的中断服务程序

A,B,C,D

解析:单片机一旦响应中断请求, 就由硬件完成以下功能/*根据响应的中断源的中断优先级, 使相应的优先级状态触发器置1、执行硬件中断服务子程序调用, 并把当前程序计数器PC的内容压入堆栈、清除相应的中断请求标志位（串行口中断请求标志RI和TI除外）、把被响应的中断源所对应的中断服务程序的入口地址（中断矢量）送入PC, 从而转入相应的中断服务程序*/

4.

中断请求标志的撤除问题有（）

A.定时器中断请求的撤除

B.串行口2中断请求的撤除

C.外部中断请求的散除

D.电源低电压检测中断

A,C,D

解析:中断请求标志的撤除问题有/*定时器中断请求的撤除、外部中断请求的散除、电源低电压检测中断*/

三、判断题

5.

调用子程序指令(如:CALL) 及返回指令(如: RET) 与堆有关但与 PC无

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十二课时

一、单选题

1.

创建、保存、选片：创建项目，保存项目，选芯片是指（ ）

A.创建项目文件

B.创建源程序文件

C.编写录入源程序

D.创建目标文件

A

解析:创建、保存、选片：创建项目，保存项目，选芯片是指/*创建项目文件*/

2.

框图、分配、编录：编写录入程序是指（ ）

A.创建项目文件

B.创建源程序文件

C.编写录入源程序

D.创建目标文件

C

解析:框图、分配、编录：编写录入程序是指/*编写录入源程序*/

二、多选题

3.

我们在进行单片机相关产品的开发设计时，就要用到很多的“仿真”。主要有（ ）

A.硬件电路仿真

B.硬件模拟仿真

C.软件电路仿真

D.直观、方便软件模拟仿真

A,B,C,D

解析:我们在进行单片机相关产品的开发设计时，就要用到很多的“仿真”。主要有/*硬件电路仿真、硬件模拟仿真、软件电路仿真、直观、方便软件模拟仿真*/

4.

Proteus具有哪些特点（ ）

A.实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合

B.支持主流单片机系统的仿真

C.提供软件调试功能

D.具有强大的原理图绘制功能

A,B,C,D

解析:Proteus具有/*实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合、支持主流单片机系统的仿真、提供软件调试功能、具有强大的原理图绘制功能*/特点

三、判断题

5.

MOV @R1，#80H。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第五十三课时

一、单选题

1.

创建、保存、添加：创建程序文件，保存文件，加到项目中是指（ ）

A.创建项目文件

B.创建源程序文件

C.编写录入源程序

D.创建目标文件

B

解析:创建、保存、添加：创建程序文件，保存文件，加到项目中是指/*创建源程序文件*/

2.

编译、查看、目标：编译程序，生成目标文件是指（ ）

A.创建项目文件

B.创建源程序文件

C.编写录入源程序

D.创建目标文件

D

解析:编译、查看、目标：编译程序，生成目标文件是指/*创建目标文件*/

二、多选题

3.

Keil uVsion4的使用主要有（ )

A.创建项目文件

B.创建源程序文件

C.编写录入源程序

D.创建目标文件

A,B,C,D

解析:Keil uVsion4的使用主要有/*创建项目文件、创建源程序文件、编写录入源程序、创建目标文件*/

4.

软件仿真的功能包括（）

A.开启

B.复位

C.仿真

D.编译

A,B,C

解析:软件仿真的功能包括/*开启、复位、仿真*/

三、判断题

5.

INC DPTR

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第五十四课时

一、单选题

1.

单片机8031属于（）

A.MCS-48系列

B.MCS-51系列

C.MCS-96系列

D.MCS-96系列

B

解析:MCS-96系列/*MCS-51系列*/

2.

单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数决定的，MCS－51的PC为16位，因此其寻址范围是（）

A.4 KB

B.64 KB

C.8 KB

D.128 KB

B

解析:单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数决定的，MCS－51的PC为16位，因此其寻址范围是/*64KB*/

二、多选题

3.

C51的基本数据类型有（）

A. char

B.int

C.xdata

D.pdata

A,B

解析:C51的基本数据类型有/*char 、 int */

4.

C51的存储类型有（）

A.code

B.data

C.bdata

D.bit sbit

A,B,C

解析:C51的存储类型有/*code 、 data、bdata*/

三、判断题

5.

DEC DPTR

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十五课时

一、单选题

1.

在89C5l中，可使用的堆栈最大深度为（）

A.80个单元

B.32个单元

C.128个单元

D.128个单元

A

解析:在89C5l中，可使用的堆栈最大深度为/*80个单元*/

2.

位处理器是单片机面向控制应用的重要体现，下列中不属于位处理器资源的是（）

A.位累加器Cy

B.通用寄存器的各个位

C.特殊功能寄存器的可寻址位

D.位操作指令集

B

解析:位处理器是单片机面向控制应用的重要体现，下列中不属于位处理器资源的是/*通用寄存器的各个位*/

二、多选题

3.

C51程序与其他语言程序一样，程序结构也分为（）三种。

A.顺序结构

B.选择结构

C.循环结构

D.操作结构

A,B,C

解析:C51程序与其他语言程序一样，程序结构也分为/*顺序结构 、 选择结构 、 循环结构*/三种

4.

串行通信按照数据传送方向可分为三种制式：(  )

A.单工

B.双工

C.多工

D.半工

A,B,D

解析:串行通信按照数据传送方向可分为三种制式：单工 、双工、和半工。

三、判断题

5.

CLR R0

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十六课时

一、单选题

1.

CAP-ELEC是指（ ）

A.按键

B.电容

C.电解电容

D.晶振

C

"解析:CAP-ELEC 是指/*电解电容*/

"

2.

CRYSTAL是指（）

A.按键

B.电容

C.电解电容

D.晶振

D

"解析:CRYSTAL是指/*晶振*/

"

二、多选题

3.

（）无中断优先控制位，固定为低级优先权，在初始化时，只需于放中断即可.

A.外部中断1

B.外部中断2

C.外部中断3

D.外部中断4

B,C,D

解析:/*外部中断2、外部中断3、外部中断4*/无中断优先控制位，固定为低级优先权，在初始化时，只需于放中断即可.

4.

外部中断0、外部中断1有2种中断触发方式（）

A.ITO(IT1) -0

B.ITO(IT1) -1

C.ITO(IT1) -2

D.ITO(IT1) -3

A,B

解析:外部中断0、外部中断1有2种中断触发方式/*ITO(IT1) -0、ITO(IT1) -1*/

三、判断题

5.

ANL R1，#OFH

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十七课时

一、单选题

1.

AT89C51是指（）

A.51单片机

B.电阻

C.排阻

D.电容

A

"解析:AT89C51是指/*51单片机*/

"

2.

RESPACK-7是指（）

A.51单片机

B.电阻

C.排阻

D.电容

C

解析:RESPACK-7是指/*排阻*/

二、多选题

3.

8051单片机的中断源有（    ）

A.外部中断0

B.定时/计数中断0

C.串行中断

D.外部中断1

A,B,C,D

解析:8051单片机的中断源有/*外部中断0、定时/计数中断0、串行中断、外部中断1*/

4.

定时/计数器T0在GATE = 1时运行的条件有（  ）。

A.P3.2 = 1

B.设置好定时初值

C.TR0=1

D.T0开启中

A,C

解析:定时/计数器T0在GATE = 1时运行的条件有/*P3.2 = 1、TR0=1*/。

三、判断题

5.

ADDC A，C

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第五十八课时

一、单选题

1.

在单片机中，通常将一些中间计算结果放在（   ）中。

A.累加器

B.控制器

C.程序存储器

D.程序存储器

D

解析:在单片机中，通常将一些中间计算结果放在/*程序存储器*/中。

2.

单片机应用程序一般存放在（  ） 中。

A.RAM

B.ROM

C.寄存器

D.CPU

B

解析:单片机应用程序一般存放在/*ROM*/ 中。

二、多选题

3.

单片机定时器可用于（   ）。

A.定时

B.外部事件计数

C.串行口的波特率制定

D.扩展外部中断源

A,B,C

解析:单片机定时器可用于/*定时、外部事件计数、串行口的波特率制定*/

4.

89C51并行扩展I/O口输入输出操作时执行的指令和控制信号是（   ）。

A.执行MOVX指令

B.执行MOVC指令

C.用RE信号控制读

D.用WR信号控制写

A,C,D

解析:89C51并行扩展I/O口输入输出操作时执行的指令和控制信号是/*执行MOVX指令、用RE信号控制读、用WR信号控制写*/

三、判断题

5.

XOR P1，#31H

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第五十九课时

一、单选题

1.

单片机上电后或复位后，工作寄存器RO是在( )

A.0区00H单元

B.0区01H单元

C.0区09H单元

D.SFR

A

解析:单片机上电后或复位后，工作寄存器RO是在/*0区00H单元*/

2.

单片机89C51的XTAL1和XTAL2引脚是 (  )引脚

A.外接定时器

B.外接串行口

C.外接中断

D.外接晶振

D

解析:单片机89C51的XTAL1和XTAL2引脚是 /*外接晶振*/引脚

二、多选题

3.

微型计算机中常用的进位计数制有（）

A.十进制

B.二进制

C.八进制

D.十六进制

B,C,D

解析:微型计算机中常用的进位计数制有/*二进制、八进制、十六进制*/

4.

计算机中常用的数码有( )。

A.补码

B.BCD 码

C.二进制

D.ASCII 码

A,B,C,D

解析:计算机中常用的数码有/*补码、BCD 码、二进制、ASCII 码*/

三、判断题

5.

MOV28H,@R2

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十课时

一、单选题

1.

8051单片机中既可位寻址又可字节寻址的单元是 (  )

A.20H

B.30H

C.0OH

D.70H

A

解析:8051单片机中既可位寻址又可字节寻址的单元是/*20H*/

2.

8051单片机中片内RAM共有 (   ) 字节

A.128

B.256

C.4K

D.64K

A

解析:8051单片机中片内RAM共有/*128*/字节

二、多选题

3.

与十进制 89 相等的数为(  ）。

A.59H

B.131Q

C.1011001B

D.10001001B

A,B,C

解析:与十进制 89 相等的数为/*59H、131Q、1011001B*/

4.

为方便运算，计算机中的正数永远用原码表示，而负数有三种表示法，即(  ）

A.原码

B.反码

C.真值

D.补码

A,B,D

解析:为方便运算，计算机中的正数永远用原码表示，而负数有三种表示法，即/*原码、反码、补码*/

三、判断题

5.

CLR R0

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十一课时

一、单选题

1.

当寄存器P S W的R S O和R S 1分别为1和0时，系统选用的工作寄存器组为（）

A.组0

B.组1

C.组2

D.组3

B

解析:当寄存器P S W的R S O和R S 1分别为1和0时，系统选用的工作寄存器组为/*组1*/

2.

提高单片机的晶振频率，则机器周期（）

A.不变

B.变长

C.变短

D.不定

C

解析:提高单片机的晶振频率，则机器周期/*变短*/

二、多选题

3.

微型计算机中的软件主要有以下几个部分:（）

A.操作系统

B.系统软件

C.应用软件

D.数据库和数据库管理系统

B,C,D

解析:微型计算机中的软件主要有以下几个部分/*系统软件、应用软件、数据库和数据库管理系统*/

4.

用4 位二进制数来表示1位十进制数的编码方法称为()

A.二一十进制

B.8421BCD 码

C.余3码

D.二进制编码

A,B,C

解析:用4 位二进制数来表示1位十进制数的编码方法称为/*二一十进制、8421BCD 码、余3码*/

三、判断题

5.

CPL R5

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十二课时

一、单选题

1.

在堆栈操作中，当进栈数据全部弹出后，这时S P应指向（）

A.栈底单元

B.7FH单元

C.栈底单元地址加1

D.栈底单元地址减1

A

解析:在堆栈操作中，当进栈数据全部弹出后，这时S P应指向/*栈底单元*/

2.

89C51单片机中，唯一一个用户不能直接使用的寄存器是（）

A.PSW

B.DPTR

C.PC

D.B

C

解析:89C51单片机中，唯一一个用户不能直接使用的寄存器是/*PC*/

二、多选题

3.

在 MCS-51 单片机中，( )是程序存储器。

A.ROM

B.EPROM

C.RAM

D.EEPROM

A,B,D

解析:在 MCS-51 单片机中，/*ROM、EPROM、EEPROM*/是程序存储器。

4.

半导体存储器的最重要的两个指标是()

A.价格

B.封装

C.存储容量

D.存储速度

C,D

解析:半导体存储器的最重要的两个指标是/*存储容量、存储速度*/

三、判断题

5.

MOV RO,R1

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十三课时

一、单选题

1.

89C51单片机中，唯一一个用户可使用的16位寄存器是（）

A.PSW

B.DPTR

C.A

D.PC

B

解析:89C51单片机中，唯一一个用户可使用的16位寄存器是/*DPRT*/

2.

在CPU内部，反映程序运行状态或反映运算结果的特征寄存器是（   ）。

A.PC

B.PSW

C.A

D.SP

B

解析:在CPU内部，反映程序运行状态或反映运算结果的特征寄存器是/*PSW*/

二、多选题

3.

微型计算机一般由( )组成的

A.运算器

B.控制器

C.存储器

D.输入部分

A,B,C,D

解析:微型计算机一般由/*运算器、控制器、存储器、输入部分*/组成的

4.

下面关于单片机的描述正确的是()

A.单片机是芯片级的计算机

B.单片机是在一块硅片上集成了各种部件的微型计算机

C.单片机又称微控制器

D.单片机通常以最小系统运行，可以“单片”工作

A,B,C,D

解析:下面关于单片机的描述正确的是/*单片机是芯片级的计算机、单片机是在一块硅片上集成了各种部件的微型计算机、单片机又称微控制器、单片机通常以最小系统运行，可以“单片”工作*/

三、判断题

5.

PUSH DPTR

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十四课时

一、单选题

1.

AJMP指令的跳转范围是()

A.256

B.1KB

C.2KB

D.64KB

C

解析:AJMP指令的跳转范围是/*2KB*/

2.

单片机的堆栈指针SP始终是（ ）

A.指示堆栈底

B.指示堆栈顶

C.指示堆栈地址

D.指示堆栈长度

B

解析:单片机的堆栈指针SP始终是/*指示堆栈地址*/

二、多选题

3.

单片机在一块电路芯片上集成了() 等主要计算机部件。

A.中央处理器(CPU)

B.数据存储器(RAM)

C.程序存储器(ROM)

D.定时器/计数器

A,B,C,D

解析:单片机在一块电路芯片上集成了/*中央处理器(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、定时器/计数器*/等主要计算机部件。

4.

关于51 系列单片机，下面描述正确的有 ()。

A.是Intel公司20 世纪80 年代发布的

B.是为了取代功能简单的 8048 和 8049 微控制器

C.包括 8051、8052、8751、8752、80C51、8031、80C31 等芯片

D.Motorola 公司的 6800 系列单片机也是51 系列单片机

A,B,C

解析:关于51 系列单片机，下面描述正确的有/*是Intel公司20 世纪80 年代发布的、是为了取代功能简单的 8048 和 8049 微控制器、包括 8051、8052、8751、8752、80C51、8031、80C31 等芯片*/。

三、判断题

5.

PUSH R1

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十五课时

一、单选题

1.

LJMP跳转空间最大可达到（  ）

A.2KB

B.256B

C.128B

D.64KB

D

解析:LJMP跳转空间最大可达到/*64KB*/

2.

各中断源发出的中断申请信号，都会标记在MCS－51系统中的（   ）中。

A.TMOD

B.TCON/SCON

C.IE

D.IP

B

解析:各中断源发出的中断申请信号，都会标记在MCS－51系统中的/*TCON/SCON*/中。

二、多选题

3.

Intel公司的MCS-48 初级微处理器具有 ()。

A.8位CPU

B.并行I/0接口

C.8 位时序同步计数器

D.寻址范围超过4KB

A,B,C

解析:Intel公司的MCS-48 初级微处理器具有/*8位CPU、并行I/0接口、8 位时序同步计数器*/。

4.

下面描述是 MCS-51系列单片机特点的是( )

A.集成了对事件控制专门优化过的 8 位 CPU，可方便地用于需要事件控制的场合

B.均具有布尔处理能力，使工业现场经常需要的位运算和位操作变得非常简单

C.片上集成具有最高达 32KB 的程序存储器，使实现真正的“单片”控制成为可能

D.片上集成有多种外设，例如定时器/计数器、串行口、可编程计数器阵列 (PCA) 等，为低成本、低芯片数、低连线数设计提供可能

A,B,C,D

解析:下面描述是 MCS-51系列单片机特点的是/*集成了对事件控制专门优化过的 8 位 CPU，可方便地用于需要事件控制的场合、均具有布尔处理能力，使工业现场经常需要的位运算和位操作变得非常简单、片上集成具有最高达 32KB 的程序存储器，使实现真正的“单片”控制成为可能、片上集成有多种外设，例如定时器/计数器、串行口、可编程计数器阵列 (PCA) 等，为低成本、低芯片数、低连线数设计提供可能*/

三、判断题

5.

RLC RO

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十六课时

一、单选题

1.

外中断初始化的内容不包括()

A.设置中断响应方式

B.设置外中断允许

C.设置中断总允许

D.设置中断触发方式

A

解析:外中断初始化的内容不包括/*设置中断响应方式*/

2.

在 MCS-51 单片机中，需要软件实现中断撤销的是（）

A.定时中断

B.脉冲触发的外部中断

C.电平触发的外部中断

D.串行口中断

D

解析:在 MCS-51 单片机中，需要软件实现中断撤销的是*串行口中断*/

二、多选题

3.

单片机的应用意义在于（）

A.它的功能以及所带来的经济效益上

B.从根本上改变了传统的控制系统设计思想和设计方法

C.将从前由模拟电路或数字电路实现的大部分功能由单片机软件来实现

D.是一种以软件取代硬件并能提高系统性能的微控制技术

A,B,C,D

解析:单片机的应用意义在于/*它的功能以及所带来的经济效益上、从根本上改变了传统的控制系统设计思想和设计方法、将从前由模拟电路或数字电路实现的大部分功能由单片机软件来实现、是一种以软件取代硬件并能提高系统性能的微控制技术*/

4.

MCS一51的产品 8051单片机内部由( )4个8位的/0端口 POP1、P2、P3、串行口等组成

A.CPU

B.4KB 的 ROM

C.256B的 RAM

D.4KB的 EPROM

A,B,C

解析:MCS一51的产品 8051单片机内部由/*CPU、4KB 的 ROM、256B的 RAM*/4个8位的/0端口 POP1、P2、P3、串行口等组成

三、判断题

5.

DJ NZ@R1，32 H

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第六十七课时

一、单选题

1.

8051单片机共有（   ）中断源

A.4

B.5

C.6

D.7

B

解析:8051单片机共有/*5*/中断源

2.

8051单片机共有（ ）个中断优先级

A.2

B.3

C.4

D.5

A

解析:8051单片机共有/*2*/个中断优先级

二、多选题

3.

哪些是电路元件（）

A.AT89C51

B.CAP-POL

C.COMPM

D.MAX232

A,B,C,D

解析:电路元件/*AT89C51、CAP-POL、COMPM、MAX232*/

4.

RS-232C主要用来（ ）

A.定义计算机系统的一些数据终端设备(DTE)

B.数据电路终接设备 (DCE) 之间的电气性能

C.8051单片机与PC机的通信通常采用该利类型的接口

D.设备之问的通信距离不人于15米，传输速率最人为20kB/s的应用场合

A,B,C,D

解析:RS-232C主要用来/*定义计算机系统的一些数据终端设备(DTE) 和数据电路终接设备 (DCE) 之间的电气性能、8051单片机与PC机的通信通常采用该利类型的接口、设备之问的通信距离不人于15米，传输速率最人为20kB/s的应用场合*/

三、判断题

5.

寄存器 DPTR可拆开成两个独立的寄存器 DPH与DPTL使用。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第六十八课时

一、单选题

1.

中断源I E 1（外部中断1）的向量地址为（   ）

A.0003H

B.000BH

C.0013H

D.002BH

C

解析:中断源I E 1（外部中断1）的向量地址为/*0013H*/

2.

执行MOVI E，＃81H指令的意义是（）

A.屏蔽中断源

B.开放外中断源0

C.开放外中断源1

D.开放外中断源0和1

B

解析:执行MOVIE，＃81H指令的意义是/*开放外中断源0*/

二、多选题

3.

中源及波特率控制寄存器PCON包括（）

A.SMOD

B.SMODO

C.LVDF

D.T1

A,B,C

解析:中源及波特率控制寄存器PCON包括/*SMOD、SMODO、LVDF*/

4.

串行口1控制客存器SCON包括（）

A.SM1

B.SM2

C.GF1

D.TB8

A,B,D

解析:串行口1控制客存器SCON包括/*SM1、SM2、TB8*/

三、判断题

5.

MCS-51的串行接口是全双工的

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第六十九课时

一、单选题

1.

要想测量引脚上的一个正脉冲宽度,那么特殊功能寄存器TMOD的内容应为(   )。

A.09H

B.87 H

C.00H

D.80H

A

解析:要想测量引脚上的一个正脉冲宽度,那么特殊功能寄存器TMOD的内容应为/*09H*/。

2.

MCS-51的中断允许触发器内容为83H，CPU将响应的中断请求是(   )

A.T1

B.T0,T1

C.T1,串行接口

D.T0

D

解析:MCS-51的中断允许触发器内容为83H，CPU将响应的中断请求是/*T0*/

二、多选题

3.

在MCS-51 指令系统中，用于带进位的加法指令是()。

A.ADDC A，Rn

B.ADDC A，@Ri

C.ADDC A，direct

D.ADD A，Rn

A,B,C

解析:在MCS-51 指令系统中，用于带进位的加法指令是/*ADDC A，Rn、ADDC A，@Ri、ADDC A，direct*/

4.

下列指令判断若累加器 A 的内容不为 0 就转 LP 的是( )。

A.JB A,LP

B.JNZ A,LP

C.JNZ LP

D.CJNE A,#O,LP

C,D

解析:下列指令判断若累加器 A 的内容不为 0 就转 LP 的是/*JNZ LP、CJNE A,#O,LP*/

三、判断题

5.

要进行多机通信，MCS-51串行接口的工作方式应为方式1。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第七十课时

一、单选题

1.

要使MCS-51能够响应定时器Ｔ１中断、串行接口中断，它的中断允许寄存器ＩＥ的内容应是（   ）

A.98H

B.84H

C.42H

D.22H

A

解析:要使MCS-51能够响应定时器Ｔ１中断、串行接口中断，它的中断允许寄存器ＩＥ的内容应是/*98H*/

2.

MCS-51在响应中断时,下列哪种操作不会发生(   ).

A.保护现场

B.保护PC

C.找到中断入口

D.保护PC转入中断入口

C

解析:MCS-51在响应中断时,下列哪种操作不会发生/*找到中断入口*/

二、多选题

3.

在 MCS一51 指令中，下列指令中不是无条件转移指令的有( )。

A.LCALL addr16

B.DJNZ direct,rel

C.SJMP rel

D.ACALL addrl1

A,B,D

解析:在 MCS一51 指令中，下列指令中不是无条件转移指令的有/*LCALL addr16、DJNZ direct,rel、ACALL addrl1*/

4.

MCS-51汇编语言的查表指令有: ( )。

A.MOVC A，@A+DPTR

B.MOVX A，@DPTR

C.MOVX A ，@RO

D.MOVCA，@A+PC

A,D

解析:MCS-51汇编语言的查表指令有/*MOVC A，@A+DPTR、MOVCA，@A+PC*/

三、判断题

5.

MCS-51上电复位时，SBUF= 0 0H。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第七十一课时

一、单选题

1.

MCS-51响应中断时，下面哪一个条件不是必须的（  ）

A.当前指令执行完毕

B.中断是开放的

C.没有同级或高级中断服务

D.必须有RETI指令

D

解析:MCS-51响应中断时，下面哪一个条件不是必须的/*必须有RETI指令*/

2.

下面哪一种传送方式适用于处理外部事件(   )。

A.DMA

B.无条件传送

C.中断

D.条件传送

C

解析:下面哪一种传送方式适用于处理外部事件/*中断*/。

二、多选题

3.

下列指令中是属于单片机伪指令的有 ( )。

A.NOP

B.DB

C.ORG

D.END

B,C,D

解析:下列指令中是属于单片机伪指令的有/*DB、ORG、END*/。

4.

MCS-51 单片机指令系统按指令的字节长度可以分为: ( )。

A.单字节指令

B.双字节指令

C.三字节指令

D.四字节指令

A,B,C

解析:MCS-51 单片机指令系统按指令的字节长度可以分为:/单字节指令、双字节指令、三字节指令*/。

三、判断题

5.

用串行口扩并行口时，串行接口工作方式应选为方式 1。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第七十二课时

一、单选题

1.

89S51的内部程序存储器与数据存储器容量各为多少？（   ）

A.64KB、 128B

B.4KB、64KB

C.4KB、128B

D.8KB、256B

C

解析:89S51的内部程序存储器与数据存储器容量各为/*4KB、128B*/

2.

在8x51芯片里，哪个引脚用于控制使用内部程序存储器还是外部程序存储器？(   )

A.XTAL1

B./EA

C./PSEN

D.ALE

B

解析:在8x51芯片里，/*/EA*/引脚用于控制使用内部程序存储器还是外部程序存储器

二、多选题

3.

下列传送指令中正确的有: ( )。

A.MOV 44H ，A

B.MOV 30H ，@R1

C.MOV RO ，R4

D.ANL P1.0 ，20H

A,B

解析:下列传送指令中正确的有/*MOV 44H ，A、MOV 30H ，@R1*/

4.

MCS-51 单片机的指令系统中，加、减、乘、除等指令，执行的结果会影响到的标志位有( )。

A.Cy

B.Ac

C.0V

D.P

A,B,C,D

解析:MCS-51 单片机的指令系统中，加、减、乘、除等指令，执行的结果会影响到的标志位有/*Cy、Ac、0V、P*/

三、判断题

5.

MCS-51 串口多机通信时，可工作在方式2或方式3。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第七十三课时

一、单选题

1.

下列哪个不是KeilC的预处理命令? (  )

A.#include

B.#define

C.#exit

D.#if

C

解析:下列哪个不是KeilC的预处理命令/*#exit*/

2.

下列哪个不是KeilC的数据类型? (  )

A.void

B.string

C.char

D.float

B

解析:下列哪个不是KeilC的数据类型/*string*/

二、多选题

3.

在 MCS-51 的指令系统中，下列指令助记符属于无条件转移的有()。

A.AJMP

B.SJMP

C.JMP

D.RET

A,B,C

解析:在 MCS-51 的指令系统中，下列指令助记符属于无条件转移的有/*AJMP、SJMP、JMP、RET*/。

4.

MCS-51汇编语言在调用汇编语言子程序时，主程序与子程序之间的参数传递可以采用的主要方法有:( )

A.通过工作寄存器Rn或者累加器来传递

B.通过 Ri、DPTR 来传递数据所存放的地址

C.通过堆栈来传递参数

D.通过位地址来传递参数

A,B,C,D

解析:MCS-51汇编语言在调用汇编语言子程序时，主程序与子程序之间的参数传递可以采用的主要方法有/*通过工作寄存器Rn或者累加器来传递、通过 Ri、DPTR 来传递数据所存放的地址、通过堆栈来传递参数、通过位地址来传递参数*/

三、判断题

5.

MCS-51 串口多机通信时，允许数据双向传送。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第七十四课时

一、单选题

1.

在KeilC的程序里，若要指定PO口的bit3,如何编写? (   )

A.P0.3

B.Port0.3

C.PO^3

D.Port^3

C

解析:在KeilC的程序里，若要指定PO口的bit3,如何编写? /*PO^3 */

2.

在8x51里，若要扩展外部存储器时，数据总线连接哪个输入/输出端口? (  )

A.PO

B.P1

C.P2

D.P3

A

解析:在8x51里，若要扩展外部存储器时，数据总线连接/*P0*/输入/输出端口

二、多选题

3.

下面表述正确的有:( )

A.MCS-51单片机的指令格式中操作码与操作数之间必须用“，”分隔

B.MCS-51指令:MOVA，#40H;表示将立即数40H传送至A中

C.MCS-51 指令:MOV A，@R:表示将RO 指示的地址单元中的内容传送至A中

D.MCS-51 指令:MOVX A，@DPTR:表示将DPTR 指示的地址单元中的内容传送至A中

B,C,D

解析:下面表述正确的有/*MCS-51指令:MOVA，#40H;表示将立即数40H传送至A中、MCS-51 指令:MOV A，@R:表示将RO 指示的地址单元中的内容传送至A中、MCS-51 指令:MOVX A，@DPTR:表示将DPTR 指示的地址单元中的内容传送至A中*/

4.

下面表述，正确的有:( )

A.MCS-51 指令中，MOVX 为片外 RAM传送指令

B.MCS-51 指令中，MOVC 为 ROM传送指令

C.将 37H单元的内容传送至A 的指令是:MOV A，#37H

D.MCS-51 指令中，16位立即数传送指令是: MOV DPTR，#data16

A,B,D

解析:下面表述，正确的有/*MCS-51 指令中，MOVX 为片外 RAM传送指令、MCS-51 指令中，MOVC 为 ROM传送指令、MCS-51 指令中，16位立即数传送指令是: MOV DPTR，#data16*/

三、判断题

5.

MCS一51串行通信时，数据的奇偶校验位可有可无,视具体情况而定。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第七十五课时

一、单选题

1.

在KeilC里，判读开关状态时，使用if else if语句与使用switch语句有何差异?(   )

A.if-else if 语句较快

B.if-else if语句有优先级

C.switch语句可判读较多开关状态

D.switch语句有优先级

B

解析:在KeilC里，判读开关状态时，使用if else if语句与使用switch语句有何差异/*if-else if语句有优先级*/

2.

在KeilC里，中断子程序与函数有何不同? (  )

A.中断子程序不必声明

B.函数不必声明

C.中断子程序必须有形式参数

D.中断子程序一定会有返回值

A

解析:在KeilC里，中断子程序与函数有何不同? /*中断子程序不必声明*/

二、多选题

3.

堆栈指针 SP 可指示堆栈的栈顶，下列指令中影响 SP 内容的是()。

A.MOV SP，#data

B.LJMP

C.RETI或 RET

D.LCALL

A,C,D

解析:堆栈指针 SP 可指示堆栈的栈顶，下列指令中影响 SP 内容的是/*MOV SP，#data、RETI或 RET、LCALL*/

4.

下列指令中，执行时间需要 4 个机器周期的有( )。

A.MUL AB

B.LTMP MAIN

C.DIV AB

D.CJNE A,#20H,L0OP

A,C

解析:下列指令中，执行时间需要 4 个机器周期的有/*MUL AB、DIV AB*/

三、判断题

5.

在串行口的四种工作方式种，方式 1与方式的波特率是固定值。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第七十六课时

一、单选题

1.

利用下列 (  )关键字可以改变工作寄存器组

A.interrupt

B.sfr

C.while

D.using

D

解析:利用下列/*using*/关键字可以改变工作寄存器组

2.

C51中一般指针变量占用(  )字节存储

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

C

解析:C51中一般指针变量占用/*三个*/字节存储

二、多选题

3.

下列指令中，指令长度为 3 字节的有 ( )

A.ADDC A ，#37H

B.XRL A，#55H

C.CINE A ，#30H，L1

D.LCALL M1

C,D

解析:下列指令中，指令长度为 3 字节的有/*CINE A ，#30H，L1、LCALL M1*/

4.

MCS-51汇编语言指令格式由以下几个部分组成: ()。

A.标号

B.操作码

C.操作数

D.符号

A,B,C

解析:MCS-51汇编语言指令格式由以下几个部分组成:/*标号、操作码、操作数*/

三、判断题

5.

用串行口扩并行口时，RXD 脚用于接收数据，TXD脚用于发送数据

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第七十七课时

一、单选题

1.

使用宏来访问绝对地址时，一般需包含的库文件是( )

A.reg51.h

B.absacc.h

C.intrins.h

D.startup.h

B

解析:使用宏来访问绝对地址时，一般需包含的库文件是/*absacc.h */

2.

对定时器 0 进行关中断操作，需要复位中断允许控制寄存器的: (   )

A.EA 和 ETO

B.EA 和 EXO

C.EA 和 ET1

D.EA 和 EX1

A

解析:对定时器 0 进行关中断操作，需要复位中断允许控制寄存器的:/*EA 和 ETO*/

二、多选题

3.

MCS-51的指令可分为以下几类()。

A.数据传送指令

B.算术运算指令

C.逻辑运算指令

D.控制程序转移类

A,B,C,D

解析:MCS-51的指令可分为以下几类/*数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算指令、控制程序转移类*/

4.

8031 单片机中堆栈的作用有( )。

A.保护断点

B.保护栈顶

C.保护SP

D.保护现场

A,D

解析:8031 单片机中堆栈的作用有/*保护断点、保护现场*/。

三、判断题

5.

所谓的单片机，就是将CPU、存储器、定时计数器、中断功能以及I/O设备等主要功能部件都集成在一块超大规模集成电路的微型计算机。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第七十八课时

一、单选题

1.

在下列寄存器中，与定时器/计数器控制无关的是: (  )

A.TCON

B.SCON

C.IE

D.TMOD

B

解析:在下列寄存器中，与定时器/计数器控制无关的是:/*SCON*/

2.

与定时工作方式0 和1 相比较，定时工作方式 2 不具备的特点是:( )

A.计数溢出后能自动恢复计数初值

B.增加计数器的位数

C.提高了定时的精度

D.适于循环定时和循环计数

B

解析:与定时工作方式0 和1 相比较，定时工作方式 2 不具备的特点是:/*增加计数器的位数*/

二、多选题

3.

下列指令中影响 PC 内容的是 ( )。

A.MOVC A，@A+PC

B.LJMP

C.RETI

D.SJMP

B,C,D

解析:下列指令中影响 PC 内容的是/*LJMP、RETI、SJMP*/

4.

下列指令中不影响 PC 内容的是( )。

A.MOVC A，@A+PC

B.SJMP

C.RET

D.ACALL

A,C

解析:下列指令中不影响 PC 内容的是/*MOVC A，@A+PC、RET*/。

三、判断题

5.

8051单片机，程序存储器数和数据存储器扩展的最大范围都是一样的。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第七十九课时

一、单选题

1.

MCS-51单片机定时器工作方式0是指的 (  ) 工作方式

A.8位

B.8位自动重装

C.13位

D.16位

C

解析:MCS-51单片机定时器工作方式0是指的 /*13位*/工作方式

2.

使用定时器T1时，有几种工作方式(   ）

A.1种

B.2种

C.3种

D.4种

D

解析:使用定时器T1时，有几种工作方式/*4种*/

二、多选题

3.

下列哪条指令可将累加器 A 最高位清零（）

A.ANL A，#7FH

B.ORL A，#OFH

C.ANL OEOH，#7FH

D.ORL A， OFOH

A,C

解析:下列哪条指令可将累加器 A 最高位清零/*ANL A，#7FH、ANL OEOH，#7FH*/

4.

程序计数器 PC 用来存放下一条指令的地址，CPU 取指令后会自动修改 PC的内容，除此以外，PC 内容的改变是由下列指令中的( )引起的。

A.执行压栈指令

B.执行转移指令

C.执行调用指令

D.查表指令

B,C

解析:程序计数器 PC 用来存放下一条指令的地址，CPU 取指令后会自动修改 PC的内容，除此以外，PC 内容的改变是由下列指令中的/*执行转移指令、执行调用指令*/引起的

三、判断题

5.

MCS-51单片机是微处理器。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十课时

一、单选题

1.

串行口的移位寄存器方式为（  ）。

A.方式0

B.方式1

C.方式2

D.方式3

A

解析:串行口的移位寄存器方式为/*方式0*/

2.

用MCS-51用串行扩展并行I/O口时，串行接口工作方式选择（ ）

A.方式0

B.方式1

C.方式2

D.方式3

A

解析:用MCS-51用串行扩展并行I/O口时，串行接口工作方式选择/*方式0*/

二、多选题

3.

8031单片机中堆栈的作用有()

A.保护断点

B.保护栈顶

C.保护SP

D.保护现场

A,D

解析:8031单片机中堆栈的作用有/*保护断点、保护现场*/

4.

MCS-51的位处理器可以进行(  )操作

A.置位

B.取反

C.加减

D.乘除

A,B

解析:MCS-51的位处理器可以进行/*置位、取反*/操作

三、判断题

5.

8位二进制数构成一个字节，一个字节所能表达的数的范围是0-255。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十一课时

一、单选题

1.

控制串行口工作方式的寄存器是(   ）

A.TCON

B.PCON

C.SCON

D.TMOD

C

解析:控制串行口工作方式的寄存器是/*SCON*/

2.

6264芯片是（   ）

A.EEPROM

B.RAM

C.FLASH ROM

D.EPROM

B

解析:6264芯片是/*RAM*/

二、多选题

3.

循环程序的结构中有下列的( )

A.循环初始化

B.TMOD 初始化

C.循环化

D.循环控制

A,D

解析:循环程序的结构中有下列的/*循环初始化、循环控制*/

4.

单片机循环程序编写时，一般的组成部分有 ( )。

A.循环初始化部分

B.循环次数计数部分

C.循环结束部分

D.循环体部分

A,C,D

解析:单片机循环程序编写时，一般的组成部分有/*循环初始化部分、循环结束部分、循环体部分*/

三、判断题

5.

8051中的工作寄存器就是内部RAM中的一部份。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十二课时

一、单选题

1.

单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数决定的，MCS－51的PC为16位，因此其寻址范围是 （）

A.4 KB

B.64 KB

C.8 KB

D.128 KB

B

解析:单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数决定的，MCS－51的PC为16位，因此其寻址范围是/*64KB*/

2.

读RAM地址DPTR中包含的信息有（   ）。

A.片选信号

B.读外RAM相应存储单元的地址信号

C.读外RAM相应存储单元的地址信号

D.RD信号

B

解析:读RAM地址DPTR中包含的信息有/*读外RAM相应存储单元的地址信号*/。

二、多选题

3.

MCS-51汇编语言指今格式由以下几个部分组成: ()。

A.标号

B.操作码

C.操作数

D.符号

A,B,C

解析:MCS-51汇编语言指今格式由以下几个部分组成:/*标号、操作码、操作数*/

4.

程序计数器 PC 用来存放下一条指令的地址，CPU 取指令后会自动修改 PC 的内容，除此以外，PC 内容的改变是由下列指令中的( )引起的。

A.执行压栈指令

B.执行转移指令

C.执行调用指令

D.查表指令

B,C

解析:程序计数器 PC 用来存放下一条指令的地址，CPU 取指令后会自动修改 PC 的内容，除此以外，PC 内容的改变是由下列指令中的/*执行转移指令、执行调用指令*/引起的。

三、判断题

5.

8051中特殊功能寄存器（SFR）就是内部RAM中的一部份。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第八十三课时

一、单选题

1.

用MCS-51用串行扩展并行I/O口时，串行接口工作方式选择（ ）

A.方式0

B.方式1

C.方式2

D.方式3

A

解析:用MCS-51用串行扩展并行I/O口时，串行接口工作方式选择/*方式0*/

2.

(  )在家用电器中使用单片机应属于微计算机的

A.辅助设计应用

B.测量、控制应用

C.数值计算应用

D.数据处理应用

B

解析:/* 测量、控制应用*/在家用电器中使用单片机应属于微计算机的

二、多选题

3.

分析下列指令，超出寻址范围的有( )。

A.1230H: ATMP 4620H

B.2780H: LTMP 8FFFH

C.2330H: SIMP 2340H

D.1000H: SIMP 10FOH

A,D

解析:分析下列指令，超出寻址范围的有/*1230H: ATMP 4620H、1000H: SIMP 10FOH*/。

4.

MCS一51 单片机定时器内部结构由(  )。

A.TCON

B.TMOD

C.计数器

D.T0

A,B,D

解析:MCS一51 单片机定时器内部结构由/*TCON、TMOD、T0*/。

三、判断题

5.

SP称之为堆栈指针，堆栈是单片机内部的一个特殊区域，与RAM无关。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第八十四课时

一、单选题

1.

对程序计数器 PC 的操作（）

A.是自动进行的

B.是通过传送进行的

C.是通过加“1”指令进行的

D.是通过减“1”指令进行的

A

解析:对程序计数器 PC 的操作/*是自动进行的*/

2.

单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的，MCS-51 的 PC为16位，因此其寻址范围是（）

A.4KB

B.64KB

C.8KB

D.128KB

B

解析:单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的，MCS-51 的 PC为16位，因此其寻址范围是/*64KB*/

二、多选题

3.

8051 单片机定时器T0 作定时用，采用操作模式1，编程时需有下列步骤( )。

A.TMOD 初始化

B.选择电平触发还是边沿触发

C.置入计数初值

D.启动定时器

A,C,D

解析:8051 单片机定时器T0 作定时用，采用操作模式1，编程时需有下列步骤/*TMOD 初始化、置入计数初值、启动定时器*/

4.

MCS一51的中断源是（）

A.外部输入中断源(P3.2)

B.外部输入中断源(P3.3)

C.TO 的溢出中断源

D.串行口发送和/接收中断源

A,B,C,D

解析:MCS一51的中断源是/*外部输入中断源(P3.2)、外部输入中断源(P3.3)、TO 的溢出中断源、串行口发送和/接收中断源*/

三、判断题

5.

89C51单片机片外数据存储器与扩展I/O口统一编址。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十五课时

一、单选题

1.

假定设置堆栈指针 SP 的值为 37H，在进行子程序调用时把断点地址进 保护后，SP 的值为（）

A.36H

B.37H

C.38H

D.39H

C

解析:假定设置堆栈指针 SP 的值为 37H，在进行子程序调用时把断点地址进 保护后，SP 的值为/*38H*/

2.

设置堆栈指针 SP=30H 后，进行一系列的堆栈操作。当进栈数据全部弹出后 SP 应指向()

A.30H 单元

B.07H 单元

C.31H单元

D.2FH 单元

A

解析:设置堆栈指针 SP=30H 后，进行一系列的堆栈操作。当进栈数据全部弹出后 SP 应指向/*30H单元*/

二、多选题

3.

判断下列说法正确的有（）

A.特殊功能寄存器SCON，与定时器/计数器的控制无关

B.特殊功能寄存器 TCON，与定时器/计数器的控制无关

C.特殊功能寄存器 IE，与定时器/计数器的控制无关

D.特殊功能寄存器 TMOD，与定时器/计数器的控制无关

A,C

解析:判断下列说法正确的有/*特殊功能寄存器SCON，与定时器/计数器的控制无关、特殊功能寄存器 IE，与定时器/计数器的控制无关*/

4.

下列哪些工作方式 T0 和 T1 的功能是完全相同的（）

A.方式0

B.方式1

C.方式2

D.方式3

A,B,C

解析:下列哪些工作方式 T0 和 T1 的功能是完全相同的/*方式0、方式1、方式2 */

三、判断题

5.

89C51单片机片内RAM的地址空间为00H～7FH。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十六课时

一、单选题

1.

第2组通用寄存器的字节地址为(  )

A.00H--07H

B.10H-17H

C.08H-FH

D.18H-1FH

B

解析:第2组通用寄存器的字节地址为/*10H-17H*/

2.

DPTP 是多少位的寄存器( )

A.8位

B.32 位

C.16位

D.64 位

C

解析: DPTP 是多少位的寄存器/*16位*/

二、多选题

3.

以下属于 MCS-51 对定时器工作的初始化步骤的是

A.设置TCON，以确定工作方式

B.装载定时器初值

C.设置中断，并开相应的中断

D.给 TMOD 送命令字，以便启动或禁止定时器的运行

B,C

解析:以下属于 MCS-51 对定时器工作的初始化步骤的是/*装载定时器初值、设置中断，并开相应的中断*/

4.

下列哪些是 MCS-51 单片机的中断矢量地址（）

A.0003H

B.000BH

C.0013H

D.0007H

A,B,C

解析:下列哪些是 MCS-51 单片机的中断矢量地址/*0003H、000BH、0013H*/

三、判断题

5.

CPU每取一个指令字节，立即使程序计数器PC自动加1。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十七课时

一、单选题

1.

MCS-51 单片机，一个机器周期包含（）

A.2个状态周期

B.4 个状态周期

C.8 个状周期

D.6个状态周期

D

解析:MCS-51 单片机，一个机器周期包含/*6个状态周期*/

2.

当震荡脉冲频率为12MH 时，一个机器周期为*（）

A.lus

B.2us

C.8us

D.4us

A

解析:当震荡脉冲频率为 12MH 时，一个机器周期为/*lus*/

二、多选题

3.

下述条件中，能封锁主机对中断的响应的条件是（）

A.一个同级或高一级的中断正在处理时

B.当前周期不是执行当前指令的最后一个周期

C.当前执行的指令是 RETI 指令或对 IE或IP 寄存器进行读/写的指令

D.当前执行的指令是一长跳转指令

A,B,C,D

解析:下述条件中，能封锁主机对中断的响应的条件是/*一个同级或高一级的中断正在处理时、当前周期不是执行当前指令的最后一个周期、当前执行的指令是 RETI 指令或对 IE或IP 寄存器进行读/写的指令、当前执行的指令是一长跳转指令*/

4.

MCS-51 单片机中定时/计数器的工作模式有（ ）

A.8位自动重装计数器

B.13 位计数器

C.16 位计数器

D.32 位计数器

A,B,C

解析:MCS-51 单片机中定时/计数器的工作模式有/*8位自动重装计数器、13 位计数器、16 位计数器*/

三、判断题

5.

第1组工作寄存器R0~R7的地址是10H~17H。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第八十八课时

一、单选题

1.

80C51 的内部 RAM 的哪些字节可进行位寻址（）

A.10H-20H

B.10H-1FH

C.20H-2FH

D.30H-40H

C

解析:80C51 的内部 RAM 的哪些字节可进行位寻址/*20H-2FH*/

2.

单片机复位后堆栈指针 SP 的值为

A.07H

B.OFH

C.18H

D.30H

A

解析:单片机复位后堆栈指针 SP 的值为/*07H*/

二、多选题

3.

8031 单片机中断服务程序中可有下列的（）内容

A.关中断

B.保护现场

C.中断服务

D.恢复现场

A,B,C,D

解析:8031 单片机中断服务程序中可有下列的/*关中断、保护现场、中断服务、恢复现场*/内容

4.

8051 定时计数器是加1计数器，在下列情况下定时/计数器加1（）

A.定时时，一个时钟周期加 1

B.定时时，一个机器周期加 1

C.计数时，上升沿加 1

D.计数时下降沿加 1

B,D

解析:8051 定时计数器是加1计数器，在下列情况下定时/计数器加1/*定时时，一个机器周期加 1、计数时下降沿加 1*/

三、判断题

5.

不能用指令对对程序计数器PC进行读写操作。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第八十九课时

一、单选题

1.

单片机复位后堆栈指针PC的值为()

A.0030H

B.0000H

C.FFFFH

D.0003H

B

解析:单片机复位后堆栈指针 PC 的值为/*0000H*/

2.

已知累加器 ACC 的字节地址是 EOH,可位寻址，其 DO~D7 的位地址是（）

A.DOH~D7H

B.AOH~A7H

C.EOH~E7H

D.FOH~F7H

C

解析:已知累加器 ACC 的字节地址是 EOH,可位寻址，其 DO~D7 的位地址是/*EOH~E7H*/

二、多选题

3.

有关CMPEN：比较器模块使能位，说法正确的是（）

A.CMPEN=1，使能比较器模块

B.CMPEN=1，禁用比较器模块

C.CMPEN=0，禁用比较器模块，比较器的电源关闭

D.CMPEN=0，使能比较器模块，比较器的电源关闭

A,C

解析:有关CMPEN：比较器模块使能位，说法正确的是/*CMPEN=1，使能比较器模块、CMPEN=0，禁用比较器模块，比较器的电源关闭*/

4.

有关CMPOE:比较结果输出控制位，描述错误的是（）

A.CMPOE＝1，允许比欲器的比欲结果输出到P1.2

B.CMPOE＝1，禁止比欲器的比欲结果输出到P1.2

C.CMPOE = 0，禁止比叙器的比叙结果输出

D.CMPOE = 0，允许比叙器的比叙结果输出

B,D

解析:有关CMPOE:比较结果输出控制位，描述错误的是/*CMPOE＝1，禁止比欲器的比欲结果输出到P1.2、CMPOE = 0，允许比叙器的比叙结果输出*/

三、判断题

5.

因为MCS-51 可上电复位，因此，MCS-51系统也可以不需要复位电路。

A.正确

B.错误

B

解析:该说法/*错误*/

第九十课时

一、单选题

1.

已知 PSW 中的 RS1 RSO =10则RO~R7 对应的字节地址是（）

A.00H~07H

B.08~0FH

C.20H~27H

D.10H~17H

D

解析:已知 PSW 中的 RS1 RSO =10则RO~R7 对应的字节地址是/*10H~17H*/

2.

MCS-51 单片机的入栈操作应该是（）

A.先入栈，后 SP-1

B.先入栈，后SP+1

C.先 SP+1,后入栈

D.先 SP-1,后入栈

C

解析:MCS-51 单片机的入栈操作应该是/*先 SP+1,后入栈*/

二、多选题

3.

8051 定时/计数器做加1计数，在下列情况下定时 /计数器加1（）

A.定时时，一个时钟周期加 1

B.定时时，一个机器周期加 1

C.计数时，上升沿加1

D.计数时，下降沿加1

B,D

解析:8051 定时/计数器做加1计数，在下列情况下定时 /计数器加1/*定时时，一个机器周期加 1、计数时，下降沿加1*/

4.

下列说法正确的是（）

A.同一级别的中断请求按时间的先后顺序响应

B.同一时间同一级别的多中断请求，将形成阻塞，系统无法响应

C.低优先级中渐请求不能中渐高优先级中断请求，但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求

D.同级中断不能嵌套

A,C,D

解析:下列说法正确的是/*同一级别的中断请求按时间的先后顺序响应、低优先级中渐请求不能中渐高优先级中断请求，但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求、同级中断不能嵌套*/

三、判断题

5.

程序存储器和数据存储器的作用不同，程序存储器一般用存放数据表格和程序，而数据存储器一般用来存放数据

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九十一课时

一、单选题

1.

对 MCS-51 单片机 I/0 口描述正确的是（）

A.P1 是双向口，POP2P3 是准双向口

B.P2P3 是双向口，POPIP 是准双向口

C.PO 是双向口，P1P2P3 是准双向口

D.POP2 是双向口，PP3 是准双向口

C

解析:对MCS-51 单片机 I/0 口描述正确的是/*PO 是双向口，P1P2P3 是准双向口*/

2.

MCS-51 单片机的复位控制是（）

A.低电平复位

B.高电平复位

C.脉冲下降沿复位

D.脉冲上升沿复位

B

解析:MCS-51 单片机的复位控制是/*高电平复位*/

二、多选题

3.

有关CIDL:空闲模式下是否停止PCA计数的控制位表达正确的是（）

A.CIDL＝0空闲模式下PCA日数器继续计数

B.CIDL空闲模式下PCA日数器停止计数

C.CIDL＝1空闲模式下PCA日数器停止计数

D.CIDL＝1空闲模式下PCA日数器继续计数

A,C

解析:有关CIDL:空闲模式下是否停止PCA计数的控制位表达正确的是/*CIDL＝0空闲模式下PCA日数器继续计数、CIDL＝1空闲模式下PCA日数器停止计数*/

4.

有关ECF:PCA计数器计满溢出止断使能位，描述错误的是（）

A.ECF＝1：PCA计数器计满溢出中断允许

B.ECF＝1：PCA计数器计满溢出中断禁止

C.ECF＝0：PCA计数器计满溢出中断允许

D.ECF＝0：PCA计数器计满溢出中断禁止

B,C

解析:有关ECF:PCA计数器计满溢出止断使能位，描述错误的是/*ECF＝1：PCA计数器计满溢出中断禁止、ECF＝0：PCA计数器计满溢出中断允许*/

三、判断题

5.

若一个函数的返回类型为void，则表示其没有返回值。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九十二课时

一、单选题

1.

MCS-51 中（）

A.具有独立的专用的地址线

B.由 PO 口和 P1 口的口线作地址线

C.由 PO 口和 P2 口的口线作地址线

D.由 P1 口和P2 口的口线作地址线

C

解析:MCS-51 中/*由 PO 口和 P2 口的口线作地址线*/

2.

在 CS-51 中，需双向传递信号的是( )

A.地址线

B.数据线

C.控制信号线

D.电源线

B

解析:在 CS-51 中，需双向传递信号的是/*数据线*/

二、多选题

3.

单片机PCA模块的工作模式有哪些（）

A.捕获模式

B.16位软件定时器模式

C.高速输出模式与应用编程

D.脉宽调制(PWM)模式

A,B,C,D

解析:单片机PCA模块的工作模式有哪些/*捕获模式、16位软件定时器模式、高速输出模式与应用编程、脉宽调制(PWM)模式*/

4.

下列关于PWM的频率说法正确的是（）

A.8位PWM的周期-PCA时钟源周期×256，或者频率＝PCA时钟源频率/256

B.7位PWM的周期-PCA时钟源周期×128，或者频率＝PCA时钟源频率/128

C.6位PWM的周期-PCA时钟源周期×64，或者频率＝PCA时钟源频率/64

D.10位PWM的周期-PCA时钟源周期×1024，或者频率＝PCA时钟源频率/1024

A,B,C,D

解析:下列关于PWM的频率说法正确的是/*8位PWM的周期-PCA时钟源周期×256，或者频率＝PCA时钟源频率/256、7位PWM的周期-PCA时钟源周期×128，或者频率＝PCA时钟源频率/128、6位PWM的周期-PCA时钟源周期×64，或者频率＝PCA时钟源频率/64、10位PWM的周期-PCA时钟源周期×1024，或者频率＝PCA时钟源频率/1024*/

三、判断题

5.

特殊功能寄存器的名字，在C51程序中，全部大写。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九十三课时

一、单选题

1.

在 MCS-51 中，为实现 PO 口线的数据和低位地址复用，应使用（）

A.地址锁存器

B.地址寄存器

C.地址缓冲器

D.地址译码器

A

解析:在 MCS-51 中，为实现 PO 口线的数据和低位地址复用，应使用/*地址锁存器*/

2.

三态缓冲器的输出应具有三种状态，其中不包括（）

A.高祖抗状态

B.低祖抗状态

C.高电平状态

D.低电平状态

B

解析:三态缓冲器的输出应具有三种状态，其中不包括/*低祖抗状态*/

二、多选题

3.

（）通常用于将两个或更多个SPI 器件连接在一起。

A.SCLK

B.MOSI

C.MISO

D.SS

A,B,C

解析:/*SCLK、MOSI 和MISO*/通常用于将两个或更多个SPI 器件连接在一起。

4.

SPI接口由（）信号线构成

A.MOSI

B.MISO

C.SCLK

D.SS

A,B,C,D

解析:SPI 接口由/*MOSI 、MISO 、SCLK 和SS*/ 4 根信号线构成

三、判断题

5.

“sfr”后面的地址可以用带有运算的表达式来表示。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九十四课时

一、单选题

1.

51单片机的复位信号是( )有效。

A.高电平

B.低电平

C.上升沿

D.下降沿

A

解析:51 单片机的复位信号是/*高电平*/有效。

2.

51 单片机与开启定时器 0 中断无关的是( )

A.TRO=1

B.ETO=1

C.ESO=1

D.EA=1

C

解析:51 单片机与开启定时器 0 中断无关的是/*ESO=1*/

二、多选题

3.

SPI接口的数据通信方式有（）

A.多主单从方式

B.单主单从方式

C.互为主从方式

D.单主多从方式

B,C,D

"解析:SPI接口的数据通信方式有/*单主单从方式、互为主从方式、单主多从方式

*/"

4.

SPI 总线数据传输格式有（）

A.CPHA=0时，从机 SPI 总线数据传输格式

B.CPHA=1时，主机 SPI 总线数据传输格式

C.CPHA=1时，从机 SPI 总线数据传输格式

D.CPHA=0时，主机 SPI 总线数据传输格式

A,C,D

解析:SPI 总线数据传输格式有/*CPHA=0时，从机 SPI 总线数据传输格式、CPHA=1时，从机 SPI 总线数据传输格式、CPHA=0时，主机 SPI 总线数据传输格式*/

三、判断题

5.

sbit不可以用于定义内部RAM的可位寻址区，只能用在可位寻址的SFR上。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九十五课时

一、单选题

1.

51单片机共有( )个外部中断输入口

A.1

B.2

C.3

D.4

B

解析:51单片机共有/*2*/个外部中断输入口

2.

51 单片机上电复位后椎栈指针 SP 的值为( )

A.00H

B.07H

C.俄8H

D.FFH

B

解析:51 单片机上电复位后椎栈指针 SP 的值为/*07H*/

二、多选题

3.

有关CnINI：设置 PWM 输出端口的初始电平，下列表述正确的是（）

A.CnINI=0:PWM 输出端口的初始电平为低电平

B.CnINI=1:PWM输出端口的初始电平为高电平

C.CnINI=0:PWM 输出端口的初始电平为高电平

D.CnINI=1:PWM输出端口的初始电平为低电平

A,B

解析:有关CnINI：设置 PWM 输出端口的初始电平，下列表述正确的是/*CnINI=0:PWM 输出端口的初始电平为低电平、CnINI=1:PWM输出端口的初始电平为高电平*/

4.

有关ENPWM： 使能增强型 PWM 波形发生器，下列说法正确的是（）

A.ENPWM=0：使用PWM 波形发生器

B.ENPWM=0：关闭PWM 波形发生器

C.ENPWM=1：使能 PWM 波形发生器，PWM 计数器开始计数

D.ENPWM=1：关闭 PWM 波形发生器，PWM 计数器开始计数

B,C

解析:有关ENPWM： 使能增强型 PWM 波形发生器，下列说法正确的是/*ENPWM=0：关闭PWM 波形发生器、ENPWM=1：使能 PWM 波形发生器，PWM 计数器开始计数*/

三、判断题

5.

一个函数利用return不可能同时返回多个值。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/

第九十六课时

一、单选题

1.

PWM计数器是一个（ ）位的寄存器

A.12

B.13

C.14

D.15

D

解析: PWM计数器是一个/*15*/位的寄存器

2.

执行语句 TMOD=0x52 后，MCS-51 单片机设定的功能是( )

A.定时器 1为方式2，定时;定时器 0 为方式1，计数

B.定时器1 为方式 1，计数;定时器 0 为方式 0，计数

C.定时器1为方式1，计数;定时器 0 为方式2，定时

D.定时器1为方式1，定时:定时器0为方式2，定时

C

解析:执行语句 TMOD=0x52 后，MCS-51 单片机设定的功能是/*定时器1为方式1，计数;定时器 0 为方式2，定时*/

二、多选题

3.

有关PPWM: PWM中断优先级控制位，描述正确的是（）

A.PPWM=0：PWM 中断为最低优先级中断(优先级0）

B.PPWM=1：PWM中断为最低优先级中断(优先级 1）

C.PPWM=0：PWM 中断为最高优先级中断(优先级0）

D.PPWM=1：PWM中断为最高优先级中断(优先级 1）

A,D

解析:有关PPWM: PWM中断优先级控制位，描述正确的是/*PPWM=0：PWM 中断为最低优先级中断(优先级0）、PPWM=1：PWM中断为最高优先级中断(优先级 1）*/

4.

有关ECnT2SI： PWMn 的T2 匹配发生波形翻转时的中断控制位，下列说法错误的是（）

A.ECnT2SI=0：关闭 T2 翻转时中断

B.ECnT2SI=1：使能 T2 翻转时中断

C.ECnT2SI=0：使能 T2 翻转时中断

D.ECnT2SI=1：关闭 T2 翻转时中断

C,D

解析:有关ECnT2SI： PWMn 的T2 匹配发生波形翻转时的中断控制位，下列说法错误的是/*ECnT2SI=0：使能 T2 翻转时中断、ECnT2SI=1：关闭 T2 翻转时中断*/

三、判断题

5.

中断响应最快响应时间为3个机器周期。

A.正确

B.错误

A

解析:该说法/*正确*/