《汽车传感器与检测技术》练习题及答案解析

第一课时

单选题

1.

（    ）是把被测量转换成电化学量的装置。

A.传感器

B.信号调理电路

C.显示器

D.数据处理装置

A

解析:正确选项为/*A*/，/*传感器*/是把被测量转换成电化学量的装置。

单选题

2.

（    ）是利用指针对标尺的相对位置来表示读数的，常见的有毫伏表、微安表、模拟光柱等。

A.记录仪

B.图象显示

C.数字显示

D.模拟显示

D

解析:正确选项为/*D*/，/*模拟显示*/是利用指针对标尺的相对位置来表示读数的，常见的有毫伏表、微安表、模拟光柱等。

多选题

3.

一个完整的检测系统或装置通常是由传感器、测量电路和显示记录装置等几部分组成，分别完成信息（    ）等功能。

A.获取

B.转换

C.显示

D.处理

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，一个完整的检测系统或装置通常是由传感器、测量电路和显示记录装置等几部分组成，分别完成信息/*获取、转换、显示和处理*/等功能。

多选题

4.

所谓执行机构通常是指各种（    ）等，它们在电路中是起通断、控制、调节、保护等作用的电器设备.

A.继电器

B.电磁铁

C.电磁阀门

D.电磁调节阀

E.伺服电动机

A,B,C,D,E

解析:正确选项为/*A,B,C,D,E*/，所谓执行机构通常是指各种/*继电器、电磁铁、电磁阀门、电磁调节阀、伺服电动机*/等，它们在电路中是起通断、控制、调节、保护等作用的电器设备。

判断题

5.

检测技术是人们为了对被测对象所包含的信息进行定性了解和定量掌握所采取的一系列技术措施.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，检测技术是人们为了对被测对象所包含的信息进行定性了解和定量掌握所采取的一系列技术措施.

第二课时

单选题

1.

用按已知标准标定好的测量仪器，对某一未知量直接进行测量，这类测量称为（    ）。

A.组合测量

B.间接测量

C.直接测量

C

解析:正确选项为/*C*/，用按已知标准标定好的测量仪器，对某一未知量直接进行测量，这类测量称为/*直接测量*/。

单选题

2.

（    ）反应快、测量精度高，所以工程测量中已获得越来越广泛的应用.

A.偏差式测量法

B.零位式测量法

C.微差式测量法

C

解析:正确选项为/*C*/，/*微差式测量法*/反应快、测量精度高，所以工程测量中已获得越来越广泛的应用.

多选题

3.

测量方法的分类多种多样，可以根据哪些分类？

A.测量人员分类

B.根据在测量过程中，被测量是否随时间变化

C.根据测量手段分类

D.测量方式分类

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，测量方法的分类多种多样，可以根据/*根据在测量过程中，被测量是否随时间变化分类；根据测量手段分类；测量方式分类.*/

多选题

4.

根据在测量过程中，被测量是否随时间变化，可分为（    ）.

A.静态测量

B.动态测量

C.组合测量

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，根据在测量过程中，被测量是否随时间变化，可分为/*静态测量和动态测量*/.

判断题

5.

实验是在有关理论的指导下，用专门的仪器或设备，通过实验和必要的数据处理，求得被测量的值。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*测量*/是在有关理论的指导下，用专门的仪器或设备，通过实验和必要的数据处理，求得被测量的值。

第三课时

单选题

1.

（    ）将传感器输出的信号变换成便于传输和处理的信号。

A.传感器

B.变送器

C.传输通道

D.显示装置

B

解析:正确选项为/*B*/，/*变送器*/将传感器输出的信号变换成便于传输和处理的信号。

单选题

2.

（    ）的全部信息转换只沿着一个方向进行.

A.开环测量系统

B.闭环测量系统

C.半环测量系统

A

解析:正确选项为/*A*/，/*开环测量系统*/的全部信息转换只沿着一个方向进行.

多选题

3.

一个测量系统是（    ）等的有机组合。

A.传感器

B.变送器（变换器）

C.其他转换装置

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，一个测量系统是/*传感器、变送器（变换器）和其他转换装置*/等的有机组合。

多选题

4.

测量系统应具有对被测对象的特征量进行（    ）及显示等功能.

A.放大

B.检测

C.传输

D.处理

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，测量系统应具有对被测对象的特征量进行/*检测、传输、处理*/及显示等功能.

判断题

5.

闭环测量系统的输入输出关系由放大器的特性决定，反馈环节等环节特性的变化不会造成测量误差，或者造成的测量误差很小。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，闭环测量系统的输入输出关系由/*反馈环节*/的特性决定，/*放大器*/等环节特性的变化不会造成测量误差，或者造成的测量误差很小。

第四课时

单选题

1.

在同一测量条件下，多次测量被测量时，其绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差称(    )。

A.附加误差

B.基本误差

C.绝对误差

D.随机误差

D

解析:正确选项为/*D*/，在同一测量条件下，多次测量被测量时，其绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差称/*随机误差*/。

单选题

2.

（    ）是指传感器或仪表的使用条件偏离额定条件下出现的误差。

A.附加误差

B.基本误差

C.绝对误差

D.引用误差

A

解析:正确选项为/*A*/，/*附加误差*/是指传感器或仪表的使用条件偏离额定条件下出现的误差。

多选题

3.

根据测量数据中的误差所呈现的规律及产生的原因可将其分为(    )。

A.人为误差

B.系统误差

C.随机误差

D.粗大误差

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，根据测量数据中的误差所呈现的规律及产生的原因可将其分为/*系统误差、随机误差和粗大误差*/。

多选题

4.

附加误差是指传感器或仪表的使用条件偏离额定条件下出现的误差。例如(    ).

A.温度附加误差

B.频率附加误差

C.电源电压波动附加误差

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，附加误差是指传感器或仪表的使用条件偏离额定条件下出现的误差。例如，/*温度附加误差，频率附加误差，电源电压波动附加误差*/等。

判断题

5.

采用相对误差表示测量误差，不能很好说明被测质量的好坏。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，采用/*绝对误差*/表示测量误差，不能很好说明被测质量的好坏。

第五课时

单选题

1.

(    )指传感器中能直接感受或响应被测量的部分.

A.热敏元件

B.转换元件

C.敏感元件

C

解析:正确选项为/*C*/，/*敏感元件*/指传感器中能直接感受或响应被测量的部分.

单选题

2.

传感器的（    ）是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度.

A.灵敏度

B.迟滞

C.线性度

D.重复性

C

解析:正确选项为/*C*/，传感器的/*线性度*/是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度.

多选题

3.

传感器可以按（    ）等分类.

A.按基本效应

B.按构成原理

C.按输入量

D.按工作原理

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，传感器可以按/*按基本效应，按构成原理，按输入量，按工作原理*/等分类.

多选题

4.

传感器的静态特性可用一组性能指标来描述，如（    ）、精度和漂移等。

A.灵敏度

B.迟滞

C.线性度

D.重复性

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，传感器的静态特性可用一组性能指标来描述，如灵敏度、迟滞、线性度、重复性、精度和漂移等。

判断题

5.

传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时的输入与输出的关系。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时的输入与输出的关系。

第六课时

单选题

1.

导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时，其电阻值相应发生变化，这种现象称为“（    ）”.

A.应变效应

B.相应效应

C.变化效应

A

解析:正确选项为/*A*/，导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时，其电阻值相应发生变化，这种现象称为“/*应变效应*/”.

单选题

2.

通常，把单位应变能引起的电阻值变化称为电阻丝的（    ）.

A.敏感系数

B.灵敏系数

C.敏捷系数

B

解析:正确选项为/*B*/，通常，把单位应变能引起的电阻值变化称为电阻丝的/*灵敏系数*/.

多选题

3.

灵敏系数K受（    ）因素影响.

A.应变片受力后材料几何尺寸的变化

B.应变片受力后材料的电阻率发生的变化

C.应变片受力后材料的温度变化

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，灵敏系数K受/*应变片受力后材料几何尺寸的变化和应变片受力后材料的电阻率发生的变化*/因素影响.

判断题

4.

泊松比：材料横向应变与纵向应变的比值的绝对值。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，泊松比：材料横向应变与纵向应变的比值的绝对值。

判断题

5.

半导体应变片的灵敏系数比金属丝式高50～80倍，但半导体材料的温度系数大，应变时非线性比较严重，使它的应用范围受到一定的限制。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，半导体应变片的灵敏系数比金属丝式高50～80倍，但半导体材料的温度系数大，应变时非线性比较严重，使它的应用范围受到一定的限制。

第七课时

单选题

1.

（    ）是最常用且效果较好的线路补偿.

A.搭线补偿

B.电桥补偿

C.电路补偿

D.温度补偿法

B

解析:正确选项为/*B*/，/*电桥补偿*/是最常用且效果较好的线路补偿.

单选题

2.

(     )是利用自身具有温度补偿作用的应变片来补偿的。

A.搭线补偿

B.电桥补偿

C.电路补偿

D.温度补偿法

D

解析:正确选项为/*D*/，/*温度补偿法*/是利用自身具有温度补偿作用的应变片来补偿的。

多选题

3.

金属电阻应变片由（    ）和引线等部分组成。

A.敏感栅

B.基片

C.覆盖层

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，金属电阻应变片由/*敏感栅、基片、覆盖层*/和引线等部分组成。

多选题

4.

电阻丝材料应有如下哪些要求？

A.灵敏系数大

B.值大

C.电阻温度系数小

D.与铜线的焊接性能好，与其他金属的接触电势小

E.机械强度高

A,B,C,D,E

解析:正确选项为/*A,B,C,D,E*/，电阻丝材料应有以下要求：/*灵敏系数大，p值大，电阻温度系数小，与铜线的焊接性能好，与其他金属的接触电势小，机械强度高*/.

判断题

5.

当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时，会产生附加变形。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时，/*不会*/产生附加变形。

第八课时

单选题

1.

应变电桥多采用(    )，引线分布电容使得二桥臂应变片呈现复阻抗特性。

A.直流放大器

B.综合电桥

C.交流电桥

C

解析:正确选项为/*C*/，应变电桥多采用/*交流电桥*/，引线分布电容使得二桥臂应变片呈现复阻抗特性。

单选题

2.

为了减小和克服非线性误差，常采用（    ）.

A.直流电轿

B.差动电轿

C.混合电轿

B

解析:正确选项为/*B*/，为了减小和克服非线性误差，常采用/*差动电轿*/.

单选题

3.

电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压，供电电压（    ）。

A.不变

B.越低

C.越高

C

解析:正确选项为/*C*/，电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压，供电电压/*越高*/。

判断题

4.

对交流电容电桥，除要满足电阻平衡条件外，还必须满足电容平衡条件。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，对交流电容电桥，除要满足电阻平衡条件外，还必须满足电容平衡条件。

判断题

5.

欲使电桥平衡，其相邻两臂电阻的比值应相等，或相对两臂电阻的乘积应相等。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，欲使电桥平衡，其相邻两臂电阻的比值应相等，或相对两臂电阻的乘积应相等。

第九课时

单选题

1.

被测物理量为荷重或力的应变式传感器时，统称为（    ）。

A.应变式力传感器

B.变化式力传感器

C.感应式力传感器

A

解析:正确选项为/*A*/，被测物理量为荷重或力的应变式传感器时，统称为/*应变式力传感器*/。

单选题

2.

应变片加速度传感器一般适用频率为（    ）Hz范围。

A.10～30

B.10～60

C.30~60

D.60~90

B

解析:正确选项为/*B*/，应变片加速度传感器一般适用频率为/*10～60*/Hz范围。

多选题

3.

应变式力传感器其主要用途是（    ）等.

A.各种电子称与材料试验机的测力元件

B.发动机的推力测试

C.水坝坝体承载状况监测

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，应变式力传感器其主要用途是/*各种电子称与材料试验机的测力元件，发动机的推力测试，水坝坝体承载状况监测*/等.

多选题

4.

应变式压力传感器主要用来测量流动介质的（    ）压力.

A.材料

B.动态

C.静态

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，应变式压力传感器主要用来测量流动介质的/*动态和静态*/压力.

判断题

5.

应变片压力传感器大多采用片片式或筒式弹性元件。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，应变片压力传感器大多采用/*膜片*/式或筒式弹性元件。

第十课时

单选题

1.

（    ）它采用蒸发或溅射工艺，在石英基片上形成氧化物半导体薄膜（其厚度约在100nm以下）。

A.烧结型

B.厚膜型器件

C.薄膜型器件

C

解析:正确选项为/*C*/，/*薄膜型器件*/，它采用蒸发或溅射工艺，在石英基片上形成氧化物半导体薄膜（其厚度约在100nm以下）。

单选题

2.

半导体（    ）传感器是利用待测气体与半导体表面接触时，产生的电导率等物理性质变化来检测气体的。

A.气敏

B.温度

C.压力

A

解析:正确选项为/*A*/，半导体/*气敏*/传感器是利用待测气体与半导体表面接触时，产生的电导率等物理性质变化来检测气体的。

多选题

3.

气敏传感器用来检测气体（    ）。

A.类别

B.浓度

C.成分

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，气敏传感器用来检测气体/*类别、浓度和成分*/。

多选题

4.

半导体气敏传感器按其制造工艺来分有（    ）。

A.烧结型

B.薄膜型

C.冻结型

D.厚膜型

A,B,D

解析:正确选项为/*A,B,D*/，半导体气敏传感器按其制造工艺来分有*/*烧结型、薄膜型和厚膜型*/3类。

判断题

5.

接触燃烧式气体传感器实际应用的检测元件，都是在铂丝圈外面涂覆一层氧化物触媒。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，接触燃烧式气体传感器实际应用的检测元件，都是在铂丝圈外面涂覆一层氧化物触媒。

第十一课时

单选题

1.

LC179可产生(    )种不同的模拟报警声响.

A.3

B.4

C.5

A

解析:正确选项为/*A*/，LC179可产生/*3种*/不同的模拟报警声响.

单选题

2.

有害气体报警电路中晶体管VT采用(    )，它是一种高增益的达林顿晶体管。

A.U840

B.U850

C.U860

B

解析:正确选项为/*B*/，电路中晶体管VT采用/*U850*/，它是一种高增益的达林顿晶体管。

多选题

3.

以下哪些是选配气敏传感器时主要考虑气敏传感器的性能？

A.对被测气体具有较高的灵敏度

B.性能稳定，重复性好

C.动态特性好，对检测信号响应迅速

D.使用寿命长

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，选项A,B,C,D都是选配气敏传感器时主要考虑气敏传感器的性能.

判断题

4.

实用酒精测试仪上面5个发光二极管为红色，表示超过安全水平，酒精含量超过0.05%。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，实用酒精测试仪上面5个发光二极管为红色，表示超过安全水平，酒精含量/*不超过*/0.05%。

判断题

5.

实用酒精测试仪的气体传感器选用二氧化锡气敏元件。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，实用酒精测试仪的气体传感器选用二氧化锡气敏元件。

第十二课时

单选题

1.

（    ）是指气体的绝对湿度与同一温度下达到饱和状态的绝对湿度之比，一般用符号%RH表示。

A.体感湿度

B.绝对湿度

C.相对湿度

C

解析:正确选项为/*C*/，/*相对湿度*/是指气体的绝对湿度与同一温度下达到饱和状态的绝对湿度之比，一般用符号%RH表示。

多选题

2.

湿度是指大气中的水蒸气含量，通常采用（    ）两种表示方法。

A.相对湿度

B.绝对湿度

C.体感湿度

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，湿度是指大气中的水蒸气含量，通常采用/*绝对湿度和相对湿度*/两种表示方法。

多选题

3.

氯化锂湿敏电阻由（    ）组成.

A.引线

B.基片

C.感湿层

D.电极

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，氯化锂湿敏电阻由/*引线、基片、感湿层与电极*/组成。

判断题

4.

湿敏器件只能直接暴露于待测环境中，不能密封。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，湿敏器件只能直接暴露于待测环境中，不能密封。

判断题

5.

电阻率随湿度增加而增大，故称为负特性湿敏半导体陶瓷

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，电阻率随湿度增加而增大，故称为/*正特性湿敏半导体陶瓷*/。

第十三课时

单选题

1.

整个器件安装在陶瓷基片上，电极引线一般采用铂—（    ）。

A.肽合金

B.铱合金

C.铝合金

B

解析:正确选项为/*B*/，整个器件安装在陶瓷基片上，电极引线一般采用铂—/*铱合金*/。

单选题

2.

四氧化三铁湿敏器件有较明显的湿滞现象，响应时间长，吸湿过程（60%RH98%RH）需要（    ）.

A.8min

B.6min

C.4min

D.2min

D

解析:正确选项为/*D*/，四氧化三铁湿敏器件有较明显的湿滞现象，响应时间长，吸湿过程（60%RH98%RH）需要/*2min*/，脱湿过程（98%RH12%RH）需5～7min。

多选题

3.

自动喷灌控制器电源电路由（    ）等组成.

A.电源变压器T

B.整流桥UR

C.稳压二极管VS

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，自动喷灌控制器电源电路由电源变压器T、整流桥UR、稳压二极管VS等组成.

多选题

4.

四氧化三铁湿敏器件由基片、电极和感湿膜组成。

A.感湿膜

B.基片

C.感湿层

D.电极

A,B,D

解析:正确选项为/*A,B,D*/，四氧化三铁湿敏器件由/*基片、电极和感湿膜*/组成。

判断题

5.

四氧化三铁湿敏器件在常温、常湿下性能比较稳定，有较强的抗结露能力，测湿范围广.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，四氧化三铁湿敏器件在常温、常湿下性能比较稳定，有较强的抗结露能力，测湿范围广.

第十四课时

单选题

1.

汽车中检测空调蒸发器出口温度的传感器是（    ）

A.热电偶

B.热电阻

C.热敏电阻

D.双金属片温度传感器

B

解析:正确选项为/*B*/，汽车中检测空调蒸发器出口温度的传感器是/*热电阻*/.

单选题

2.

进气温度传感器是用什么元件测温的？

A.负温度系数热敏电阻

B.一般电阻

C.正温度系数热敏电阻

D.临界温度热敏电阻

A

解析:正确选项为/*A*/，进气温度传感器/*负温度系数热敏电阻/元件测温的.

多选题

3.

砖坯水分检测器电路由（    ）和声光报警电路组成。

A.湿度检测探头

B.稳压基准电源

C.比较器

D.开关电路

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，砖坯水分检测器电路由/*湿度检测探头、稳压基准电源、比较器、开关电路*/和声光报警电路组成。

多选题

4.

变磁阻式传感器又可分为（    ）。

A.变电隙型电感式传感器

B.变气隙型电感式传感器

C.变面积型电感式传感器

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，变磁阻式传感器又可分为/*变气隙型电感式传感器和变面积型电感式传感器*/。

判断题

5.

砖坯水分检测器电路工作原理是将湿度检测探头插入砖坯中，两支检测探头之间的电阻值将随着砖坯含水量的温度而变化。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，砖坯水分检测器电路工作原理是将湿度检测探头插入砖坯中，两支检测探头之间的电阻值将随着砖坯含水量的/*温度*/而变化。

第十五课时

单选题

1.

（    ），当衔铁移动时，气隙厚度发生改变，导致电感线圈的电感值变化，只要能测出这种电感量的变化，就能确定衔铁位移量的大小和方向。

A.智能式式传感器

B.变磁阻式传感器

C.自感式传感器

C

解析:正确选项为/*C*/，/*自感式传感器*/，当衔铁移动时，气隙厚度发生改变，导致电感线圈的电感值变化，只要能测出这种电感量的变化，就能确定衔铁位移量的大小和方向。

单选题

2.

（    ）结构除了可以改善线性、提高灵敏度外，对温度变化、电源频率变化等影响也可以进行补偿，从而减少了外界影响造成的误差。

A.差动式

B.互动式

C.交叉式

A

解析:正确选项为/*A*/，/*差动式*/结构除了可以改善线性、提高灵敏度外，对温度变化、电源频率变化等影响也可以进行补偿，从而减少了外界影响造成的误差。

多选题

3.

自感式传感器由（    ）部分组成。

A.基片

B.线圈

C.铁芯

D.衔铁

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，自感式传感器由/*线圈、铁芯和衔铁*/部分组成。

多选题

4.

变磁阻式传感器的测量电路有（    ）等几种形式。

A.交流电桥式

B.交流变压器式

C.谐振式

D.直流电桥式

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，变磁阻式传感器的测量电路有/*交流电桥式、交流变压器式以及谐振式*/等几种形式。

判断题

5.

在实际使用中，常采用两个相同的传感器线圈共用一个衔铁，构成差动式电感传感器。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，在实际使用中，常采用两个相同的传感器线圈共用一个衔铁，构成差动式电感传感器。

第十六课时

单选题

1.

差动变压器应用最多的是（    ）.

A.变隙式

B.变面积式

C.螺线管式

C

解析:正确选项为/*C*/，差动变压器应用最多的是/*螺线管式*/.

多选题

2.

差动变压器式传感器可以直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动、（    ）和厚度等。

A.加速度

B.应变

C.比重

D.张力

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，差动变压器式传感器可以直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动、加速度、应变、比重、张力和厚度等。

多选题

3.

差动变压器结构形式较多，有(     )等.

A.变隙式

B.变面积式

C.螺线管式

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，差动变压器结构形式较多，有变隙式、变面积式和螺线管式等.

多选题

4.

差动整流电路还可以接成（    ）和（    ）的形式。

A.半波电流输出

B.半波电流输出

C.全波电流输出

D.全波电压输出

C,D

解析:正确选项为/*C,D*/，差动整流电路还可以接成/*全波电压输出和全波电流输出*/的形式。

判断题

5.

差动变压器是把被测的非电量变化转换成绕组互感量的变化。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，差动变压器是把被测的非电量变化转换成绕组互感量的变化。

第十七课时

单选题

1.

一般来说，缺少了(    )信号，电子点火系将不能点火。

A.进气量

B.水温

C.转速

D.上止点

C

解析:正确选项为/*C*/，一般来说，缺少了/*转速*/信号，电子点火系将不能点火。

单选题

2.

点火闭合角主要是通过(     )加以控制的。

A.通电电流

B.通电时间

C.通电电压

D.通电速度

B

解析:正确选项为/*B*/，点火闭合角主要是通过/*通电时间*/加以控制的。

多选题

3.

用于电涡流传感器的测量电路主要有（    ）电路两种。

A.调频式

B.调幅式

C.调波式

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，用于电涡流传感器的测量电路主要有/*调频式、调幅式*/电路两种。

判断题

4.

在电涡流式传感器的设计和使用中，不用考虑被测物体的物理性质和几何形状及尺寸.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，在电涡流式传感器的设计和使用中，必须同时考虑被测物体的物理性质和几何形状及尺寸.

判断题

5.

电涡流式传感器绕组的导线应选用电阻率小的材料，一般采用高强度漆包铜线.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电涡流式传感器绕组的导线应选用电阻率小的材料，一般采用高强度漆包铜线.

第十八课时

单选题

1.

透射式涡流厚度传感器的检测范围可达（    ）mm，分辨率为0.1m，线性度为1%。

A.2～100

B.1～100

C.3～100

B

解析:正确选项为/*B*/，透射式涡流厚度传感器的检测范围可达/*1～100mm*/，分辨率为0.1m，线性度为1%。

单选题

2.

（    ）可实现非接触式测量，抗污染能力很强，可安装在旋转轴近旁长期对被测转速进行监视.

A.高频反射式电涡流位移传感器

B.高频反射式电涡流厚度传感器

C.电涡流式转速传感器

C

解析:正确选项为/*C*/，/*电涡流式转速传感器*/可实现非接触式测量，抗污染能力很强，可安装在旋转轴近旁长期对被测转速进行监视.

多选题

3.

凡是可变成位移量的参数，都可以用电涡流式传感器来测量，如（    ）等。

A.钢水液位

B.纱线张力

C.液体压力

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，凡是可变成位移量的参数，都可以用电涡流式传感器来测量，如/*钢水液位、纱线张力和液体压力*/等。

判断题

4.

电感式传感器是利用线圈电感或互感的改变来实现非电量电测的。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电感式传感器是利用线圈电感或互感的改变来实现非电量电测的。

判断题

5.

随着输入轴的旋转，从振荡器输出的信号中包含有与转速成反比的脉冲频率信号。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，随着输入轴的旋转，从振荡器输出的信号中包含有与转速成/*正比*/的脉冲频率信号。

第十九课时

单选题

1.

云母片的相对介电常数是空气的（    ），其击穿电压不小于1000kV/mm，而空气仅为3kV/mm。

A.4倍

B.5倍

C.6倍

D.7倍

D

解析:正确选项为/*D*/，云母片的相对介电常数是空气的/*7倍*/，其击穿电压不小于1000kV/mm，而空气仅为3kV/mm。

单选题

2.

自感传感器或差动变压器传感器采用相敏检波电路最重要的目的是为了（    ）。

A.将输出的交流信号转换成直流信号

B.提高灵敏度

C.使检波后的直流电压能反映检波前交流信号的相位和幅值

D.较小非线性失真

C

解析:正确选项为/*C*/，自感传感器或差动变压器传感器采用相敏检波电路最重要的目的是为了/*使检波后的直流电压能反映检波前交流信号的相位和幅值*/。

单选题

3.

希望远距离传送信号,应选用具有（    ）输出的标准变送器。

A.0~2V

B.1~5V

C.0~10mA

D.4~20mA

D

解析:正确选项为/*D*/，希望远距离传送信号,应选用具有/*4~20mA*/输出的标准变送器。

多选题

4.

电容式传感器可分为（    ）3种。

A.变电流频率型

B.变极距型

C.变面积型

D.变介电常数型

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，电容式传感器可分为/*变极距型、变面积型和变介电常数型*/3种。

判断题

5.

传感器的输出特性是曲线关系。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，传感器的输出特性不是线性关系，而是曲线关系。

第二十课时

单选题

1.

用电容式传感器测量固体或者液体物位时,应该选用（    ）.

A.变介电常数式

B.变间隙型

C.变面积型

A

解析:正确选项为/*A*/，用电容式传感器测量固体或者液体物位时,应该选用/*变介电常数式*/.

单选题

2.

电容式传感器通常用来测量（    ）.

A.交流电流

B.电场强度

C.重量

D.位移

D

解析:正确选项为/*D*/，电容式传感器通常用来测量/*位移*/.

多选题

3.

电容式传感器的测量电路有（    ）.

A.调频电路

B.运算放大器式电路

C.二极管双T型交流电桥

D.脉冲宽度调制电路

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，电容式传感器的测量电路有/*调频电路，运算放大器式电路，二极管双T型交流电桥，脉冲宽度调制电路*/.

多选题

4.

极距变化型电容式传感器,其灵敏度与极距（    ）.

A.成正比

B.平方成正比

C.成反比

D.平方成反比

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，极距变化型电容式传感器,其灵敏度与极距/*成正比，平方成正比，成反比，平方成反比*/.

判断题

5.

电容式传感器利用了将非电量的变化转换为电容的变化来实现对物理量的测量。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电容式传感器利用了将非电量的变化转换为电容的变化来实现对物理量的测量。

第二十一课时

单选题

1.

电容式传感器等效电路不包括（    ）.

A.串联电阻

B.谐振回路

C.并联损耗电阻

D.不等位电阻

D

解析:正确选项为/*D*/，电容式传感器等效电路不包括/*不等位电阻*/.

单选题

2.

如将变面积型电容式传感器接成差动形式,则其灵敏度将（    ）.

A.保持不变

B.増大一倍

C.減小一倍

D.増大两倍

B

解析:正确选项为/*B*/，如将变面积型电容式传感器接成差动形式,则其灵敏度将/*増大一倍*/.

多选题

3.

关于差动脉冲宽度调制电路的说法正确的是（    ）.

A.适用于变极板距离和变介质型差动电容传感器

B.适用于变极板距离差动电容传感器且为线性特

C.适用于变极板距离差动电容传感器且为非线性特性

D.适用于变面积型差动电容传感器且为线性特性

B,D

解析:正确选项为/*B,D*/，适用于变极板距离差动电容传感器且为/*线性特*/;适用于变面积型差动电容传感器且为/*线性特性*/.

多选题

4.

电容式传感器中输入量与输出量的关系为线性的有（    ）.

A.变面积型电容传感器

B.变介质型电容传感器

C.变电荷型电容传感器

D.变极距型电容传感器

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，电容式传感器中输入量与输出量的关系为线性的有/*变面积型电容传感器，变介质型电容传感器*/.

判断题

5.

变极距型电容式传感器的灵敏度是指单位距离改变引起的电容相对变化量.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，变极距型电容式传感器的灵敏度是指单位距离改变引起的电容相对变化量.

第二十二课时

单选题

1.

当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离d增加时,将引起传感器的（    ）.

A.灵敏度增加

B.灵敏度减小

C.非线性误差增加

D.非线性误差减小

B

解析:正确选项为/*B*/，当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离d增加时,将引起传感器的/*灵敏度减小*/.

单选题

2.

电容式传感器做成差动结构后,灵敏度提高了（    ）倍.

A.1

B.2

C.3

A

解析:正确选项为/*A*/，电容式传感器做成差动结构后,灵敏度提高了/*1*/倍.

多选题

3.

电容式传感器信号转换电路中,（    ）用于单个电容量变化的测量.

A.调频电路

B.运算放大电路

C.二极管双T型交流电桥

D.脉冲宽度调制电路

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，电容式传感器信号转换电路中,/*调频电路，运算放大电路*/用于单个电容量变化的测量.

多选题

4.

电容式传感器信号转换电路中,（    ）用于差动电容量变化的测量.

A.运算放大电路

B.二极管双 T 型交流电桥

C.脉冲宽度调制电路

D.变压器式交流电桥

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，电容式传感器信号转换电路中,/*二极管双 T 型交流电桥，脉冲宽度调制电路，变压器式交流电桥*/用于差动电容量变化的测量.

判断题

5.

电容测厚传感器是用来对金属带材在轧制过程中宽度的检测。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，电容测厚传感器是用来对金属带材在轧制过程中/*厚度*/的检测。

第二十三课时

单选题

1.

压电式传感器主要是利用（    ）。

A.横纵向压电结合效应

B.纵向压电效应

C.横向压电效应

B

解析:正确选项为/*B*/，压电式传感器主要是利用/*纵向压电效应*/。

单选题

2.

由于压电材料是有极性的，因此接法也有（    ）种。

A.两

B.三

C.四

A

解析:正确选项为/*A*/，由于压电材料是有极性的，因此接法也有/*两*/种。

多选题

3.

压电材料可以分为（    ）.

A.压电晶体

B.压电不锈钢

C.压电陶瓷

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，压电材料可以分为两大类：/*压电晶体和压电陶瓷*/

多选题

4.

（    ）是一种人工合成的多晶体属于压电陶瓷。

A.石英

B.钛酸钡

C.锆钛酸铅

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，/*钛酸钡、锆钛酸铅*/是一种人工合成的多晶体属于压电陶瓷。

判断题

5.

由于单片压电元件产生的电荷量很小，为了提高压电传感器的输出灵敏度，在实际应用中常把两片或多片组合在一起使用。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，由于单片压电元件产生的电荷量很小，为了提高压电传感器的输出灵敏度，在实际应用中常把两片或多片组合在一起使用。

第二十四课时

多选题

1.

前置放大电路有（    ）两种形式.

A.电压放大器

B.电荷放大器

C.电流放大器

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，前置放大电路有两种形式，一种是/*电压放大器*/，另一种是/*电荷放大器*/。

单选题

2.

压电式测力传感器的（    ）为传力元件.

A.石英晶片

B.绝缘套

C.电极

D.上盖

D

解析:正确选项为/*D*/，压电式测力传感器的/*上盖*/为传力元件.

多选题

3.

压电式测力传感器由（    ）和基座等组成。

A.石英晶片

B.绝缘套

C.电极

D.上盖

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，压电式测力传感器由石英晶片、绝缘套、电极、上盖和基座等组成。

判断题

4.

放大器输入电压幅值与被测频率无关。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，放大器输入电压幅值与被测频率无关。

判断题

5.

在设计时，通常把电缆长度定为一常数，使用时如果改变电缆长度，则必须重新校正电压灵敏度。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，在设计时，通常把电缆长度定为一常数，使用时如果改变电缆长度，则必须重新校正电压灵敏度。

第二十五课时

单选题

1.

用（    ）制成的霍尔元件灵敏度最高，但受温度的影响较大。

A.锗

B.硅

C.锑化铟

D.砷化镓

C

解析:正确选项为/*C*/，用/**锑化铟*/制成的霍尔元件灵敏度最高，但受温度的影响较大。

单选题

2.

当霍尔元件自身温升10℃时所流过的激励电流称为（    ）。

A.衡定激励电流

B.额定激励电流

C.定额激励电流

C

解析:正确选项为/*C*/，当霍尔元件自身温升10℃时所流过的激励电流称为/*额定激励电流*/。

多选题

3.

霍尔电势正比与（    ），且与（    ）有关。

A.电流强度

B.磁场强度

C.霍尔元件的形状

D.霍尔元件的数量

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，霍尔电势正比与/*电流强度*/和/*磁场强度*/，且与/*霍尔元件的形状*/有关。

多选题

4.

霍尔元件是根据霍尔效应原理制成的磁电转换元件，常用（    ）及锑化铟等半导体材料制成.

A.锗

B.硅

C.砷化镓

D.砷化铟

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，霍尔元件是根据霍尔效应原理制成的磁电转换元件，常用/*锗、硅、砷化镓、砷化铟*/及锑化铟等半导体材料制成.

判断题

5.

霍尔式传感器是利用半导体在磁场中的霍尔效应制成的一种传感器.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，霍尔式传感器是利用半导体在磁场中的霍尔效应制成的一种传感器.

第二十六课时

单选题

1.

属于四端元件的是（    ）.

A.应变片

B.压电晶片

C.霍尔元件

D.热敏电阻

C

解析:正确选项为/*C*/，属于四端元件的是/*霍尔元件*/.

单选题

2.

减小霍尔元件的输出不等位电势的办法是（    ）.

A.减小激励电流

B.减小磁感应强度

C.使用电桥调零电位器

C

解析:正确选项为/*C*/，减小霍尔元件的输出不等位电势的办法是/*使用电桥调零电位器*/.

多选题

3.

霍尔传感器产生不等位电势的原因有（    ）.

A.霍尔电极安装位置不对称

B.霍尔电极安装位置不在同一等电位面上

C.半导体材料不均匀造成了电阻率不均匀或是几何尺寸不均匀

D.控制电极接触不良造成控制电流不均匀分布

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，选项A,B,C,D都属于霍尔传感器产生不等位电势的原因.

多选题

4.

霍尔传感器是将( )和( )的变化转换为霍尔元件的输出电压的变化。

A.激励电流

B.磁感应强度

C.激励电压

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，霍尔传感器是将/*激励电流*/和/*磁感应强度*/的变化转换为霍尔元件的输出电压的变化。

判断题

5.

霍尔电压的大小就不可以用来反映霍尔元件的位置。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，霍尔电压的大小就/*可以*/用来反映霍尔元件的位置。

第二十七课时

单选题

1.

在光电效应实验中,用单色光照射某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的（    ）.

A.频率

B.光子数目

C.强度

D.照射时间

A

解析:正确选项为/*A*/，在光电效应实验中,用单色光照射某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的/*频率*/.

单选题

2.

下列哪个不属于光电能量系统范畴?

A.太阳能发电

B.光存储

C.激光核聚变

D.激光祛斑

B

解析:正确选项为/*B*/，/*光存储*/不属于光电能量系统范畴.

多选题

3.

内光电效应可以分为（    ）.

A.光电磁效应

B.光电导效应

C.光生伏特效应

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，内光电效应可以分为/*光电导效应，光生伏特效应*/

多选题

4.

光电技术中应用的半导体对光的吸收主要是（    ）.

A.本征吸收

B.杂质吸收

C.激子吸收

D.自由载流子吸收

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，光电技术中应用的半导体对光的吸收主要是/*本征吸收，杂质吸收*/.

判断题

5.

在光线的作用下，物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象称为光外电效应

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，在光线的作用下，物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象称为/*外光电效应/

第二十八课时

单选题

1.

在一定照度下，流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的（    ）。

A.频率特性

B.光谱特性

C.光照特性

D.伏安特性

D

解析:正确选项为/*D*/，在一定照度下，流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的/*伏安特性*/。

单选题

2.

光敏电阻对入射光的（    ）具有选择作用，即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。

A.频率特性

B.光谱特性

C.光照特性

D.伏安特性

B

解析:正确选项为/*B*/，光敏电阻对入射光的/*光谱特性*/具有选择作用，即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。

多选题

3.

光敏电阻具有（    ）、使用寿命长、体积小等优点，所以应用广泛。

A.光谱特性好

B.允许的光电流大

C.灵敏度高

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，光敏电阻具有/*光谱特性好、允许的光电流大、灵敏度高*/、使用寿命长、体积小等优点，所以应用广泛。

判断题

4.

光敏电阻没有极性，纯粹是一个电阻器件，使用时既可加直流电压，又可加交流电压。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，光敏电阻没有极性，纯粹是一个电阻器件，使用时既可加直流电压，又可加交流电压。

判断题

5.

光敏电阻和其他半导体器件一样，受温度影响较大。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，光敏电阻和其他半导体器件一样，受温度影响较大。

第二十九课时

单选题

1.

（    ）由于性能稳定、光谱范围宽、频率特性好、转换效率高及耐高温辐射，因此最受人们的重视。

A.硒光电池

B.砷化镓光电池

C.锗光电池

D.硅光电池

D

解析:正确选项为/*D*/，/*硅光电池*/由于性能稳定、光谱范围宽、频率特性好、转换效率高及耐高温辐射，因此最受人们的重视。

单选题

2.

光电池的工作原理是基于（    ）。

A.“电生伏特效应”

B.“光电伏特效应”

C.“光生伏特效应”

C

解析:正确选项为/*C*/，光电池的工作原理是基于/*“光生伏特效应”*/。

多选题

3.

以下哪些属于光电式传感器的应用？

A.火焰检测报警器

B.光电式纬线探测器

C.路灯自动控制器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，选项A,B,C都属于光电式传感器的应用.

多选题

4.

光探测器是光纤传感器构成的一个重要部分，它的性能指标将直接影响传感器的性能。光纤传感器对光探测器的要求包括以下哪几个？

A.线性好，按比例地将光信号转换为电信号

B.灵敏度高，能敏度微小的输入光信号，并输出较大的电信号

C.产品结构简单，易维护

D.性能稳定，噪声小

A,B,D

解析:正确选项为/*A,B,D*/，光探测器是光纤传感器构成的一个重要部分，它的性能指标将直接影响传感器的性能。光纤传感器对光探测器的要求包括选项A,B,D.

判断题

5.

光电池是一种间接将光能转换成电能的一种光电器件。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，光电池是一种/*直接*/将光能转换成电能的一种光电器件。

第三十课时

单选题

1.

光电式传感器是利用（    ）把光信号转换成电信号。

A.被测量

B.光电效应

C.光电管

D.光电器件

D

解析:正确选项为/*D*/，光电式传感器是利用/*光电器件*/把光信号转换成电信号。

单选题

2.

基于光生伏特效应工作的光电器件是（    ）.

A.光电管

B.光敏电阻

C.光电池

D.光电倍增管

C

解析:正确选项为/*C*/，基于光生伏特效应工作的光电器件是/*光电池*/.

多选题

3.

光电开关的特点是（    ），而且用于TTL、MOS等容易使用电路的场合。

A.便携

B.小型

C.高速

D.非接触

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，光电开关的特点是/*小型、高速、非接触*/，而且用于TTL、MOS等容易使用电路的场合。

判断题

4.

用光电开关检测物体时，大部分要求其输出信号有大—小（1—0）之分即可。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，用光电开关检测物体时，大部分要求其输出信号有/*高*/—/*低*/（1—0）之分即可。

判断题

5.

光电开光广泛应用于工业控制，自动化包装线及安全装置中作为光控制和光检测装置。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，光电开光广泛应用于工业控制，自动化包装线及安全装置中作为光控制和光检测装置。

第三十一课时

单选题

1.

热电偶测温的基本原理是（    ）。

A.热胀冷缩

B.热电效应

C.金属受热电阻变化

D.金属受热产生电流

B

解析:正确选项为/*B*/，热电偶测温的基本原理是/*热电效应*/。

单选题

2.

（    ）是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种热电势.

A.差异电势

B.温差电势

C.相差电势

B

解析:正确选项为/*B*/，/*温差电势*/是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种热电势.

单选题

3.

（    ）的数值越大,热电偶的输出热电势就越大.

A.热端和冷端的温差

B.热端和冷端的温度

C.热端直径

D.热电极的电导率

A

解析:正确选项为/*A*/，/*热端和冷端的温差*/的数值越大,热电偶的输出热电势就越大.

多选题

4.

热电效应所产生的热电势由（    ）组成。

A.触动电势

B.温差电势

C.接触电势

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，热电效应所产生的热电势由/*温差电势和接触电势*/组成。

判断题

5.

接触电势是由于两种相同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，接触电势是由于两种/*不同*/导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势.

第三十二课时

单选题

1.

(    )又称套管热电偶。

A.铠装型热电偶

B.普通型热电偶

C.薄膜热电偶

D.特殊型热电偶

A

解析:正确选项为/*A*/，/*铠装型热电偶*/又称套管热电偶。

单选题

2.

(    )适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。

A.铠装型热电偶

B.普通型热电偶

C.薄膜热电偶

D.特殊型热电偶

C

解析:正确选项为/*C*/，/*薄膜热电偶*/适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。

多选题

3.

普通型结构热电偶工业上使用最多，它一般由(    )组成.

A.热电极

B.绝缘套管

C.保护管

D.接线盒

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，普通型结构热电偶工业上使用最多，它一般由/*热电极、绝缘套管、保护管和接线盒*/组成.

多选题

4.

普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为(    )、无固定装置等多种形式.

A.固定螺纹连接

B.固定法兰连接

C.活动法兰连接

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为/*固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接*/、无固定装置等多种形式.

判断题

5.

在热电偶测温回路内，接入第三种导体时，只要第三种导体的两端温度相同，则对回路的总热电势没有影响。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，在热电偶测温回路内，接入第三种导体时，只要第三种导体的两端温度相同，则对回路的总热电势没有影响。

第三十三课时

单选题

1.

（    ）就是将热电偶的冷端置于某一温度恒定不变的装置中。

A.冷端恒温法

B.计算修正法

C.桥补偿法

D.补偿导线法

A

解析:正确选项为/*A*/，/*冷端恒温法*/就是将热电偶的冷端置于某一温度恒定不变的装置中。

多选题

2.

冷补偿措施主要有（    ）.

A.冷端恒温法

B.计算修正法

C.桥补偿法

D.补偿导线法

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，冷补偿措施主要有/*冷端恒温法，计算修正法，桥补偿法，补偿导线法.*/

多选题

3.

采用补偿电桥法对冷端温度进行补偿应该注意以下哪几点？

A.不同型号的补偿器只能与相应的热电偶配用，只能补偿到固定温度

B.注意正负极性不能接反

C.仅能在规定的温度范围内使用，通常为0～40度

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，采用补偿电桥法对冷端温度进行补偿应该注意以下几点：/*不同型号的补偿器只能与相应的热电偶配用，只能补偿到固定温度；注意正负极性不能接反；仅能在规定的温度范围内使用，通常为0～40度*/。

判断题

4.

补偿导线法这是一种理想的补偿方法，但工业中使用极为不便。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*冷端恒温法*/这是一种理想的补偿方法，但工业中使用极为不便。

判断题

5.

利用同类型的热电偶串联，可以测量几个点温度之和，也可以测量几个点的平均温度。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，利用同类型的热电偶串联，可以测量几个点温度之和，也可以测量几个点的平均温度。

第三十四课时

单选题

1.

按IEC标准，铂热电阻的使用温度范围为（    ）。

A.−100～750度

B.−150～800度

C.−200～800度

D.−200～850度

D

解析:正确选项为/*D*/，按IEC标准，铂热电阻的使用温度范围为/*−200～850度*/。

单选题

2.

（    ）可以减小热电阻与测量仪表之间连接导线的电阻因环境温度变化所引起的测量误差.

A.二线制

B.一线制

C.三线制

D.四线制

C

解析:正确选项为/*C*/，/*三线制*/可以减小热电阻与测量仪表之间连接导线的电阻因环境温度变化所引起的测量误差.

多选题

3.

铂热电阻的特点是在氧化性介质中，甚至高温下的物理化学性能稳定，（    ）、性能可靠.

A.精度高

B.稳定性好

C.电阻率较大

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，铂热电阻的特点是在氧化性介质中，甚至高温下的物理化学性能稳定，/*精度高、稳定性好、电阻率较大*/、性能可靠.

多选题

4.

热电阻内部的引线方式有（    ）。

A.二线制

B.一线制

C.三线制

D.四线制

A,C,D

解析:正确选项为/*A,C,D*/，热电阻内部的引线方式有/*二线制、三线制和四线制*/3种。

判断题

5.

在一些测量精度要求不高、测温范围不大且温度较低的测温场合，可采用铂热电阻进行测温.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，在一些测量精度要求不高、测温范围不大且温度较低的测温场合，可采用/*铜*/热电阻进行测温.

第三十五课时

单选题

1.

PTC热敏电阻以（    ）为其型号。

A.MT

B.MF

C.MZ

C

解析:正确选项为/*C*/，PTC热敏电阻以/*MZ*/为其型号。

单选题

2.

常温热敏电阻，工作温度范围为（    ）度.

A.低于−55度

B.−55～+315度

C.高于315度

B

解析:正确选项为/*B*/，常温热敏电阻，工作温度范围为/*−55～+315度*/.

多选题

3.

热敏电阻可以按（    ）分类.

A.温度特性分类

B.形状分类

C.材料分类

D.工作温度范围分类

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，热敏电阻可以按/*温度特性分类，形状分类，材料分类，工作温度范围*/分类.

多选题

4.

热敏电阻按形状可分为（    ）。

A.点状

B.杆形

C.片形

D.珠形

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，热敏电阻按形状可分为/*片形、杆形和珠形*/。

判断题

5.

热敏电阻是利用半导体的电阻随温度变化的特性制成的测温元件。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，热敏电阻是利用半导体的电阻随温度变化的特性制成的测温元件。

第三十六课时

单选题

1.

利用热敏电阻对电动机实施过热保护,应选用（    ）型热敏电阻。

A.CTR

B.NTC

C.PTC

D.Pt100

C

解析:正确选项为/*C*/，利用热敏电阻对电动机实施过热保护,应选用/*PTC*/型热敏电阻。

单选题

2.

NTC型半导体热敏电阻率随着温度升高,电阻率（    ）。

A.快速下降

B.升高

C.归零

D.保持不变

A

解析:正确选项为/*A*/，NTC型半导体热敏电阻率随着温度升高,电阻率/*快速下降*/。

多选题

3.

热敏电阻测温的原理不是根据它们的（    ）。

A.伏安特性

B.热电特性

C.标称电阻值

D.测量功率

A,C,D

解析:正确选项为/*A,C,D*/，热敏电阻测温的原理是根据它们的/*热电特性*/。

多选题

4.

为了对热敏电阻的温度特性进行线性化补偿，可采用（    ）一个固定电阻的方式。

A.合联

B.串联

C.并联

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，为了对热敏电阻的温度特性进行线性化补偿，可采用/*串联或并联*/一个固定电阻的方式。

判断题

5.

密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀，可以使用在较恶劣的环境下。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀，可以使用在较恶劣的环境下。

第三十七课时

单选题

1.

集成温度传感器的测温精度一般为±0.1度，测温范围为（    ）。

A.50度～150度

B.−50度～150度

C.−50度～-150度

B

解析:正确选项为/*B*/，集成温度传感器的测温精度一般为±0.1度，测温范围为/*−50度～150度*/。

单选题

2.

PN结温度传感器的工作原理是基于半导体PN结的（    ）随温度变化的特性进行温度测量的。

A.结电组

B.结电流

C.结电压

C

解析:正确选项为/*C*/，PN结温度传感器的工作原理是基于半导体PN结的/*结电压*/随温度变化的特性进行温度测量的。

多选题

3.

PN结型温度传感器被广泛地应用于（    ）等行业的温度测量和温度控制中。

A.工业自动控制

B.高空和深海探测

C.卫星火箭

D.医疗卫生

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，PN结型温度传感器被广泛地应用于/*工业自动控制、高空和深海探测、卫星火箭、医疗卫生*/等行业的温度测量和温度控制中。

多选题

4.

PN结型温度传感器的主要性能参数有测温范围、最大功耗、输出电压、（    ）等。

A.灵敏度

B.线性度

C.总偏差

D.响应时间

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，PN结型温度传感器的主要性能参数有测温范围、最大功耗、输出电压、/*灵敏度、线性度、总偏差、响应时间*/等。

判断题

5.

集成温度传感器按输出信号可以分为电流型输出和电压型输出，电阻型输出三种。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，集成温度传感器按输出信号可以分为电流型输出和电压型输出/*两种*/。

第三十八课时

单选题

1.

在光栅传感器中,为了提高分辨率和测量精度,通常采用（    ）技术。

A.细分

B.放大

C.整形

D.谐振

A

解析:正确选项为/*A*/，在光栅传感器中,为了提高分辨率和测量精度,通常采用/*细分*/技术。

多选题

2.

莫尔条纹的特性包括（    ）。

A.热效应

B.放大作用

C.平均消差

D.运动对应关系

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，莫尔条纹的特性包括/*放大作用，平均消差，运动对应关系*/.

多选题

3.

光栅主要由（    ）部分组成.

A.标尺光栅

B.指示光栅

C.光栅读数头

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，光栅主要由/*标尺光栅和光栅读数头*/两部分组成.

多选题

4.

光栅读数头由（    ）和驱动线路组成.

A.光源

B.透镜

C.指示光栅

D.光敏元件

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，光栅读数头由/*光源、透镜、指示光栅、光敏元件*/和驱动线路组成.

判断题

5.

光栅是利用莫尔条纹现象来实现几何量的测量的。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，光栅是利用莫尔条纹现象来实现几何量的测量的。

第三十九课时

单选题

1.

测量单色光的波长时,下列方法中哪一种最为准确？

A.双缝干涉

B.牛顿环

C.单缝

D.光栅衍射

D

解析:正确选项为/*D*/，测量单色光的波长时,/*光栅衍射*/方法最为准确.

单选题

2.

一白光垂直入射到光栅上，在形成的同“级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是（    ）.

A.紫光

B.黄光

C.绿光

D.红光

D

解析:正确选项为/*D*/，一白光垂直入射到光栅上，在形成的同“级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是/*红光*/.

多选题

3.

光栅数显表由（    ）等组成。

A.整形放大电路

B.细分电路

C.辨向电路

D.数字显示电路

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，光栅数显表由整形放大电路、细分电路、辨向电路及数字显示电路等组成。

多选题

4.

关于莫尔条纹描述正确的是（    ）。

A.两个光栅相对移动，莫尔条纹不移动

B.莫尔条纹可以放大栅距

C.莫尔条纹可以连续变倍

D.莫尔条纹对光栅刻线具有误差均衡作用

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，关于莫尔条纹描述正确的是选项B,C,D.

判断题

5.

通常，光栅副是仅包含一副光栅。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，通常，光栅副是包含/*两副*/光栅。

第四十课时

单选题

1.

编码器码盘按其所用码制可分为二进制码、十进制码、循环码等。为了清除粗误差，可用（    ）代替二进制码。

A.三进制码

B.十进制码

C.循环码

C

解析:正确选项为/*C*/，编码器码盘按其所用码制可分为二进制码、十进制码、循环码等。为了清除粗误差，可用/*循环码*/代替二进制码。

单选题

2.

被测轴带动码盘旋转时，光电管输出的信息就代表了轴的相应位置，即（    ）。

A.对应位置

B.相对位置

C.绝对位置

C

解析:正确选项为/*C*/，被测轴带动码盘旋转时，光电管输出的信息就代表了轴的相应位置，即/*绝对位置*/。

多选题

3.

编码器按其结构形式有（    ）等.

A.接触式

B.光电式

C.声控式

D.电磁式

A,B,D

解析:正确选项为/*A,B,D*/，编码器按其结构形式有/*接触式、光电式、电磁式*/等.

多选题

4.

非接触式编码器具有（     ），且分辨率高的特点。

A.非接触

B.体积小

C.寿命长

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，非接触式编码器具有非接触、体积小和寿命长，且分辨率高的特点。

判断题

5.

编码器可代替测速发电机的模拟测速，而成为数字测速装置。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，编码器可代替测速发电机的模拟测速，而成为数字测速装置。

第四十一课时

单选题

1.

实际使用时通常采用（    ）形式，如正余弦旋转变压器，其定子和转子均由两个匝数相等.

A.单极

B.正极

C.负极

D.多极

D

解析:正确选项为/*D*/，实际使用时通常采用/*多极*/形式，如正余弦旋转变压器，其定子和转子均由两个匝数相等.

单选题

2.

旋转变压器又称（    ）.

A.分解器

B.转换器

C.旋转器

A

解析:正确选项为/*A*/，旋转变压器又称分解器.

多选题

3.

旋转变压器分为（    ）形式.

A.单极

B.正极

C.负极

D.多极

A,D

解析:正确选项为/*A,D*/，旋转变压器分为/*单极和多极*/形式.

多选题

4.

根据旋转变压器的工作原理，旋转变压器作为位置检测装置有（    ）应用方式.

A.鉴向方式

B.鉴相方式

C.鉴转方式

D.鉴幅方式

B,D

解析:正确选项为/*B,D*/，根据旋转变压器的工作原理，旋转变压器作为位置检测装置有/*鉴相方式和鉴幅方式*/两种应用方式.

判断题

5.

鉴幅方式是给定子的两个绕组分别通上频率、相位相同但幅值不同，即调幅的激磁电压.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*鉴相方式*/是给定子的两个绕组分别通上频率、相位相同但幅值不同，即调幅的激磁电压.

第四十二课时

单选题

1.

感应同步器定尺绕组中感应的总电动势是滑尺上正弦绕组和余弦绕组所产生的感应电动势的（    ）.

A.代数和

B.代数差

C.矢量差

D.矢量和

D

解析:正确选项为/*D*/，感应同步器定尺绕组中感应的总电动势是滑尺上正弦绕组和余弦绕组所产生的感应电动势的/*矢量和*/.

多选题

2.

感应同步器按其运动形式和结构形式的不同，可分为（     ）。

A.旋转式

B.上升式

C.直线式

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，感应同步器按其运动形式和结构形式的不同，可分为/*旋转式（或称圆盘式）和直线式*/两种。

多选题

3.

以下哪些属于感应同步器的特点？

A.精度高

B.测量长度不受限制

C.对环境的适应较高

D.维护简单，寿命长

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，感应同步器的特点有/*精度高，测量长度不受限制，对环境的适应较高，维护简单，寿命长*/.

判断题

4.

实质上，感应同步器是多极旋转变压器的展开形式。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，实质上，感应同步器是多极旋转变压器的展开形式。

判断题

5.

感应电压的幅值变化规律不是一个周期性的余弦曲线。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，感应电压的幅值变化规律/*是/一个周期性的余弦曲线。

第四十三课时

单选题

1.

下面哪种物品属于光纤传感器？

A.光纤水听器

B.光纤光缆

C.光纤水晶灯

D.激光刀

A

解析:正确选项为/*A*/，/*光纤水听器*/属于光纤传感器.

单选题

2.

在下列因素中,不是引起光纤传输衰减的原因为（    ）.

A.光纤弯曲

B.波导色散

C.光纤接头

D.杂质吸收

B

解析:正确选项为/*B*/，在下列因素中,不是引起光纤传输衰减的原因为/*波导色散*/.

单选题

3.

利用外界因素对于光纤中光波相位的影响来探测各种物理量，称为相位调制。

A.光强调制

B.波长调制

C.相位调制

D.频率调制

C

解析:正确选项为/*C*/，利用外界因素对于光纤中光波相位的影响来探测各种物理量，称为/*相位调制*/。

多选题

4.

波长调制技术广泛用于(    )，以及用在光学滤波器上。

A.液体浓度的化学分析

B.磷光和荧光现象分析

C.黑体辐射分析

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，波长调制技术广泛用于/*液体浓度的化学分析、磷光和荧光现象分析、黑体辐射分析*/，以及用在光学滤波器上。

判断题

5.

只要利用适当的仪器检出光纤中光信号相位的变化就可以测定温度.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，只要利用适当的仪器检出光纤中光信号相位的变化就可以测定温度.

第四十四课时

单选题

1.

光纤位移传感器测量范围为（    ），分辨率为0.01mm。

A.0.05mm～0.12mm

B.0.07mm～0.12mm

C.0.07mm～0.10mm

A

解析:正确选项为/*A*/，光纤位移传感器测量范围为/*0.05mm～0.12mm*/，分辨率为0.01mm。

单选题

2.

超声波传感器是实现（    ）转换的装置，又称为超声波探头.

A.电热

B.声热

C.声电

C

解析:正确选项为/*C*/，超声波传感器是实现/*声电*/转换的装置，又称为超声波探头.

多选题

3.

光纤传感器的特点有（    ）等.

A.传光性能、电气绝缘性能好

B.质量轻、体积小、可挠性好

C.频带宽、动态范围大

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，光纤传感器的特点有/*传光性能、电气绝缘性能好，质量轻、体积小、可挠性好，频带宽、动态范围大*/等.

多选题

4.

超声波传感器是利用压电效应的原理，压电效应分为（    ）.

A.正压声效应

B.逆压声效应

C.正压电效应

D.逆压电效应

C,D

解析:正确选项为/*C,D*/，超声波传感器是利用压电效应的原理，压电效应分为/*正压电效应和逆压电效应*/.

判断题

5.

光纤传感器利用光纤传送和接收光束，可以实现无接触测量。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，光纤传感器利用光纤传送和接收光束，可以实现无接触测量。

第四十五课时

单选题

1.

波长范围在0.75～1000之间，其中近红外线波长范围在（    ）。

A.0.57～1.0

B.0.75～1.4

C.0.55～1.0

B

解析:正确选项为/*B*/，波长范围在0.75～1000之间，其中近红外线波长范围在/*0.75～1.4*/。

单选题

2.

红外线传感器是将（    ）转换成电能的一种光敏器件，通常称为红外探测器。

A.热能

B.红外辐射能

C.光能

D.核辐射信号

B

解析:正确选项为/*B*/，红外线传感器是将/*红外辐射能*/转换成电能的一种光敏器件，通常称为红外探测器。

多选题

3.

红外线和所有的电磁波一样，具有（    ）及吸收等性质.

A.反射

B.折射

C.散射

D.干涉

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，红外线和所有的电磁波一样，具有/*反射、折射、散射、干涉*/及吸收等性质.

多选题

4.

通过测量有关物理参数的变化可确定探测器所吸收的红外辐射。主要有（    ）等几种。

A.热电阻型

B.热电偶型

C.热释电型

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，通过测量有关物理参数的变化可确定探测器所吸收的红外辐射。主要有/*热电阻型、热电偶型和热释电型*/等几种。

判断题

5.

由于超声波在液体中的衰减比较小，所以即使发射的超声脉冲幅度较小也可以传播。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，由于超声波在液体中的衰减比较小，所以即使发射的超声脉冲幅度较小也可以传播。

第四十六课时

单选题

1.

核辐射探测器的作用是将（    ）转化为电信号，从而探测出射线的强弱和变化。

A.热能

B.红外辐射能

C.光能

D.核辐射信号

D

解析:正确选项为/*D*/，核辐射探测器的作用是将/*核辐射信号*/转化为电信号，从而探测出射线的强弱和变化。

单选题

2.

为了使两个电离室的特性一样，以减少测量误差，通常设计成（    ）.

A.相差电离室

B.分差电离室

C.差分电离室

C

解析:正确选项为/*C*/，为了使两个电离室的特性一样，以减少测量误差，通常设计成/*差分电离室*/.

多选题

3.

核辐射传感器可用来检测（    ）、温度及湿度等参数，也可用于金属材料探伤.

A.厚度

B.液位

C.物位

D.速度

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，核辐射传感器可用来检测/*厚度、液位、物位、速度*/、温度及湿度等参数，也可用于金属材料探伤.

判断题

4.

物质受放射线的作用而被激发，在由激发态跃迁到基态的过程中，发射出脉冲状的光的现象称为闪烁现象。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，物质受放射线的作用而被激发，在由激发态跃迁到基态的过程中，发射出脉冲状的光的现象称为闪烁现象。

判断题

5.

放射源的强度是随着时间按指数定理而增大的.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，放射源的强度是随着时间按指数定理而/*减小*/的.

第四十七课时

单选题

1.

利用计算机组成的（    ）多种气体探测报警装置以计算机为核心，能采集多个气敏传感器的输出数据，并根据预设定值判断是否报警。

A.智能化

B.人工化

C.数据化

A

解析:正确选项为/*A*/，利用计算机组成的智能化多种气体探测报警装置以计算机为核心，能采集多个气敏传感器的输出数据，并根据预设定值判断是否报警。

单选题

2.

汽车上至少有两个系统需要测量与控制压力，其一（    ），如贮气装置、刹车控制装置和刹车助力装置等。

A.发动机

B.制动系统

C.压力机

D.混合器

B

解析:正确选项为/*B*/，汽车上至少有两个系统需要测量与控制压力，其一/*制动系统*/，如贮气装置、刹车控制装置和刹车助力装置等。

多选题

3.

硬件主要都是由传感器、（    ）、传输及显示等部分组成。

A.信号调理电路

B.数据采集

C.信号处理

D.信号记录

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，硬件主要都是由传感器、/*信号调理电路、数据采集、信号处理、信号记录*/、传输及显示等部分组成。

多选题

4.

美国霍尼韦尔公司推出的ST-3000系列传感器，它将（    ）三种传感器集成在一块半导体基片上。

A.速度

B.差压

C.静压

D.温度

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，美国霍尼韦尔公司推出的ST-3000系列传感器，它将/*差压、静压和温度*/三种传感器集成在一块半导体基片上。

判断题

5.

硬件主要实现信号的采集、处理与分析等功能，实现软件难以实现的功能。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*软件*/主要实现信号的采集、处理与分析等功能，实现硬件难以实现的功能。

第四十八课时

单选题

1.

以下哪个不属于机器人内部信息传感器的部分？

A.位置和角度传感器

B.速度、角速度的测量

C.加速度的测量

D.距离传感器

D

解析:正确选项为/*D*/，距离传感器属于机器人/*外部*/信息传感器的部分.

多选题

2.

常用的抗干扰措施有（    ）、信号线的扭绞和软件技术等。

A.屏蔽

B.隔离

C.接地

D.滤波

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，常用的抗干扰措施有/*屏蔽、隔离、接地、滤波*/、信号线的扭绞和软件技术等。

多选题

3.

数控机床上位移检测的传感器主要有（    ）等。

A.编码器

B.光栅

C.旋转变压器

D.感应同步器

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，数控机床上位移检测的传感器主要有/*编码器、光栅、旋转变压器、感应同步器*/等。

多选题

4.

对传感器来说构成干扰的噪声源主要有以下哪几种类型？

A.串模干扰

B.联模干扰

C.共模干扰

D.软件干扰

A,C,D

解析:正确选项为/*A,C,D*/，对传感器来说构成干扰的噪声源主要有/*串模干扰，共模干扰，软件干扰*/.

判断题

5.

位置传感器可用做检测位置和反映某种状态的开关。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，位置传感器可用做检测位置和反映某种状态的开关。

第四十九课时

单选题

1.

（    ）指直接感受被测量（一般为非电量），并输出与被测量成确定关系的其他量（一般为电量）的元件。

A.热敏元件

B.敏感元件

C.转换元件

D.其他辅助元件

B

解析:正确选项为/*B*/，/*敏感元件*/指直接感受被测量（一般为非电量），并输出与被测量成确定关系的其他量（一般为电量）的元件。

单选题

2.

按传感器（    ）分类，有模拟式和数字式传感器两种。

A.工作原理

B.输入量

C.输出信号

D.信号转换

C

解析:正确选项为/*C*/，按传感器/*输出信号*/分类，有模拟式和数字式传感器两种。

多选题

3.

传感器一般是由（    ）组成。

A.热敏元件

B.敏感元件

C.转换元件

D.其他辅助元件

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，传感器一般是由/*敏感元件、转换元件和其他辅助元件*/组成。

多选题

4.

采用（    ）、热电效应、光电效应等原理制成的传感器都属于主动型传感器。

A.压电效应

B.磁致伸缩效应

C.磁阻效应

D.热阻效应

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，采用/*压电效应、磁致伸缩效应*/、热电效应、光电效应等原理制成的传感器都属于主动型传感器。

判断题

5.

传感器的基本特征有主动特性和被动特性两种。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，传感器的基本特征/*有静态特性和动态特性*/两种。

第五十课时

单选题

1.

（    ），一般监测第二级燃油滤清器出口处燃油压力，该传感器压力用于诊断目的。

A.燃油压力传感器

B.共轨压力传感器

C.机油压力传感器

A

解析:正确选项为/*A*/，/*燃油压力传感器*/，一般监测第二级燃油滤清器出口处燃油压力，该传感器压力用于诊断目的。

单选题

2.

（    ），一般用于大排量发动机，严密地监测水泵和汽缸体内冷却液压力。

A.冷却液压力传感器

B.大气压力传感器

C.发动机转速传感器

D.车速传感器

A

解析:正确选项为/*A*/，/*冷却液压力传感器*/，一般用于大排量发动机，严密地监测水泵和汽缸体内冷却液压力。

多选题

3.

发动机的断油控制分为（    ）。

A.点速断油控制

B.减速断油控制

C.超速断油控制

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，发动机的断油控制分为/*减速断油控制和超速断油控制*/。

多选题

4.

柴油机电子控制燃油系统根据其产生高压燃油的机构不同，可分为（    ）.

A.电子控制直列泵喷射系统

B.电子控制分配泵喷射系统

C.电子控制泵喷嘴喷射系统

D.电子控制共轨喷射系统

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，柴油机电子控制燃油系统根据其产生高压燃油的机构不同，可分为：/*电子控制直列泵喷射系统；电子控制分配泵喷射系统；电子控制泵喷嘴喷射系统；电子控制共轨喷射系统*/等4种。

判断题

5.

当发动机在低转速、小负荷工作时，燃油泵低速运转，以减少供油量。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，当发动机在低转速、小负荷工作时，燃油泵低速运转，以减少供油量。

第五十一课时

单选题

1.

如果热膜式空气流量传感器发生（    ），会影响电控发动机不工作.

A.热敏电阻不良

B.热膜损坏

C.热膜沾污

C

解析:正确选项为/*C*/，如果热膜式空气流量传感器发生/*热膜损坏*/，会影响电控发动机不工作.

单选题

2.

如果开关式节气门位置传感器发生（    ），会影响电控发动机怠速不稳或无怠速.

A.怠速触点调整不当

B.怠速触点接触不良

C.全负荷触点接触不良

B

解析:正确选项为/*B*/，如果开关式节气门位置传感器发生/*怠速触点接触不良*/，会影响电控发动机怠速不稳或无怠速.

多选题

3.

巡航控制系统主要由（    ）等组成。

A.电子模块

B.速度控制传感器

C.电磁阀

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，巡航控制系统主要由/*电子模块、速度控制传感器、电磁阀*/等组成。

多选题

4.

以下哪些属于汽车行驶安全系统？

A.安全气囊系统

B.雷达防撞系统

C.驱动防滑控制系统

D.前照灯控制

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，/*安全气囊系统，雷达防撞系统，驱动防滑控制系统，前照灯控制*/都属于汽车行驶安全系统.

判断题

5.

GPS机动车防盗系统是具有网络报警功能的汽车电子防盗系统。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，GPS机动车防盗系统是具有网络报警功能的汽车电子防盗系统。

第五十二课时

单选题

1.

（    ）是指一个传感器能检测两个或者两个以上的特性参数或者化学参数，从而减少汽车传感器数量，提高系统可靠性。

A.微型化

B.集成化

C.智能化

D.多功能化

D

解析:正确选项为/*D*/，/*多功能化*/是指一个传感器能检测两个或者两个以上的特性参数或者化学参数，从而减少汽车传感器数量，提高系统可靠性。

单选题

2.

所谓（    ）传感器，就是一种以微处理器为核心单元，兼有检测、判断和信息处理等功能的传感器

A.微型

B.智能

C.集成

D.多功能

B

解析:正确选项为/*B*/，所谓/**智能*/传感器，就是一种以微处理器为核心单元，兼有检测、判断和信息处理等功能的传感器

多选题

3.

具有（    ）功能的汽车智能传感器是必然的发展趋势.

A.分析

B.判断

C.自适应

D.自学习

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，具有/*分析、判断、自适应、自学习*/功能的汽车智能传感器是必然的发展趋势.

多选题

4.

智能传感器在汽车安全系统中的应用有（    ）等.

A.电子式自动照明系统

B.主动避撞系统

C.安全气囊触发系统

D.酒精检测系统

A,C,D

解析:正确选项为/*A,C,D*/，智能传感器在汽车安全系统中的应用有/*电子式自动照明系统*/，胎压监测系统，/*安全气囊触发系统，酒精检测系统*/，自动雨刷系统等.

判断题

5.

MEMS技术的微型传感器已取代基于传统机电技术的传感器。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，MEMS技术的微型传感器已开始/*逐步*/取代基于传统机电技术的传感器。

第五十三课时

单选题

1.

电控汽车电控系统的传感器故障内容多以（    ）形式贮存于控制单元自诊断系统的存贮器中.

A.故障码

B.故障段

C.问题码

D.问题段

A

解析:正确选项为/*A*/，电控汽车电控系统的传感器故障内容多以/*故障码*/形式贮存于控制单元自诊断系统的存贮器中.

单选题

2.

若偶发故障在发动机启动（    ）次内没有再出现，则该偶发故障会自动被清除。

A.30

B.40

C.50

C

解析:正确选项为/*C*/，若偶发故障在发动机启动/*50*/次内没有再出现，则该偶发故障会自动被清除。

多选题

3.

汽车传感器检测方法主要有：（    ）等。

A.解码器检测

B.数据流测试

C.万用表检测

D.示波器测试

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，汽车传感器检测方法主要有：/*解码器检测、数据流测试、万用表检测和示波器测试*/等4种。

判断题

4.

检修氧传感器时，要注意不要让氧传感器跌落碰撞到其他物体，用水冷却。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，检修氧传感器时，要注意不要让氧传感器跌落碰撞到其他物体，/*不要*/用水冷却。

判断题

5.

除在测试过程中特殊指明外，不能用指针式万用表测试ECU及传感器，应使用高阻抗数字式万用表或车用专用万用表进行测试。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，除在测试过程中特殊指明外，不能用指针式万用表测试ECU及传感器，应使用高阻抗数字式万用表或车用专用万用表进行测试。

第五十四课时

单选题

1.

（    ）传感器的方法，通常是采用测量传感器线束插接器相关端子间电压或电阻，若检测结果不符合规定，则应修理或更换传感器。

A.解码器检测

B.数据流测试

C.万用表检测

D.示波器测试

C

解析:正确选项为/*C*/，/*万用表*/检测传感器的方法，通常是采用测量传感器线束插接器相关端子间电压或电阻，若检测结果不符合规定，则应修理或更换传感器。

单选题

2.

所谓（    ），即将某一故障现象所涉及到的数据集中起来，逐一检查，对比及分析.

A.分析数据群模

B.建立数据群模

C.组合数据群模

B

解析:正确选项为/*B*/，所谓/*建立数据群模*/，即将某一故障现象所涉及到的数据集中起来，逐一检查，对比及分析.

多选题

3.

电阻检测法主要用于（    ）的检测.

A.可变电阻

B.电位计传感器

C.磁电式传感器电阻

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，电阻检测法主要用于/*可变电阻、电位计传感器、磁电式传感器电阻*/的检测.

多选题

4.

万用表的检测方法有哪些？

A.电阻的检测

B.电压检测法

C.电流检测法

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，万用表的检测方法有/*电阻的检测，电压检测法，电流检测法.*/

判断题

5.

万用表指针表档位乘刻度读数，数字表显示相应的值，为‘1’时，档位打得太大.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，万用表指针表档位乘刻度读数，数字表显示相应的值，为‘0’时，档位打得/*太大*/，为‘1’时档位打得过小.

第五十五课时

单选题

1.

（    ）参数表示控制单元根据冷却液温度传感器送来的信号计算后得出的冷却液温度数值。

A.进气温度

B.进气歧管压力

C.大气压力

D.冷却液温度

D

解析:正确选项为/*D*/，冷却液温度参数表示控制单元根据冷却液温度传感器送来的信号计算后得出的冷却液温度数值。

单选题

2.

（    ）参数表示由发动机排气管上的氧传感器所测得的排气的浓稀状况。

A.大气压力

B.空气流量

C.节气门开度

D.氧传感器工作状态

D

解析:正确选项为/*D*/，/*氧传感器工作状态*/参数表示由发动机排气管上的氧传感器所测得的排气的浓稀状况。

单选题

3.

车轮转速传感器正常允许显示范围为（    ）。

A.0km/h～最大车速

B.0km/h～100km/h

C.0km/h～120km/h

A

解析:正确选项为/*A*/，车轮转速传感器正常允许显示范围为/*0km/h～最大车速*/。

多选题

4.

采用（    ）的汽车，空气流量的数值单位均为V，其变化范围为0～5V。

A.翼板式空气流量传感器

B.热线式空气流量传感器

C.热膜式空气流量传感器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，采用/*翼板式空气流量传感器、热线式空气流量传感器及热膜式空气流量传感器*/的汽车，空气流量的数值单位均为V，其变化范围为0～5V。

判断题

5.

进气歧管压力参数，其显示内容为YES或NO。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*爆燃信号*/参数，其显示内容为YES或NO。

第五十六课时

单选题

1.

所谓电子信号的（    ）就是指组成专门信息信号的重复方式.

A.幅值

B.速度

C.阵列

D.频率

C

解析:正确选项为/*C*/，所谓电子信号的/*阵列*/就是指组成专门信息信号的重复方式.

单选题

2.

示波器使用直流（    ）电源，可接在车辆的12V蓄电池上或用A/C充电器为仪器充电。

A.10V

B.12V

C.20V

B

解析:正确选项为/*B*/，示波器使用直流/*12V*/电源，可接在车辆的12V蓄电池上或用A/C充电器为仪器充电。

多选题

3.

任何一个汽车电控系统电子信号都应该具有（    ）、脉宽和阵列5个可以度量的参数指标。

A.速度

B.幅值

C.频率

D.形状

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，任何一个汽车电控系统电子信号都应该具有/*幅值、频率、形状*/、脉宽和阵列5个可以度量的参数指标。

多选题

4.

测试主机的键盘为（    ）等功能均通过键盘来完成。

A.仪器的输入元件

B.测试元件的选择

C.波形的分析

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，测试主机的键盘为/*仪器的输入元件，测试元件的选择、波形的分析*/等功能均通过键盘来完成。

判断题

5.

汽车专用示波器的功能分基本功能和附加功能。附加功能就是对汽车电控系统中的模拟信号和数字信号进行波形显示.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，汽车专用示波器的功能分基本功能和附加功能。/*基本功能*/就是对汽车电控系统中的模拟信号和数字信号进行波形显示

第五十七课时

单选题

1.

在（    ）项中，可以观测到氧传感器的信号波形、氧传感器的变动率及混合气的浓/稀状态。

A.AUTO  METERS

B.PWR

C.O2 SENSOR

A

解析:正确选项为/*A*/，在/*AUTO  METERS*/项中，可以观测到氧传感器的信号波形、氧传感器的变动率及混合气的浓/稀状态。

单选题

2.

若波形中除了（    ）以外，在平稳加速过程中有波形平台（电压值在某处出现停顿），则说明发动机运转时翼片有间歇性卡滞现象。

A.最高点

B.最低点

C.最高点和最低点

C

解析:正确选项为/*C*/，若波形中除了/*最高点和最低点*/以外，在平稳加速过程中有波形平台（电压值在某处出现停顿），则说明发动机运转时翼片有间歇性卡滞现象。

多选题

3.

空气流量传感器波形有问题时，应进一步检查(    )等.

A.蓄电池电压是否在20V以上

B.空气滤清器是否脏污而阻塞

C.进气管是否存在漏气

D.风扇运转是否正常

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，空气流量传感器波形有问题时，应进一步检查蓄电池电压是否在/*12V*/，空气滤清器是否脏污而阻塞，进气管是否存在漏气，风扇运转是否正常以上等.

多选题

4.

在大多数情况下，波形的幅值应该达5V，同时也要按照一致性原则看波形的（    ）.

A.正确形状

B.矩形脉冲的方角

C.垂直沿

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，在大多数情况下，波形的幅值应该达5V，同时也要按照一致性原则看波形的/*正确形状、矩形脉冲的方角及垂直沿*/.

判断题

5.

在对氧传感器进行测试时，必须用高阻抗专用线缆，避免影响测试精度。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，在对氧传感器进行测试时，必须用高阻抗专用线缆，避免影响测试精度。

第五十八课时

单选题

1.

（    ）指氧传感器的信号电压波形中经常出现300～600mV的一些不重要的杂波。

A.中等杂波

B.增幅杂波是

C.异动杂波是

D.严重杂波是

B

解析:正确选项为/*B*/，/*增幅杂波*/是指氧传感器的信号电压波形中经常出现300～600mV的一些不重要的杂波。

单选题

2.

（    ）是指高压段部分向下的尖峰。中等杂波幅度不大于150mV。

A.中等杂波

B.增幅杂波是

C.异动杂波是

D.严重杂波是

A

解析:正确选项为/*A*/，/*中等杂波*/是指高压段部分向下的尖峰。中等杂波幅度不大于150mV。

多选题

3.

冷却液温度传感器波形不正常的原因可能有哪些？

A.散热器过热

B.冷却液液位不足

C.膨胀水箱或水管漏水

D.传感器电源电压不是5V

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，冷却液温度传感器波形不正常的原因可能是：/*散热器过热；冷却液液位不足；膨胀水箱或水管漏水；传感器电源电压不是5V*/；控制单元输出电压不正常；搭铁不良。

多选题

4.

进气温度传感器波形不正常的原因可能有哪些？

A.空气滤清器堵塞

B.传感器内部电路断

C.连接线路松动

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，进气温度传感器波形不正常的原因可能是：/*空气滤清器堵塞*/；参考电压或电阻与温度无法对应；/*连接线路松动*/；传感器电压不是5V；控制单元输出电压不正常，搭铁不良。

判断题

5.

检查喷油脉冲，若喷油脉宽正常或小于标准，则应检查发动机是否存在机械故障或油压过高.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，检查喷油脉冲，若喷油脉宽正常或小于标准，则应检查发动机是否存在机械故障或油压过高.

第五十九课时

单选题

1.

开关型节气门位置传感器有（    ）动触点.

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

B

解析:正确选项为/*B*/，开关型节气门位置传感器有/*两个*/动触点，一个用于测量节气门开启角度，另一个用于测量节气门关闭角度

单选题

2.

霍尔效应式曲轴位置传感器标准波形为（    ）.

A.长波

B.短波

C.方波

D.不规则波

C

解析:正确选项为/*C*/，霍尔效应式曲轴位置传感器标准波形为/*方波*/.

多选题

3.

线性输出型节气门位置传感器是一个三线传感器，分别是（    ）。

A.一根电阻线

B.一根电源线

C.一根信号线

D.一根搭铁线

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，线性输出型节气门位置传感器是一个三线传感器，其中/*一根电源线、一根信号线、一根搭铁线*/。

判断题

4.

电磁感应式曲轴位置传感器不需要任何电源。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电磁感应式曲轴位置传感器不需要任何电源。

判断题

5.

开关型节气门位置传感器波形测试方法与线性输出型节气门位置传感器测试方法不相同。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，开关型节气门位置传感器波形测试方法与线性输出型节气门位置传感器测试方法/*相同*/。

第六十课时

单选题

1.

爆燃传感器的波形与（    ）有关，振动越大，电压峰值越大.

A.爆燃程度

B.爆燃时间

C.爆燃方式

B

解析:正确选项为/*B*/，爆燃传感器的波形与/*爆燃程度*/有关，振动越大，电压峰值越大.

单选题

2.

若ATF温度在（    ）恒定不变时，表明油温传感器损坏或线路不良。

A.30度～35度

B.40度～45度

C.35度～45度

C

解析:正确选项为/*C*/，若ATF温度在/*35度～45度*/恒定不变时，表明油温传感器损坏或线路不良。

单选题

3.

当EGR阀打开时波形上升，此位置为（    ）.

A.废气排出

B.废气排放

C.都有可能

B

解析:正确选项为/*B*/，当EGR阀打开时波形上升，此位置为/*废气排放*/.

单选题

4.

（    ）：将示波器信号测量线探针插入传感器信号线中，起动发动机并加速，观察波形变化情况

A.霍尔式凸轮轴位置传感器波形测试

B.光电式凸轮轴位置传感器波形测试

C.爆燃传感器波形测试

D.EGR位置传感器波形测试

D

解析:正确选项为/*D*/，/*EGR位置传感器波形测试*/：将示波器信号测量线探针插入传感器信号线中，起动发动机并加速，观察波形变化情况

判断题

5.

轮速传感器的波形频率与速度成正比，随着车速的加快而增加。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，轮速传感器的波形频率与速度成正比，随着车速的加快而增加。

第六十一课时

单选题

1.

冷却液温度传感器有两端子式和（    ）两种.

A.单端子式

B.双端子式

C.常端子式

B

解析:正确选项为/*B*/，爆燃传感器的波形与冷却液温度传感器有两端子式和/*单端子式*/两种.

多选题

2.

现代汽车发动机温度传感器用于检测（    ）以及排气温度等.

A.发动机进气温度

B.冷却液温度

C.EGR监测温度

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，现代汽车发动机温度传感器用于检测发动机进气温度、冷却液温度、EGR监测温度以及排气温度等.

多选题

3.

冷却液温度传感器主要由（    ）和壳体组成。

A.热敏电阻

B.金属引线

C.接线插座

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，冷却液温度传感器主要由热敏电阻、金属引线、接线插座和壳体组成。

判断题

4.

冷却液温度传感器的工作性能好坏直接影响着电喷发动机的喷油量，从而影响发动机的燃烧性能.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，冷却液温度传感器的工作性能好坏直接影响着电喷发动机的喷油量，从而影响发动机的燃烧性能.

判断题

5.

不同车型的冷却液温度传感器的标准电阻值有所不同。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，不同车型的冷却液温度传感器的标准电阻值有所不同。

第六十二课时

单选题

1.

（    ）信号是各种控制功能的修正信号，对于发动机能否在最佳工况工作有着很重要的意义.

A.发动机进气温度

B.冷却液温度

C.进气温度

C

解析:正确选项为/*C*/，/*进气温度信号*/是各种控制功能的修正信号，对于发动机能否在最佳工况工作有着很重要的意义.

单选题

2.

（    ），将传感器折下后放入温度为20度的水中，1min后测量传感器端子间的电阻值。

A.多件检查

B.就件检查

C.单件检查

D.就车检查

C

解析:正确选项为/*C*/，/*单件检查*/，将传感器折下后放入温度为20度的水中，1min后测量传感器端子间的电阻值。

多选题

3.

进气温度传感器主要由（    ）、热敏电阻等组成。

A.绝缘套

B.塑料外壳

C.防水插座

D.铜垫圈

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，进气温度传感器主要由/*绝缘套、塑料外壳、防水插座、铜垫圈*/、热敏电阻等组成。

多选题

4.

进气温度传感器的检修与冷却液温度传感器的检修方法相同，分（    ）。

A.多件检查

B.就件检查

C.单件检查

D.就车检查

C,D

解析:正确选项为/*C,D*/，进气温度传感器的检修与冷却液温度传感器的检修方法相同，分/*单件检查和就车检查*/。

判断题

5.

进气温度传感器采用正温度系数的热敏电阻组成.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，进气温度传感器采用/*负*/温度系数的热敏电阻组成即，温度升高时传感器的电阻明显减小

第六十三课时

单选题

1.

（    ）温度传感器检查：断开传感器，一边用加热喷枪加热和冷却传感器，一边测量传感器端子之间的电阻。

A.车内

B.车外

C.车内和车外

A

解析:正确选项为/*A*/，/*车内*/温度传感器检查：断开传感器，一边用加热喷枪加热和冷却传感器，一边测量传感器端子之间的电阻。

单选题

2.

蒸发器出口温度传感器仍采用负温度系数的热敏电阻为检测元件，工作温度为（    ）度.

A.15～30

B.20～60

C.20～40

B

解析:正确选项为/*B*/，蒸发器出口温度传感器仍采用负温度系数的热敏电阻为检测元件，工作温度为/*20～60*/度.

多选题

3.

汽车用排气温度传感器有（    ）.

A.热敏电阻式

B.热电偶式

C.熔断丝式

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，汽车用排气温度传感器有/*热敏电阻式、热电偶式及熔断丝式*/三种.

多选题

4.

当EGR系统发生故障导致没有废气再循环时，其原因可能是（    ）.

A.EGR监测温度传感器连接电路断路或短路

B.EGR控制系统发生故障

C.EGR管路中的沉积物堵塞了通路

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，当EGR系统发生故障导致没有废气再循环时，其原因可能是/*EGR监测温度传感器连接电路断路或短路，EGR控制系统发生故障，EGR管路中的沉积物堵塞了通路*/.

判断题

5.

车内、外空气温度传感器用负温度系数热敏电阻制成。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，车内、外空气温度传感器用负温度系数热敏电阻制成。

第六十四课时

单选题

1.

燃油温度传感器信号用来监测燃油温度，其可测量的温度范围为（    ）度.

A.-40～100

B.-40～120

C.-20～120

D.-20～100

C

解析:正确选项为/*C*/，燃油温度传感器信号用来监测燃油温度，其可测量的温度范围为/*-40～120*/度.

单选题

2.

燃油温度传感器信号失效时，发动机控制单元利用来自冷却液温度传感器（    ）的信号计算出一个替代值。

A.G62

B.G42

C.G22

A

解析:正确选项为/*A*/，燃油温度传感器信号失效时，发动机控制单元利用来自冷却液温度传感器/*G62*/的信号计算出一个替代值。

多选题

3.

燃油温度传感器用于实时测量燃油温度，用于（    ）及热保护。

A.喷油量修正

B.转矩修正

C.共轨压力修正

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，燃油温度传感器用于实时测量燃油温度，用于/*喷油量修正、转矩修正、共轨压力修正*/及热保护。

多选题

4.

热敏铁氧体温度传感器由（    ）等组成.

A.永久磁铁

B.舌簧开关

C.热敏铁氧体

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，热敏铁氧体温度传感器由永久磁铁、舌簧开关和热敏铁氧体等组成.

判断题

5.

燃油温度传感器和冷却液温度传感器不可以用同一类型和封装的温度传感器.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，燃油温度传感器和冷却液温度传感器/*可以*/用同一类型和封装的温度传感器.

第六十五课时

单选题

1.

根据传感器产生的信号原理可分为电压型和（    ）两种。

A.电流型

B.电阻型

C.幅度型

D.频率型

D

解析:正确选项为/*D*/，根据传感器产生的信号原理可分为电压型和频率型两种。

单选题

2.

进气歧管压力传感器应用于（    ）电子控制燃油喷射系统，用来检测进气歧管内的压力变化.

A.A型

B.B型

C.C型

D.D型

D

解析:正确选项为/*D*/，进气歧管压力传感器应用于/*D型*/电子控制燃油喷射系统，用来检测进气歧管内的压力变化.

多选题

3.

压力传感器的种类很多，有（    ）等多种形式。

A.膜片式

B.应变片式

C.差动变压器式

D.半导体式

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，压力传感器的种类很多，有/*膜片式（可变电感式）、应变片式、差动变压器式、半导体式*/等多种形式。

多选题

4.

进气歧管压力传感器的种类很多，但目前常用的有（    ）等压力传感器。

A.半导体压敏电阻式

B.真空膜盒式

C.电容式

D.表面弹性波式

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，进气歧管压力传感器的种类很多，但目前常用的有半导体压敏电阻式、真空膜盒式、电容式和表面弹性波式等压力传感器。

判断题

5.

半导体压敏电阻式进气压力传感器是利用半导体的压阻效应制成的.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，半导体压敏电阻式进气压力传感器是利用半导体的压阻效应制成的.

第六十六课时

单选题

1.

电控装置ECU可以根据传感器输入信号的频率来感知进气歧管的绝对压力的(    )，进而对发动机的喷油量进行控制。

A.频率

B.大小

C.辐波

B

解析:正确选项为/*B*/，电控装置ECU可以根据传感器输入信号的频率来感知进气歧管的绝对压力的/*大小*/，进而对发动机的喷油量进行控制。

单选题

2.

真空膜盒式进气压力传感器，也叫（    ）。

A.膜盒测压器

B.膜具测压器

C.膜版测压块

D.膜盒测压块

A

解析:正确选项为/*A*/，真空膜盒式进气压力传感器，也叫/*膜盒测压器*/。

多选题

3.

广州本田轿车进气压力传感器的检测主要是检测(    )等.

A.电源电压

B.信号电压

C.连接线束的导通性

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，广州本田轿车进气压力传感器的检测主要是检测/*电源电压、信号电压及连接线束的导通性*/等.

多选题

4.

根据膜盒的机械运动变换成电信号输出方式不同，可以采用（    ）等装置。

A.可变电阻器（电位计）

B.定量电感器

C.可变电感器

D.差动变压器

A,C,D

解析:正确选项为/*A,C,D*/，根据膜盒的机械运动变换成电信号输出方式不同，可以采用/*可变电阻器（电位计）、可变电感器和差动变压器*/等三种装置。

判断题

5.

电容式进气压力传感器目前已经得到很普遍的应用.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，电容式进气压力传感器目前/*还没有*/得到很普遍的应用.

第六十七课时

单选题

1.

蓄压器压力传感器用于检测（    ）控制系统蓄压器油液压力.

A.重心力

B.推动力

C.牵引力

C

解析:正确选项为/*C*/，蓄压器压力传感器用于检测/*牵引力*/控制系统（TRC）蓄压器油液压力.

单选题

2.

大气压力传感器用于检测（    ）的变化，并将变化的压力信号输入给ECU，实现ECU对喷油量和点火时间的修正.

A.空气压力

B.大气压力

C.外气压力

D.内气压力

B

解析:正确选项为/*B*/，大气压力传感器用于检测/*大气压力*/的变化，并将变化的压力信号输入给ECU，实现ECU对喷油量和点火时间的修正.

多选题

3.

蓄压器压力传感器由（    ）等组成.

A.压力检测部分

B.阻力检测部分

C.电路部分

D.电西线部分

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，蓄压器压力传感器由/*压力检测部分、电路部分*/等组成.

多选题

4.

电控柴油机的压力类传感器主要包括（    ）、机油压力传感器（个别车型用）等.

A.共轨压力传感器

B.增压压力传感器

C.大气压力传感器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，电控柴油机的压力类传感器主要包括共轨压力传感器、增压压力传感器、大气压力传感器、机油压力传感器（个别车型用）等.

判断题

5.

共轨压力传感器安装在共轨管上.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，共轨压力传感器安装在共轨管上.

第六十八课时

单选题

1.

当机油油压低于警戒线时，以下说法错误的是？

A.机油液面传感器下触点接通

B.机油油面警告灯亮

C.机油液面传感器的浮子下沉

D.机油液面传感器的浮子上浮

D

解析:正确选项为/*D*/，当发动机油池内的机油油面低于警戒线时，机油液面传感器的浮子/*下沉*/.

单选题

2.

燃油压力传感器也叫（    ）.

A.燃油压力传导器

B.燃油压力变节器

C.燃油压力调节器

C

解析:正确选项为/*C*/，燃油压力传感器也叫/*燃油压力调节器*/，用来控制油路中的燃油压力，保持喷油器恒定的供油油压，并将多余的燃油送回油箱。

多选题

3.

空调高压压力开关,它由（    ）等组成。

A.膜片

B.感温包

C.储液器

D.制冷剂

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，空调高压压力开关,它由/*膜片,感温包、储液器、制冷剂*/等组成。

多选题

4.

油压传感器由（    ）组成.

A.基片

B.半导体应变片

C.传感元件

D.壳体

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，油压传感器由/*基片、半导体应变片、传感元件及壳体*/组成.

判断题

5.

空调压力开关的检查。主要是用万用表的欧姆档检查电阻值，测量高压压力开关的电阻值，应为1.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，空调压力开关的检查。主要是用万用表的欧姆档检查电阻值，测量高压压力开关的电阻值，应为/*0*/.

第六十九课时

单选题

1.

（     ）空气流量传感器的特点是能直接测出吸入汽缸空气的质量.

A.质量型

B.体积型

C.容积型

A

解析:正确选项为/*A*/，/*质量型*/空气流量传感器的特点是能直接测出吸入汽缸空气的质量.

单选题

2.

（     ）空气流量传感器是利用力矩平衡原理和电位器原理开发研制的机械式传感器.

A.叶片式

B.卡门漩涡式

C.热线热膜式

D.量芯式

A

解析:正确选项为/*A*/，/*叶片式*/空气流量传感器是利用力矩平衡原理和电位器原理开发研制的机械式传感器.

多选题

3.

叶片式空气流量传感器具有（    ）的优点.

A.结构简单

B.价格便宜

C.可靠性高

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，叶片式空气流量传感器具有/*结构简单、价格便宜、可靠性高*/的优点.

多选题

4.

叶片式空气流量传感器的检测可采用（    ）.

A.多件检测

B.就车检测

C.单体检测

D.单件检测

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，叶片式空气流量传感器的检测可采用/*就车检测或单体检测*/两种方法.

判断题

5.

现代汽车上应用的气体流量传感器，主要是用于检测发动机进气量的空气流量传感器又称空气流量计。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，现代汽车上应用的气体流量传感器，主要是用于检测发动机进气量的空气流量传感器又称空气流量计。

第七十课时

单选题

1.

日本三菱、中国长丰猎豹吉普车和韩国现代都采用(    )。

A.超声波式卡曼涡流空气流量计

B.反光镜式卡曼涡流空气流量计

C.高声波式卡曼涡流空气流量计

D.射光镜式卡曼涡流空气流量计

A

解析:正确选项为/*A*/，日本三菱、中国长丰猎豹吉普车和韩国现代都采用/*超声波式卡曼涡流传感器*/。

单选题

2.

频率超过20kHz的机械波，当发动机运转并吸入一定的气体时，超声波发生器通过发射器不断向接收器发出一定频率（    ）的超声波。

A.60kHz

B.50kHz

C.40kHz

C

解析:正确选项为/*C*/，频率超过20kHz的机械波，当发动机运转并吸入一定的气体时，超声波发生器通过发射器不断向接收器发出一定频率（/*40kHz*/）的超声波。

多选题

3.

根据涡流频率的检测方式不同，卡曼涡流式空气流量传感器可分为（    ）。

A.超声波式卡曼涡流空气流量计

B.反光镜式卡曼涡流空气流量计

C.高声波式卡曼涡流空气流量计

D.射光镜式卡曼涡流空气流量计

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，根据涡流频率的检测方式不同，卡曼涡流式空气流量传感器可分为/*超声波式卡曼涡流空气流量计和反光镜式卡曼涡流空气流量计*/。

多选题

4.

反光镜式卡曼涡流空气流量计主要由涡流发生器、发光二极管LED、(    )、厚膜集成控制电路和进气温度传感器组成。

A.光电晶体管

B.反光镜

C.张紧带

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，反光镜式卡曼涡流空气流量计主要由涡流发生器、发光二极管LED、/*光电晶体管、反光镜、张紧带*/、厚膜集成控制电路和进气温度传感器组成。

判断题

5.

卡尔曼涡流式空气流量传感器是根据卡曼涡流的理论制成的.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，卡尔曼涡流式空气流量传感器是根据卡曼涡流的理论制成的.

第七十一课时

单选题

1.

热线式空气流量传感器按其铂金热线(    )的不同可分为主流测量方式及旁通测量方式两种.

A.材质

B.线路多少

C.安装位置

C

解析:正确选项为/*C*/，热线式空气流量传感器按其铂金热线/*安装位置*/的不同可分为主流测量方式及旁通测量方式两种.

单选题

2.

对热线式空气流量传感器进行检测时，应主要检测空气流量传感器的（    ）。

A.电源电压

B.信号电压

C.电源电阻

D.输出信号电压

D

解析:正确选项为/*D*/，对热线式空气流量传感器进行检测时，应主要检测空气流量传感器的/*输出信号电压*/。

多选题

3.

热线式空气流量传感器的检测方法分为（    ）.

A.就车检测

B.单体检测

C.开路检测

D.在路检测

C,D

解析:正确选项为/*C,D*/，热线式空气流量传感器的检测方法分为/*开路检测和在路检测*/两种.

多选题

4.

热膜式空气流量传感器的检测主要是：（    ）。

A.电源电压

B.信号电压

C.电源电阻

D.线束的导通性

A,B,D

解析:正确选项为/*A,B,D*/，热膜式空气流量传感器的检测主要是：/*电源电压、信号电压及线束的导通性*/。

判断题

5.

热膜式空气流量传感器与热线式空气流量传感器工作原理完全不一样。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，热膜式空气流量传感器与热线式空气流量传感器工作原理/*大致一样*/。

第七十二课时

单选题

1.

（    ）空气流量传感器由翼片式空气流量传感器改进而成，被应用的日本马自达929型轿车发动机上。

A.量芯式

B.卡门漩涡式

C.热线热膜式

D.叶片式

A

解析:正确选项为/*A*/，/*量芯式*/空气流量传感器由翼片式空气流量传感器改进而成，被应用的日本马自达929型轿车发动机上。

单选题

2.

（    ）空气流量传感器具有进气阻力小、计量精度高和工作性能可靠等优点.

A.量芯式

B.卡门漩涡式

C.热线热膜式

D.叶片式

A

解析:正确选项为/*A*/，/*量芯式*/空气流量传感器具有进气阻力小、计量精度高和工作性能可靠等优点.

多选题

3.

量芯式空气流量传感器主要由（    ）等组成。

A.量芯

B.电位计

C.进气温度传感器

D.线束连接器

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，量芯式空气流量传感器主要由/*量芯、电位计、进气温度传感器和线束连接器*/等组成。

多选题

4.

量芯式空气流量传感器的检测方式有（    ）。

A.就车检测

B.单件检测

C.开路检测

D.多件检测

B,D

解析:正确选项为/*B,D*/，量芯式空气流量传感器的检测方式有/*单件检测和多件检测*/两种。

判断题

5.

静电式冷媒流量传感器可用于微机控制的汽车空调上检测冷媒流量。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，静电式冷媒流量传感器可用于微机控制的汽车空调上检测冷媒流量。

第七十三课时

单选题

1.

（    ）曲轴位置传感器，该传感器由带缝隙、光孔的信号盘和信号发生器组成。

A.电热能式

B.磁脉冲式

C.光电式

D.霍尔式

C

解析:正确选项为/*C*/，/*光电式*/曲轴位置传感器，该传感器由带缝隙、光孔的信号盘和信号发生器组成。

单选题

2.

（    ）曲轴位置传感器由信号转子、永久磁铁、信号线圈等组成

A.电热能式

B.磁脉冲式

C.光电式

D.霍尔式

B

解析:正确选项为/*B*/，/*磁脉冲式*/曲轴位置传感器由信号转子、永久磁铁、信号线圈等组成

多选题

3.

应用在汽车发动机上的位置传感器有（    ）。

A.曲轴位置传感器

B.凸轮轴位置传感器

C.节气门位置传感器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，应用在汽车发动机上的位置传感器有/*曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器*/。

多选题

4.

曲轴位置传感器的结构形式有（     ）。

A.电热能式

B.磁脉冲式

C.光电式

D.霍尔式

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，曲轴位置传感器的结构形式有/*磁脉冲式、光电式和霍尔式*/三种。

判断题

5.

光电式曲轴位置传感器一般安装在分电器内（无分电器则一般安装在凸轮轴左前部）.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，光电式曲轴位置传感器一般安装在分电器内（无分电器则一般安装在凸轮轴左前部）.

第七十四课时

单选题

1.

（    ）霍尔曲轴位置传感器即差动霍尔式曲轴位置传感器，也叫双霍尔式曲轴位置传感器.

A.触发叶片式

B.触线轮齿式

C.触发轮齿式

A

解析:正确选项为/*A*/，/*触发轮齿式*/霍尔曲轴位置传感器即差动霍尔式曲轴位置传感器，也叫双霍尔式曲轴位置传感器.

单选题

2.

（    ）是指半导体材料的电阻值随与电流相同或垂直方向的磁场强弱而变化的现象。

A.电阻效应

B.电磁效应

C.电导效应

D.磁阻效应

D

解析:正确选项为/*D*/，/*磁阻效应*/是指半导体材料的电阻值随与电流相同或垂直方向的磁场强弱而变化的现象。

多选题

3.

霍尔式曲轴位置传感器可分为（    ）曲轴位置传感器。

A.触发叶片式

B.触线轮齿式

C.触发轮齿式

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，霍尔式曲轴位置传感器可分为/*触发叶片式和触发轮齿式*/两种曲轴位置传感器。

多选题

4.

按照工作原理不同，凸轮轴位置传感器可以分为（    ）。

A.磁电式凸轮轴位置传感器

B.光电式凸轮轴位置传感器

C.霍尔式凸轮轴位置传感器

D.磁阻元件式凸轮轴位置传感器

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，按照工作原理不同，凸轮轴位置传感器可以分为磁电式凸轮轴位置传感器、光电式凸轮轴位置传感器、霍尔式凸轮轴位置传感器、磁阻元件式凸轮轴位置传感器。

判断题

5.

霍尔式曲轴位置传感器是利用霍尔效应产生与曲轴转角相对应的光电信号的原理制成的

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，霍尔式曲轴位置传感器是利用霍尔效应产生与曲轴转角相对应的/*电压脉冲*/信号的原理制成的

第七十五课时

单选题

1.

奥迪200型轿车节气门位置传感器线束连接器共有（    ）个端子。

A.二

B.三

C.四

B

解析:正确选项为/*B*/，奥迪200型轿车节气门位置传感器线束连接器共有/*三*/个端子。

单选题

2.

当活动触点随节气门的打开而改变电位器的电阻值时，其输出电压与节气门的开度成（    ）.

A.反比例减小

B.反比例增大

C.正比例减小

D.正比例增大

D

解析:正确选项为/*D*/，当活动触点随节气门的打开而改变电位器的电阻值时，其输出电压与节气门的开度成/*正比例增大*/.

多选题

3.

节气门位置传感器一般有（    ）。

A.开关触点式

B.线性输出式

C.复合输出式

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，节气门位置传感器一般有/*开关触点式和线性输出式*/两种。

多选题

4.

触点开关式节气门位置传感器其主要由（    ）和接线插座组成.

A.节气门轴

B.大负荷触点

C.凸轮

D.怠速触点

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，触点开关式节气门位置传感器其主要由/*节气门轴、大负荷触点、凸轮、怠速触点*/和接线插座组成.

判断题

5.

节气门位置传感器亦称为节气门开度传感开关。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，节气门位置传感器亦称为节气门开度传感开关。

第七十六课时

单选题

1.

转向盘转角传感器中应用最广泛的是（    ）转向盘转角传感器。

A.滑动电阻式

B.光电式

C.磁感应式

D.霍尔式

B

解析:正确选项为/*B*/，转向盘转角传感器中应用最广泛的是/*光电式*/转向盘转角传感器。

单选题

2.

用汽车专用示波器检测，光电式车高传感器其输出信号应为（    ）。

A.长波

B.短波

C.矩形方波

D.不规则方波

C

解析:正确选项为/*C*/，用汽车专用示波器检测，光电式车高传感器其输出信号应为/*矩形方波*/。

多选题

3.

转向盘转角传感器主要用于（    ）中.

A.车辆稳定控制系统

B.电子助力转向系统

C.电子悬挂系统

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，转向盘转角传感器主要用于/*车辆稳定控制系统、电子助力转向系统和电子悬挂系统*/中.

多选题

4.

电式车高传感器由（    ）组成.

A.传感器轴

B.光电元件

C.遮光板

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，电式车高传感器由传感器轴、光电元件及遮光板组成.

判断题

5.

光电式车高传感器一般安装在左右前轮胎的挡泥板上或后桥的后部.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，光电式车高传感器一般安装在左右前轮胎的挡泥板上或后桥的/*中*/部.

第七十七课时

单选题

1.

（    ）液位传感器主要用于检测燃油箱油量，有浮子式、电热式、电容式等.

A.点触输出型

B.开关输出型

C.模拟量输出型

C

解析:正确选项为/*C*/，/*模拟量输出型*/液位传感器主要用于检测燃油箱油量，有浮子式、电热式、电容式等.

多选题

2.

以下哪些是热敏电阻式液位传感器的检测方法？

A.检查电阻

B.检查液位报警灯

C.检查燃油液位报警开关

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，热敏电阻式液位传感器的检测方法：/*检查电阻，检查液位报警灯，检查燃油液位报警开关*/.

多选题

3.

开关输出型液位传感器有（    ）类型。

A.弹簧开关式

B.热敏电阻式

C.浮子式

D.舌簧开关式

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/，开关输出型液位传感器有/*热敏电阻式、浮子式和舌簧开关式*/三种类型。

多选题

4.

浮子笛簧开关式液位传感器常见故障是（    ）.

A.浮子污渍

B.浮子损坏

C.笛簧弹性丧失不能工作

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，浮子笛簧开关式液位传感器常见故障是/*浮子损坏，笛簧弹性丧失不能工作*/。

判断题

5.

电容式液位传感器是利用在两电极之间油液面的高度不同会引起电容值的不同。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电容式液位传感器是利用在两电极之间油液面的高度不同会引起电容值的不同。

第七十八课时

单选题

1.

电位计式加速踏板位置传感器由控制单元供（     ）参考电压，这样就能将电阻值变化转变为电压输出信号。

A.3V

B.5V

C.8V

B

解析:正确选项为/*B*/，电位计式加速踏板位置传感器由控制单元供/*5V*/参考电压，这样就能将电阻值变化转变为电压输出信号。

单选题

2.

加速踏板位置传感器，简称（    ）.

A.APP

B.APS

C.ASS

A

解析:正确选项为/*A*/，加速踏板位置传感器，简称/*APP*/（Accelerator Pedal Position Sensor）。

多选题

3.

常用的加速踏板位置传感器有（     ）.

A.磁脉冲式

B.光电式

C.电位计式

D.霍尔式

C,D

解析:正确选项为/*C,D*/，常用的加速踏板位置传感器有：/*电位计式和霍尔式*/两种类型。

判断题

4.

可调电感式溢流环位置传感器的常见故障是线圈断路或短路.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，可调电感式溢流环位置传感器的常见故障是线圈断路或短路.

判断题

5.

电热式液位传感器是利用电阻率温度系数大的材料制成电阻，在其两端施加电压来检测液位的变化。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电热式液位传感器是利用电阻率温度系数大的材料制成电阻，在其两端施加电压来检测液位的变化。

第七十九课时

单选题

1.

（    ）传感器的实质是按变压器线圈的互感原理工作。

A.差动变压器式

B.差动自感式

C.电涡流式

B

解析:正确选项为/*B*/，/*差动变压器式*/传感器的实质是按变压器线圈的互感原理工作。

单选题

2.

方位传感器从（    ）的角度看，它是利用地磁产生电信号进行检测的传感器，可应用于车辆的导航系统，以指示方向偏差。

A.光磁

B.热磁

C.电磁

C

解析:正确选项为/*C*/，方位传感器从/*电磁*/的角度看，它是利用地磁产生电信号进行检测的传感器，可应用于车辆的导航系统，以指示方向偏差。

多选题

3.

齿杆位置传感器主要有（    ）。

A.差动变压器式

B.差动自感式

C.电涡流式

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，齿杆位置传感器主要有：/*差动变压器式、差动自感式和电涡流式*/三种类型。

多选题

4.

针阀升程传感器主要检测项目有（    ）等。

A.供电电压测量

B.输出信号测量

C.波形测试

D.相关线路检测

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，针阀升程传感器主要检测项目有/*供电电压测量、输出信号测量、波形测试、相关线路检测*/等。

判断题

5.

因为格蓝迪使用的是线性霍尔式传感器，因此不可以使用万用表进行模拟信号的检测。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，因为格蓝迪使用的是线性霍尔式传感器，因此/*可以*/使用万用表进行模拟信号的检测。

第八十课时

单选题

1.

超声波探头有压电式、磁致伸缩式、电磁式等，汽车用的超声波传感器主要是（    ）。

A.磁致伸缩式

B.电磁式

C.压电式

C

解析:正确选项为/*C*/，超声波探头有压电式、磁致伸缩式、电磁式等，汽车用的超声波传感器主要是/*压电式*/。

单选题

2.

短距离超声波传感器的检测距离约为（    ）。

A.50cm

B.2m

C.10m

D.20m

A

解析:正确选项为/*A*/，短距离超声波传感器的检测距离约为/*50cm*/。

多选题

3.

EGR位置传感器的检测方法有（    ），输出波形检测.

A.故障征兆判断法

B.电阻检测

C.外部电压和信号电压检测

D.解码器检测法

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，EGR位置传感器的检测方法有/*故障征兆判断法，电阻检测，外部电压和信号电压检测，解码器检测法*/，输出波形检测.

多选题

4.

废气再循环系统可以分为（    ）。

A.开环控制EGR系统

B.半环控制EGR系统

C.闭环控制EGR系统

A,C

解析:正确选项为/*A,C*/，废气再循环系统可以分为/*开环控制EGR系统和闭环控制EGR系统*/。

判断题

5.

压电式超声波传感器采用了压电元件锆钛化铅，一般称为PZT。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，压电式超声波传感器采用了压电元件锆钛化铅，一般称为PZT。

第八十一课时

单选题

1.

（    ）氧传感器本身带有一个电加热器。汽车上大部分使用的加热式的。

A.氧化锆

B.氧化钛

C.氧化氢

B

解析:正确选项为/*B*/，/*氧化钛*/式氧传感器本身带有一个电加热器。汽车上大部分使用的加热式的。

单选题

2.

氧传感器的输出电压在（    ）之间不断变化.

A.0.1～0.5V

B.0.1～0.8V

C.0.1～1.0V

B

解析:正确选项为/*B*/，氧传感器的输出电压在/*0.1～0.8V*/之间不断变化（通常每10s内变化8次以上）。

多选题

3.

目前在汽车上使用的气体浓度传感器主要有（    ）等。

A.氧传感器

B.稀薄混合气传感器

C.全范围空燃比传感器

D.烟尘浓度传感器

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，目前在汽车上使用的气体浓度传感器主要有/*氧传感器、稀薄混合气传感器、全范围空燃比传感器、烟尘浓度传感器*/等。

多选题

4.

氧传感器有（    ）类型。

A.一线制

B.两线制

C.三线制

D.四线制

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，氧传感器有/*一线制、两线制、三线制、四线制*/四种类型。

判断题

5.

氧化钛式氧传感器又分为加热型氧传感器和非加热型氧传感器两种。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*氧化锆式*/氧传感器又分为加热型氧传感器和非加热型氧传感器两种。

第八十二课时

单选题

1.

（    ）式氧传感器是以浓差电池原理为基础，通过浓度差异产生电压，判断混合气的稀与浓。

A.氧化锆

B.氧化钛

C.氧化氢

A

解析:正确选项为/*A*/，/*二氧化锆*/式氧传感器是以浓差电池原理为基础，通过浓度差异产生电压，判断混合气的稀与浓。

单选题

2.

二氧化锆型氧传感器是将排气中氧含量的变化转化为（    ）的变化

A.电流

B.电阻

C.电压

C

解析:正确选项为/*C*/，二氧化锆型氧传感器是将排气中氧含量的变化转化为/*电压*/的变化

多选题

3.

二氧化钛式氧传感器主要由（    ）和接线端子、护套、护管等组成.

A.二氧化钛传感元件（钛管）

B.钢质壳体

C.加热元件

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，二氧化钛式氧传感器主要由/*二氧化钛传感元件（钛管）、钢质壳体、加热元件*/和接线端子、护套、护管等组成.

多选题

4.

目前使用较多的二氧化钛传感元件有（    ）。

A.晶体式

B.芯片式

C.厚膜式

B,C

解析:正确选项为/*B,C*/，目前使用较多的二氧化钛传感元件有/*芯片式和厚膜式*/两种。

判断题

5.

稀薄混合气传感器应用在发动机稀薄燃烧空燃比反馈控制系统中。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，稀薄混合气传感器应用在发动机稀薄燃烧空燃比反馈控制系统中。

第八十三课时

单选题

1.

一般情况下，当烟雾浓度达到（    ）/m3，即抽1～2根香烟时，就可使烟尘浓度传感器动作。

A.（0.3%）

B.（0.6%）

C.（0.9%）

A

解析:正确选项为/*A*/，一般情况下，当烟雾浓度达到（/*0.3%*/）/m3，即抽1～2根香烟时，就可使烟尘浓度传感器动作。

多选题

2.

全范围空燃比传感器性能的检查可用以下哪些方法？

A.观察氧传感器外观的颜色

B.检测氧传感器加热电阻

C.测量氧传感器电压输出信号

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，全范围空燃比传感器性能的检查可用三种方法，一是/*观察氧传感器外观的颜色*/；二是/*检测氧传感器加热电阻*/；三是/*测量氧传感器电压输出信号*/。

多选题

3.

全范围空燃比氧传感器由（    ）构成.

A.一个氧气泵单元

B.普通窄范围浓度差电压型二氧化锆式氧传感器

C.加热器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，全范围空燃比氧传感器由/*一个氧气泵单元、普通窄范围浓度差电压型二氧化锆式氧传感器、加热器*/构成.

多选题

4.

全范围空燃比传感器是由（    ）与（    ）相互作用而实现功能的。

A.泵单元

B.常规传感器单元

C.敏感单元

D.传导

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，全范围空燃比传感器是由/*泵单元与常规传感器单元*/相互作用而实现功能的。

判断题

5.

随柴油机负荷变化的排温、烟度和传感器电流值的变化情况，应符合要求.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，随柴油机负荷变化的排温、烟度和传感器电流值的变化情况，应符合要求.

第八十四课时

单选题

1.

发动机转速传感器有电磁感应式、霍尔式、光电式等多种型式，其中（    ）应用广泛.

A.霍尔式

B.光电式

C.电磁感应式

C

解析:正确选项为/*C*/，发动机转速传感器有电磁感应式、霍尔式、光电式等多种型式，其中/*电磁感应式*/应用广泛.

单选题

2.

（    ）即曲轴位置传感器，它也是发动机控制系统中最主要的传感器.

A.车速传感器

B.轮速传感器

C.发动机转速传感器

C

解析:正确选项为/*C*/，/*发动机转速传感器*/即曲轴位置传感器，它也是发动机控制系统中最主要的传感器.

多选题

3.

车速传感器一般用于测量汽车的行驶速度，以便使发动机的控制、（    ）、导航系统等装置能正常工作.

A.自动起动

B.ABS

C.牵引力控制系统

D.活动悬架

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，车速传感器一般用于测量汽车的行驶速度，以便使发动机的控制、/*自动起动、ABS、牵引力控制系统、活动悬架*/、导航系统等装置能正常工作.

判断题

4.

舌簧开关式发动机转速传感器的检测，主要检查其信号输出端子是否有脉冲信号产生.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，舌簧开关式发动机转速传感器的检测，主要检查其信号输出端子是否有脉冲信号产生.

判断题

5.

在化油器车上，发动机转速信号一般取自点火线圈正极。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，在化油器车上，发动机转速信号一般取自点火线圈负极。

第八十五课时

单选题

1.

电磁感应式车速传感器输出电压随车速的变化而发生变化，其变化范围为（    ）。

A.0.1～220V

B.0.15～200V

C.0.5～220V

D.0.5～200V

D

解析:正确选项为/*D*/，电磁感应式车速传感器输出电压随车速的变化而发生变化，其变化范围为/*0.5～200V*/。

单选题

2.

变速器输入轴转速传感器头与齿盘间的间隙标准值应为（    ），若检测发现不在规定范围内应进行调整。

A.0.05～2.12mm

B.0.08～2.12mm

C.0.10～2.12mm

B

解析:正确选项为/*B*/，变速器输入轴转速传感器头与齿盘间的间隙标准值应为/*0.08～2.12mm*/，若检测发现不在规定范围内应进行调整。

多选题

3.

电磁感应式车速传感器的检测方法有（    ）等。

A.开路检测

B.模拟检测

C.单件检测

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，电磁感应式车速传感器的检测方法有：/*开路检测、模拟检测和单件检测*/等三种。

多选题

4.

光电式车速传感器用于数字式速度表上，由（    ）构成.

A.发光二极管（LED）

B.光电晶体管

C.装在速度表驱动轴的遮光板

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，光电式车速传感器用于数字式速度表上，由/*发光二极管（LED）、光电晶体管以及装在速度表驱动轴的遮光板*/构成.

判断题

5.

电磁感应式车速传感器安装在自动变速器输出轴附近.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，电磁感应式车速传感器安装在自动变速器输出轴附近.

第八十六课时

单选题

1.

当汽车行驶时，用示波器检测车速传感器插座端子3和2之间应有（    ）输出，否则为车速传感器损坏。

A.幅度波信号

B.方波信号

C.矩形波信号

B

解析:正确选项为/*B*/，当汽车行驶时，用示波器检测车速传感器插座端子3和2之间应有/*方波信号*/输出，否则为车速传感器损坏。

单选题

2.

关闭点火开关，取下车速传感器的插头后，再接通点火开关，检测车速传感器插头端子1与2的电压，其标准值应为（    ）。

A.12V

B.10V

C.24V

A

解析:正确选项为/*A*/，关闭点火开关，取下车速传感器的插头后，再接通点火开关，检测车速传感器插头端子1与2的电压，其标准值应为/*12V*/。

多选题

3.

霍尔式车速传感器主要由（    ）组成。

A.触发轮

B.带导板的永久磁铁

C.霍尔元件

D.集成电路

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，霍尔式车速传感器主要由/*触发轮、带导板的永久磁铁、霍尔元件及集成电路*/组成。

多选题

4.

可变磁阻式车速传感器的结构主要由（    ）和磁环等构成.

A.磁阻元件

B.转子

C.弹簧

D.印制电路板

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，可变磁阻式车速传感器的结构主要由/*磁阻元件、转子、弹簧、印制电路板*/和磁环等构成.

判断题

5.

可变磁阻式车速传感器很少发生故障，检修时一般检查传感器的输出信号电压.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，可变磁阻式车速传感器很少发生故障，检修时一般检查传感器的输出信号电压.

第八十七课时

单选题

1.

轮速传感器头与磁性齿圈间的间隙很小，通常在（    ）mm范围内。

A.0.2～1.0

B.0.5～0.8

C.0.5～1.0

C

解析:正确选项为/*C*/，轮速传感器头与磁性齿圈间的间隙很小，通常在/*0.5～1.0mm*/范围内。

单选题

2.

（    ）的结构简单、成本低，所以应用较为广泛.

A.电磁感应式滚速传感器

B.电磁感应式轮速传感器

C.电磁感应式车速传感器

B

解析:正确选项为/*B*/，/**电磁感应式轮速传感器*/的结构简单、成本低，所以应用较为广泛.

多选题

3.

按照汽车上安装的轮速传感器的数量，可以分为（    ）形式.

A.四轮速传感器

B.三轮速传感器

C.二轮速传感器

D.单轮速传感器

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，按照汽车上安装的轮速传感器的数量，可以分为/*四轮速传感器、三轮速传感器、二轮速传感器、单轮速传感器*/四种形式.

多选题

4.

轮速传感器传感器与感应齿圈的相对安装位置有（    ）方式.

A.径向安装径向信号

B.轴向安装径向信号

C.轴向安装轴向信号

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，轮速传感器传感器与感应齿圈的相对安装位置有/*径向安装径向信号，轴向安装径向信号，轴向安装轴向信号*/方式.

判断题

5.

汽车轮速传感器即车轮速度传感器，用于检测车轮旋转速度，并将其转化为电信号输入控制单元ECU。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，汽车轮速传感器即车轮速度传感器，用于检测车轮旋转速度，并将其转化为电信号输入控制单元ECU。

第八十八课时

单选题

1.

MRE传感器则安装在轮毂上固定不动，与磁性转子间存在（    ）mm的空气间隙。

A.0.2～1.0

B.0.5～0.8

C.0.5～1.0

B

解析:正确选项为/*B*/，MRE传感器则安装在轮毂上固定不动，与磁性转子间存在/*0.5～0.8*/mm的空气间隙。

单选题

2.

（    ）也称为惯性压阻式减速度传感器、应变计式减速度传感器.

A.压阻式缓速度传感器

B.压阻式减速度传感器

C.压阻式慢速度传感器

B

解析:正确选项为/*B*/，/*压阻式减速度传感器*/也称为惯性压阻式减速度传感器、应变计式减速度传感器.

多选题

3.

在汽车的（    ）、汽车防盗系统上都应用了各种加速度传感器。

A.安全气囊系统

B.防抱死系统

C.电子控制悬架系统

D.自动变速器系统

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，在汽车的/*安全气囊系统、防抱死系统、电子控制悬架系统、自动变速器系统*/、汽车防盗系统上都应用了各种加速度传感器。

多选题

4.

按照测量原理的不同，减速度传感器可以分为光电式、（    ）等几种。

A.水银式

B.差动变压器式

C.惯性压阻式

D.开关式

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，按照测量原理的不同，减速度传感器可以分为光电式、/*水银式、差动变压器式、惯性压阻式、开关式*/等几种。

判断题

5.

MRE传感器与广泛采用的其他方式轮速传感器比较，它能检测到从10km/h开始的车速。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，MRE传感器与广泛采用的其他方式轮速传感器比较，它能检测到从/*0km/h*/开始的车速。

第八十九课时

单选题

1.

当车辆保持静止，组合传感器输出横摆角速度信号和横向惯性力信号电压为（    ），并随着横摆角速度以及横向惯性力变动。

A.2.5V

B.5V

C.5.5V

A

解析:正确选项为/*A*/，当车辆保持静止，组合传感器输出横摆角速度信号和横向惯性力信号电压为/*2.5V*/，并随着横摆角速度以及横向惯性力变动。

单选题

2.

用WDS读取故障码诊断到故障码（    ），说明检测到的组合传感器的电压超过规定范围.

A.C1280

B.C1952

C.C1959

D.C1730

D

解析:正确选项为/*D*/，用WDS读取故障码诊断到故障码/*C1730*/，说明检测到的组合传感器的电压超过规定范围.

多选题

3.

最常见的组合传感器为（    ）的组合。

A.横向加速度传感器

B.横摆角速度传感器

C.横向减速度传感器

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，最常见的组合传感器为/*横向加速度传感器和横摆角速度传感器*/的组合。

多选题

4.

横摆角速度传感器一般安装在车辆中部变速杆旁、（    ）。

A.行李箱上方

B.后座椅下方

C.转向柱下方偏右侧

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，横摆角速度传感器一般安装在车辆中部变速杆旁、/*行李箱上方、后座椅下方、转向柱下方偏右侧*/。

判断题

5.

横摆角速度传感器不可以单独安装.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，横摆角速度传感器/*可以*/单独安装.

第九十课时

多选题

1.

按爆燃传感器结构不同，爆燃传感器可分为（    ）。

A.压电式

B.磁致伸缩式

C.火花塞金属垫型

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，按爆燃传感器结构不同，爆燃传感器可分为/*压电式、磁致伸缩式及火花塞金属垫型*/几种。

多选题

2.

共振型压电式爆燃传感器主要由（    ）等组成.

A.接头

B.连接器

C.压电元件

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，共振型压电式爆燃传感器主要由/*接头、连接器、压电元件*/等组成.

判断题

3.

非共振型分为磁致伸缩式和压电式两种.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*共振型*/分为磁致伸缩式和压电式两种.

判断题

4.

非共振型在爆震时输出电压明显增大，共振型输出电压增大不明显。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*共振型*/在爆震时输出电压明显增大，/*非共振型*/输出电压增大不明显。

判断题

5.

共振型爆震传感器的输出波形可以直接观察出爆震的波形，即爆震点.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，共振型爆震传感器的输出波形可以直接观察出爆震的波形，即爆震点.

第九十一课时

单选题

1.

按照（    ）来分，碰撞传感器可分为机械式碰撞传感器、机电式碰撞传感器、电子式碰撞传感器。

A.材质

B.功能

C.结构

C

解析:正确选项为/*C*/，按照/*结构*/来分，碰撞传感器可分为机械式碰撞传感器、机电式碰撞传感器、电子式碰撞传感器。

单选题

2.

（    ）又称为偏压磁铁式传感器.

A.滚球式碰撞传感器

B.偏心锤式碰撞传感器

C.滚轴式碰撞传感器

A

解析:正确选项为/*A*/，/**滚球式碰撞传感器*/又称为偏压磁铁式传感器.

多选题

3.

在汽车安全气囊系统中，传感器可分为（    ）。

A.碰撞传感器

B.安全传感器

C.防爆传感器

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，在汽车安全气囊系统中，传感器可分为/*碰撞传感器和安全传感器*/两种。

多选题

4.

碰撞传感器按工作原理可分为（    ）。

A.机电结合式

B.电子式

C.水银开关式

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，碰撞传感器按工作原理可分为/*机电结合式、电子式和水银开关式*/3种。

判断题

5.

一般每缸火花塞都安装一个火花塞座金属垫型爆燃传感器。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，一般每缸火花塞都安装一个火花塞座金属垫型爆燃传感器。

第九十二课时

单选题

1.

在检测汽车其他系统时，应特别注意SRS系统电路连线是用（    ）导线与其他系统电线相区别的.

A.红色

B.黄色

C.蓝色

D.绿色

B

解析:正确选项为/*B*/，在检测汽车其他系统时，应特别注意SRS系统电路连线是用/*黄色*/导线与其他系统电线相区别的.

多选题

2.

水银开关式碰撞传感器主要由（    ）及壳体组成.

A.水银

B.电极

C.密封圈

D.密封螺塞

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，水银开关式碰撞传感器主要由/*水银、电极、密封圈、密封螺塞*/及壳体组成.

多选题

3.

阻尼弹簧式碰撞传感器包括（    ）、平衡弹簧、点火弹簧等.

A.球体

B.导向筒

C.点火针

D.触发杠杆

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，阻尼弹簧式碰撞传感器包括球体、导向筒、点火针、触发杠杆、平衡弹簧、点火弹簧等.

判断题

4.

应变仪式安全传感器与电阻应变计式碰撞传感器原理不相同.

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，应变仪式安全传感器与电阻应变计式碰撞传感器原理基本/*相同*/.

判断题

5.

SRS安全系统电器零件均一次性使用，绝不能修复碰撞传感器，左前和右前碰撞传感器更换时应同时更换。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，SRS安全系统电器零件均一次性使用，绝不能修复碰撞传感器，左前和右前碰撞传感器更换时应同时更换。

第九十三课时

单选题

1.

（     ）湿度传感器主要用于汽车风挡玻璃的防霜，化油器进气部位空气湿度的测定以及自动空调系统中车内相对湿度的测定。

A.光照式

B.结露式

C.热敏电阻式

C

解析:正确选项为/*C*/，/*热敏电阻式*/湿度传感器主要用于汽车风挡玻璃的防霜，化油器进气部位空气湿度的测定以及自动空调系统中车内相对湿度的测定。

单选题

2.

（     ）的特性是当周围较暗时，其阻值较大；当周围环境较亮时，它的阻值又会变小.

A.照明控制传感器

B.日照传感器

C.光电式光量传感器

C

解析:正确选项为/*C*/，/*光电式光量传感器*/的特性是当周围较暗时，其阻值较大；当周围环境较亮时，它的阻值又会变小.

多选题

3.

光量传感器的有（    ）。

A.照明控制传感器

B.日照传感器

C.光电式光量传感器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，光量传感器的有/*光电式光量传感器，日照传感器和照明控制传感器*/等三种类型。

多选题

4.

日照传感器主要由（    ）组成.

A.壳体

B.滤光片

C.光敏二极管

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，日照传感器主要由/*壳体、滤光片及光敏二极管*/组成，通过光敏二极管可检测出日光照射量的变化。

判断题

5.

当湿度变化时，电阻值应当改变，相对湿度越大，电阻值越大；相反，则其电阻值越小，否则应更换热敏电阻式湿度传感器。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，当湿度变化时，电阻值应当改变，相对湿度越大，电阻值/**越/小；相反，则其电阻值/**越大*/，否则应更换热敏电阻式湿度传感器。

第九十四课时

单选题

1.

（    ）电流传感器广泛用在汽车灯具系统中，检测尾灯、前照灯、牌照灯等.

A.晶体管式

B.舌簧开关式

C.正温度系数热敏电阻式

D.集成电路式

B

解析:正确选项为/*B*/，/**舌簧开关式*/电流传感器广泛用在汽车灯具系统中，检测尾灯、前照灯、牌照灯等.

单选题

2.

（    ）电流传感器是由陶瓷半导体构成的，它是用钛酸钡再加上各种添加物烧结而成。

A.晶体管式

B.舌簧开关式

C.正温度系数热敏电阻式

C

解析:正确选项为/*C*/，/*正温度系数热敏电阻式*/（即PTC式）电流传感器是由陶瓷半导体构成的，它是用钛酸钡再加上各种添加物烧结而成。

多选题

3.

电流检测用传感器有：（    ）和霍尔式等几种。

A.晶体管式

B.舌簧开关式

C.正温度系数热敏电阻式

D.集成电路式

A,B,C,D

解析:正确选项为/*A,B,C,D*/，电流检测用传感器有：/*晶体管式、舌簧开关式、正温度系数热敏电阻式、集成电路式*/和霍尔式等几种。

多选题

4.

雨滴传感器按照其检测原理不同,可分为利用（    ）。

A.雨滴冲击能量变化

B.静电电容变化

C.雨滴光量变化

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，雨滴传感器按照其检测原理不同,可分为利用/*雨滴冲击能量变化、静电电容变化和雨滴光量变化*/等三种。

判断题

5.

雨滴传感器安装在车身外部，其壳体要求密封良好，并用不锈钢材料做成。

A.正确

B.错误

A

解析:题目说法/*正确*/，雨滴传感器安装在车身外部，其壳体要求密封良好，并用不锈钢材料做成。

第九十五课时

单选题

1.

（    ）通过对地球磁场的感应来测定汽车的方向。

A.罗盘传感器

B.车轮转差方向传感器

C.车速传感器

A

解析:正确选项为/*A*/，/*罗盘传感器*/通过对地球磁场的感应来测定汽车的方向。

单选题

2.

用万用表的电阻挡，测量燃油含水率传感器的（    ）端子与对应的ECU的K40端子之间的电阻值，判断外线路是否存在短路及断路故障。

A.1号

B.2号

C.3号

B

解析:正确选项为/*B*/，用万用表的电阻挡，测量燃油含水率传感器的/*2号*/端子与对应的ECU的K40端子之间的电阻值，判断外线路是否存在短路及断路故障。

多选题

3.

汽车导航系统传感器包括（    ）等。

A.罗盘传感器

B.车轮转差方向传感器

C.车速传感器

A,B,C

解析:正确选项为/*A,B,C*/，汽车导航系统传感器包括/*罗盘传感器（陀螺仪）、车轮转差方向传感器、车速传感器*/等。

多选题

4.

从结构原理上CCD可以分为（    ）。

A.线阵

B.面阵

C.矩阵

A,B

解析:正确选项为/*A,B*/，从结构原理上CCD可以分为/*线阵和面阵*/两种。

判断题

5.

面阵CCD每次只拍摄图像的一条线，主要用于高分辨率的拍摄设备。

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/，/*线阵*/CCD每次只拍摄图像的一条线，主要用于高分辨率的拍摄设备。

第九十六课时

单选题

1.

交流发电机的转子线圈断路会导致（    ）故障.

A.充电电流过大

B.充电电流过小

C.不发电

D.发电机异响

C

解析:正确选项为/*C*/，交流发电机的转子线圈断路会导致/*不发电*/故障.

单选题

2.

对起动机电磁开关进行检测试验时,不需要检测的内容是（    ）。

A.吸引线圈和保持线圈的阻值

B.触点接触电阻

C.回位弹簧的弹力

D.保持线圈的释放电压

D

解析:正确选项为/*D*/，对起动机电磁开关进行检测试验时,不需要检测的内容是/*保持线圈的释放电压*/。

多选题

3.

对于某奇瑞A3轿车大灯常亮故障检修说法正确的是（    ）。

A.检测开关是否有短路故障

B.检查保险是否完好

C.检查继电器是否有触点粘连现象

D.无须检查搭铁是否良好

A,C,D

解析:正确选项为/*A,C,D*/，对于某奇瑞A3轿车大灯常亮故障检修A,C,D说法正确.

多选题

4.

对于车用继电器来说，下列说法错误的是（    ）.

A.小电流控制大电流

B.大电流控制小电流

C.便于布置电器元件

D.直流控制交流

B,C,D

解析:正确选项为/*B,C,D*/对于车用继电器来说，选项B,C,D说法错误.

判断题

5.

起动机的转速越高，流过电动机的电流就越大.

A.正确

B.错误

B

解析:题目说法/*错误*/.起动机的转速越高，流过电动机的电流就/*越小*/.