《汽车发动机构造与维修》练习题及答案解析

第一课时

多选题

1.

"发动机产生和发展的历史经历了()三个发展

阶段。"

A.蒸汽机

B.燃气机

C.内燃机

D.外燃机

A,C,D

"解析：发动机产生和发展的历史经历了/*蒸汽机、外燃机和内燃机*/三个发展

阶段。"

单选题

2.

"发动机是将某一种形式的能量转换为机械能的机器，现代汽车发动机主要采用的是（），它

是将燃料在气缸内部燃烧产生的热能直接转化成机械能的动力机械。"

A.蒸汽机

B.燃气机

C.内燃机

D.外燃机

C

"解析：发动机是将某一种形式的能量转换为机械能的机器，现代汽车发动机主要采用的是/*内燃机*/，它

是将燃料在气缸内部燃烧产生的热能直接转化成机械能的动力机械。"

单选题

3.

（）是指活塞顶离曲轴回转中心最远处，即活塞的最高位置。

A.下止点

B.上止点

C.中心点

D.曲轴点

B

解析：/*上止点*/是指活塞顶离曲轴回转中心最远处，即活塞的最高位置。

判断题

4.

"曲柄半径是指与连杆大端相连接的曲柄销的中心线到曲轴回转中心线的距离。曲柄半径用 R 表示，

单位为cm"

A.正确

B.错误

B

"解析：曲柄半径是指与连杆大端相连接的曲柄销的中心线到曲轴回转中心线的距离。曲柄半径用 R 表示，

单位为/*mm*/"

判断题

5.

压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积的比值，是用来衡量空气或混合气被压缩的程度，影响发动机的热效率

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第二课时

多选题

1.

"四冲程汽油机的工作循环

是由（）四个冲程组成的"

A.进气

B.压缩

C.做功

D.排气

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）中，气体压力和温度同时升高，并使混合气进一步均匀混合，压缩终了时，气缸内的压力

为 0.6~1.5MPa ，温度为 600~900K 。"

A.进气冲程

B.压缩冲程

C.做功冲程

D.排气冲程

B

解析：/*压缩冲程*/中，气体压力和温度同时升高，并使混合气进一步均匀混合，压缩终了时，气缸内的压力为 0.6~1.5MPa ，温度为 600~900K 。

单选题

3.

"在（）中，开始阶段气缸内气体压力、温度急剧上升，瞬间压力可达 3~5MPa ，瞬时温度可达

2200~2800K 。"

A.进气冲程

B.压缩冲程

C.做功冲程

D.排气冲程

C

"解析：在/*做功冲程*/中，开始阶段气缸内气体压力、温度急剧上升，瞬间压力可达 3~5MPa ，瞬时温度可达

2200~2800K 。"

判断题

4.

四冲程柴油机和四冲程汽油机一样，每个工作循环也是由进气、压缩、做功和排气四个冲程组成。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"四冲程发动机完成一个工作循环， 要经历进气、压缩、做功和排气四个行程，

发动机正常运转就是工作循环连续不断的交替。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第三课时

多选题

1.

按混合气着火方式分类，发动机可以分为（）

A.点燃机

B.内燃机

C.压燃机

D.外燃机

A,C

解析：按混合气着火方式分类，发动机可以分为/*点燃机和压燃机*/

判断题

2.

"现代汽车发动机是一部由许多机构和系统组成的

复杂机器，其构造形式多种多样。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"汽油机通常由曲柄连杆机构、配气机构两大

机构和燃料供给、润滑、冷却、点火、启动五大系统

组成。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

（）作用是将新鲜气体及时充入气缸，并将燃烧产生的废气及时排出气缸

A.曲柄连杆机构

B.配气机构

C.燃料供给

D.润滑

B

解析：/*配气机构*/作用是将新鲜气体及时充入气缸，并将燃烧产生的废气及时排出气缸

单选题

5.

（）作用是按一定时刻向气缸内提供电火花以点燃缸内可燃混合气。

A.冷却

B.润滑

C.点火

D.启动

C

解析：/*点火系统*/作用是按一定时刻向气缸内提供电火花以点燃缸内可燃混合气。

第四课时

单选题

1.

"（）机体组构造紧凑，散热面积小，火花塞位于燃烧室中间，火焰传播距离短，燃烧速度

快，不易爆燃，被大部分现代轿车使用。"

A.盆形

B.楔形

C.半球形

D.扇球形

C

解析：/*半球形*/机体组构造紧凑，散热面积小，火花塞位于燃烧室中间，火焰传播距离短，燃烧速度快，不易爆燃，被大部分现代轿车使用。

单选题

2.

（）机体组构造简单紧凑，气道导流效果好，充气效率高，动力性和经济性较好

A.盆形

B.楔形

C.半球形

D.扇球形

B

解析：/*楔形*/机体组构造简单紧凑，气道导流效果好，充气效率高，动力性和经济性较好

多选题

3.

机体组主要由（）等组成

A.气缸体

B.曲轴箱

C.气缸盖

D.气缸垫

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

"气缸体根据与油底壳安装平面位置

不同分成一般式、龙门式两种"

A.正确

B.错误

B

"解析：气缸体根据与油底壳安装平面位置

不同分成/*一般式、龙门式、隧道式*/三种"

判断题

5.

"为了使气缸内表面在高温下能正常工作，必须对气缸和气缸盖进行冷却，冷却方式有风冷和水冷，现

在发动机采用的一般都是风冷式。"

A.正确

B.错误

B

"解析：为了使气缸内表面在高温下能正常工作，必须对气缸和气缸盖进行冷却，冷却方式有风冷和水冷，现

在发动机采用的一般都是/*水冷式*/。"

第五课时

判断题

1.

对于气缸体、气缸盖裂纹的检查，一般采用气压试验法。

A.正确

B.错误

B

解析：对于气缸体、气缸盖裂纹的检查，一般采用/*水压*/试验法。

判断题

2.

气缸的磨损程度是判断发动机技术状况是否良好、是否需要大修的重要依据。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

"（）同一截面的相互垂直方向上直径之差的一半是这个截面的圆度，不是气缸的圆度，取最

大值作为气缸的圆度。"

A.最大磨损量

B.圆度误差

C.圆柱度误差

D.配合间隙

B

解析：/*圆度误差*/同一截面的相互垂直方向上直径之差的一半是这个截面的圆度，不是气缸的圆度，取最大值作为气缸的圆度。

单选题

4.

（）是气缸中部直径与活塞裙部下端直径之差。

A.最大磨损量

B.圆度误差

C.圆柱度误差

D.配合间隙

D

解析：/*配合间隙*/是气缸中部直径与活塞裙部下端直径之差。

多选题

5.

气缸的检测部位包括（）

A.上部

B.中部

C.下部

D.外部

A,B,C

解析：气缸的检测部位包括/*上部、中部、下部*/

第六课时

多选题

1.

活塞连杆组由（）等组成

A.活塞

B.活塞环

C.活塞销

D.连杆

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）在气缸内承受周期性变化的气体压力和惯性力，做高速往复运动。并且与高温燃气直接接触，

加之润滑不良、散热困难，同时伴有化学腐蚀。"

A.活塞

B.活塞环

C.活塞销

D.连杆

A

"解析：/*活塞*/在气缸内承受周期性变化的气体压力和惯性力，做高速往复运动。并且与高温燃气直接接触，

加之润滑不良、散热困难，同时伴有化学腐蚀。"

单选题

3.

活塞（）指活塞顶以下到活塞油环环槽下端面以上的部分。

A.顶部

B.裙部

C.底部

D.头部

D

解析：活塞/*头部*/指活塞顶以下到活塞油环环槽下端面以上的部分。

判断题

4.

"活塞顶部与气缸盖、

气缸壁共同组成燃烧室，承

受高温气体的压力。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"活塞环的作用是保证气缸与活塞间的密封，并且把活塞顶部吸收的大部分热量传给气缸壁，由冷

却液带走。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*气环*/的作用是保证气缸与活塞间的密封，并且把活塞顶部吸收的大部分热量传给气缸壁，由冷

却液带走。"

第七课时

多选题

1.

活塞的损伤主要是磨损，发生在活塞的（）处。有时还有活塞的刮伤、烧蚀等现象

A.环槽

B.销座孔

C.头部

D.裙部

A,B,D

解析：活塞的损伤主要是磨损，发生在活塞的/*环槽、销座孔、裙部*/处。有时还有活塞的刮伤、烧蚀等现象

单选题

2.

"活塞环的（）检测是将活塞环置于气缸套内，并用倒置活塞的顶部将活塞环推入气缸内相应

的位置，然后用厚薄规测量。"

A.侧隙

B.端隙

C.背隙

D.内隙

B

"解析：活塞环的/*端隙*/检测是将活塞环置于气缸套内，并用倒置活塞的顶部将活塞环推入气缸内相应

的位置，然后用厚薄规测量。"

单选题

3.

"（）通常以环槽深度与活塞环径向厚度的差值来衡量。测量时，将环落

入环槽底，再用深度游标卡尺测出环外圆柱面沉入环岸的数值。"

A.侧隙

B.端隙

C.背隙

D.内隙

C

"解析：/*背隙*/通常以环槽深度与活塞环径向厚度的差值来衡量。测量时，将环落

入环槽底，再用深度游标卡尺测出环外圆柱面沉入环岸的数值。"

判断题

4.

安装活塞环，应在活塞与连杆连接完后再安装活塞环。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"活塞环的安装应注意各道环的构造和安装方向，并注

意各道环的开口交错布置。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第八课时

多选题

1.

以下属于发动机曲柄连杆机构中的曲轴飞轮组的组成部分的是（）

A.曲轴

B.曲轴主轴承

C.连杆轴承

D.飞轮

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

（）是曲轴的支承部分，曲轴分为全支承曲轴和非全支承曲轴。

A.主轴颈

B.连杆轴颈

C.曲柄

D.前端轴

A

解析：/*主轴颈*/是曲轴的支承部分，曲轴分为全支承曲轴和非全支承曲轴。

单选题

3.

"（）是连接曲轴主轴颈和连杆轴颈的部分，上钻有连接主轴承、曲柄、连杆轴颈的油道

，以使主轴承内的润滑油经此油道流到连杆轴颈表面进行润滑。"

A.主轴颈

B.连杆轴颈

C.曲柄

D.前端轴

C

"解析：/*曲柄*/是连接曲轴主轴颈和连杆轴颈的部分，曲轴上钻有连接主轴承、曲柄、连杆轴颈的油道

，以使主轴承内的润滑油经此油道流到连杆轴颈表面进行润滑。"

判断题

4.

平衡重是因曲轴高速旋转，在连杆大端、连杆轴颈和曲柄等产生的离心力及其力矩，还有往复惯性力而设置的，目的是使发动机运转平稳。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"止推片放置于曲轴的某一道主轴承内，靠止推片外侧

端面的耐磨合金与曲轴轴颈端面相对运动时的摩擦阻力并

挡住曲轴的轴向窜动。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*翻边轴瓦*/放置于曲轴的某一道主轴承内，靠/*翻边轴瓦*/外侧

端面的耐磨合金与曲轴轴颈端面相对运动时的摩擦阻力并

挡住曲轴的轴向窜动。"

第九课时

多选题

1.

曲轴在工作过程中，由于（）等原因，都可能导致曲轴受力不均，而产生弯曲。

A.轴承间隙过大

B.发动机爆燃

C.突然外载荷

D.轴承松紧度不一致

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"曲轴的裂纹一般出现在应力集中部位，通常在主轴颈或连杆轴颈与曲柄臂相连的过渡圆角处，表现为

（）。"

A.纵向裂纹

B.轴向裂纹

C.横向裂纹

D.曲折裂纹

C

解析：曲轴的裂纹一般出现在应力集中部位，通常在主轴颈或连杆轴颈与曲柄臂相连的过渡圆角处，表现为/*横向裂纹*/。

单选题

3.

"对于（），其深度如在曲轴轴颈修理尺寸以内，可通过磨削曲

轴消除，否则应予以报废。"

A.纵向裂纹

B.轴向裂纹

C.横向裂纹

D.曲折裂纹

B

"解析：对于/*轴向裂纹*/，其深度如在曲轴轴颈修理尺寸以内，可通过磨削曲

轴消除，否则应予以报废。"

判断题

4.

"连杆轴承上半片，主轴承下半片

，在气体压力、惯性力和离心力作用下，磨损尤为严重。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"曲轴轴承规格除标准尺寸外，还有按内径缩小 0.2mm 为一级修理尺寸的不同级别，

以便修理时选用。"

A.正确

B.错误

B

解析：曲轴轴承规格除标准尺寸外，还有按内径缩小/*0.25mm*/为一级修理尺寸的不同级别，以便修理时选用。

第十课时

多选题

1.

活塞敲缸响的故障原因有（）

A.活塞与气缸的配合间隙过大，导致活塞撞击缸壁而发出敲击声。

B.活塞与气缸壁的润滑条件太差。

C.活塞或连杆变形。

D.活塞销与销座孔、连杆衬套装配过紧。

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"如确诊为（），则应拆卸活塞连杆组，分别检查活塞销与连杆衬套、连杆衬套与连杆小端承孔

以及活塞销与活塞销座孔的配合情况。"

A.曲轴轴承响

B.活塞敲缸响

C.活塞销响

D.气缸压力不足

C

"解析：如确诊为/*活塞销响*/，则应拆卸活塞连杆组，分别检查活塞销与连杆衬套、连杆衬套与连杆小端承孔

以及活塞销与活塞销座孔的配合情况。"

单选题

3.

"如确诊为（），则卸下活塞连杆组进行检查，如是配合间隙过大而产生异响，是活塞磨损过

大的，应更换同一修理级别的活塞；是气缸磨损过大的，应镗削气缸并配以相应的修理级别的活塞。"

A.曲轴轴承响

B.活塞敲缸响

C.活塞销响

D.气缸压力不足

B

"解析：如确诊为/*活塞敲缸响*/，则卸下活塞连杆组进行检查，如是配合间隙过大而产生异响，是活塞磨损过

大的，应更换同一修理级别的活塞；是气缸磨损过大的，应镗削气缸并配以相应的修理级别的活塞。"

判断题

4.

"未按规定扭矩或规定顺序拧紧缸盖固定螺栓，引起缸盖变形，没有压实缸垫，导致气缸密封性下

降，气缸压力不足。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"气缸压力是指气缸压缩行程开始时的压力，气缸密封不严，

气缸压力达不到要求，则发动机动力表现不足。"

A.正确

B.错误

B

"解析：气缸压力是指气缸压缩行程/*终了*/时的压力，气缸密封不严，

气缸压力达不到要求，则发动机动力表现不足。"

第十一课时

多选题

1.

配气机构主要由气门组、气门传动组两部分组成。以下属于气门组构成零件的有（）

A.气门座

B.气门导管

C.气门弹簧

D.气门弹簧座

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）凸轮轴式配气机构的凸轮轴布置在曲轴箱上，主要优点是凸轮轴离曲轴近，

可由曲轴正时齿轮驱动，传动简单"

A.外置

B.内置

C.上置

D.下置

D

解析：/*下置*/凸轮轴式配气机构的凸轮轴布置在曲轴箱上，主要优点是凸轮轴离曲轴近，可由曲轴正时齿轮驱动，传动简单

单选题

3.

"（）凸轮轴式配气机构主要优点是运动件少，传动距离

短，整个机构的刚度大，适合于高速发动机，现代发动机基本上都采用这种构造。"

A.外置

B.内置

C.上置

D.下置

C

解析：/*上置*/凸轮轴式配气机构主要优点是运动件少，传动距离短，整个机构的刚度大，适合于高速发动机，现代发动机基本上都采用这种构造。

判断题

4.

"根据顶置凸轮轴的个数，配气机构又分为单顶置凸轮轴 (SOHC) 和双顶置凸

轮轴 (DOHC) 两种。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"配气相位是指表示的进、排气门的开启时刻

和开启延续时间相对应于曲轴的转角。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第十二课时

多选题

1.

"当发动机高速运转，且（）达到设定值时，计算机控制电路向 VTEC 机

构电磁阀供电，使电磁阀开启，来自润滑油道的润滑油

压力作用在正时活塞一侧，由正时活塞推动两同步活塞

和阻挡活塞移动。"

A.发动机转速

B.负荷

C.冷却液温度

D.车速

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

2.

气门间隙是指气门完全关闭时，气门杆尾端与气门传动组最近部件之间的间隙。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

气门间隙的大小随不同机型而不同，一般进气门间隙为 0.3~0.35mm ，排气门间隙为 0.25~0.3mm 。

A.正确

B.错误

B

解析：气门间隙的大小随不同机型而不同，一般进气门间隙为/*0.25~0.3mm*/，排气门间隙为/*0.3~0.35mm*/。

单选题

4.

每个进气门通过单独的摇臂驱动，驱动主进气门的摇臂称为（）

A.内部摇臂

B.中间摇臂

C.次摇臂

D.主摇臂

D

解析：每个进气门通过单独的摇臂驱动，驱动主进气门的摇臂称为/*主摇臂*/

多选题

5.

"在三个摇臂靠近气门的一端均设有液压缸孔，液压缸孔中装有靠液

压控制的（）。"

A.正时活塞

B.同步活塞

C.阻挡活塞

D.弹簧

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第十三课时

多选题

1.

"汽车发动机的进、排气门一般是菌

状的，由()两部分组成"

A.头部

B.中部

C.尾部

D.杆部

A,D

"解析：汽车发动机的进、排气门一般是菌

状的，由/*头部和杆部*/两部分组成"

单选题

2.

"()气门具有构造简单、制造方便、受热面积

小等优点，多数发动机均采用此构造。"

A.凸顶

B.凹顶

C.平顶

D.曲顶

C

"解析：/*平顶*/气门具有构造简单、制造方便、受热面积

小等优点，多数发动机均采用此构造。"

单选题

3.

"（）气门的头部与

杆部有较大的过渡圆弧，进气阻力小，受热面积大，只适

合做进气门。"

A.凸顶

B.凹顶

C.平顶

D.曲顶

B

"解析：/*凹顶*/气门的头部与

杆部有较大的过渡圆弧，进气阻力小，受热面积大，只适

合做进气门。"

判断题

4.

门头部与气门座接触的工作面称为密封锥面。它是一个与气门杆部同心的锥面，通常把该锥面与气门顶平面的夹角称为气门锥角，一般为30°

A.正确

B.错误

B

"解析：门头部与气门座接触的工作面称为密封锥面。它是一个与气门杆部同心的锥面，通常把该锥面与气门顶

平面的夹角称为气门锥角，一般为/*45°*/"

判断题

5.

"采用多气门技术的优点是在有限的气缸直径

内，气流通过断面增大，进、排气充分，可以提高发动机的转矩和

功率。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第十四课时

多选题

1.

气门与气门座的密封性检查的方法包括（）

A.画线法

B.拍击法

C.印痕法

D.渗油法

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）是在气门工作面上涂抹上一层轴承蓝或红丹油，然后用橡皮捻子吸住气门在气门座上旋转１ / ４圈

，再将气门提起，若轴承蓝或红丹布满气门座工作面一周而无间断，又十分整齐，即表示密封良好

。"

A.画线法

B.拍击法

C.印痕法

D.渗油法

C

"解析：/*印痕法*/是在气门工作面上涂抹上一层轴承蓝或红丹油，然后用橡皮捻子吸住气门在气门座上旋转１ / ４圈

，再将气门提起，若轴承蓝或红丹布满气门座工作面一周而无间断，又十分整齐，即表示密封良好

。"

单选题

3.

（）是将气门与相配气门座轻轻敲击几次，察看接触带，如有明亮的连续光环，即为合格。

A.画线法

B.拍击法

C.印痕法

D.渗油法

B

解析：/*拍击法*/是将气门与相配气门座轻轻敲击几次，察看接触带，如有明亮的连续光环，即为合格。

判断题

4.

为了提高气门与气门座的密封性，更换气门座圈后，应对气门与气门座的进行研磨。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"气门座的损伤主要是由磨料磨损和高温气体的腐蚀引起的，它使得气门与气门座关闭不严，气

缸密封性降低。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第十五课时

多选题

1.

"气门摇臂的作用是将（）的运动和作用力改变方向，驱动气门开启；同时利用杠杆的

原理，使气门的气门升程大于凸轮的升程。"

A.凸轮

B.挺柱

C.推杆

D.摇臂

A,B,C

"解析：气门摇臂的作用是将/*凸轮及挺柱、推杆*/的运动和作用力改变方向，驱动气门开启；同时利用杠杆的

原理，使气门的气门升程大于凸轮的升程。"

单选题

2.

（）在摆动过程中承受很大的弯矩，因此应具有足够的强度和刚度以及较小的质量。

A.凸轮

B.挺柱

C.推杆

D.摇臂

D

解析：/*摇臂*/在摆动过程中承受很大的弯矩，因此应具有足够的强度和刚度以及较小的质量。

单选题

3.

（）的功用是将从凸轮轴经挺柱传来的推力传给摇臂。供凸轮轴下置式配气机构采用。

A.凸轮

B.挺柱

C.推杆

D.摇臂

C

解析：/*推杆*/的功用是将从凸轮轴经挺柱传来的推力传给摇臂。供凸轮轴下置式配气机构采用。

判断题

4.

推杆只能用冷拔钢管制造，推杆的两端压配有不同形状的端头。

A.正确

B.错误

B

解析：推杆/*一般用冷拔钢管制造，也可用硬铝制造*/，推杆的两端压配有不同形状的端头。

判断题

5.

"有些上置凸轮轴式配气机构采用端部支承的单臂式摇臂，这种摇臂的支点在摇臂的一端，

其支承方式可以是摇臂轴"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第十六课时

多选题

1.

"若凸轮轴轴颈的（）超过允许值时，应按修

理尺寸法修磨凸轮轴。"

A.轴长度

B.圆度

C.圆柱度

D.各轴颈的同轴度

B,C,D

"解析：若凸轮轴轴颈的/*圆度、圆柱度和各轴颈的同轴度*/超过允许值时，应按修

理尺寸法修磨凸轮轴。"

判断题

2.

检查应在装气门及气门挺柱的情况下进行。

A.正确

B.错误

B

解析：检查应在/*不装*/气门及气门挺柱的情况下进行

判断题

3.

"将液压挺柱浸泡在机油中，将油孔向上，轻轻转动并推拉

柱塞，使其腔内的空气排出。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

在维护时，可拆下（），用专用工具排除液压挺柱内渗入的空气，以恢复气门的最大升程。

A.凸轮

B.挺柱

C.推杆

D.摇臂

B

解析：在维护时，可拆下/*挺柱*/，用专用工具排除液压挺柱内渗入的空气，以恢复气门的最大升程。

单选题

5.

液压挺柱与承孔的配合间隙一般为 0.01~0.04mm ，使用极限为 （）mm 。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

B

解析：液压挺柱与承孔的配合间隙一般为 0.01~0.04mm ，使用极限为/*0.10mm*/。

第十七课时

多选题

1.

气门间隙的调整有（）两种方法

A.逐缸法调整

B.一次调整法

C.两次调整法

D.整体调整法

A,C

解析：气门间隙的调整有/*逐缸法调整和两次调整法*/

单选题

2.

一般使用（），即“双排不进”法 ( 以六缸直列发动机为例 ) 。

A.逐缸法调整

B.一次调整法

C.两次调整法

D.整体调整法

C

解析：一般使用/*两次调整法*/，即“双排不进”法 ( 以六缸直列发动机为例 ) 。

判断题

3.

"根据发动机的工作顺序，可推导出“双、排、不、进”的原理，“双排不

进”法是根据发动机气缸的工作状况，把气门的调整分成四种情况。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

"传统发动机使用机械式

的挺杆，无法自动调节气门间

隙，必须预留气门间隙。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"气门间隙发动机在冷态下，当气门

处于完全关闭状态时，气门与

传动件之间的间隙称为气门间

隙"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第十八课时

多选题

1.

气门脚异响故障原因包括（）

A.气门摇臂与气门杆顶端磨损不均匀造成

B.气门间隙调整不当，气门间隙过大

"C.气门杆尾端与气门间

隙调整螺钉磨损"

D.气门间隙调整螺钉的锁紧螺母松动

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）的故障现象是响声大，声音忽大忽小，为“嚓、嚓、嚓”声；发动机转速一定时，响声时大时小，并伴有破碎声

；发动机中低速运转时，响声较清脆，高速时响声增大且变得杂乱；发动机低温刚刚发动时响声易出现

。"

A.气门脚异响

B.气门座圈异响

C.气门弹簧异响

D.正时齿轮异响

B

"解析：/*气门座圈异响*/的故障现象是响声大，声音忽大忽小，为“嚓、嚓、嚓”声；发动机转速一定时，响声时大时小，并伴有破碎声

；发动机中低速运转时，响声较清脆，高速时响声增大且变得杂乱；发动机低温刚刚发动时响声易出现

。"

单选题

3.

"（）的故障现象是怠速时有明显的“嚓、嚓”响声；各种转速均有清脆的响声，拆下气门室盖更为明显；各转速下均

有清脆的响声，多根气门弹簧不良，机体有震抖现象。"

A.气门脚异响

B.气门座圈异响

C.气门弹簧异响

D.正时齿轮异响

C

"解析：/*气门弹簧异响*/的故障现象是怠速时有明显的“嚓、嚓”响声；各种转速均有清脆的响声，拆下气门室盖更为明显；各转速下均

有清脆的响声，多根气门弹簧不良，机体有震抖现象。"

判断题

4.

"气门脚异响响声比较复杂，有的有节奏，有的无节奏，有的间歇响，有的连续响。怠速或转速变化时，在正时齿

轮盖处发出杂乱而轻微的噪声，转速提高噪声消失，急减速时，此噪声尾随出现。"

A.正确

B.错误

B

解析：/*正时齿轮异响*/响声比较复杂，有的有节奏，有的无节奏，有的间歇响，有的连续响。怠速或转速变化时，在正时齿轮盖处发出杂乱而轻微的噪声，转速提高噪声消失，急减速时，此噪声尾随出现。

判断题

5.

液压挺柱响故障现象是发动机运转时，出现有节奏的“嗒嗒”声；怠速时明显，中速以上减弱或消失

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第十九课时

多选题

1.

"柴油机燃料供给系的功用是根据发动机的不同工况要求，（）地将燃油按照一定

的喷油规律喷入气缸，使其与空气迅速混合燃烧，最后将燃烧结束后的废气排出缸外。"

A.定时

B.定地

C.定量

D.定压

A,C,D

解析：柴油机燃料供给系的功用是根据发动机的不同工况要求，/*定时、定量、定压*/地将燃油按照一定的喷油规律喷入气缸，使其与空气迅速混合燃烧，最后将燃烧结束后的废气排出缸外。

单选题

2.

"（）是一种传统的柴油机燃油系统，根据驾驶员对加速踏板的控制，以机械的方式实现柴

油的增压、喷油量的调整，以及喷油正时的控制、怠速转速的稳定、超速的限制等功能。"

A.机械燃油系统

B.电控燃油系统

C.直喷燃烧系统

D.气控燃油系统

A

"解析：/*机械燃油系统*/是一种传统的柴油机燃油系统，根据驾驶员对加速踏板的控制，以机械的方式实现柴

油的增压、喷油量的调整，以及喷油正时的控制、怠速转速的稳定、超速的限制等功能。"

判断题

3.

"根据柴油机使用和运行的各种工况，柴油机燃料供给系必须按不同使用工况的要求对柴油进行有效的

控制和有效供给。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

"直喷式燃烧室一般采用孔式喷油器，可选配单孔或多孔喷油嘴。根据

喷油器的安装形式选用 ω 形活塞和锥形活塞。"

A.正确

B.错误

B

"解析：直喷式燃烧室一般采用孔式喷油器，可选配/*双孔*/或多孔喷油嘴。根据

喷油器的安装形式选用 ω 形活塞和锥形活塞。"

单选题

5.

W 形活塞配合（）喷油器，可使得喷注在燃烧室内形成 W 形涡流，促使燃油与空气的混合

A.单孔

B.双孔

C.三孔

D.四孔

D

解析：W 形活塞配合/*四孔*/喷油器，可使得喷注在燃烧室内形成 W 形涡流，促使燃油与空气的混合。

第二十课时

单选题

1.

"孔式喷油器喷油孔数目一般为 （）个，喷孔直径为 0.2~0.5mm ，喷油压力较高 (15~25MPa) ，喷

孔的角度可使喷出的油束构成一定的锥角。"

A.1~4

B.2~5

C.1~6

D.2~6

C

"解析：孔式喷油器喷油孔数目一般为/*1~6*/个，喷孔直径为 0.2~0.5mm ，喷油压力较高 (15~25MPa) ，喷

孔的角度可使喷出的油束构成一定的锥角。"

单选题

2.

"（）每个气缸都有一套泵油机构，几个相同的泵油机构装置在同一泵体上就构成了

多 缸 发 动 机 喷 油 泵 。"

A.柱塞式喷油泵

B.喷油泵 - 喷油器

C.转子分配式喷油泵

D.孔式喷油泵

A

"解析：/*柱塞式喷油泵*/每个气缸都有一套泵油机构，

几个相同的泵油机构装置在同一泵体上就构成了

多缸发动机喷油泵 。"

单选题

3.

"（）只有一对柱塞副，依靠转子的转动实现燃油的增压与分配。由于它的体积小，对发动机

整体布置十分有利，在电控柴油机喷射系统中的应用会越来越广泛。"

A.柱塞式喷油泵

B.喷油泵 - 喷油器

C.转子分配式喷油泵

D.孔式喷油泵

C

"解析：/*转子分配式喷油泵*/只有一对柱塞副，依靠转子的转动实现燃油的增压与分配。由于它的体积小，对发动机

整体布置十分有利，在电控柴油机喷射系统中的应用会越来越广泛。"

判断题

4.

喷油泵的作用是根据发动机的不同工况，定压、定时、定量地向喷油器输送高压柴油。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

喷油泵的构造形式较多，车用柴油机的喷油泵按作用原理不同，可分为三类：（）

A.柱塞式喷油泵

B.喷油泵 - 喷油器

C.转子分配式喷油泵

D.孔式喷油泵

A,B,C

解析：喷油泵的构造形式较多，车用柴油机的喷油泵按作用原理不同，可分为三类：/*柱塞式喷油泵、喷油泵 - 喷油器、转子分配式喷油泵*/

第二十一课时

多选题

1.

柱塞式喷油泵由（）等部分组成

A.泵油机构

B.供油量调节机构

C.驱动机构

D.喷油泵体

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

（）由柱塞偶件和出油阀偶件及弹簧组成。

A.泵油机构

B.供油量调节机构

C.驱动机构

D.喷油泵体

A

解析：/*泵油机构*/由柱塞偶件和出油阀偶件及弹簧组成。

单选题

3.

"（）的作用是为喷油泵的运行提供动力并控制

其运动，保证供油正时。"

A.泵油机构

B.供油量调节机构

C.驱动机构

D.喷油泵体

C

"解析：/*驱动机构*/的作用是为喷油泵的运行提供动力并控制

其运动，保证供油正时。"

判断题

4.

"由于组合式泵体刚度好，密封性强，是目前国

内外新型泵体的主要形式。"

A.正确

B.错误

B

"解析：由于/*整体式*/泵体刚度好，密封性强，是目前国

内外新型泵体的主要形式。"

判断题

5.

"驱动机构是支承和安装喷油泵所有零件的基础。泵体在工作中还承受很大的载荷，因此要求泵体应

有足够的强度和刚度。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*泵体*/是支承和安装喷油泵所有零件的基础。泵体在工作中还承受很大的载荷，因此要求泵体应

有足够的强度和刚度。"

第二十二课时

多选题

1.

柱塞副的外观发现有以下情况时应更换：

A.柱塞表面有明显的磨损痕迹

B.柱塞弯曲或头部变形

C.柱塞或柱塞套有裂纹

D.柱塞头部斜槽、直槽及环槽边缘有剥落或锈蚀等现象

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"()的磨损是由于停止

供油时，因弹簧力和高压油管内残余油压对阀座的冲击，以及燃油中机械杂质引起的磨粒磨损造成的。"

A.导向部分

B.减压环带

C.密封锥面

D.柱塞头部

C

"解析：/*密封锥面*/的磨损是由于停止

供油时，因弹簧力和高压油管内残余油压对阀座的冲击，以及燃油中机械杂质引起的磨粒磨损造成的。"

单选题

3.

出油阀（）有严重的磨损痕迹，锥形密封面阀座有金属脱落或严重磨损、锈蚀时，应更换

A.导向部分

B.减压环带

C.密封锥面

D.柱塞头部

B

解析：出油阀/*减压环带*/有严重的磨损痕迹，锥形密封面阀座有金属脱落或严重磨损、锈蚀时，应更换。

判断题

4.

"在有柴油湿润状态下，使出油阀偶件处于垂直状态，把出油阀抽出 2/3 左右，放手后，出油阀应能

在自重下落座。"

A.正确

B.错误

B

"解析：在有柴油湿润状态下，使出油阀偶件处于垂直状态，把出油阀抽出 /*1/3*/ 左右，放手后，出油阀应能

在自重下落座。"

判断题

5.

为保证喷油泵的修理质量，喷油泵试验的场地应是无尘的恒温环境。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第二十三课时

多选题

1.

冷却系统可以分为（）

A.风冷系统

B.冷雾系统

C.循环系统

D.水冷系统

A,D

解析：冷却系统可以分为/*风冷系统和水冷系统*/

单选题

2.

"（）是以冷却液 ( 水和添加剂混合液 ) 为冷却介质，把高温零件的热量传给冷却液，然后再散

入大气而进行冷却的装置。"

A.风冷系统

B.冷雾系统

C.循环系统

D.水冷系统

D

"解析：/*水冷系统*/是以冷却液 ( 水和添加剂混合液 ) 为冷却介质，把高温零件的热量传给冷却液，然后再散

入大气而进行冷却的装置。"

单选题

3.

（）是利用高速空气流将发动机中高温零件的热量直接散入大气而进行冷却的装置。

A.风冷系统

B.冷雾系统

C.循环系统

D.水冷系统

A

解析：/*风冷系统*/是利用高速空气流将发动机中高温零件的热量直接散入大气而进行冷却的装置。

判断题

4.

"风冷系统具有冷却强度大、效果好、噪声小等优点，在汽车发动机上得到广泛

应用。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*风冷系统*/具有冷却强度大、效果好、噪声小等优点，在汽车发动机上得到广泛

应用。"

判断题

5.

汽车发动机上采用的水冷系都是用水泵强制地使冷却液在冷却系中进行循环流动的，故称为强制循环式水冷系。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第二十四课时

判断题

1.

风扇离合器的构造形式有硅油式、电磁式两种方式，其中电磁式应用最多。

A.正确

B.错误

B

解析：风扇离合器的构造形式有硅油式、电磁式两种方式，其中/*硅油式*/应用最多。

判断题

2.

"冷却风扇通常安装在散热器后面，当风扇

旋转时，对空气产生抽吸作用，空气流由

前向后通过散热器芯，使流经散热器芯的

冷却液加速冷却。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

"（）一般安装在气缸盖的出水口处，根据发动

机温度的高低自动改变冷却液的循环流动路线，

控制通往散热器的流量，以调节冷却系统的冷却

强度。"

A.风扇

B.离合器

C.节温器

D.感应体

C

"解析：/*节温器*/一般安装在气缸盖的出水口处，根据发动

机温度的高低自动改变冷却液的循环流动路线，

控制通往散热器的流量，以调节冷却系统的冷却

强度。"

多选题

4.

节温器按结构可分为（），目前多数发动机采用蜡式节温器

A.蜡式

B.双金属式

C.感应式

D.折叠式

A,B,D

解析：节温器按结构可分为/*蜡式、双金属式和折叠式*/，目前多数发动机采用蜡式节温器

单选题

5.

"目前汽车发动机上广泛采用（）节温器，它具有对水压影响不敏感、工作性能稳定、水流阻力小、

结构坚固和使用寿命长等优点。"

A.蜡式

B.双金属式

C.感应式

D.折叠式

A

"解析：目前汽车发动机上广泛采用/*蜡式*/节温器，它具有对水压影响不敏感、工作性能稳定、水流阻力小、

结构坚固和使用寿命长等优点。"

第二十五课时

判断题

1.

"在发动机运行期间，或者发动机以及散热器仍然很热的情形下，注意不要拆卸散热器盖或者松

动散热器排放塞。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

如果冷却剂从散热器主体部位 ( 例如：填缝部位 ) 发生泄漏，则必须更换散热器。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

蜡式节温器进行检查时最初开启温度是（）

A.97

B.90.0

C.80.0-84.0

D.85.0

C

解析：蜡式节温器进行检查时最初开启温度是/*80.0-84.0*/

单选题

4.

蜡式节温器进行检查时完全开启温度是（）

A.97

B.90.0

C.80.0-84.0

D.85.0

A

解析：蜡式节温器进行检查时完全开启温度是/*97*/

多选题

5.

"检验冷却剂容器中冷却剂的水平面是否处于标记（）及（）之间。如果发动机冷却剂水平面低于标记 L ，

则应该拆开散热器盖，添加冷却剂。"

A.F

B.T

C.R

D.L

A,D

"解析：检验冷却剂容器中冷却剂的水平面是否处于标记/* F 及 L*/ 之间。如果发动机冷却剂水平面低于标记 L ，

则应该拆开散热器盖，添加冷却剂。"

第二十六课时

多选题

1.

"由于发动机各运动件的工作条件不同，对润滑强度的要求也不同。根据承受负荷的不同和相对运动速度

的高低，采用不同的润滑方式，包括（）"

A.摩擦润滑

B.压力润滑

C.飞溅润滑

D.润滑脂润滑

B,C,D

"解析：由于发动机各运动件的工作条件不同，对润滑强度的要求也不同。根据承受负荷的不同和相对运动速度

的高低，采用不同的润滑方式，包括/*压力润滑、飞溅润滑、润滑脂润滑*/"

单选题

2.

（）的作用就是不断地将清洁的、具有一定压力的润滑油输送到各零件的摩擦表面，以减小零件的摩擦和磨损。

A.机械系统

B.冷雾系统

C.循环系统

D.润滑系统

D

解析：/*润滑系统*/的作用就是不断地将清洁的、具有一定压力的润滑油输送到各零件的摩擦表面，以减小零件的摩擦和磨损。

单选题

3.

"对负荷大、相对运动速度高的摩擦表面均采用（），如主轴承、连杆轴承、

凸轮轴轴承、气门、摇臂轴等处。"

A.摩擦润滑

B.压力润滑

C.飞溅润滑

D.润滑脂润滑

B

解析：对负荷大、相对运动速度高的摩擦表面均采用/*压力润滑*/，如主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承、气门、摇臂轴等处

判断题

4.

"机油滤清器。用于滤除润滑油中的杂质，根据能够滤除的杂质直径不同可分为粗滤器

和细滤器，分别并联和串联在主油道中。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"双顶置凸轮轴式发动机润滑油路是现代排量较

大发动机常用的一种形式，有中间轴，油道在缸盖

中分两路进入凸轮轴油道。"

A.正确

B.错误

B

"解析：双顶置凸轮轴式发动机润滑油路是现代排量较

大发动机常用的一种形式，/*无中间轴*/，油道在缸盖

中分两路进入凸轮轴油道。"

第二十七课时

多选题

1.

润滑系统的功用包括（）

A.清洗作用

B.冷却作用

C.密封作用

D.防锈蚀作用

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

机油在润滑系内循环还可带走摩擦产生的热量，起（）

A.清洗作用

B.冷却作用

C.密封作用

D.防锈蚀作用

B

解析：机油在润滑系内循环还可带走摩擦产生的热量，起/*冷却作用*/。

单选题

3.

（）是指利用机油泵，将具有一定压力的润滑油源源不断地送往摩擦表面。

A.摩擦润滑

B.压力润滑

C.飞溅润滑

D.润滑脂润滑

B

解析：/*压力润滑*/是指利用机油泵，将具有一定压力的润滑油源源不断地送往摩擦表面。

判断题

4.

"利用发动机工作时运动零件飞溅起来的油滴或油雾来润

滑摩擦表面的润滑方式称为飞溅润滑。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"压力润滑可使裸露在外面承受载荷较轻的气缸壁，

相对滑动速度较小的活塞销，以及配气机构的凸轮表

面、挺柱等部件得到润滑。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*飞溅润滑*/可使裸露在外面承受载荷较轻的气缸壁，

相对滑动速度较小的活塞销，以及配气机构的凸轮表

面、挺柱等部件得到润滑。"

第二十八课时

单选题

1.

（）滤清能力强，并且不受沉淀物的影响，不需更换滤芯，但它对胶质的滤清效果较差。

A.机油集滤器

B.粗滤器

C.离心式细滤器

D.机油散热器

C

解析：/*离心式细滤器*/滤清能力强，并且不受沉淀物的影响，不需更换滤芯，但它对胶质的滤清效果较差。

单选题

2.

"（）的主要损伤是滤网堵塞。若滤网轻微堵塞，机油不经过过滤直接通过中心孔进入油管，

会加速机油泵和滤清器的损坏 滤网若严重堵塞，会造成供油不足甚至不供油。"

A.机油集滤器

B.粗滤器

C.离心式细滤器

D.机油散热器

A

"解析：/*机油集滤器*/的主要损伤是滤网堵塞。若滤网轻微堵塞，机油不经过过滤直接通过中心孔进入油管，

会加速机油泵和滤清器的损坏 滤网若严重堵塞，会造成供油不足甚至不供油。"

判断题

3.

"装有机油散热器的发动机长期运转后，机油散热器内会沉积胶质、尘土、磨屑等油泥状的杂质，所以

在更换机油，清洗润滑系统时，必须对发动机进行认真清洗"

A.正确

B.错误

B

"解析：装有机油散热器的发动机长期运转后，机油散热器内会沉积胶质、尘土、磨屑等油泥状的杂质，所以

在更换机油，清洗润滑系统时，必须对/*机油散热器*/进行认真清洗"

判断题

4.

机油散热器常见的损伤是油管接头漏油、散热管破裂。油管接头漏油时，一般均可通过更换垫片解决

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

以下属于发动机润滑系统组成部分的包括（）

A.油底壳

B.机油泵

C.集滤器

D.机油滤清器

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第二十九课时

多选题

1.

机油压力过高的常见故障原因包括（）

A.机油的黏度过大

B.限压阀调整不当

C.气缸体主油道堵塞

D.机油滤清器滤芯堵塞且旁通阀开启困难

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

2.

如果怀疑主轴承和连杆轴承有问题，则必须解体发动机检查主轴承和连杆轴承的径向间隙

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"如果机油压力迅速上升，首先检查机油液面，然后检查机油压力传感器和压力表工作是否正

常。"

A.正确

B.错误

B

"解析：如果机油压力迅速/*下降*/，首先检查机油液面，然后检查机油压力传感器和压力表工作是否正

常。"

单选题

4.

（）用以滤去机油中粒度较大 ( 直径为 0.05~0.1mm 以上 ) 的杂质

A.集滤器

B.机滤器

C.细滤器

D.粗滤器

D

解析：/*粗滤器*/用以滤去机油中粒度较大 ( 直径为 0.05~0.1mm 以上 ) 的杂质

单选题

5.

"（）用以清除直径在 0.001mm 以上的细小杂质。由于这种滤清器对机油的流动阻力较大，故

与主油道并联，只有少量机油通过"

A.集滤器

B.机滤器

C.细滤器

D.粗滤器

C

"解析：/*细滤器*/用以清除直径在 0.001mm 以上的细小杂质。由于这种滤清器对机油的流动阻力较大，故

与主油道并联，只有少量机油通过"

第三十课时

多选题

1.

电子控制系统的基本组成可分为（）三部分

A.传感器

B.离合器

C.电子控制单元 (ECU)

D.执行器

A,C,D

"解析：电子控制系统的基本组成可分为/*传感器、电子控

制单元 (ECU) 和执行器*/三部分"

单选题

2.

"（）喷射系统是指安装在节气门体上的一只或两只喷油器，向进气歧管中喷射汽油，与高速流动的空气

混合形成可燃混合气。"

A.多点

B.单点

C.混合

D.一致

B

"解析：/*单点*/喷射系统是指安装在节气门体上的一只或两只喷油

器，向进气歧管中喷射汽油，与高速流动的空气

混合形成可燃混合气。"

单选题

3.

"（）喷射系统是指在每一个缸的进气门前均安装一只

喷油器，喷油器对各缸适时进行喷油。"

A.多点

B.单点

C.混合

D.一致

A

"解析：/*多点*/喷射系统是指在每一个缸的进气门前均安装一只

喷油器，喷油器对各缸适时进行喷油。"

判断题

4.

"缸内喷射是利用柴油机供油系统喷射原理，将具有一定高压的汽油直接喷入气缸内，改善汽油燃烧

性能，提高发动机的经济性、动力性，减少污染物排放。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

间歇喷射方式大多应用于机械控制式或机电混合控制式汽油喷射系统中。

A.正确

B.错误

B

解析：/*连续*/喷射方式大多应用于机械控制式或机电混合控制式汽油喷射系统中。

第三十一课时

多选题

1.

"电控燃油喷射系统形式多样

，但其基本组成相同，都是由三

个子系统组成包括（）"

A.空气供给系统

B.燃油供给系统

C.电子控制系统

D.机械控制系统

A,B,C

"解析：电控燃油喷射系统形式多样，但其基本组成相同，都是由三

个子系统组成：/*空气供给系统、

燃油供给系统和电子控制系统*/"

单选题

2.

"（）的作用是为发动机可燃混

合气的形成提供必需的清洁空气。主要由空

气滤清器、空气流量传感器 ( 或进气压力传

感器 ) 、怠速控制阀、节气门体、进气总管

、进气歧管等组成，"

A.空气供给系统

B.燃油供给系统

C.电子控制系统

D.机械控制系统

A

"解析：/*空气供给系统*/的作用是为发动机可燃混

合气的形成提供必需的清洁空气。主要由空

气滤清器、空气流量传感器 ( 或进气压力传

感器 ) 、怠速控制阀、节气门体、进气总管

、进气歧管等组成，"

单选题

3.

（）的作用是根据发动机的工况和车辆运行状况确定汽油的最佳喷射量和点火提前角。

A.空气供给系统

B.燃油供给系统

C.电子控制系统

D.机械控制系统

C

解析：/*电子控制系统*/的作用是根据发动机的工况和车辆运行状况确定汽油的最佳喷射量和点火提前角。

判断题

4.

"ECU 主要由输入回路、 A/D 转换器 ( 模

/ 数转换器 ) 、微型计算机 ( 微机 ) 和输出回路

四部分组成"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"传感器的作用是读出命令并执行数据处理任

务，由进行数据运算和逻辑运算的运算器、暂时存储数据的寄存

器、按照程序进行各装置之间信号传送及控制任务的控制器等组

成"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*中央处理器*/的作用是读出命令并执行数据处理任

务，由进行数据运算和逻辑运算的运算器、暂时存储数据的寄存

器、按照程序进行各装置之间信号传送及控制任务的控制器等组

成"

第三十二课时

单选题

1.

"（）的作用是过滤空气，除去进入发动机气缸内空气中的灰尘等杂质，减小气缸磨损。采用

电控燃油喷射系统的发动机，其空气滤清器多采用纸质滤芯，需要定期维护或更换。"

A.空气滤清器

B.空气流量传感器

C.怠速控制阀

D.节气门体

A

"解析：/*空气滤清器*/的作用是过滤空气，除去进入发动机气缸内空气中的灰尘等杂质，减小气缸磨损。采用

电控燃油喷射系统的发动机，其空气滤清器多采用纸质滤芯，需要定期维护或更换。"

单选题

2.

"（）是控制发动机进气量的主要部件之一，

安装在进气总管与空气滤清器 ( 或空气流量传感器 ) 之

间。"

A.空气滤清器

B.空气流量传感器

C.怠速控制阀

D.节气门体

D

"解析：/*节气门体*/是控制发动机进气量的主要部件之一，

安装在进气总管与空气滤清器 ( 或空气流量传感器 ) 之

间。"

判断题

3.

"空气流量传感器也称空气流量计，其作用是将吸入气缸内的空气量转换成电信号送至 ECU ，其

信号是 ECU 确定基本喷油量的重要信号之一。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

"卡门旋涡式空气流量传感器通过设置在进气道内的卡门旋涡发生器产生的空气涡流，

由传感器感知涡流强弱的变化，并将其转变成电信号输送到 ECU 。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

半导体压敏电阻式进气压力传感器优点包括（）

A.尺寸小

B.响应性

C.精度高

D.成本低

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第三十三课时

多选题

1.

关于空气供给系统的检修,其内容有（）

A.检查空滤器

B.检查漏气

C.检查喷油量

D.检查节气门的积垢

A,B,D

解析：关于空气供给系统的检修,其内容有/*检查空滤器、检查漏气、检查节气门的积垢*/

判断题

2.

在检修汽车电器系统故障时，替换法并非最好的方法。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

节气门体的安装。要更换新的衬垫，按照拆卸的相同顺序安装，紧固件按照规定力矩拧紧。

A.正确

B.错误

B

解析：节气门体的安装。要更换新的衬垫，按照拆卸的/*相反*/顺序安装，紧固件按照规定力矩拧紧。

单选题

4.

"（）的作用是为发动机可燃混合气

的形成提供必需的清洁空气。"

A.机械燃油系统

B.电控燃油系统

C.电子控制系统

D.空气供给系统

D

"解析：/*空气供给系统*/的作用是为发动机可燃混合气

的形成提供必需的清洁空气。"

单选题

5.

"（）主要由节气门、怠速调整螺钉、节气门

位置传感器、发动机冷却液连接管和真空管接头等组

成"

A.空气滤清器

B.空气流量传感器

C.怠速控制阀

D.节气门体

D

"解析：/*节气门体*/主要由节气门、怠速调整螺钉、节气门

位置传感器、发动机冷却液连接管和真空管接头等组

成"

第三十四课时

单选题

1.

"（）的功用是将空气与雾化后的汽油充分混合，向发动机提供可燃

混合气，并对可燃混合气的供给量及其浓度进行有效

的控制，使发动机在各种工况下都能连续、稳定运转。"

A.空气供给系统

B.燃油供给系统

C.电子控制系统

D.机械控制系统

B

"解析：/*燃油供给系统*/的功用是将空气与雾化后的汽油充分混合，向发动机提供可燃

混合气，并对可燃混合气的供给量及其浓度进行有效

的控制，使发动机在各种工况下都能连续、稳定运转。"

单选题

2.

"汽油从汽油箱进入汽油泵之前，先经过（）除

去其中的杂质和水分，以减少汽油泵和化油器等部件的故障"

A.空气滤清器

B.机油滤清器

C.汽油滤清器

D.机械滤清器

C

"解析：汽油从汽油箱进入汽油泵之前，先经过/*汽油滤清器*/除

去其中的杂质和水分，以减少汽油泵和化油器等部件的故障"

多选题

3.

电动汽油泵的安装位置主要有两种，即（）

A.中置式

B.外置式

C.内置式

D.上置式

B,C

"解析：电动汽油泵的安装位置主要有两种，即/*外置式和内置

式*/。"

判断题

4.

为保证供油系统的供油顺畅性能，汽油滤清器需要定期更换，一般内置式的滤清器更换周期是:一年或20000km

A.正确

B.错误

B

解析：为保证供油系统的供油顺畅性能，汽油滤清器需要定期更换，一般/*外置式*/的滤清器更换周期是:一年或20000km

判断题

5.

"外置式汽油泵容易布置，安装自由度大，便于维护和更换，但噪声大，必须用

橡胶件隔振，且供油系统易产生气阻"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第三十五课时

单选题

1.

（）控制即喷油器喷射持续时间的控制，其目的是使混合气的空燃比符合发动机燃烧的要求。

A.断油

B.异步喷射

C.喷油量

D.电压

C

解析：/*喷油量控制*/即喷油器喷射持续时间的控制，其目的是使混合气的空燃比符合发动机燃烧的要求。

判断题

2.

"顺序喷射控制也称独立

喷射。发动机一个工作循环

中，各缸喷油器按顺序依次

喷油一次"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"通常曲轴每转180° ，各缸喷油器同时喷

油一次。"

A.正确

B.错误

B

"解析：通常曲轴每转/*360°*/，各缸喷油器同时喷

油一次。"

判断题

4.

喷油正时是指喷油器开始喷油的时刻相对于曲轴转角的位置。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

"对于采用多点间歇燃油喷射方式的

发动机来说，按照喷油时刻与曲轴转角的关系可分为（）。"

A.同步喷射

B.异步喷射

C.喷油量

D.电压

A,B

"解析：对于采用多点间歇燃油喷射方式的

发动机来说，按照喷油时刻与曲轴转角的关系可分为/*同步喷射和异步喷射*/。"

第三十六课时

多选题

1.

释放燃油压力。释放油压的方法有三种：（）

A.通过专用泄压阀释放油压

"B.在发动机运转

中拔下油泵继电器或保险，使发动机自行熄火"

C.接通点火开关但不启动发动机

"D.通过慢慢松动油管中连接接头，并在断开连接

部位处用棉质抹布包住，以吸附泄漏的燃油"

A,B,D

"解析：释放油压的方法有三种：/*一是通过专用泄压阀释放油压；二是在发动机运转

中拔下油泵继电器或保险，使发动机自行熄火；三是通过慢慢松动油管中连接接头，并在断开连接

部位处用棉质抹布包住，以吸附泄漏的燃油。注意，带有汽油的抹布应置于有盖的金属桶内，以防

污染。*/"

判断题

2.

"各车型喷油器控制电路基本

相同，一般都是通过点火开关和主继电器给

喷油器供电，电子控制单元 ECU 控制喷油器

搭铁。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

发动机怠速运转，用手触摸喷油器应有振动感是静态检测

A.正确

B.错误

B

解析：发动机怠速运转，用手触摸喷油器应有振动感是/*动态检测*/

判断题

4.

喷油器及燃油总管按照拆卸的相反顺序安装，紧固件按照规定力矩拧紧。安装后应对燃油系统进行检漏。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

5.

发动机熄火后燃油管道内的燃油压力是（）

A.供油压力

B.调节压力

C.残余压力

D.驾驭压力

C

解析：发动机熄火后燃油管道内的燃油压力是/*残余压力*/

第三十七课时

多选题

1.

以下属于电控的点火系统组成部分的有（）

A.电控单元 (ECU)

B.点火控制器

C.点火线圈

D.火花塞

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）的作用是检测与点火有关的发动机工况信息，并将其转变成电信号，输入 ECU ，作为计

算和控制点火时刻的依据。"

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

A

"解析：/*传感器*/的作用是检测与点火有关的发动机工况信息，并将其转变成电信号，输入 ECU ，作为计

算和控制点火时刻的依据。"

单选题

3.

"在发动机工作过程中， （）不断接收各传感器的信号，并进行运算

、存储和分析处理，然后向点火控制器输出控制指令，以完成点火控制。"

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

B

"解析：在发动机工作过程中，/*ECU*/不断接收各传感器的信号，并进行运算

、存储和分析处理，然后向点火控制器输出控制指令，以完成点火控制。"

判断题

4.

"点火线圈是电控点火系统执行元件。其作用是对 ECU 输送来的控制指令进行功率放大，以便驱动点

火线圈工作。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*点火控制器*/是电控点火系统执行元件。其作用是对 ECU 输送来的控制指令进行功率放大，以便驱动点

火线圈工作。"

判断题

5.

"热值是指火花塞

散掉所吸热量的程度，用阿拉伯数字表示，一般数值越大，表

示火花塞越冷。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第三十八课时

多选题

1.

电控点火系统的控制功能包括（）

A.闭环控制

B.点火提前角控制

C.通电时间控制

D.爆震控制

B,C,D

解析：电控点火系统的控制功能包括/*点火提前角控制、通电时间控制、爆震控制*/

判断题

2.

"点火线圈初级 绕组电流刚接通的瞬间，次级绕组所产生

1000~2000V 的电动势，但此时活塞处于进气行程末期与压缩行

程初期之间，气缸内压力较低，火花塞间隙容易被击穿。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"发动机的每个气缸都配有一

个闭磁路点火线圈，并安装在火花塞的上

方。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

4.

"发动机运行过程中转速变化，使（）初级电路

通电时间增大或缩短。"

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

D

"解析：发动机运行过程中转速变化，使/*点火线圈*/初级电路

通电时间增大或缩短。"

单选题

5.

"()根据有关传感器提供的发动机工况信息，从内部存储器 (ROM) 提取相应的

基本点火提前角，再对发动机的非正常工况修正而得出最佳点火提前角，来控制点火系统工作

，不检测控制结果"

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

B

"解析：/*ECU*/ 根据有关传感器提供的发动机工况信息，从内部存储器 (ROM) 提取相应的

基本点火提前角，再对发动机的非正常工况修正而得出最佳点火提前角，来控制点火系统工作

，不检测控制结果"

第三十九课时

判断题

1.

"发动机在运转过程中，严禁拆卸蓄电池，更不允许用刮火的方法试电，以免损坏点火控制器、 ECU

等电气元件。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

对发动机进行气缸压缩压力检查时，要将点火控制器或 ECU 的连线端子拆下。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

3.

（）出现故障后会造成点火系统不点火或火花弱。

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

D

解析：/*点火线圈*/出现故障后会造成点火系统不点火或火花弱。

单选题

4.

"发动机产生敲缸、振动、爆震时，（）传感器输出波形的峰值电压和频

率将会突然增加。"

A.闭环

B.点火提前角

C.时间

D.爆震

D

"解析：发动机产生敲缸、振动、爆震时，/*爆震*/传感器输出波形的峰值电压和频

率将会突然增加。"

多选题

5.

火花塞常见故障主要有（）和火花塞过热等。

A.积炭

B.间隙过大

C.绝缘体出现裂缝

D.漏气

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第四十课时

多选题

1.

"怠速控制系统主要由（）三部分组

成"

A.控制器

B.传感器

C. ECU

D.执行元件

B,C,D

"解析：怠速控制系统主要由/*传感

器、 ECU 和执行元件*/三部分组成"

多选题

2.

节气门直动式怠速控制机构的结构主要由（）等组成。

A.直流电动机

B.减速齿轮机构

C.丝杠机构

D.传动轴

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

3.

"旁通空气怠速控制机构是由（）来控制空气旁通阀来实现对怠速进气量控制，达到控制怠速转速

的目的。"

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

B

"解析：旁通空气怠速控制机构是由/*ECU*/来控制空气旁通阀来实现对怠速进气量控制，达到控制怠速转速

的目的。"

单选题

4.

"永久磁铁对应的圆周位置上装有

位置相对的（）线圈。"

A.三个

B.四个

C.两个

D.六个

C

"解析：永久磁铁对应的圆周位置上装有

位置相对的/*两个*/线圈。"

判断题

5.

"占空比控制电磁阀式怠速控制阀主

要由控制阀、阀杆、电磁线圈和弹簧等

组成"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第四十一课时

判断题

1.

"旁通空气式怠速控制系统采

用旁通空气式怠速控制系统的发动机，节气门的驱

动形式多采用机械拉索式。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

"如果热车启动后怠速不能按上述规律变化，则说明怠速

控制系统有故障。"

A.正确

B.错误

B

"解析：如果/*冷车*/启动后怠速不能按上述规律变化，则说明怠速

控制系统有故障。"

多选题

3.

"传感器的线束插座上设有六个端子，其标号分别为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。其中

（）是信号线"

A.A

B.B

C.C

D.D

A,B

"解析：传感器的线束插座上设有六个端子，其标号分别为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。其中

/*A 、 B */是信号线"

单选题

4.

"传感器的线束插座上设有六个端子，其标号分别为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。其中

（）是传感器自身的搭铁线；"

A.A

B.B

C.C

D.D

D

解析：传感器的线束插座上设有六个端子，其标号分别为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 。其中/*D*/是传感器自身的搭铁线；

判断题

5.

"当气节门全开时，怠速触点 （ IDL ）应导通 ；当节气门全开或接近全开时，全负 荷触点（ PSW ）应导通；在其他开度下两触点均应不导通。否则，应调整或更换节气门位置传感器。

"

A.正确

B.错误

B

"解析：当气节门/*全闭*/时，怠速触点 （ IDL ）应导通 ；当节气门全开或接近全开时，全负 荷触点（ PSW ）应导通；在其他开度下两触点均应不导通。否则，应调整或更换节气门位置传感器。

"

第四十二课时

判断题

1.

"动力阀控制系统的功能是控制发动机进气道的空气流通截面积大小，以满足发动机不同转速和

负荷时对进气量的要求，从而改善发动机的动力性。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

"当发动机大负荷运转时，进气量较多， ECU 接通真空电磁阀搭铁回路，真空罐中的真空进入

真空控制阀，控制动力阀关闭，进气通道面积变大。"

A.正确

B.错误

B

"解析：当发动机大负荷运转时，进气量较多， ECU 接通真空电磁阀搭铁回路，真空罐中的真空进入

真空控制阀，控制动力阀/*开启*/，进气通道面积变大。"

单选题

3.

谐波进气增压控制系统 (ACIS) 是利用进气流惯性产生的（）来提高充气效率，改善发动机性能。

A.动力波

B.机械波

C.压力波

D.气流波

C

解析：谐波进气增压控制系统 (ACIS) 是利用进气流惯性产生的/*压力波*/来提高充气效率，改善发动机性能。

单选题

4.

"当发动机低速运转时，（）输出指令关闭转换阀，这时，

空气须经空气滤清器和节气门，沿着细长的进气歧管流进气缸。"

A.传感器

B.电控单元 (ECU)

C.点火控制器

D.点火线圈

B

"解析：当发动机低速运转时，/*ECU*/输出指令关闭转换阀，这时，

空气须经空气滤清器和节气门，沿着细长的进气歧管流进气缸。"

多选题

5.

双通道可变进气歧管。主要由（）等组成

A.传感器

B.短进气通道

C.旋转阀

D.长进气通道

B,C,D

解析：双通道可变进气歧管。主要由/*短进气通道、旋转阀、长进气通道*/等组成

第四十三课时

多选题

1.

"涡轮增压器本体是提高容积效率的核心部件，其基本结构分为

：（）"

A.进气端

B.排气端

C.中间的连接部分

D.进气通道

A,B,C

"解析：涡轮增压器本体是提高容积效率的核心部件，其基本结构分为

：/*进气端、排气端和中间的连接部分*/。"

多选题

2.

涡轮增压器在应用中的优点包括（）

A.增大马力

B.节省燃油

C.改善排气质量

D.有利于高原作业

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

3.

()是涡轮增压器运作时面临的最大考验。

A.低温

B.压力

C.高温

D.排气

C

解析： /*高温*/是涡轮增压器运作时面临的最大考验。

单选题

4.

"由于涡轮是在高温 , 高冲击条件下工作的，大概在

（）°C 左右，所以涡轮的的耐热性和强度必须优良"

A.500

B.700

C.900

D.1000

B

"解析：由于涡轮是在高温 , 高冲击条件下工作的，大概在

/*700°C*/ 左右，所以涡轮的的耐热性和强度必须优良"

判断题

5.

"涡轮叶轮的轮径及叶片数会影响马力线性

，理论上来说，叶片数愈少，低速响应较差，但高速时的爆发力与持

续力却不是多叶片可比拟的"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第四十四课时

多选题

1.

智能可变气门正时系统由（）三部分组成

A.ECU

B.VVT-i 控制器

C.凸轮轴正时机油控制阀

D.传感器

B,C,D

"解析：智能可变气门正时系统由/*VVT-i 控

制器、凸轮轴正时机油控制阀和传

感器*/三部分组成"

单选题

2.

"（）由固定在进气凸轮轴上的叶片、与从动

正时链轮一体的壳体以及锁销组成"

A.ECU

B.VVT-i 控制器

C.凸轮轴正时机油控制阀

D.传感器

B

"解析：/*VVT-i*/控制器由固定在进气凸轮轴上的叶片、与从动

正时链轮一体的壳体以及锁销组成，"

单选题

3.

ECU 根据发动机转速、进气量、节气门位置和水温计算出一个最优的气门正时，向（）发出控制指令

A.ECU

B.VVT-i 控制器

C.凸轮轴正时机油控制阀

D.传感器

C

"解析：ECU 根据发动机转速、进气量、节气门位置和水温计算出一个最优的气门正时，向/*凸轮轴正时机油

控制阀*/发出控制指令"

判断题

4.

"VTEC 系统配气机构与普通配气机构相比较，主要区别是

凸轮轴上的凸轮较多，且升程不等，结构复杂。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

凸轮轴正时机油控制阀由（）组成。

A.滑阀

B.线圈

C.柱塞

D.回位弹簧

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第四十五课时

多选题

1.

对于动力阀控制系统，主要检查（）有无漏气

A.真空罐

B.真空控制阀

C.真空电磁阀电路

D.真空管路

A,B,D

解析：对于动力阀控制系统，主要检查/*真空罐、真空控制阀和真空管路*/有无漏气

单选题

2.

关闭点火开关，拆下 VTEC 压力开关插头和 ECU 端插头，测量导线电阻阻值应为 （）

A.10Ω

B.5Ω

C.2Ω

D.0Ω

D

解析：关闭点火开关，拆下 VTEC 压力开关插头和 ECU 端插头，测量导线电阻阻值应为/*0Ω*/

单选题

3.

"（）根据来自凸轮轴位置传

感器和曲轴位置传感器的信号检测实际的气门正时，从而进行反馈控制，以获得预定的气门正时。"

A.ECU

B.VVT-i 控制器

C.凸轮轴正时机油控制阀

D.传感器

A

"解析：/*ECU*/根据来自凸轮轴位置传

感器和曲轴位置传感器的信号检测实际的气门正时，从而进行反馈控制，以获得预定的气门正时。"

判断题

4.

"VTEC 系统配气机构与普通配气机构相比较，主要区别是

凸轮轴上的凸轮较多，且升程不等，结构复杂。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"废气增压控制系统的功能是根据发动机进气压力的大小，控制增压装置的工作，以达到控制进气压力、提

高发动机动力性和经济性的目的，提高发动机的性能。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*进气增压控制系统*/的功能是根据发动机进气压力的大小，控制增压装置的工作，以达到控制进气压力、提

高发动机动力性和经济性的目的，提高发动机的性能。"

第四十六课时

多选题

1.

PCV 阀由（）组成

A.阀座

B.锥形阀

C.弹簧

D.阀体

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

2.

"为了控制燃油箱逸出的燃油蒸气，电控发动机普遍采用了炭罐，油箱中的燃油蒸气在发动机不运转时

被炭罐中的活性炭所吸附，当发动机运转时，依靠进气管中的真空度将燃油蒸气吸入发动机中。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"部分 EVAP 控制系统中，活性炭罐上也有不设真空控制阀，而是将受传感器控制的电磁阀直接装在

活性炭罐与进气管之间的吸气管中。"

A.正确

B.错误

B

"解析：部分 EVAP 控制系统中，活性炭罐上也有不设真空控制阀，而是将受/*ECU*/控制的电磁阀直接装在

活性炭罐与进气管之间的吸气管中。"

单选题

4.

"在发动机控制系统中普遍采用

了由（）控制的活性炭罐汽油蒸气排放控制系统。"

A.ECU

B.VVT-i 控制器

C.凸轮轴正时机油控制阀

D.传感器

A

"解析：在发动机控制系统中普遍采用

了由/*ECU*/控制的活性炭罐汽油蒸气排放控制系统。"

单选题

5.

"（）控制 EGR 系统的控制精度低，

响应速度慢，无法满足发动机复杂工况变化的要求，已经被淘汰。"

A.油控

B.气控

C.电控

D.机械

D

"解析：/*机械*/控制 EGR 系统的控制精度低，

响应速度慢，无法满足发动机复杂工况变化的要求，已经被淘汰。"

第四十七课时

多选题

1.

"三元催化转换器也称为触媒转换

器，简称触媒，是现代汽车普遍采用排气净化装置，它

主要由（）等组成。"

A.外壳

B.金属丝网

C.载体

D.催化剂

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

2.

三元催化转化器装在排气管中，能把发动机排出的废气中的有害气体转化成无害气体。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"三元催化剂将有害气

体转变成无害气体的效率受诸多因素影响，最主要的因素是排

气中的二氧化碳浓度 ( 也即进入缸内的混合气的空燃比 ) 和催化转换器温度。"

A.正确

B.错误

B

"解析：三元催化剂将有害气

体转变成无害气体的效率受诸多因素影响，最主要的因素是排

气中的/*氧气*/浓度 ( 也即进入缸内的混合气的空燃比 ) 和催化转换器温度。"

单选题

4.

（）因其结构简单、价格较低、体积小而得到了广泛的应用。

A. 氧化锆式氧传感器

B. 氧化碳式氧传感器

C.氧化钛式氧传感器

D. 氧化铁式氧传感器

C

解析：/*氧化钛式氧传感器*/因其结构简单、价格较低、体积小而得到了广泛的应用。

判断题

5.

"发动机不工作时，拆开电磁阀进气管一侧的软管，用手动真空泵由软管接头给控制电磁阀施加一定真

空度，电磁阀不通电时应能保持真空度，若给电磁阀接通蓄电池电压，真空度应释放。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第四十八课时

单选题

1.

"（），为了进一步提高现代汽车使用和维修的方便性，出现了专用汽车检测仪，用来检测汽车

电控系统的工作状况。"

A.20 世纪 70 年代前期

B.20 世纪 90 年代以后

C. 20 世纪 80 年代后

D.20 世纪 70 年代后期

D

"解析：/*20 世纪 70 年代后期*/，为了进一步提高现代汽车使用和维修的方便性，出现了专用汽车检测仪，用来检测汽车

电控系统的工作状况。"

单选题

2.

"（）是向 ECU 输入信号的电控系统元件，不需专门的线路，自诊断系统即可对各种传感器进

行故障自诊断。"

A.ECU

B.VVT-i 控制器

C.凸轮轴正时机油控制阀

D.传感器

D

"解析：/*传感器*/是向 ECU 输入信号的电控系统元件，不需专门的线路，自诊断系统即可对各种传感器进

行故障自诊断。"

多选题

3.

自诊断系统主要由（）等组成。

A. ECU

B.“ CHECK ENGINE” 警告灯

C.触发

D.显示器件

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

"有些汽车电控系统发生故障后，可按特定的操作程序根据“故障指示灯”的闪烁次数来

读取故障码。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

直接通过操作解码器上的按键，即可对旧的故障码记忆进行清除。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第四十九课时

多选题

1.

电控发动机的电源线有三根，分别是（）

A.常火线

B.小容量电器火线

C.大容量电器火线

D.接地线

A,B,C

解析：电控发动机的电源线有三根，分别是/*常火线、小容量电器火线和大容量电器火线。*/

判断题

2.

电控发动机的电子控制系统是一个精密复杂的系统，其故障的诊断也较为困难。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

"启动机电路常受离合器开关或自动变速器空挡开关控制，具有安全保护作用。控制器

启动时，启动电路还给 ECU 一个启动信号，以增加供油量。"

A.正确

B.错误

B

解析：启动机电路常受离合器开关或自动变速器空挡开关控制，具有安全保护作用。/*发动机*/启动时，启动电路还给 ECU 一个启动信号，以增加供油量。

单选题

4.

"执行部件的工作电压都为 12V ，传感器的工作电压多为 5V ，而其信号电压则大多为

()。"

A.1~5V

B.6~10V

C.0~5V

D.5~12V

C

解析：执行部件的工作电压都为 12V ，传感器的工作电压多为 5V ，而其信号电压则大多为/*0~5V*/。

单选题

5.

"喷油器是在点火器给 ECU 提供点火反馈信号 (TGF) 的情况才喷油的，因此，如果没有

高压点火，喷油器就不喷油，这是 ECU 对（）的一种保护功能。"

A.传感器

B.载体

C.控制阀

D.发动机

D

解析：喷油器是在点火器给 ECU 提供点火反馈信号 (TGF) 的情况才喷油的，因此，如果没有高压点火，喷油器就不喷油，这是 ECU 对/*发动机*/的一种保护功能。

第五十课时

多选题

1.

"根据发动机起动方式的不同，起动系统也有三种形

式：（）"

A.人力起动式

B.汽油起动式

C.辅助汽油机起动式

D.电力起动式

A,C,D

"解析：根据发动机起动方式的不同，起动系统也有三种形

式：/*人力起动式、辅助汽油机起动式和电力起动式*/。"

多选题

2.

电力起动系统简称起动系统，由()组成。

A.汽油机

B.蓄电池

C.起动机

D.起动控制电路

B,C,D

"解析：电力起动系统简称起动系统，由/*蓄电池、起动机和

起动控制电路*/组成。"

单选题

3.

"（）由直流串励式电动机、传动机构（拨叉、起动机离合器等）和控

制装置（也称电磁开关）三部分组成"

A.汽油机

B.蓄电池

C.起动机

D.起动控制电路

C

"解析：/*起动机*/由直流串励式电动机、传动机构（拨叉、起动机离合器等）和控

制装置（也称电磁开关）三部分组成"

单选题

4.

"（）的作用是控制起动机电磁开关动作，一方面使起动主电路接通

，另一方面使起动机小齿轮与飞轮啮合，达到使起动机带动发动机飞轮齿

环转动的目的。"

A.汽油机

B.蓄电池

C.起动机

D.起动控制电路

D

"解析：/*起动控制电路*/的作用是控制起动机电磁开关动作，一方面使起动主电路接通

，另一方面使起动机小齿轮与飞轮啮合，达到使起动机带动发动机飞轮齿

环转动的目的。"

判断题

5.

"不同起动机的装复步骤不可能完全相同，但基本原则一致，

即按与分解时相反的步骤进行。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第五十一课时

多选题

1.

套筒一般可分为（）

A.风动套筒

B.六角长套筒

C.系列旋具套筒

D.十二角花形套筒

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）专门配套气动冲击扳手

使用。其强度低、韧性强，能适应恶劣

的工作环境。"

A.风动套筒

B.六角长套筒

C.系列旋具套筒

D.十二角花形套筒

A

"解析：/*风动套筒*/专门配套气动冲击扳手

使用。其强度低、韧性强，能适应恶劣

的工作环境。"

单选题

3.

"（）各角之间只

间隔 30° ，可以很方便地套住螺栓，适

合于在狭窄空间中拆卸螺栓。"

A.风动套筒

B.六角长套筒

C.系列旋具套筒

D.十二角花形套筒

D

"解析：/*十二角花形套筒*/各角之间只

间隔 30° ，可以很方便地套住螺栓，适

合于在狭窄空间中拆卸螺栓。"

判断题

4.

"套筒可配套接杆、棘轮扳手、定

扭力扳手、指针式扭力扳手、 T 形杆

等组合使用。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

"棘轮扳手可以用来松

开或紧固大扭矩的螺栓或螺母"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*不能使用*/棘轮扳手松

开或紧固大扭矩的螺栓或螺母，/*防

止损坏棘轮机构*/"

第五十二课时

单选题

1.

"由于千分尺还能再估读一位，可读

到（）的千分位，故名千分尺。千分尺

又叫螺旋测微器。"

A.厘米

B.毫米

C.微米

D.分米

B

"解析：由于千分尺还能再估读一位，可读

到/*毫米*/的千分位，故名千分尺。千分尺

又叫螺旋测微器。"

单选题

2.

"（）是汽车修理中最常用的一

种工具，主要用于扭转螺栓、螺母的

零件。"

A.六角扳手

B.梅花扳手

C.套筒

D.扳手

D

"解析：/*扳手*/是汽车修理中最常用的一

种工具，主要用于扭转螺栓、螺母的

零件。"

判断题

3.

"梅花扳手使用时不能使用加长装置，否则

可能会造成扳手的扭曲甚至断裂。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*内六角扳手*/使用时不能使用加长装置，否则

可能会造成扳手的扭曲甚至断裂。"

判断题

4.

"油管拆卸专用扳手是介于梅花扳

手与开口扳手之间的一种扳手，可用于

维修制动液管路的拆装专用扳手。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

多选题

5.

百分表主要用于测量形状和位置误差，包括（）等。

A.零件圆度

B.平面度

C.平行度

D.直线度

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

第五十三课时

多选题

1.

套筒按接口的大小可分为（）三个系列。

A.大

B.中

C.小

D.加大

A,B,C

"解析：套筒按接口的大小可分为/*大

（ 12.5mm ）、中（ 10mm ）、小

（ 6.3mm ）*/三个系列。"

判断题

2.

"六角长套筒的深度比标准套筒深 2

至 3 倍，是汽车维修工作中最常用的改

型套筒之一。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

3.

扫描发生器的作用是产生一个与时间成正比的电压作为扫描信号

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

4.

"游标卡尺是比较精密的测量工具，要轻拿轻放，不得碰

撞或跌落地下。使用时不要用来测量粗糙的物体，以免损坏量爪。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

单选题

5.

（） 用于测量或校准两平行面间的间隙

A.千分尺

B.游标卡尺

C.塞尺

D.百分尺

C

解析：/*塞尺（又叫塞规、千分片）*/ 用于测量或校准两平行面间的间隙

第五十四课时

多选题

1.

发动机在验收时应无（）现象；发动机应按规定加装限速装置，并加铅封

A.漏水

B.漏油

C.漏气

D.漏电

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

单选题

2.

"（）是将装配好等待磨合的发动机，安装固定在磨合试验台上，利用外来动力 ( 如电动机加

变速器，或磨合好的发动机 ) ，带动待磨合的发动机以不同的转速运转，在惯性负荷作用下实现磨

合的方法。"

A.热磨合

B.冷磨合

C.无负荷磨合

D.有负荷磨合

B

"解析：/*冷磨合*/是将装配好等待磨合的发动机，安装固定在磨合试验台上，利用外来动力 ( 如电动机加

变速器，或磨合好的发动机 ) ，带动待磨合的发动机以不同的转速运转，在惯性负荷作用下实现磨

合的方法。"

单选题

3.

"（）的目的除进一步磨合外，还要对发动机的油、电路进行必要的检查和调整，排除故障。

其磨合规范及注意事项是："

A.热磨合

B.冷磨合

C.无负热荷磨合

D.有负荷热磨合

C

"解析：/*无负荷热磨合*/的目的除进一步磨合外，还要对发动机的油、电路进行必要的检查和调整，排除故障。

其磨合规范及注意事项是："

判断题

4.

"无负荷热磨合的目的是进一步改善摩擦副工作表面的微观不平度，检验新修发动机的功率恢复

情况。"

A.正确

B.错误

B

"解析：/*有负荷热磨合*/的目的是进一步改善摩擦副工作表面的微观不平度，检验新修发动机的功率恢复

情况。"

判断题

5.

"汽车发动机怠速时，进气歧管真空度应在 57~70kPa 范围内；进气歧管真空度波动值对于六缸汽油

机不超过 3kPa ，对于四缸汽油机不超过 5kPa 。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

第五十五课时

判断题

1.

发动机拆卸零件遵循先附件后总成、先组件后零件的原则。

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

2.

无负荷冷磨合的目的除进一步磨合外，还要对发动机的油、电路进行必要的检查和调整，排除故障。

A.正确

B.错误

B

解析：/*无负荷热磨合*/的目的除进一步磨合外，还要对发动机的油、电路进行必要的检查和调整，排除故障。

单选题

3.

"（）时，一般不装火花塞 ( 汽油机 ) 或喷油器 ( 柴油机 ) ，燃油供给系应停止供油，以

减轻发动机运动部件的负荷，有利于发动机运动部件初始阶段的磨合。"

A.热磨合

B.冷磨合

C.无负热荷磨合

D.有负荷热磨合

B

"解析：/*冷磨合*/时，一般不装火花塞 ( 汽油机 ) 或喷油器 ( 柴油机 ) ，燃油供给系应停止供油，以

减轻发动机运动部件的负荷，有利于发动机运动部件初始阶段的磨合。"

单选题

4.

"发动机冷磨合完成后，应放出全部机油，加入（）

再运转 5min ，放出清洗油，并清洗各油道；必要时，将各主要零件解体清洗检查。"

A.柴油

B.车用机油

C.汽油

D.清洗油

D

"解析：发动机冷磨合完成后，应放出全部机油，加入/*清洗油 (90 ％的柴油加 10 ％的车用机油 ) */，

再运转 5min ，放出清洗油，并清洗各油道；必要时，将各主要零件解体清洗检查。"

多选题

5.

发动机拆卸顺序遵循（）的原则。

A.从内到外

B.从外到内

C.从上到下

D.从下到上

B,C

解析：拆卸顺序遵循/*从外到内、从上到下*/的原则。

第五十六课时

单选题

1.

" 6S 起源于（），通过规范现场、现物，营造一目了然的卖场环境，培养员

工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质"

A.美国

B.英国

C.中国

D.日本

D

"解析： 6S 起源于/*日本*/，

通过规范现场、现物，营造一目了然的卖场环境，培养员

工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质"

单选题

2.

"（）将工作场所的任何物品区分为有

必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除

掉，它往往是6S 的第一步。"

A.整理

B.清扫

C.素养

D.安全

A

"解析：/*整理*/是将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除

掉，它往往是6S 的第一步。"

多选题

3.

以下属于6S管理理念的有（）

A.整理

B.清扫

C.素养

D.安全

A,B,C,D

解析：以上/*A,B,C,D*/选项都是。

判断题

4.

"整顿的目的是为了让工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐

齐的工作环境，消除过多的积压物品。"

A.正确

B.错误

A

解析：题目的说法是/*正确*/的

判断题

5.

通过实施 6S ，可以减少人员、设备、场所、时间等等的浪费，从而降低消费成本。

A.正确

B.错误

B

解析：通过实施 6S ，可以减少人员、设备、场所、时间等等的浪费，从而降低/*生产*/成本。