工程流体力学

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

当水的压强增加一个大气压时，水的密度增大约为：

（2分）

A1/20 000；

B1/1 000；

C1/4 000；

D1/2 000。

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

2.

液体的黏性主要来自于液体：

（2分）

A分子热运动；

B分子间内聚力；

C易变形性；

D抗拒变形的能力。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

3.

边界层内的流动特点之一是。

（2分）

A粘性力比惯性力重要

B粘性力与惯性力量级相等

C压强变化可忽略

D流动速度比外部势流小。

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

4.

与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是：

（2分）

A切应力和压强；

B切应力和剪切变形速度；

C切应力和剪切变形；

D切应力和流速。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

5.

变直径管，直径d1=320mm，d2=160mm，流速V1=1.5m/s，V2为：

（2分）

A3m/s

B4m/s

C5m/s

D6m/s

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

6.

圆管流动过流断面上的切应力分布为：

（2分）

A在过流断面上是常数；

B管轴处是零，且与半径成正比；

C管壁处是零，向管轴线性增大；

D按抛物线分布。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

7.

速度势函数和流函数同时存在的前提条件是：

（2分）

A两维不可压缩连续运动；

B两维不可压缩连续且无旋运动；

C三维不可压缩连续运动；

D三维不可压缩连续运动。

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

8.

圆管内的流动为层流时，沿程阻力与平均速度的次方成正比。

（2分）

A1；

B1.5；

C1.75；

D2

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

从力学的角度分析，一般流体和固体的区别在于流体：

（2分）

A能承受拉力，平衡时不能承受切应力；

B不能承受拉力，平衡时能承受切应力；

C不能承受拉力，平衡时不能承受切应力；

D能承受拉力，平衡时也能承受切应力。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.

边界层的流动分离发生在。

（2分）

A物体后部

B零压梯度区

C逆压梯度区

D后驻点。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

11.

某点的真空压强为65 000Pa，当地大气压为0.1MPa，该点的绝对压强为：

（2分）

A65 000 Pa；

B55 000 Pa；

C35 000 Pa；

D165 000 Pa。

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

12.

无旋运动限于：

（2分）

A流线是直线的流动；

B迹线是直线的流动；

C微团无旋转的流动；

D恒定流动。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

13.

恒定流动中，流体质点的加速度：

（2分）

A等于零；

B等于常数；

C随时间变化而变化；

D与时间无关。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

静水中斜置平面壁的形心淹深与压力中心淹深的关系为__：

（2分）

A大于；

B等于；

C小于；

D无规律。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

15.

速度势函数存在于____流动中：

（2分）

A不可压缩流体；

B平面连续；

C所有无旋；

D任意平面。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

16.

在液体中潜体所受浮力的大小：

（2分）

A与潜体的密度成正比；

B与液体的密度成正比；

C与潜体的淹没深度成正比；

D与液体表面的压强成反比。

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

17.

如图等直径水管，A—A为过流断面，B—B为水平面，1、2、3、4为面上各点，各点的运动参数有以下关系：

（2分）

A；

B；

C；

D

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

18.

均匀流是：

（2分）

A当地加速度为零；

B迁移加速度为零；

C向心加速度为零；

D合加速度为零。

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

欧拉法____描述流体质点的运动：

（2分）

A直接

B间接

C不能

D只在恒定时能

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

20.

一维流动中，“截面积大处速度小，截面积小处速度大”成立的必要条件是：

（2分）

A理想流体；

B粘性流体；

C可压缩流体；

D不可压缩流体。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

21.

静止流场中的压强分布规律：

（2分）

A仅适用于不可压缩流体；

B仅适用于理想流体；

C仅适用于粘性流体；

D既适用于理想流体，也适用于粘性流体。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

22.

粘性流体测压管水头线沿程的变化是：

（2分）

A沿程下降；

B沿程上升；

C保持水平；

D前三种情况都有可能。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

23.

在圆管流动中，层流的断面流速分布符合：

（2分）

A均匀规律；

B直线变化规律；

C抛物线规律；

D对数曲线规律。

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

24.

15℃时空气和水的运动黏度，V空气=15.2×10-6m2/s，V水=1.146×10-6m2/s，这说明：在运动中（）

（2分）

A空气比水的黏性力大；

B空气比水的黏性力小；

C空气与水的黏性力接近；

D不能直接比较。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

25.

流体作无旋运动的特征是：

（2分）

A所有流线都是直线；

B所有迹线都是直线；

C任意流体元的角变形为零；

D任意一点的涡量都为零。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

26.

水平放置的渐扩管，如忽略水头损失，断面形心的压强，有以下关系：

（2分）

A

B

C

D不定

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

27.

变直径管流，小管直径d1，大管直径d2=2d1，两断面雷诺数的关系是：

（2分）

A；

B；

C；

D。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

28.

金属压力表的读值是：

（2分）

A绝对压强；

B相对压强；

C绝对压强加当地大气压；

D相对压强加当地大气压。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

29.

一维流动的连续性方程VA=C成立的必要条件是：

（2分）

A理想流体；

B粘性流体；

C可压缩流体；

D不可压缩流体。

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

30.

相对压强的起算基准是：

（2分）

A绝对真空；

B1个标准大气压；

C当地大气压；

D液面压强。

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

31.

流体运动黏度u的国际单位是：

（2分）

A；

B

C；

D。

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

32.

圆管紊流过渡区的沿程摩阻因数λ

（2分）

A与雷诺数Re有关；

B与管壁相对粗糙KS/d有关；

C与Re及KS/d有关；

D与Re及管长I 有关。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

33.

在圆管流动中，紊流的断面流速分布符合：

（2分）

A均匀规律；

B直线变化规律；

C抛物线规律；

D对数曲线规律。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.

理想流体的特征是：

（2分）

A黏度是常数；

B不可压缩；

C无黏性；

D符合。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

35.

在____流动中，流线和迹线重合：

（2分）

A无旋；

B有旋；

C恒定；

D非恒定。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

36.

粘性流体总水头线沿程的变化是：

（2分）

A沿程下降；

B沿程上升；

C保持水平；

D前三种情况都有可能。

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

37.

下列流体哪个属牛顿流体：

（2分）

A汽油；

B纸浆；

C血液；

D沥青。

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

38.

沿程摩阻因数不受数影响，一般发生在。

（2分）

A层流区；

B水力光滑区；

C粗糙度足够小时；

D粗糙度足够大时。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

39.

用欧拉法表示流体质点的加速度等于：

（2分）

A

B

C

D

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

40.

在封闭容器上装有u形水银测压计，其中1、2、3点位于同一水平面上，其压强关系为：

（2分）

Ap1＞p２＞p3；

Bp1=p２=p3；

Cp1＜p２＜p3；

Dp2＜p1＜p3。

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

41.

按连续介质的概念，流体质点是指：

（2分）

A流体的分子；

B流体内的固体颗粒；

C几何的点；

D几何尺寸同流动空间相比是极小量，又含有大量分子的微元体。

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

42.

流线与流线，在通常情况下：

（2分）

A能相交，也能相切；

B仅能相交，但不能相切；

C仅能相切，但不能相交；

D既不能相交，也不能相切。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

43.

两根直径不同的圆管，在流动雷诺数Re相等时，它们的沿程阻力因数λ。

（2分）

A一定不相等；

B可能相等；

C粗管的一定比细管的大；

D粗管的一定比细管的小。

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

44.

圆管内的流动状态为层流时，其断面的平均速度等于最大速度的倍。

（2分）

A0.5；

B1.0；

C1.5；

D2.0

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

45.

圆管层流，实测管轴上流速为0.4m/s，则断面平均流速为：

（2分）

A0.4m/s

B0.32m/s

C0.2m/s

D0.1m/s

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

46.

恒定流是：

（2分）

A流动随时间按一定规律变化；

B各空间点上的运动要素不随时间变化；

C各过流断面的速度分布相同；

D迁移加速度为零。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

47.

流体微团的运动与刚体运动相比，多了一项____运动：

（2分）

A平移；

B旋转；

C变形；

D加速。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

48.

两根相同直径的圆管，以同样的速度输送水和空气，不会出现情况。

（2分）

A水管内为层流状态，气管内为紊流状态；

B水管，气管内都为层流状态；

C水管内为紊流状态，气管内为层流状态；

D水管，气管内都为紊流状态。

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

49.

用Ｕ形水银压差计测量水管内Ａ、Ｂ两点的压强差，水银面高度hp＝10cm，pA-pB为：

（2分）

A13.33kPa；

B12.35kPa；

C9.8kPa；

D6.4kPa。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

50.

液体在重力场中作加速直线运动时，其自由面与___处处正交：

（2分）

A重力；

B惯性力；

C重力和惯性力的合力；

D压力。

正确答案C您的答案是 A回答错误

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

均匀流是：

（2分）

A当地加速度为零；

B迁移加速度为零；

C向心加速度为零；

D合加速度为零。

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

液体在重力场中作加速直线运动时，其自由面与___处处正交：

（2分）

A重力；

B惯性力；

C重力和惯性力的合力；

D压力。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

无旋运动限于：

（2分）

A流线是直线的流动；

B迹线是直线的流动；

C微团无旋转的流动；

D恒定流动。

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

4.

工业管道的沿程摩阻因数，在紊流过渡区随雷诺数的增加；

（2分）

A增加；

B减少；

C不变；

D不定。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

5.

粘性流体测压管水头线沿程的变化是：

（2分）

A沿程下降；

B沿程上升；

C保持水平；

D前三种情况都有可能。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

6.

当水的压强增加一个大气压时，水的密度增大约为：

（2分）

A1/20 000；

B1/1 000；

C1/4 000；

D1/2 000。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

7.

在____流动中，流线和迹线重合：

（2分）

A无旋；

B有旋；

C恒定；

D非恒定。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

8.

静水中斜置平面壁的形心淹深与压力中心淹深的关系为__：

（2分）

A大于；

B等于；

C小于；

D无规律。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

9.

在圆管流动中，层流的断面流速分布符合：

（2分）

A均匀规律；

B直线变化规律；

C抛物线规律；

D对数曲线规律。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

10.

绝对压强pab与相对压强p、真空压强pv  、当地大气压pa之间的关系是：

（2分）

Apab=p+pv

Bp=pab+pa

Cpv=pa-pab

Dp=pv+pa

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

11.

15℃时空气和水的运动黏度，V空气=15.2×10-6m2/s，V水=1.146×10-6m2/s，这说明：在运动中（）

（2分）

A空气比水的黏性力大；

B空气比水的黏性力小；

C空气与水的黏性力接近；

D不能直接比较。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

12.

流体处于平衡状态的必要条件是：

（2分）

A流体无粘性；

B流体粘度大；

C质量力有势；

D流体正压。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

13.

速度势函数存在于____流动中：

（2分）

A不可压缩流体；

B平面连续；

C所有无旋；

D任意平面。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

14.

圆管层流，实测管轴上流速为0.4m/s，则断面平均流速为：

（2分）

A0.4m/s

B0.32m/s

C0.2m/s

D0.1m/s

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

15.

非恒定流动中，流线与迹线：

（2分）

A一定重合；

B一定不重合；

C特殊情况下可能重合；

D一定正交。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

16.

圆管内的流动状态为层流时，其断面的平均速度等于最大速度的倍。

（2分）

A0.5；

B1.0；

C1.5；

D2.0

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

17.

流体作无旋运动的特征是：

（2分）

A所有流线都是直线；

B所有迹线都是直线；

C任意流体元的角变形为零；

D任意一点的涡量都为零。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

18.

水在垂直管内由上向下流动，相距I 的两断面间，测压管水头差h，两断面间沿程水头损失：hf，则：（  ）

（2分）

A

B

C

D

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

19.

紊流附加切应力是由于(   )而产生的。

（2分）

A子的内聚力；

B分子间的动量交换；

C重力；

D紊流元脉动速度引起的动量交换。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

20.

圆管内的流动为层流时，沿程阻力与平均速度的次方成正比。

（2分）

A1；

B1.5；

C1.75；

D2

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

21.

两根直径不同的圆管，在流动雷诺数Re相等时，它们的沿程阻力因数λ。

（2分）

A一定不相等；

B可能相等；

C粗管的一定比细管的大；

D粗管的一定比细管的小。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

22.

流体微团的运动与刚体运动相比，多了一项____运动：

（2分）

A平移；

B旋转；

C变形；

D加速。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

23.

变直径管流，小管直径d1，大管直径d2=2d1，两断面雷诺数的关系是：

（2分）

A；

B；

C；

D。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

24.

沿程摩阻因数不受数影响，一般发生在。

（2分）

A层流区；

B水力光滑区；

C粗糙度足够小时；

D粗糙度足够大时。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

25.

一维流动中，“截面积大处速度小，截面积小处速度大”成立的必要条件是：

（2分）

A理想流体；

B粘性流体；

C可压缩流体；

D不可压缩流体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

26.

圆管紊流过渡区的沿程摩阻因数λ

（2分）

A与雷诺数Re有关；

B与管壁相对粗糙KS/d有关；

C与Re及KS/d有关；

D与Re及管长I 有关。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

27.

按连续介质的概念，流体质点是指：

（2分）

A流体的分子；

B流体内的固体颗粒；

C几何的点；

D几何尺寸同流动空间相比是极小量，又含有大量分子的微元体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

28.

从力学的角度分析，一般流体和固体的区别在于流体：

（2分）

A能承受拉力，平衡时不能承受切应力；

B不能承受拉力，平衡时能承受切应力；

C不能承受拉力，平衡时不能承受切应力；

D能承受拉力，平衡时也能承受切应力。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

29.

与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是：

（2分）

A切应力和压强；

B切应力和剪切变形速度；

C切应力和剪切变形；

D切应力和流速。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

30.

平面流动具有流函数的条件是：

（2分）

A理想流体；

B无旋流动；

C具有流速势；

D满足连续性。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

31.

恒定流是：

（2分）

A流动随时间按一定规律变化；

B各空间点上的运动要素不随时间变化；

C各过流断面的速度分布相同；

D迁移加速度为零。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

32.

粘性流体总水头线沿程的变化是：

（2分）

A沿程下降；

B沿程上升；

C保持水平；

D前三种情况都有可能。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

33.

圆管紊流粗糙区的沿程摩阻因数λ：

（2分）

A与雷诺数Re有关；

B与管壁相对粗糙KS/d有关；

C与Re及KS/d有关；

D与Re及管长I 有关。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

34.

圆管流动过流断面上的切应力分布为：

（2分）

A在过流断面上是常数；

B管轴处是零，且与半径成正比；

C管壁处是零，向管轴线性增大；

D按抛物线分布。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

35.

变直径管，直径d1=320mm，d2=160mm，流速V1=1.5m/s，V2为：

（2分）

A3m/s

B4m/s

C5m/s

D6m/s

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

36.

金属压力表的读值是：

（2分）

A绝对压强；

B相对压强；

C绝对压强加当地大气压；

D相对压强加当地大气压。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

37.

静止流场中的压强分布规律：

（2分）

A仅适用于不可压缩流体；

B仅适用于理想流体；

C仅适用于粘性流体；

D既适用于理想流体，也适用于粘性流体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

38.

如图等直径水管，A—A为过流断面，B—B为水平面，1、2、3、4为面上各点，各点的运动参数有以下关系：

（2分）

A；

B；

C；

D

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

39.

在液体中潜体所受浮力的大小：

（2分）

A与潜体的密度成正比；

B与液体的密度成正比；

C与潜体的淹没深度成正比；

D与液体表面的压强成反比。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

40.

边界层内的流动特点之一是。

（2分）

A粘性力比惯性力重要

B粘性力与惯性力量级相等

C压强变化可忽略

D流动速度比外部势流小。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

41.

速度势函数和流函数同时存在的前提条件是：

（2分）

A两维不可压缩连续运动；

B两维不可压缩连续且无旋运动；

C三维不可压缩连续运动；

D三维不可压缩连续运动。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

42.

在圆管流动中，紊流的断面流速分布符合：

（2分）

A均匀规律；

B直线变化规律；

C抛物线规律；

D对数曲线规律。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

43.

相对压强的起算基准是：

（2分）

A绝对真空；

B1个标准大气压；

C当地大气压；

D液面压强。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

44.

用Ｕ形水银压差计测量水管内Ａ、Ｂ两点的压强差，水银面高度hp＝10cm，pA-pB为：

（2分）

A13.33kPa；

B12.35kPa；

C9.8kPa；

D6.4kPa。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

45.

某点的真空压强为65 000Pa，当地大气压为0.1MPa，该点的绝对压强为：

（2分）

A65 000 Pa；

B55 000 Pa；

C35 000 Pa；

D165 000 Pa。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

46.

理想流体的特征是：

（2分）

A黏度是常数；

B不可压缩；

C无黏性；

D符合。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

47.

流体运动黏度u的国际单位是：

（2分）

A；

B

C；

D。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

48.

汽车高速行驶时所受到的阻力主要来自于。

（2分）

A汽车表面的摩擦阻力；

B面的摩擦阻力；

C空气对头部的碰撞；

D尾部的旋涡。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

49.

下列流体哪个属牛顿流体：

（2分）

A汽油；

B纸浆；

C血液；

D沥青。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

50.

恒定流动中，流体质点的加速度：

（2分）

A等于零；

B等于常数；

C随时间变化而变化；

D与时间无关。

纠错

正确答案D

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

圆管紊流粗糙区的沿程摩阻因数λ：

（2分）

A与雷诺数Re有关；

B与管壁相对粗糙KS/d有关；

C与Re及KS/d有关；

D与Re及管长I 有关。

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

相对压强的起算基准是：

（2分）

A绝对真空；

B1个标准大气压；

C当地大气压；

D液面压强。

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

3.

变直径管流，小管直径d1，大管直径d2=2d1，两断面雷诺数的关系是：

（2分）

A；

B；

C；

D。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

4.

紊流附加切应力是由于(   )而产生的。

（2分）

A子的内聚力；

B分子间的动量交换；

C重力；

D紊流元脉动速度引起的动量交换。

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

5.

圆管内的流动为层流时，沿程阻力与平均速度的次方成正比。

（2分）

A1；

B1.5；

C1.75；

D2

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

6.

流体处于平衡状态的必要条件是：

（2分）

A流体无粘性；

B流体粘度大；

C质量力有势；

D流体正压。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

7.

流体作无旋运动的特征是：

（2分）

A所有流线都是直线；

B所有迹线都是直线；

C任意流体元的角变形为零；

D任意一点的涡量都为零。

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

8.

汽车高速行驶时所受到的阻力主要来自于。

（2分）

A汽车表面的摩擦阻力；

B面的摩擦阻力；

C空气对头部的碰撞；

D尾部的旋涡。

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

9.

粘性流体总水头线沿程的变化是：

（2分）

A沿程下降；

B沿程上升；

C保持水平；

D前三种情况都有可能。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

10.

无旋运动限于：

（2分）

A流线是直线的流动；

B迹线是直线的流动；

C微团无旋转的流动；

D恒定流动。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

11.

如图等直径水管，A—A为过流断面，B—B为水平面，1、2、3、4为面上各点，各点的运动参数有以下关系：

（2分）

A；

B；

C；

D

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

12.

下列流体哪个属牛顿流体：

（2分）

A汽油；

B纸浆；

C血液；

D沥青。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

绝对压强pab与相对压强p、真空压强pv  、当地大气压pa之间的关系是：

（2分）

Apab=p+pv

Bp=pab+pa

Cpv=pa-pab

Dp=pv+pa

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

14.

均匀流是：

（2分）

A当地加速度为零；

B迁移加速度为零；

C向心加速度为零；

D合加速度为零。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

欧拉法____描述流体质点的运动：

（2分）

A直接

B间接

C不能

D只在恒定时能

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

16.

速度势函数和流函数同时存在的前提条件是：

（2分）

A两维不可压缩连续运动；

B两维不可压缩连续且无旋运动；

C三维不可压缩连续运动；

D三维不可压缩连续运动。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

17.

从力学的角度分析，一般流体和固体的区别在于流体：

（2分）

A能承受拉力，平衡时不能承受切应力；

B不能承受拉力，平衡时能承受切应力；

C不能承受拉力，平衡时不能承受切应力；

D能承受拉力，平衡时也能承受切应力。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

18.

恒定流是：

（2分）

A流动随时间按一定规律变化；

B各空间点上的运动要素不随时间变化；

C各过流断面的速度分布相同；

D迁移加速度为零。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

圆管紊流过渡区的沿程摩阻因数λ

（2分）

A与雷诺数Re有关；

B与管壁相对粗糙KS/d有关；

C与Re及KS/d有关；

D与Re及管长I 有关。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

20.

边界层内的流动特点之一是。

（2分）

A粘性力比惯性力重要

B粘性力与惯性力量级相等

C压强变化可忽略

D流动速度比外部势流小。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

速度势函数存在于____流动中：

（2分）

A不可压缩流体；

B平面连续；

C所有无旋；

D任意平面。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

22.

用Ｕ形水银压差计测量水管内Ａ、Ｂ两点的压强差，水银面高度hp＝10cm，pA-pB为：

（2分）

A13.33kPa；

B12.35kPa；

C9.8kPa；

D6.4kPa。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

23.

按连续介质的概念，流体质点是指：

（2分）

A流体的分子；

B流体内的固体颗粒；

C几何的点；

D几何尺寸同流动空间相比是极小量，又含有大量分子的微元体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

24.

水在垂直管内由上向下流动，相距I 的两断面间，测压管水头差h，两断面间沿程水头损失：hf，则：（  ）

（2分）

A

B

C

D

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

25.

当水的压强增加一个大气压时，水的密度增大约为：

（2分）

A1/20 000；

B1/1 000；

C1/4 000；

D1/2 000。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

在____流动中，流线和迹线重合：

（2分）

A无旋；

B有旋；

C恒定；

D非恒定。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

27.

圆管层流，实测管轴上流速为0.4m/s，则断面平均流速为：

（2分）

A0.4m/s

B0.32m/s

C0.2m/s

D0.1m/s

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

28.

圆管流动过流断面上的切应力分布为：

（2分）

A在过流断面上是常数；

B管轴处是零，且与半径成正比；

C管壁处是零，向管轴线性增大；

D按抛物线分布。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

粘性流体测压管水头线沿程的变化是：

（2分）

A沿程下降；

B沿程上升；

C保持水平；

D前三种情况都有可能。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

30.

流体微团的运动与刚体运动相比，多了一项____运动：

（2分）

A平移；

B旋转；

C变形；

D加速。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

31.

工业管道的沿程摩阻因数，在紊流过渡区随雷诺数的增加；

（2分）

A增加；

B减少；

C不变；

D不定。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

32.

在液体中潜体所受浮力的大小：

（2分）

A与潜体的密度成正比；

B与液体的密度成正比；

C与潜体的淹没深度成正比；

D与液体表面的压强成反比。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

33.

非恒定流动中，流线与迹线：

（2分）

A一定重合；

B一定不重合；

C特殊情况下可能重合；

D一定正交。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

34.

一维流动中，“截面积大处速度小，截面积小处速度大”成立的必要条件是：

（2分）

A理想流体；

B粘性流体；

C可压缩流体；

D不可压缩流体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

35.

流线与流线，在通常情况下：

（2分）

A能相交，也能相切；

B仅能相交，但不能相切；

C仅能相切，但不能相交；

D既不能相交，也不能相切。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

36.

一元流动限于：

（2分）

A流线是直线；

B速度分布按直线变化；

C运动参数是一个空间坐标和时间变量的函数；

D运动参数不随时间变化的流动。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

37.

两根直径不同的圆管，在流动雷诺数Re相等时，它们的沿程阻力因数λ。

（2分）

A一定不相等；

B可能相等；

C粗管的一定比细管的大；

D粗管的一定比细管的小。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

38.

用欧拉法表示流体质点的加速度等于：

（2分）

A

B

C

D

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

39.

静止流场中的压强分布规律：

（2分）

A仅适用于不可压缩流体；

B仅适用于理想流体；

C仅适用于粘性流体；

D既适用于理想流体，也适用于粘性流体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

40.

液体的黏性主要来自于液体：

（2分）

A分子热运动；

B分子间内聚力；

C易变形性；

D抗拒变形的能力。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

41.

一维流动的连续性方程VA=C成立的必要条件是：

（2分）

A理想流体；

B粘性流体；

C可压缩流体；

D不可压缩流体。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

42.

在圆管流动中，层流的断面流速分布符合：

（2分）

A均匀规律；

B直线变化规律；

C抛物线规律；

D对数曲线规律。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

43.

流体运动黏度u的国际单位是：

（2分）

A；

B

C；

D。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

44.

水平放置的渐扩管，如忽略水头损失，断面形心的压强，有以下关系：

（2分）

A

B

C

D不定

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

45.

两根相同直径的圆管，以同样的速度输送水和空气，不会出现情况。

（2分）

A水管内为层流状态，气管内为紊流状态；

B水管，气管内都为层流状态；

C水管内为紊流状态，气管内为层流状态；

D水管，气管内都为紊流状态。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

46.

理想流体的特征是：

（2分）

A黏度是常数；

B不可压缩；

C无黏性；

D符合。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

47.

伯努利方程中表示

（2分）

A单位重量流体具有的机械能；

B单位质量流体具有的机械能；

C单位体积流体具有的机械能；

D通过过流断面流体的总机械能。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

48.

圆管内的流动状态为层流时，其断面的平均速度等于最大速度的倍。

（2分）

A0.5；

B1.0；

C1.5；

D2.0

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

49.

平面流动具有流函数的条件是：

（2分）

A理想流体；

B无旋流动；

C具有流速势；

D满足连续性。

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

50.

在圆管流动中，紊流的断面流速分布符合：

（2分）

A均匀规律；

B直线变化规律；

C抛物线规律；

D对数曲线规律。

纠错

正确答案D