机械原理

一、单选题（每题2分，共36道小题，总分值72分）

1.

两运动副的材料一定时,当量摩擦系数取决于().

（2分）

A运动副元素的几何形状

B运动副元素间的相对运动的大小

C运动副元素间作用力的大小

D运动副元素间温差的大小.

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

2.

将作用于机器中所有驱动里，阻力，惯性力，重力都转化到等效构件上，求得的等效力矩和机构动态静力分析中求得的在等效构件上的平衡力矩，两者的关系应是（）。

（2分）

A数值相同，方向一致

B数值相同，方向相反

C数值不同，方向一致

D数值不同，方向相反。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

3.

一台机器空运转,对外不做功,这时机器的效率().

（2分）

A大于零

B小于零

C等于零

D大小不一定.

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

4.

不发生根切的渐开线标准直齿圆柱外齿轮的齿根圆（）大于基圆。

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

5.

平面连杆机构的行程速比系数K值的可能取值范围是().

（2分）

A0K1

B0K2

C1K3

D1K2

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

6.

急回机构的行程速比系数K().

（2分）

A>1

B=1

C<1

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

7.

设计凸轮廓线时，若减小凸轮的基圆半径，则廓线曲率半径将（）

（2分）

A变大

B减小

C不变

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

8.

若将一曲柄摇杆机构转化为双曲柄机构,可将().

（2分）

A原机构曲柄为机构

B原机构连杆为机架

C原机构摇杆为机架.

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

斜齿圆住齿轮基圆柱上的螺旋角与分度圆上的螺旋角相比（）。

（2分）

A>

B<

C=

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

10.

增大凸轮机构的推程压力角，则该凸轮机构的凸轮基圆半径将（）

（2分）

A增大

B减小

C不变

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

11.

单运动副机械自锁的原因是驱动力()摩擦锥(圆).

（2分）

A切于

B交于

C不变

D变大或不变.

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

具有确定运动的差动轮系中其原动件数目().

（2分）

A至少应有2个

B最多有2个

C只有2个

D不受限制.

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

13.

与连杆机构相比，凸轮机构的最大缺点是（）

（2分）

A惯性力难以平衡

B点，线接触，易磨损

C设计较为复杂

D不能实现间隙运动。

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

14.

为使凸轮机构的结构紧凑和受力条件好，设计时应满足（）

（2分）

A[]

Br[r]>[]

Cr<[r][],r<[r]>[],r>[r]

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

等效力矩的值（）。

（2分）

A一定大于零

B一定不小于零

C可以等于零

D一定不等于零。

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

16.

机械出现自锁是由于().

（2分）

A机械效率小于零

B驱动力太小

C阻力太大

D约束反力太大.

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

17.

刚性转子的动平衡是使（）。

（2分）

A惯性力合力为零

B惯性力合力偶矩为零

C惯性力合力为零，同时惯性力和力偶矩也为零。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

18.

当曲柄为主动件时,曲柄摇杆机构的最小传动角min总是出现在().

（2分）

A连杆与曲柄成一条直线

B连杆与机架成一条直线时

C曲柄与机架成一条直线.

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

19.

摆动导杆机构,当导杆处于极限位置时,导杆()与曲柄垂直.

（2分）

A一定

B不一定

C一定不.

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

20.

当凸轮机构的从动件推程按等加速等减速规律运动时,推程开始和结束位置().

（2分）

A存在刚性冲击

B存在柔性冲击

C不存在冲击.

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

21.

当机构的原动件数目小于或大于其自由度数时,该机构将()确定的运动.

（2分）

A有

B没有

C不一定.

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

22.

用一个平面低副联二个做平面运动的构件所形成的运动链共有()个自由度.

（2分）

A3

B4

C5

D6.

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

23.

齿轮经过正变位修正后，其分度圆同未修正时相比，是（）

（2分）

A相同

B减少

C增大。

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

24.

机构中只有一个().

（2分）

A闭式运动链

B原动件

C从动件

D机构.

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

25.

在建立机械的等效动力学模型时，等效力或等效力矩所作之功与机器上所有外力和外力矩所作之功等效，其中的外力和外力矩（）

（2分）

A包括惯性力和惯性力矩

B不包括惯性力和惯性力矩

C包括惯性力，惯性力矩和重力。

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

26.

一对平行轴斜齿轮传动，起传动比i12（）等于zv2/zv1.

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

27.

曲柄为原动件的曲柄摇杆机构,若摇杆的行程速比系数K=1.5,那么极位
角等于().

（2分）

A18

B-18

C36

D72.

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

28.

曲柄摇杆机构处于死点位置时()等于零度.

（2分）

A压力角

B传动角

C极位角.

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

29.

偏置曲柄滑动机构中,从动件滑动的行程速度变化系数K().

（2分）

A大于

B小于

C等于.

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

30.

某机构为Ⅲ级机构,那么该机构应满足的必要充分条件是().

（2分）

A含有一个原动件组

B至少含有一个基本杆组

C至少含有一个级Ⅱ杆组

D至少含有一个Ⅲ级杆组.

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

31.

铰链四杆机构有曲柄存在的必要条件是（）

（2分）

A最短杆与最长杆长度之和小于或等于其他两杆长度之和

B最短杆与最长杆长度之和大于其他两杆长度之和

C以最短杆为机架或以最短杆相邻的杆为机架

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

32.

四杆机构的急回特性是针对主动件作()而言的.

（2分）

A等速运动

B等速移动

C与构件尺寸有关.

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

在某一瞬时，从动件运动规律不变的情况下，要减小凸轮的基圆半径，则压力角（）

（2分）

A减小

B增大

C保持不变。

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

34.

渐开线直齿圆柱外齿轮轮廓根切发生在（）场合

（2分）

A模数较大

B模数较小

C齿数较少。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

35.

对于存在周期性速度波动的机器，安装飞轮主要是为了在（）阶段进行速度调节。

（2分）

A启动

B停车

C稳定运动。

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

36.

蜗杆传动的正确啮合条件中，应除去（）

（2分）

Am1=mt2

B1=t2

C1=2

D螺旋方向相同

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

一对渐开线斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（）

（3分）

Amn1=mn2

Bαn1=αn2

Cβ1=±β2内啮合为正，外啮合为负

正确答案 A,B,C您的答案是 A回答错误展开

2.

在凸轮机构的几种基本的从动件运动规律中,（）运动规律使凸轮机构产生刚性冲击.

（3分）

A等速

B等加速

C等减速

D正弦加速度。

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

3.

设计滚子推杆盘形凸轮廓线时,若发现凸轮廓线有变化现象,则在尺寸参数的改变上应采取的措施是（）.

（3分）

A加大基圆半

B减小基圆半

C加大滚子半径

D减小滚子半径。

正确答案 A,D您的答案是 D回答错误展开

4.

对于渐开线齿轮而言，其模数决定齿轮的（），而其分度圆上的压力角，确定了齿轮的（）

（3分）

A长短

B厚度

C大小

D形状。

正确答案 C,D您的答案是 A回答错误展开

5.

根据机构的组成原理,任何机构都可以看成是由（机架）,（原动件）和（从动件）组成.

（3分）

A机架

B原动件

C从动件

D零件。

正确答案 A,B,C您的答案是 C回答错误展开

6.

对渐开线直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是（）。

（3分）

A大端m1=m2

B大端α1<α2

C大端α1=α2

D大端m1<m2。

正确答案 A,C您的答案是 A回答错误展开

三、判断题（每题2分，共5道小题，总分值10分）

1.

凸轮机构中从动件在升程时，若按间谐运动规律时，会产生柔性冲击。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

2.

从传力效果看，传动角越大越好,压力角越小越好.

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确展开

3.

平面摩擦的自锁条件是压力角大于摩擦角.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 正确回答错误展开

4.

任何机构都是自由度为零的基本杆组依次连接到原动件和机构上面构成的。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 错误回答错误展开

5.

锥齿轮的正确啮合条件是两齿轮的大端模数和压力角分别相等。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 正确回答正确

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

将作用于机器中所有驱动里，阻力，惯性力，重力都转化到等效构件上，求得的等效力矩和机构动态静力分析中求得的在等效构件上的平衡力矩，两者的关系应是（）。

（2分）

A数值相同，方向一致

B数值相同，方向相反

C数值不同，方向一致

D数值不同，方向相反。

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

2.

在曲柄摇杆机构中,若增大曲柄长度,则摇杆摆角将()

（2分）

A加大

B减小

C不变

D加大或不变.

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

3.

对于结构尺寸为/D<0.2的不平衡刚性转子,需进行（）。

（2分）

A静平衡

B动平衡

C不用平衡.

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

4.

在机器稳定运转的一个运转循环中，应有（）

（2分）

A惯性力和重力所作之功均为零

B惯性力所作之功为零，重力所作之功不为零。惯性力和重力所作之功均不为零

C惯性力所作之功不为零，重力所作之功为零。

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

5.

机构中只有一个().

（2分）

A闭式运动链

B原动件

C从动件

D机构.

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

6.

平面连杆机构的行程速比系数K值的可能取值范围是().

（2分）

A0K1

B0K2

C1K3

D1K2

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

7.

但自由度机构的等效转动惯量（）>0。

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

直齿圆柱齿轮的齿根圆（）大于基圆

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

9.

齿轮经过正变位修正后，其分度圆同未修正时相比，是（）

（2分）

A相同

B减少

C增大。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

10.

当曲柄为主动件时,曲柄摇杆机构的最小传动角min总是出现在().

（2分）

A连杆与曲柄成一条直线

B连杆与机架成一条直线时

C曲柄与机架成一条直线.

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

11.

偏置曲柄滑动机构中,从动件滑动的行程速度变化系数K().

（2分）

A大于

B小于

C等于.

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

12.

对于存在周期性速度波动的机器，安装飞轮主要是为了在（）阶段进行速度调节。

（2分）

A启动

B停车

C稳定运动。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

13.

为使凸轮机构的结构紧凑和受力条件好，设计时应满足（）

（2分）

A[]

Br[r]>[]

Cr<[r][],r<[r]>[],r>[r]

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

14.

急回机构的行程速比系数K().

（2分）

A>1

B=1

C<1

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

15.

四杆机构的急回特性是针对主动件作()而言的.

（2分）

A等速运动

B等速移动

C与构件尺寸有关.

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

16.

曲柄摇杆机构处于死点位置时()等于零度.

（2分）

A压力角

B传动角

C极位角.

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

17.

当四杆机构处于死点位置时,机构的压力角().

（2分）

A为0o

B为90o

C与构件尺寸有关.

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

18.

现要加工两只正常齿制渐开线标准直齿圆柱齿轮，其中齿轮1：m1=2mm,
z1=５０;齿轮２：m２=４mm,z２=２５。这两只齿轮（）加工

（2分）

A可用同一把铣刀

B可用同一把滚刀

C不能用同有把刀具。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

19.

机构具有确定运动的条件是().

（2分）

A机构自由度数小于原动件数

B机构自由度数大于原动件数

C机构自由度数等于原动件数

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

20.

在周期性速度波动中，一个周期内等效驱动力做功W与等效阻力做功Wr的量值关系是（）

（2分）

AW>Wr

BW<Wr

CW!=Wr

DW=Wr.

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

21.

铰链四杆机构有曲柄存在的必要条件是（）

（2分）

A最短杆与最长杆长度之和小于或等于其他两杆长度之和

B最短杆与最长杆长度之和大于其他两杆长度之和

C以最短杆为机架或以最短杆相邻的杆为机架

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

22.

与连杆机构相比，凸轮机构的最大缺点是（）

（2分）

A惯性力难以平衡

B点，线接触，易磨损

C设计较为复杂

D不能实现间隙运动。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

23.

斜齿圆住齿轮基圆柱上的螺旋角与分度圆上的螺旋角相比（）。

（2分）

A>

B<

C=

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

24.

对于单自由度的机构系统，假想用一个移动构件等效时其等效质量按等效前后（）相等的条件进行计算。

（2分）

A动能

B瞬时功率

C转动惯量。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

25.

刚性转子的动平衡是使（）。

（2分）

A惯性力合力为零

B惯性力合力偶矩为零

C惯性力合力为零，同时惯性力和力偶矩也为零。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

26.

某机构为Ⅲ级机构,那么该机构应满足的必要充分条件是().

（2分）

A含有一个原动件组

B至少含有一个基本杆组

C至少含有一个级Ⅱ杆组

D至少含有一个Ⅲ级杆组.

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

27.

当机构的原动件数目小于或大于其自由度数时,该机构将()确定的运动.

（2分）

A有

B没有

C不一定.

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

28.

设计凸轮廓线时，若减小凸轮的基圆半径，则廓线曲率半径将（）

（2分）

A变大

B减小

C不变

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

平面运动副所提供的约束是().

（2分）

A1

B2

C3

D1或2.

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

30.

两运动副的材料一定时,当量摩擦系数取决于().

（2分）

A运动副元素的几何形状

B运动副元素间的相对运动的大小

C运动副元素间作用力的大小

D运动副元素间温差的大小.

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

在凸轮机构的几种基本的从动件运动规律中,（）运动规律使凸轮机构产生刚性冲击.

（3分）

A等速

B等加速

C等减速

D正弦加速度。

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

2.

在凸轮机构的各种常用的推杆运动规律中，（）宜用于中速,但不宜用于高速的情况.

（3分）

A等速

B等加速等减速

C余弦加速度

D正弦加速度。

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

3.

对渐开线直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是（）。

（3分）

A大端m1=m2

B大端α1<α2

C大端α1=α2

D大端m1<m2。

正确答案 A,C您的答案是 未作答回答错误展开

4.

对于渐开线齿轮而言，其模数决定齿轮的（），而其分度圆上的压力角，确定了齿轮的（）

（3分）

A长短

B厚度

C大小

D形状。

正确答案 C,D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

一对渐开线斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（）

（3分）

Amn1=mn2

Bαn1=αn2

Cβ1=±β2内啮合为正，外啮合为负

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

根据机构的组成原理,任何机构都可以看成是由（机架）,（原动件）和（从动件）组成.

（3分）

A机架

B原动件

C从动件

D零件。

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

任何机构的从动件系统的自由度都等于零.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

2.

齿条是相当于齿数为无穷多的齿轮，那么齿条与齿轮啮合时，其重合度当
为无穷大。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

3.

当凸轮机构的压力角的最大值达到许用值时就会出现自锁现象。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

4.

在考虑摩擦的转动副中,总反力作用线永永远切于摩擦圆.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

5.

凸轮机构的等加速等减速运动规律是使从动件先作等加速上升，然后再作等减速下降。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

节圆与分度圆相重合的一对直齿圆柱齿轮机构作无齿侧间隙啮合传动时，这两个齿轮都应为标准齿轮。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

7.

平底从动件凸轮最小基圆半径可按许用压力角来确定。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

8.

当一对直齿圆柱齿轮的中心距改变后，这对齿轮的节圆半径也随之改变

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

9.

锥齿轮的正确啮合条件是两齿轮的大端模数和压力角分别相等。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

10.

在平面机构中一个高副引入两个约束.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

11.

根据渐开线性质，基圆之内没有渐开线，所以渐开线齿轮的齿根圆比较设计得比基圆大些。

（2分）

纠错

正确答案 错误

一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）

1.

当四杆机构处于死点位置时,机构的压力角().

（2分）

A为0o

B为90o

C与构件尺寸有关.

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

2.

蜗杆的标准模数是指（）模数。

（2分）

A端面

B法面

C轴面。

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

3.

曲柄摇杆机构处于死点位置时()等于零度.

（2分）

A压力角

B传动角

C极位角.

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

4.

铰链四杆机构有曲柄存在的必要条件是（）

（2分）

A最短杆与最长杆长度之和小于或等于其他两杆长度之和

B最短杆与最长杆长度之和大于其他两杆长度之和

C以最短杆为机架或以最短杆相邻的杆为机架

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

一对平行轴斜齿轮传动，起传动比i12（）等于zv2/zv1.

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

6.

达到静平衡的刚性回转件，其质心（）位于回转轴线上

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

7.

在周期性速度波动中，一个周期内等效驱动力做功W与等效阻力做功Wr的量值关系是（）

（2分）

AW>Wr

BW<Wr

CW!=Wr

DW=Wr.

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

8.

刚性转子的动平衡是使（）。

（2分）

A惯性力合力为零

B惯性力合力偶矩为零

C惯性力合力为零，同时惯性力和力偶矩也为零。

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

9.

一台机器空运转,对外不做功,这时机器的效率().

（2分）

A大于零

B小于零

C等于零

D大小不一定.

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

10.

当凸轮机构的从动件推程按等加速等减速规律运动时,推程开始和结束位置().

（2分）

A存在刚性冲击

B存在柔性冲击

C不存在冲击.

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

11.

在某一瞬时，从动件运动规律不变的情况下，要减小凸轮的基圆半径，则压力角（）

（2分）

A减小

B增大

C保持不变。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

12.

增大凸轮机构的推程压力角，则该凸轮机构的凸轮基圆半径将（）

（2分）

A增大

B减小

C不变

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

13.

但自由度机构的等效转动惯量（）>0。

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

14.

对于结构尺寸为/D<0.2的不平衡刚性转子,需进行（）。

（2分）

A静平衡

B动平衡

C不用平衡.

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

15.

机械出现自锁是由于().

（2分）

A机械效率小于零

B驱动力太小

C阻力太大

D约束反力太大.

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

16.

机构具有确定运动的条件是().

（2分）

A机构自由度数小于原动件数

B机构自由度数大于原动件数

C机构自由度数等于原动件数

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

17.

平面运动副所提供的约束是().

（2分）

A1

B2

C3

D1或2.

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

18.

曲柄为原动件的偏置曲柄滑动机构,当滑块上的传动角最小时,则().

（2分）

A曲柄与导路平行

B曲柄与导路垂直

C曲柄与连杆共线

D曲柄与连杆垂直.

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

在减速蜗杆传动中，用（）来计算传动比i是错误的。

（2分）

Ai=1/2

Bi=z1/z2

Ci=n1/n2

Di=d2/d1.

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

20.

与连杆机构相比，凸轮机构的最大缺点是（）

（2分）

A惯性力难以平衡

B点，线接触，易磨损

C设计较为复杂

D不能实现间隙运动。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

机构中只有一个().

（2分）

A闭式运动链

B原动件

C从动件

D机构.

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

22.

对于存在周期性速度波动的机器，安装飞轮主要是为了在（）阶段进行速度调节。

（2分）

A启动

B停车

C稳定运动。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

23.

将作用于机器中所有驱动里，阻力，惯性力，重力都转化到等效构件上，求得的等效力矩和机构动态静力分析中求得的在等效构件上的平衡力矩，两者的关系应是（）。

（2分）

A数值相同，方向一致

B数值相同，方向相反

C数值不同，方向一致

D数值不同，方向相反。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

24.

与其他机构相比，凸轮机构的最大优点是（）

（2分）

A可实现各种预期的运动规律

B便于润滑

C制造方便，易获得较高的精度

D从动件的行程可较大。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

25.

若将一曲柄摇杆机构转化为双曲柄机构,可将().

（2分）

A原机构曲柄为机构

B原机构连杆为机架

C原机构摇杆为机架.

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

不发生根切的渐开线标准直齿圆柱外齿轮的齿根圆（）大于基圆。

（2分）

A一定

B不一定

C一定不。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

在机器稳定运转的一个运转循环中，应有（）

（2分）

A惯性力和重力所作之功均为零

B惯性力所作之功为零，重力所作之功不为零。惯性力和重力所作之功均不为零

C惯性力所作之功不为零，重力所作之功为零。

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

28.

渐开线直齿圆柱齿轮传动的可分性是指（）不受中心距变化的影响

（2分）

A节圆半径

B传动比

C啮合角。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

模数m=2mm，压力角=20o，齿数z=20，齿顶圆直径=43.2mm,齿根圆直径df=35.0mm的渐开线直齿圆柱齿轮是（）齿轮。

（2分）

A标准

B变位

C非标准。

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

30.

曲柄为原动件的曲柄摇杆机构,若摇杆的行程速比系数K=1.5,那么极位
角等于().

（2分）

A18

B-18

C36

D72.

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共6道小题，总分值18分）

1.

对渐开线直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是（）。

（3分）

A大端m1=m2

B大端α1<α2

C大端α1=α2

D大端m1<m2。

正确答案 A,C您的答案是 未作答回答错误展开

2.

一对渐开线斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（）

（3分）

Amn1=mn2

Bαn1=αn2

Cβ1=±β2内啮合为正，外啮合为负

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

3.

在凸轮机构的各种常用的推杆运动规律中，（）宜用于中速,但不宜用于高速的情况.

（3分）

A等速

B等加速等减速

C余弦加速度

D正弦加速度。

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

4.

设计滚子推杆盘形凸轮廓线时,若发现凸轮廓线有变化现象,则在尺寸参数的改变上应采取的措施是（）.

（3分）

A加大基圆半

B减小基圆半

C加大滚子半径

D减小滚子半径。

正确答案 A,D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

根据机构的组成原理,任何机构都可以看成是由（机架）,（原动件）和（从动件）组成.

（3分）

A机架

B原动件

C从动件

D零件。

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

在凸轮机构的几种基本的从动件运动规律中,（）运动规律使凸轮机构产生刚性冲击.

（3分）

A等速

B等加速

C等减速

D正弦加速度。

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

三、判断题（每题2分，共11道小题，总分值22分）

1.

在考虑摩擦的转动副中,总反力作用线永永远切于摩擦圆.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

2.

设计对心直动平底从动件盘形凸轮机构时，平底左右两侧的宽度必须分别大于导路至左右最远切点的距离，以保证在所有位置平底都能与轮廓相切。

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

3.

直齿圆柱齿轮传动中，节圆总是大于分度圆。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

4.

无论x为何值，也无论有无根切，只要维持v/w=m*z/2不变，齿廓的渐开线形状是相同的。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

5.

为了使蜗杆传动中的涡轮转速降低一倍，可以不用另换涡轮，而只须换一个双头蜗杆以代替原来的单头蜗杆。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

6.

平面四杆机构的传动角,在机构运动过程中是时刻变化的,为保证机构的动力学性能,在设计时应限制其传动角最小值min不小于许用值[].

（2分）

正确答案 正确您的答案是 未作答回答错误展开

7.

在铰链四杆机构中，只要符合曲柄存在的条件,则该机构一定有曲柄存在.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

8.

机器中每一个零件的质量或转动惯量同飞轮的转动惯量一样，对周期性速度波动和非周期性速度波动能起到一定的调速作用。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

9.

根据渐开线性质，基圆之内没有渐开线，所以渐开线齿轮的齿根圆比较设计得比基圆大些。

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

10.

机构能运动的基本条件是其自由度必须大于零.

（2分）

正确答案 错误您的答案是 未作答回答错误展开

11.

直齿圆柱齿轮传动中节圆与分度圆永远相等。

（2分）

纠错

正确答案 错误